110kV浦泉站监控台

技术规范书

钦州供电局

变电管理二所傍浦巡维班
2025年10月

 1：设备使用环境条件
1.1   周围空气温度
      最高温度    ＋40℃
      最低温度    －5℃   

      最大日温差  25K

      24 h内平均温度不高于35℃
1.2   海拔高度    不超过1000m

1.3   最大风速    35m/s

1.4   环境湿度    月平均相对湿度不大于90%

                  日平均相对湿度不大于95%

                  相对湿度在＋40℃时不大于50%

1.5   耐地震能力  7度
地面水平加速度低于3.0m/s2
                  地面垂直加速度低于1.5m/s

1.6   大气条件大气中无严重侵蚀和爆炸性介质
2  技术要求

2.1 基本要求

2.1.1调度台尺寸以现场核实为准，席位同样根据尺寸设置。

2.1.2调度台主台呈直线形排列，主台由多个柜体用螺丝连接成整体。上面聚酯台面。

2.1.3调度台付台呈直线形排列，付台由多个柜体用螺丝连接成整体。付台两边圆维体。上面聚酯台面。主台与付台螺丝连接。

2.1.4调度台键盘放置架根据站内实际设施设置，每个分割柜体内配置20孔的排插。

.5每个席位配无噪音风扇及温度控制器两套放置在付台背面。席位下面放个百叶式辅助进气口、付台背面每个柜体均有百叶式辅助进气口。

2.1.6每个席位配贰个键盘式抽屉。键盘式抽屉底部做止滑档板，防止键盘脱落。

2.2 制作工艺要求

2.2.1台面采用高密度纤维板表面聚酯浇注而成，具有不开裂、不变形、抗化学试剂、抗菌、抗冲击、阻燃、抗静电、无毒聚酯。

2.2.2调度台整体面板平整、光滑、无次点、颜色一致(浅烟灰通用色)，耐磨层为2-3mm，整体银灰色，包边，桌面玻璃钢油漆。

2.2.3柜体部分由柜体侧、顶、底板，门、抽屉面板组成，板材料厚度为16mm。

2.2.4柜体侧边、脚边表面用深兰色聚酯浇注。整体显得高雅庄重大方。

2.2.5抽屉拉手为隐藏式不锈钢拉手。                                     

2.3通风柜(付台)材质要求
2.3.1通风柜采用16mm中密度纤维板制成双开门，表面用聚酯浇注。单门中间开200×300mm长方形孔放置百叶式辅助进气口。俗称百叶窗。

2.3.2进气口主体用1.2mm一级冷轧钢板，经过磷化处理，再经粉体喷涂，最后经高温烘烤制作而成。

2.3.3主台及付台底部均有方形走线孔，所有电源线、信号线、电话线均从柜体底部进入。在主台及付台内部上下均有相应走线孔。

2.4五金辅件要求
2.4.1采用合资品牌全开110度或175度钢质铰链。

2.4.2抽屉、键盘两侧采用钢质滑轨，表面经烤漆处理，为双片组合式并有止滑

2.5规格

长宽高:600×100×80cm
3 供货范围

项目名称：110kV浦泉（泉水）送变电工程
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	项目名称

	1
	监控台
	详见技术参数及相关要求
	张
	1
	110kV浦泉（泉水）送变电工程

	联系人及联系方式
	联系人：黄修元
联系电话：13557175036

	送货地址
	广西钦州市浦北县泉水镇瓦子岭东北455米110kV浦泉变电站


