
[image: image1.png]



河源供电局

一种用于新能源车充电桩一体化运检平台的智能负载连接器
所需材料采购
技术规范书
河源供电局

二〇二五年十二月

项目负责人：       （签名）
1.总则
1.1本技术规范书适用一种用于新能源车充电桩一体化运检平台的智能负载连接器的采购要求，主要用于新能源汽车充电设施检测技术领域，可集成于充电桩运检平台，实现快速、高效的充电桩功能验证。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
2.项目目标
本项目是研制一种专用连接器，用来实现现场充电桩的快速测试，专用连接器链接被测充电桩以及测试负载，能够快速的完成现场充电桩的功能以及协议测试功能，适用于现场快速测试同时提升作业人员的工作效率以及工作安全性
3.服务要求
本服务要求中标单位做好研制过程中的材料供应和质量控制，使得安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

4.技术要求
 专用连接器具备双向接口，能够满足国标要求的充电桩正常介入；接口协议包含但不限于GB/T 20234、CCS1/2、CHAdeMO协议
 专用连接器具备实时监测充电桩的PWM信号、PLC通信、接触器状态等关键参数
 支持单相7KW、单相11KW，三相22KW以及三相42KW充电桩测试使用
 连接器具备自我保护功能，包括过压、过流、负载过温等保护功能
 噪音：不高于65DB
 连接器移动方式支持手提式和脚轮移动式
 连接器外形尺寸不超过：300mm*200mm*150mm
 连接器采用小型化设计，重量小于5KG
5.安全责任要求

在专用连接器所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保最终成品安装方便、耐用、无附加损伤。
                       ~ 1 ~

