海南电力交易中心有限责任公司新办公场所会议室4G北斗授时挂钟采购安装项目技术规范书

- 一、采购范围及报价要求

海南电力交易中心有限责任公司新办公场所位于海口市秀英区长滨东三街8号南方电网综合能源大厦36层，现需为新办公场所会议室、办公区采购安装4G+北斗卫星授时LED电子挂钟。

- 报价须知：报价包含电子挂钟采购、安装、调试、质保期维修及技术支持等全部工作所需人工费、材料费、运输费、机械费、安装费、税费等所有费用，为固定总价包干。按会议室的实际点位配置，网络、GPS授权费用不低于20年。

## 二、技术要求

- （一）4G+北斗卫星授时LED电子挂钟核心技术要求

- 1.授时系统技术参数

- （1）授时模式：采用4G网络授时+北斗/GPS双模卫星授时双冗余架构，自动监测信号强度并切换最优通道，无外接天线、无网线部署，插电即自动校时。

- （2）时间精度：时间同步精度≤10ms，长期运行累计误差≤0.1秒，满足电力办公场景高精度时间同步需求。

- （3）运行适配：支持室内无卫星信号场景，4G授时可独立稳定运行；卫星信号恢复后自动切换双模，适配海南高温高湿、室内遮挡环境。

- （4）自动功能：支持夏令时自动切换、时间格式自动校准，无需人工干预，免维护运行。

#### 2.显示系统技术参数

（1）显示内容：同步显示公历日期（年/月/日）、农历日期、星期（中英文可选）、时间（24小时制/12小时制可选）、节气，布局可定制。

（2）显示效果：LED高亮大屏显示，支持10级手动亮度调节+环境光自动亮度调节，支持夜间模式（自定义时段降亮度），节能护眼，远距离清晰可视。

（3）故障提示：授时信号异常、供电故障、传感器异常时，屏幕自动显示故障标识，不影响基础时间显示。

#### 3.硬件与可靠性技术参数

（1）材质工艺：外壳采用高强度阻燃工程塑料，耐磨抗摔，外观简约哑光，适配办公装修风格；LED灯珠使用寿命≥5万小时。

（2）环境适配：工作温度-10℃-60℃，工作湿度20%-90%RH，适应海南高温高湿气候，无结露、死机、跳时故障。

（3）安全防护：符合EMC电磁兼容标准，抗电磁干扰；内置防雷、防浪涌、过压、过流、短路保护，适配写字楼电网环境。

（4）供电要求：AC220V 50Hz办公标准供电，待机功耗低，断电重启后自动恢复授时与显示状态。

- （二）安装与配套技术要求

1.安装方式：壁挂式安装，配备专用膨胀螺栓、挂架、水平校准件，安装牢固、水平垂直，不破坏墙面装修，安装后无松动、无脱落风险。

2.布线要求：供电线路隐蔽敷设，线缆阻燃、防老化，符合建筑电气施工规范，墙面无外露线缆，美观整洁。强弱电布线过程中损坏的护墙板需采用同材质同色的护墙板修复还原，符合电气安全规范。

# 3.适配要求：挂钟尺寸、外观颜色与会议室、办公区装修风格协调，提供实物样品经甲方确认后生产。

- （三）系统功能要求

1.时间管理：支持24小时制/12小时制切换、公历/农历显示切换、星期中英文切换，参数可本地一键设置。

2.故障自愈：信号丢失、断电重启后，1分钟内自动完成搜星、校时、参数恢复，无需人工配置。

3.稳定运行：7×24小时不间断运行，无黑屏、闪屏、时间跳变问题，适配电力办公长时间使用需求。

- （四）售后及质保要求

1.本次采购的电子挂钟产品整体质保期为3年，质保期自验收合格之日起计算。质保期内，产品出现质量问题（如授时失灵、显示故障、外壳破损、供电异常等），供应商需在接到通知后24小时内响应，48小时内到场维修或更换，维修、更换费用由供应商承担。

2.质保期外，供应商提供终身维修服务，仅收取成本费用（提前告知采购方费用标准），维修响应时间不超过24小时，终身提供技术支持与固件升级。

3.供应商需提供产品使用说明书、安装手册、维护保养指南，安排专业人员上门操作培训，确保甲方人员可独立使用、简单故障排查。

- （五）其他要求

1.包装与运输：产品采用防水、防潮、防震包装，包装标明产品名称、规格、数量、安装位置；供应商负责运输至指定地点（含卸货），运输费用由供应商承担，运输损坏由供应商负责更换。

2.工期要求：收到中标通知书且现场确认安装位置后10个工作日内完成产品生产、运输、安装调试，按期交付；延期需提前3个工作日书面告知甲方，经同意后方可延期。

3.验收标准：产品功能、精度、外观、安装质量完全符合本技术规范书要求，通过72小时连续运行测试，无故障、无误差，甲方验收合格视为交付完成。

（新办公场所能源大厦36层会议室现场实拍图）