- 海南电网能源发展有限公司2026年第一批施工设备及工机具专项公开招标项目采购技术规范书

- 目  录

- 牵张机........................................3

- 集控牵引机...................................3

- 拖拉机绞磨..................................12

- 二、集控张力机....................................14

- (一)通用要求.....................................14

- (二)专用要求.....................................20

- (三)设备样式.....................................22

- (四)试验.........................................23

- (五)售后服务要求.................................23

- (六)包装和运输...................................23

- 三、架线无人机....................................24

- (一)总则.........................................24

- (二)设备技术参数和性能指标要求...................25

- (三)配置要求.....................................26

- (四)设备证书要求.................................28

- (五)售后服务要求.................................28

- (六)包装和运输...................................28

- 一、牵引机

- （一）集控牵引机

- 1.通用要求

- （1）范围

- 本文件规定了集控牵引机采购的总体要求、技术要求、试验、设计联络、监造和技术服务、包装和运输等要求。

- （2）规范性引用文件

- 《架空输电线路施工机具基本技术要求》DL/T 875

- 《输电线路张力架线用牵引机通用技术条件》DL/T 372 2019

- 《输电线路张力架线用张力机通用技术条件》DL/T 1109 2019

- （3）术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。招标人，即提出招标项目，进行招标的法人或其他组织；投标人，即响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

- （4）总则

- ①本文件提出了对设备的技术参数、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求；本文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

- ②本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本文件引用标准和本文件要求的全新优质产品，如所引用的标准之间不一致或本文件的要求如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

- ③投标人应向招标人提交详尽生产进度计划，按时供货，如生产进度有延误，投标人应及时将原因、影响及补救措施等向招标人加以解释，并尽可能保证交货进度，否则应及时向招标人通报。

- （5）技术要求

- 技术原则。

- ①对于涉及地理信息定位、导航、授时等技术的终端(装置)要求仅接收或仅处理北斗卫星导航信号。

- ②系统框架：牵引机由发动机动力系统、闭式液压系统、减速器传动系统、牵引轮组、牵引绳收线机构、控制系统、高强度机架等组成。机架前部有液压升降支腿，工作时用于调整牵引机姿态。

- ③原材料、组部件：

- a.发动机采用国际知名品牌电喷发动机，满足国家环保国三及以上要求，有完善售后服务体系。

- b.所有液压油泵、马达、制动器、减速器及主要阀件等主要配件，均采用国际一流品牌产品，性能稳定，质量可靠。

- c.牵引轮采用合金钢锻造，耐磨、不易生锈。

- d.拖杠拖钩材质,采用锻件或钢板制作，确保强度与安全性，避免使用铸钢件。

- ④结构工艺：

- a.设备采用单桥拖挂、单点吊装形式，6个机体锚固点。

- b.线绳临时锚固装置，前支腿上预留线绳临时锚固点，强度满足250kN最大拉力要求。

- c.液压系统油温实时检测并自动控制，控制系统根据液压系统温度自动控制液压风扇工作，使液压油温处于最佳使用温度范围。

- d.设备具有集中润滑系统，可对牵引轮或张力轮轴承和开式齿轮进行润滑，设计、制造过程中充分考虑运动部件润滑，特别需要采取有效措施，做到牵引轮轴承的有效润滑。

- e.液压升降前支腿可作为前犁使用，方便场地布置。

- f.牵引机卷扬机构增加防尘装置，有效保护尾架丝杠，延长丝杠及滑块使用寿命；尾绳排线增加手动装置，对特殊规格的牵引绳采用此功能仍可实现整齐排线。

- g.尾绳液压夹紧装置为液压控制，与主液压系统动作互锁，安全可靠。

- h.外观要求：设备采用深灰、浅灰相间配色，机架为深灰，滚筒、齿轮罩壳、液压油箱均采用浅灰。

- ⑤软硬件要求：

- a.设备控制采用电控模式，通过控制器传递数字信号控制。所有显示内容，在设备本地操作时显示在设备操作面板的显示器或仪表上；在集控或遥控操作时，显示在集控室（台）或遥控器上。具有远程集中控制功能.

- b.设备具备物联网功能。

- c.提供牵张设备云平台系统软件，通讯终端如手机APP、PC端，通过互联网访问数据服务器，对设备的运行数据进行监控，远程故障诊断。

- d.控制电缆（含接插件），长度不小于30m，控制电缆应配备电缆盘或其他合理的收纳方式，接插件应满足控制通讯协议的要求。

- e.设备有摄像头，支持远程可视化监控。

- f.报告说明：提供国家认可的且在有效期内的经第三方检测机构检测的型式试验报告；交货时所有产品应提供对应产品的合格证书及型式试验报告。

- g.提供设备说明书，设备装配图、电气原理图、液压原理图及发动机说明书。

- ⑥功能要求。

- a.记录功能：

- 设备具有工作小时数记录功能。

- b.提示功能：设备具有保养信息提示功能，按设定的保养周期在适当时机给出保养提示。

- c.诊断功能：设备具有故障诊断功能，能主动检测主要部件或机构的故障信息，并通过本地告警和远程告警通知相关人员。

- d.牵引控制功能：牵引力及牵引速度可实现无级平滑的控制，牵引力可直观显示。具有牵引力预调功能，牵引力在10kN～90kN之间可预调。在预调完成的情况下，牵引时的最大牵引力不超过预调值；最大牵引力90kN已整定，在没有启用牵引力预调时，任何情况下牵引力不超过最大整定值。

- e.收绳功能：具有液压升降自卷式收绳装置，适应最大直径为φ1400㎜的绳盘，钢丝绳缠绕速度与牵引轮速度相匹配。钢丝绳缠绕速度可自动调节以适应线盘直径的变化，尾部钢丝绳可保持预定张力和制动，采用液压尾绳排线装置。

- f.状态监测功能：牵引机应具备状态实时监测功能，不限于发动机工作状态、尾架工作压力、补油压力、刹车压力、牵引速度、各个液压电磁阀件的工作状态。

- g.参数整定功能：牵引机应具备设备参数在线整定功能，通过自带显示器对设备参数进行整定，不限于钢丝绳直径、牵引轮直径、压力调节阀控制电流、泵伺服阀控制电流数值设定。

- h.速度设置功能：牵引机应能通过本机显示器设置当前牵引速度。

- i.安全保护功能：牵引机应具备多重安全保护，不限于预设过载保护、手柄、夹紧器、尾架、排线等安全保护。

- j.尾架压力控制功能：尾绳卷线压力应采用电液智能控制，失电自动达到最大设定值，能连续无级调节，尾绳卷线压力调节应采用无限制圈数电位计。

- k.报警制动功能：牵引机工作时，牵引力大于10kN，尾架压力小于4MPa时，牵引机报警，停止牵引，制动器制动，避免尾绳失压，引起溜线、跑线。

- ⑦性能要求。

- a.防护要求：信号中断保护，保证远程控制下安全，当外部控制信号中断时，需要保证设备置于安全状态。

- b.数据采集存储：设备具有牵引力、牵引速度、牵引长度信息实时检测、存储功能，在网络信号不可用时能存储在本地存储器上。

- c.工作小时数、牵引力、牵引速度、牵引长度等信息在公用网络或专用网络信号许可时，能主动实时发送到指定后台服务器。并在公用网络或专用网络信号许可的前提下，能将主要信息主动上传云端管理平台，应提供账号用于设备的管理，可以根据买方要求向买方上传数据。

- d.远程控制可采用各种形式的组网，通过解码后在本地识别控制信号并执行。

- e.接口要求

- 通信接口：具备远程控制接口，远程控制可采用各种形式的组网，通过解码后在本地识别控制信号并执行。

# 2.专用要求

- (1)范围

- 规定了集控牵引机采购的标准技术参数、使用环境条件的项目需求及投标人响应等要求。

- (2)标准技术参数

- 在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应，详见表1。

- 表1 技术参数特性表

| 序号 | 技术参数名称 |  | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定牵引力 |  | kN | 80 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  | 最大牵引力 |  | kN | 96 |  |
|  | 额定牵引速度 |  | km/h | 2.5 |  |
|  | 最大牵引速度 |  | km/h | 5 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  | 最大牵引速度对应牵引力 |  | kN | 40 |  |
|  | 轮槽底径 |  | mm | ≥540 |  |
|  | 轮槽数 |  | 槽 | 8 |  |
|  | 相邻轮槽节距 |  | mm | ≥47 |  |
|  | 轮槽半径 |  | mm | 25 |  |
|  | 轮槽深度 |  | mm | 14 |  |
|  | 传动系统 |  | / | 具有控制和冷却装置的闭式液压传动 |  |
|  | 电气系统 |  | / | 24V数字化智能控制 （具有集控、物联网功能） |  |
|  | 发动机功率 |  | kW | ≥132 |  |
|  | 发动机预热 |  | / | 电子进气预热 |  |
|  | 主液压泵排量 |  | cc/r | ≥125 |  |
|  | 减速机扭矩 |  | N.m | R=27 ≥12700 |  |
|  | 主液压马达 |  | cc/r | ≥80 |  |
|  | 钢丝绳尾架 |  | / | 液压升降自卷式，适应最大直径为φ1400mm的绳盘。 |  |
|  | 线绳临时锚固装置 | 前支腿上预留线绳临时锚固点，强度满足最大拉力要求。 | kN | 90 |  |
|  | 外形尺寸 | 长 | mm | ≤5480 |  |
|  |  | 宽 | mm | ≤2190 |  |
|  |  | 高 | mm | ≤2330 |  |
|  | 压绳装置 |  | 个 | 1 |  |
|  | 控制系统 |  | V | 工作电压24 |  |
|  |  |  | / | 具有设备运行数据的存储和传输功能。 |  |
|  |  |  | / | 运行参数和设置参数以及故障诊断结果可以在液晶显示器显示和查询. | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  |  |  | / | 具备过载保护系统 |  |
|  | 接口 |  | / | 预留有线遥控接口，扩展有线遥控、多机联控、集控 |  |
|  |  |  | / | 预留远程控制接口可实现远程监控 |  |

- (3)使用环境条件

- 典型使用环境条件见表2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

- 表2 使用环境条件表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高温度 | ℃ | +50 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  |  | 最低温度 |  | -40 |  |
|  |  | 最大温差 |  | 50 |  |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 3 | 海拔 |  | m | ≤5000 |  |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3 |  |
| 5 | 安装场所 |  | 无 | 野外施工 |  |
| 7 | 污秽等级 |  | 无 | e |  |

- 3.设备样式

- 牵引机

- 4.试验

- ①型式试验。应由国家认可的产品检验检测机构出具，检验标准包含：DL/T 372-2019 《输电线路张力架线用牵引机通用技术条件》，试验报告结果数据、检验有效期符合上述标准的规定。

- ②出厂试验。交货前买方可指定专业检测机构对合同产品进行抽检，抽检项目由买方确定。如经检验和试验不符合本技术规范，买方可以拒收、取消卖方中标资格、解除合同。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。卖方应根据技术要求及技术参数，完成各项工厂试验报告。

- ③现场交接试验。根据DL/T 372-2019 《输电线路张力架线用牵引机通用技术条件》，进行产品现场交接试验，试验结果满足所有技术要求及技术参数。

- 5.设备售后服务要求

①在设备生命周期内，保证供应各种部件，设备软件终身免费升级。

②供应商负责设备安装和成套调试服务，并提出技术建议。

③若设备出现故障，供应商在接到采购方通知后，应提供专业7*24小时远程服务并做出详细解答。

④供应商负责提供牵引机、张力机的培训取证服务，并对采购方技术人员进行不少于3次现场培训，费用由供应商负责，并在设备使用期间提供相应的技术支持。

- 6.包装和运输

- 产品制造完成并通过试验、检验后应及时包装，内附产品说明书、图纸、合格证、拆卸件一览表、装箱单、铭牌图、备品备件清单及技术资料等；包装箱外应标明招标人的订货号、发货号、包装储运图示标志(符合GB/T191)等信息；所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗；各种包装等应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀；整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求；控制木质材料使用量，提高可循环回收包装材料使用比例。

- （二）拖拉机绞磨

- 1.总则

（1）适用于拖拉机绞磨的采购。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

（2）采购方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

（3）如果供应商没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供应商提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

（4）本设备技术规范书和供应商在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经采购方、供应商双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（5）供应商须执行现行国家标准和行业标准等。

（6）设备技术规范书未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

- 2.主要技术参数

- （1）外形尺寸（mm）：长4000x宽1900x高1600(至方向盘最高点）

- （2）离地间隙（mm）： 400

- （3）整机重量（kg）： 2460

- （4）卷筒底径（mm）：305

- （5）卷筒槽宽/槽数（mm）：35/6

- （6）卷筒牵引力/牵引速度

| 变速档次 | L1 | L2 | L3 | L4/ M1 | H1/ M2 | H2/ M3 | H3/ M4 | H4 | RL | RM | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引力 (kn) | 60 | 50 | 36 | 20 | 15 | 11 | 8 | 4 |  |  |  |
| 牵引速度 (m/min) | 11 | 15 | 21.9 | 28/33 | 39.8/47.7 | 54.6/68.9 | 85/94.3 | 143 | 12.6 | 31.5 | 55 |

- 3.设备样式

4.设备证书要求

提供国家认可实验室出具的相应的型式试验报告，或国家认可实验室出具的相应的含有型式试验内容的检验/检测报告。

- 5.设备售后服务要求

（1）在设备生命周期内，保证供应各种部件，设备软件终身免费升级。

（2）供应商负责设备安装和成套调试服务，并提出技术建议。

（3）若设备出现故障，供应商在接到采购方通知后，应提供专业7*24小时远程服务并做出详细解答。

- （4）供应商负责提供拖拉机绞磨的培训取证服务，并对采购方技术人员进行不少于3次现场培训，费用由供应商负责，并在设备使用期间提供相应的技术支持。

- 6.包装和运输

产品制造完成并通过试验、检验后应及时包装，内附产品说明书、图纸、合格证、拆卸件一览表、装箱单、铭牌图、备品备件清单及技术资料等；包装箱外应标明招标人的订货号、发货号、包装储运图示标志(符合GB/T191)等信息；所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗；各种包装等应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀；整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求；控制木质材料使用量，提高可循环回收包装材料使用比例。

- 集控张力机

- （一）通用要求

- 范围

- 规定了集控张力机采购的总体要求、技术要求、试验、包装和运输等要求。

- 规范性引用文件

- 《架空输电线路施工机具基本技术要求》DL/T 875

- 《输电线路张力架线用牵引机通用技术条件》DL/T 372 2019

- 《输电线路张力架线用张力机通用技术条件》DL/T 1109 2019

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。招标人，即提出招标项目，进行招标的法人或其他组织；投标人，即响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

- 总则

- 4.1本文件提出了对设备的技术参数、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求；本文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

- 4.2本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本文件引用标准和本文件要求的全新优质产品，如所引用的标准之间不一致或本文件的要求如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

- 4.3投标人应向招标人提交详尽生产进度计划，按时供货，如生产进度有延误，投标人应及时将原因、影响及补救措施等向招标人加以解释，并尽可能保证交货进度，否则应及时向招标人通报。

- 技术要求

- 5.1技术原则。

- 5.1.1对于涉及地理信息定位、导航、授时等技术的终端(装置)要求仅接收或仅处理北斗卫星导航信号。

- 5.1.2原材料、组部件：

- （1）发动机采用国际知名品牌电喷发动机，满足国家环保国三及以上要求，有完善售后服务体系。

- （2）所有液压油泵、马达、制动器、减速器及主要阀件等主要配件，均采用国际一流品牌产品，性能稳定，质量可靠。

- （3）张力轮表面采用高强度MC尼龙瓦块，便于更换，易于维修，使用成本低。

- （4）拖杠拖钩材质：采用锻件或钢板制作，确保强度与安全性，避免使用铸钢件。

- 5.1.3结构工艺：

- （1）设备采用单桥拖挂、单点吊装形式，具有尾线导向装置和4个机体锚固点。

- （2）液压系统油温实时检测并自动控制，控制系统根据液压系统温度自动控制液压风扇工作，使液压油温处于最佳使用温度范围。

- （3）液压升降前支腿可作为前犁使用，伸出长度任意可调，方便场地布置。

- （4）导线液压放线架应有可靠的锚固点，其安全系数不小于3。

- 5.1.4外观要求：

- 设备采用深灰、浅灰相间配色，机架为深灰，滚筒、齿轮罩壳、液压油箱均采用浅灰。

- 5.1.5软硬件要求：

- 设备控制采用电控模式，通过控制器传递数字信号控制。所有显示内容，在设备本地操作时显示在设备操作面板的显示器或仪表上；在集控或遥控操作时，显示在集控室（台）或遥控器上。

- （1）提供牵张设备云平台系统软件，通讯终端如手机APP、PC端，通过互联网访问数据服务器，对设备的运行数据进行监控，远程故障诊断。

- （2）控制电缆（含接插件），长度不小于30m，控制电缆应配备电缆盘或其他合理的收纳方式，接插件应满足控制通讯协议的要求。

- （3）设备装有摄像头，支持远程可视化监控。

- （4）提供国家认可的且在有效期内的第三方检测机构出具的型式试验报告，交货时应提供对应产品的合格证书、出厂试验报告及第三方检测机构出具有效期内的型式试验报告。

- （5）提供设备说明书，设备装配图、电气原理图、液压原理图及发动机说明书。

- 5.2功能要求。

- （1）记录功能：设备具有工作小时数记录功能。

- （2）提示功能：设备具有保养信息提示功能，按设定的保养周期在适当时机给出保养提示。

- （4）诊断功能：设备具有故障诊断功能，能主动检测主要部件或机构的故障信息，并通过本地告警和远程告警通知相关人员。

- （5）设备具有张力、展放速度、展放长度信息实时检测、存储功能。在公用网络或专用网络信号许可时，主动实时发送到指定后台服务器。

- （6）诊断功能：设备具有故障诊断功能，能主动检测主要部件或机构的故障信息，并通过本地告警和远程告警通知相关人员。

- （7）展放功能：张力机可同时展放二根导线（或钢丝绳），单根张力可自行调节；两组张力轮可并轮展放单根导线；张力可直观显示，张力无级调节。张力机可二根同时牵引，可通过并轮两根牵引；可一根牵引另一根实现张力工况或停止，可在各种牵引工况下实现无级调速和安全制动。

- （8）驱动功能：张力机具有尾车动力输出口，可驱动二台液压导线尾车，液压导线尾车与主机工况协调一致，尾车拉力可调。

- （9）测量功能：张力机具有导线测长计米装置，放线长度采用电子显示，参数可设定，能直观显示张力放线时的速度和长度，可以累计计数或单独计数。

- （10）防窜线功能：带载启动无冲击，避免带载再启动时张力轮向前突然转动造成的冲击，提高设备使用安全性。

- （11）状态监测功能：张力机应具备状态实时监测功能，不限于发动机工作状态、尾架工作压力、补油压力、刹车压力、牵引/放线速度、各个液压电磁阀件的工作状态。

- (12)参数整定功能：张力机应具备参数在线整定功能，通过自带显示器对设备参数进行整定，不限于导线直径、张力轮直径、压力调节阀控制电流、泵伺服阀控制电流设定。

- (13)预设功能：张力机应具有电子牵引力/张力预设功能，预设范围0-100%，宜采用旋钮输入方式实现。

- (14)安全保护功能：张力机应具备多重安全保护，不限于牵引手柄、制动、张力、补油、发动机启动、工况设置等安全保护。

- (15)尾绳卷线压力应采用电液智能控制，失电自动达到最大设定值，能连续无级调节；压力不足4MPa，控制系统自动报警。尾绳卷线压力调节应采用无限制圈数电位计。

- (16)张力机张力调节应采用电液智能控制，失电自动达到最大设定值，张力闭环控制，张力波动范围≯±5%，张力调节应采用无限制圈数电位计。

- (17)制动判断功能：张力机制动状态应依据制动器控制油压力判断。

- 5.3性能要求。

- (1)防护要求：信号中断保护，保证远程控制下安全，当外部控制信号中断时，需要保证设备置于安全状态。

- (2)数据采集存储：设备具有张力、展放速度、展放长度信息实时检测、存储功能，在网络信号不可用时能存储在本地存储器上。

- (3)工作小时数、张力、展放速度、展放长度等信息在公用网络或专用网络信号许可时，能主动实时发送到指定后台服务器。并在公用网络或专用网络信号许可的前提下，能将主要信息主动上传云端管理平台，应提供账号用于设备的管理，可以根据买方要求向买方上传数据。

- (4)远程控制可采用各种形式的组网，通过解码后在本地识别控制信号并执行。

- 5.4接口要求。

- 通信接口：具备远程控制接口，远程控制可采用各种形式的组网，通过解码后在本地识别控制信号并执行。

# （二）专用要求

- 1.范围

- 规定了集控张力机采购的标准技术参数、使用环境条件的项目需求及投标人响应等要求。本文件适用于集控张力机采购。

- 2.标准技术参数

- 在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应，详见表1。

- 表1 技术参数特性表

| 序号 | 技术参数名称 |  | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定张力 |  | kN | 2×40(并轮1×80) | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  | 最大张力 |  | kN | 2×45(并轮1×90) |  |
|  | 额定速度 |  | km/h | 2.5 |  |
|  | 最大放线速度 |  | km/h | 5 |  |
|  | 最大放线速度对应张力 |  | kN | 2×20(并轮1×40) |  |
|  | 最大反牵力 |  | kN | 2×40(并轮1×80) |  |
|  | 最大持续反牵速度 |  | km/h | 4 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  | 轮槽底径 |  | mm | ≥1500 |  |
|  | 轮槽数 |  | 槽 | ≥5 |  |
|  | 轮槽宽 |  | mm | ≥50 |  |
|  | 轮槽深 |  | mm | ≥13 |  |
|  | 与导线接触的衬块材料 |  | / | MC尼龙 |  |
|  | 与导线接触的衬块材料硬度（邵尔D） |  | 度 | ≥75 |  |
|  | 传动系统 |  | / | 具有控制和冷却装置的闭式液压传动 |  |
|  | 发动机功率 |  | kW | ≥97 |  |
|  | 发动机预热 |  | / | 电子进气预热 |  |
|  | 液压泵排量 |  | cc/r | ≥63 |  |
|  | 液压马达排量 |  | cc/r | ≥2*80 |  |
|  | 减速机扭矩 |  | N.m | R=16 ≥6440 |  |
|  | 线绳临时锚固装置 | 前支腿上预留线绳临时锚固点， 强度满足 最大拉力要求。 | kN | 2×45 |  |
|  | 外形尺寸 | 长 | mm | ≤5200 |  |
|  |  | 宽 | mm | ≤2200 |  |
|  |  | 高 | mm | ≤2700 |  |
|  | 导线尾车 | 轴架中心高 | mm | ≥1500 |  |
|  |  | 轴总高 | mm | ≥2500 |  |
|  |  | 导线盘部分轴长 | mm | ≥1800 |  |
|  |  | 轴直径 | mm | ≤89 |  |
|  |  | 额定载荷 | t | ≥8 |  |
|  |  | 尾车张力 | N | 0-3000（连续可调） |  |
|  |  | 液压油管长度 | m | ≥20 |  |
|  | 控制系统 |  | V | 工作电压24 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  |  |  | / | 具有设备运行数据的存储和传输功能。 |  |
|  |  |  | / | 运行参数和设置参数以及故障诊断结果可以在液晶显示器显示和查询. |  |
|  |  |  | / | 具备过载保护系统 |  |
|  | 接口 |  | / | 预留有线遥控接口，扩展有线遥控、多机联控、集控 |  |
|  |  |  | / | 预留远程控制接口可实现远程监控 |  |

- 3.使用环境条件

- 典型使用环境条件见表2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

- 表2 使用环境条件表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高温度 | ℃ | +50 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
|  |  | 最低温度 |  | -40 |  |
|  |  | 最大温差 |  | 50 |  |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 3 | 海拔 |  | m | ≤5000 |  |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3 |  |
| 5 | 安装场所 |  | 无 | 野外施工 |  |
| 7 | 污秽等级 |  | 无 | e |  |

- （三）设备样式

- 张力机

- （四）试验

- 1.型式试验。应由国家认可的产品检验检测机构出具，检验标准包含：DL/T 1109-2019 《输电线路张力架线用张力机通用技术条件》，试验报告结果数据、检验有效期符合上述标准的规定。

- 2.出厂试验。交货前买方可指定专业检测机构对合同产品进行抽检，抽检项目由买方确定。如经检验和试验不符合本技术规范，买方可以拒收、取消卖方中标资格、解除合同。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。卖方应根据技术要求及技术参数，完成各项工厂试验报告。

- 3.现场交接试验。根据DL/T 1109-2019 《输电线路张力架线用张力机通用技术条件》，进行产品现场交接试验，试验结果满足所有技术要求及技术参数。

- （五）设备售后服务要求

1.在设备生命周期内，保证供应各种部件，设备软件终身免费升级。

2.供应商负责设备安装和成套调试服务，并提出技术建议。

3.若设备出现故障，供应商在接到采购方通知后，应提供专业7*24小时远程服务并做出详细解答。

4.供应商负责提供牵引机、张力机的培训取证服务，并对采购方技术人员进行不少于3次现场培训，费用由供应商负责，并在设备使用期间提供相应的技术支持。

- （六）包装和运输

- 产品制造完成并通过试验、检验后应及时包装，内附产品说明书、图纸、合格证、拆卸件一览表、装箱单、铭牌图、备品备件清单及技术资料等；包装箱外应标明招标人的订货号、发货号、包装储运图示标志(符合GB/T191)等信息；所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗；各种包装等应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀；整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求；控制木质材料使用量，提高可循环回收包装材料使用比例。

- 三、架线无人机

- （一）总则

1.适用于架线无人机的采购。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

2.采购方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

3.如果供应商没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供应商提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

4.本设备技术规范书和供应商在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经采购方、供应商双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

5.供应商须执行现行国家标准和行业标准等。

6.设备技术规范书未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

- （二）设备技术参数和性能指标要求

- 表1 技术参数特性表

| 飞行器参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人响应值 |
| - 1 | 轴数 | 轴 | 4 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
| - 2 | 对称电机轴距 | mm | 1050 |  |
| - 3 | 飞机展开尺寸 | mm | 1635*1635*575 |  |
| - 4 | 飞机折叠尺寸 | mm | 450*400*520 |  |
| - 5 | 飞机净重 | kg | ≤5.4 |  |
| - 6 | 运输重量 | kg | ≥24.6 |  |
| - 7 | 最大起飞重量 | kg | ≥18.8 |  |
| - 8 | 悬停精度 | mm | ±0.5mm |  |
| - 9 | 最大俯仰角度 | 度 | 30 |  |
| - 10 | 最大上升速度 | m/s | ≥8 |  |
| - 11 | 最大下降速度 | m/s | ≥8 |  |
| - 12 | 最大可承受风速 | m/s | ≥10 |  |
| - 13 | 悬停时间（无负载） | min | ≥42 |  |
| - 14 | 工作环境温度 | 度 | -10～45 |  |
| - 15 | 最大飞行速度 | m/s | 20 |  |
| - 16 | 牵引距离 | m | ≥1100 |  |
| - 17 | 摄像头轴数 | 轴 | 2 |  |
| - 18 | 桨叶尺寸 | 寸 | 24 |  |
| 遥控器参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人响应值 |
| - 1 | 工作电压 | V | ≥4.2 | 请供应商在技术响应文件中明确响应参数 |
| - 2 | 频段 | GHz | 2.400-2.83 |  |
| - 3 | 续航时间 | 小时 | 6-20 |  |
| - 4 | 显示屏 | 寸 | 5.5寸高亮显示屏 |  |
| - 5 | 遥控距离 | KM | ≥10 |  |
| - 6 | 图传距离 | KM | ≥5 |  |

- （三）配置要求

- 本次采购的架线无人机配置要求见下表。除下表所列清单外，为了满足现场使用要求，供应商还应提供必要的仪器配件。单套设备标准配置如下表：

表2.单套设备配置清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 4轴架线无人机 | - 架 | - 1 |  |
| - 2 | - 高性能遥控器 | - 台 | - 1 |  |
| - 3 | - 16000mAh动力电池 | - 支 | - 2 |  |
| - 4 | - 高性能平衡充电器 | - 套 | - 1 |  |
| - 5 | - 24V 400W专用电源 | - 个 | - 1 |  |
| - 6 | - 车载专用充电线 | - 根 | - 1 |  |
| - 7 | - 双轴摄像头 | - 个 | - 1 |  |
| - 8 | - 航空铝飞机专用箱 | - 个 | - 1 |  |
| - 9 | - 专用工具 | - 套 | - 1 |  |

- （四）设备证书要求

提供国家认可实验室出具的相应的型式试验报告，或国家认可实验室出具的相应的含有型式试验内容的检验/检测报告。

- （五）设备售后服务要求

1.在设备生命周期内，保证供应各种部件，设备软件终身免费升级。

2.供应商负责设备安装和成套调试服务，并提出技术建议。

3.若设备出现故障，供应商在接到采购方通知后，应提供专业7*24小时远程服务并做出详细解答。

- 4.供应商负责提供架线无人机的培训取证服务，并对采购方技术人员进行不少于3次现场培训，费用由供应商负责，并在设备使用期间提供相应的技术支持。

（六） 包装和运输

1.设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

2.所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

3.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：设备清单，产品合格证，出厂检验报告、具有检测资质的第三方检测机构出具的校准报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各3份，产品合格证1份，另提供电子版全套资料1份。