海南电网有限责任公司高清视频会议设备框架项目技术规范书


[image: image1.png]


海南电网有限责任公司高清视频会议

设备框架采购项目技术规范书

海南电网有限责任公司

电力调度控制中心
2025年8月 

视频会议设备技术规范书使用说明
1.技术规范书通用部分分为总则、工作范围、应遵循的主要标准、使用条件、技术要求、试验及验收、产品对环境的影响、企业VI标识、技术文件要求、包装、储存、运输、质量保证、设计联络会和技术培训等内容。技术规范书通用部分为统一格式及内容，原则上不得更改。
2.技术规范书专用部分分为工程概述、设备详细技术要求、投标方技术偏差和设计图纸提交要求等内容。 

 目  录
4一、工程概述


41.1 工程概况


41.2 使用条件


4二、设备详细技术要求


42.1一般要求


52.2供货需求及供货范围


72.3标准技术特性参数表


7A. 表2.3.1  视频终端标准技术特性参数表（投标方填写）


12B. 其他详细技术参数要求


202.4投标人资料提交时间


202.5主要元器件来源


212.6 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表


22三、投标方技术偏差


223.1 投标方技术偏差


223.2 投标方需说明的其他问题


22四、设计图纸提交要求


23附录A 系统现状





一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如表1.1所示。工程方案说明详见本规范附录A，投标方根据项目情况提供详细建议方案。
表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	

	5
	建设规模
	

	6
	运输条件
	/

	7
	安装点短路电流
	/

	8
	系统标称电压
	/

	9
	系统最高电压
	/

	10
	系统额定频率
	/

	11
	系统中性点接地方式
	/


1.2 使用条件
投标单位提供设备使用的外部条件，如环境温度、湿度，标称电压、最高功率和安装要求等。

表1.2 设备外部条件一览表 （投标方填写）
	序号
	指标类型
	单位
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、设备详细技术要求
2.1一般要求

本规范书招标范围内的视频会议系统设备包括会场型终端、分体会商型终端、视频会议终端摄像头、视频会议终端全向麦克风和一体化会商型终端等，招标人按需采购，根据实际招标设备选择并保留参数表的设备类型参数，非本次招标设备的参数表应给予删除。

视频会议终端分为会场型终端、分体会商终端、一体化会商终端，会场型终端和分体会商终端仅为编解码器，不对显示器、摄像机等外接设备集成，采用标准机柜安装的方式，二者的区别在于会场型终端接口更为丰富；一体式会商终端集成了显示、摄像机和扩声等设备，一台设备即可实现会议的客户端应用。招标人需明确各会场所采购的视频终端类型。
为保证设备使用体验及维护的一致性，本次投标的会场型终端、分体会商型终端和一体化会商型终端须为同一品牌。

新建会场型终端、分体会商型终端和一体化会商型终端，需兼容海南电网的南方电网高清视频会议系统软平台，能够受控于现有视频会议软平台，实现与平台音视频互通，不存在任何兼容性问题。所投产品需出具产品生产厂商所提供的兼容性承诺证明并加盖公章，保障设备运行。
新建会场型终端、分体会商型终端和一体化会商型终端设备能够接入在运海南电网视频会议网管系统，现有网管系统能够对其进行故障管理、配置管理、告警管理、安全管理、会议管理和资源管理等。如设备功能存在交叉、重叠的，应在应答说明中明确所投设备对应招标物资所满足的功能。

投标人须同意参加后续可能由招标人组织的产品功能、性能复核性测试，接入南方电网公司视频会议软平台及会议网管系统进行复核性测试，并提供承诺书。

2.2供货需求及供货范围

投标方应根据以下供货范围一览表进行供货，为确保工程整体效果，在不改变其它功能要求情况下，投标方应补充清单中遗漏的产品。

会场型终端、分体会商型终端和一体化会商型终端设备应支持与现有海南电网的南方电网高清视频会议系统软平台实现无缝互联互通。投标人须保证所投设备的兼容接入支持，保证其音视频、双流图像均流畅。

投标方可根据总体功能进行方案优化，对优化方案进行报价作为招标方的参考。

投标方提供的设备应包含所有安装的辅助材料（互联线缆、安装配件等）。

为确保方案整体功能的完整性，投标方可根据实际需要增加或减少所必须的设备和材料，但必须对原有方案进行详细说明。若出现功能性的差异，投标方在中标后应无条件免费补充。

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.2 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	设备名称
	项目要求型式、规格
	单位
	项目要求数量
	投标方保证形式、规格
	投标方保证数量

	1
	会场型终端
	视频接口要求不少于3路高清视频输入、2路高清视频输出，音频接口要求不少于2路麦克风输入、2路线路输入、2路线路输出
	台
	
	
	

	2
	分体会商型终端
	视频接口要求不少于2路高清视频输入、2路高清视频输出，音频接口要求不少于2路麦克风输入、1路线路输入、2路线路输出
	台
	
	
	

	3
	视频会议终端摄像头
	1080P,RS232\RJ45远程控制接口。
	台
	
	
	

	4
	65寸一体式会商终端
	集成不小于 65

英寸液晶显示器

（分辨率不低于

1920*1080）、内

置1080P摄像

机、全向麦克风。
	台
	
	
	

	5
	75寸一体式会商终端
	集成不小于 75

英寸液晶显示器

（分辨率不低于

1920*1080）、内

置1080P摄像

机、全向麦克风。
	台
	
	
	

	6
	86寸一体式会商终端
	集成不小于 86

英寸液晶显示器

（分辨率不低于

1920*1080）、内

置1080P摄像

机、全向麦克风。
	台
	
	
	


注1：本技术规范书未提及或未尽，而投标方认为须提出的为按期、按量、保质完成本工程所需其他所有费用，可自行列项提出。

2.3标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。实际情况填写投标响应值。
表2.3.1  视频终端标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	视频会议终端

	1.1
	功能要求

	1.1.1
	协议
	支持SIP或H.323协议栈
	投标人响应
	
	

	1.1.2
	网络容错功能
	IP网络在丢包率不大于10%时，图象、语音保证正常显示。
	投标人响应
	
	

	1.1.3
	双流功能
	终端应支持双视频流传送功能，支持H.239或IETF BFCP双流传输协议，可以将两路摄像机或一路摄像机和一路动态PC机画面传送到远端会场，辅流画面分辨率至少支持XGA（1024×768）
	单一
	
	

	1.1.4
	音频编解码算法
	符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等
	单一
	
	

	1.1.5
	视频编解码算法
	支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、宜支持H.265
	单一
	
	

	1.1.6
	显示格式
	支持CIF、4CIF、1280×720P、1920×1080P格式
	单一
	
	

	1.1.7
	显示切换
	支持双路显示输出、单路分屏图像功能，支持本地、远端、辅流等多个视频源间的显示切换。
	单一
	
	

	1.1.8
	唇音同步
	终端应支持自动唇音同步，误差不可察觉
	投标人响应
	
	

	1.1.9
	自动回声抑制
	自适应回声抑制、自动增益控制。
	单一
	
	

	1.1.10
	多种会议模式
	终端应支持多种会议应用模式，包括广播会场、观看会场、点名发言、自由讨论、声控会议、多画面会议等多种模式
	投标人响应
	
	

	1.1.11
	会控功能
	支持申请主席、释放主席、观看会场、广播会场、静音/取消静音、设置多画面/广播多画面、添加会场、断开会场、结束会议等会议控制功能；
	投标人响应
	
	

	1.1.12
	中文界面
	操作系统为嵌入式操作系统，支持中文操作界面
	单一
	
	

	1.1.13
	多种呼叫方式
	终端应支持地址本功能，提供IP地址、号码和别名呼叫功能
	投标人响应
	
	

	1.1.14
	远程配置管理
	终端应支持Web方式远程配置管理，支持通过Web访问进行管理设置和诊断，支持本地软件升级和远程在线升级；
	投标人响应
	
	

	1.1.15
	状态实时监测
	支持实时监测设备、信道状态，统计网络性能，包括会议速率、视音频实时传输速率、接收和发送丢包率等
	投标人响应
	
	

	1.1.16
	中文字幕功能
	中文字幕功能，支持中文会场名显示。
	单一
	
	

	1.1.17
	日志功能
	支持完整的故障日志功能；
	单一
	
	

	1.1.18
	音量调节
	本地音量调节；支持本地会场进行静音、闭音操作。
	单一
	
	

	1.1.19
	开放的接口
	开放二次编程控制API接口，支持通用中控系统的控制指令。
	投标人响应
	
	

	1.1.20
	7*24小时运行
	支持
	单一
	
	

	1.2
	会场型终端

	1.2.1
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈
	单一
	
	

	1.2.2
	端口速率
	不低于4096Kb/s
	投标人响应
	
	

	1.2.3
	通信接口
	1路不低于百兆以太网接口
	投标人响应
	
	

	1.2.4
	视频接口
	不少于3 路高清视频输入、2 路高清视频输出
	单一
	
	

	1.2.4
	音频接口
	不少于2路麦克风输入、2路线路输入、2路线路输出
	单一
	
	

	1.3
	分体会商型终端

	1.3.1
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈
	单一
	
	

	1.3.2
	端口速率
	不小于384Kb/s－4096Kb/s
	投标人响应
	
	

	1.3.3
	通信接口
	1路百兆以太网接口
	投标人响应
	
	

	1.3.4
	视频接口
	不少于2 路高清视频输入、2路高清视频输出
	单一
	
	

	1.3.5
	音频接口
	不少于2路麦克风输入、1路线路输入、2路线路输出
	单一
	
	

	1.4
	65寸一体化会商型终端

	1.4.1
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈
	单一
	
	

	1.4.2
	端口速率
	不小于384Kb/s－4096Kb/s
	投标人响应
	
	

	1.4.3
	通信接口
	1路百兆以太网接口
	投标人响应
	
	

	1.4.4
	视频接口
	不少于2路高清视频输入、2 路高清视频输出
	单一
	
	

	1.4.5
	音频接口
	不少于2路麦克风输入、1路线路输入、2路线路输出
	单一
	
	

	1.4.6
	集成要求
	集成不小于65英寸液晶显示器(分辨率不低于1920*1080)、内置 1080P摄像机、全向麦克风
	投标人响应
	
	

	1.4.7
	触控方式
	支持触摸屏控制方式
	单一
	
	

	1.5
	75寸一体化会商型终端

	1.5.1
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈
	单一
	
	

	1.5.2
	端口速率
	不小于384Kb/s－4096Kb/s
	投标人响应
	
	

	1.5.3
	通信接口
	1路百兆以太网接口
	投标人响应
	
	

	1.5.4
	视频接口
	不少于2路高清视频输入、2 路高清视频输出
	单一
	
	

	1.5.5
	音频接口
	不少于2路麦克风输入、1路线路输入、2路线路输出
	单一
	
	

	1.5.6
	集成要求
	集成不小于75英寸液晶显示器(分辨率不低于1920*1080)、内置 1080P摄像机、全向麦克风
	投标人响应
	
	

	1.5.7
	触控方式
	支持触摸屏控制方式
	单一
	
	

	1.6
	86寸一体化会商型终端

	1.6.1
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈
	单一
	
	

	1.6.2
	端口速率
	不小于384Kb/s－4096Kb/s
	投标人响应
	
	

	1.6.3
	通信接口
	1路百兆以太网接口
	投标人响应
	
	

	1.6.4
	视频接口
	不少于2路高清视频输入、2 路高清视频输出
	单一
	
	

	1.6.5
	音频接口
	不少于2路麦克风输入、1路线路输入、2路线路输出
	单一
	
	

	1.6.6
	集成要求
	集成不小于86英寸液晶显示器(分辨率不低于1920*1080)、内置 1080P摄像机、全向麦克风
	投标人响应
	
	

	1.6.7
	触控方式
	支持触摸屏控制方式
	单一
	
	

	1.7
	视频会议终端摄像头

	1.7.1
	高清图像质量
	提供至少1920x1080P 逐行扫描60fps高清晰和高分辨率的图像质量
	单一
	
	

	1.7.2
	转动角度
	安静、快速地摇移/俯仰拍摄，可快速地移动至指定角度，并进行大范围的拍摄；具备+15°～ -25°倾斜角度，±90°水平转动角度。
	投标人响应
	
	

	1.7.3
	1080P全高清格式
	可提供 1080P 格式的全高清视频，针对各种不同的应用需求。
	单一
	
	

	1.7.4
	自动变焦
	应具备不低于 10倍光学变焦能力的自动聚焦镜头
	投标人响应
	
	

	1.7.5
	广角功能
	应支持广角功能
	投标人响应
	
	

	1.7.6
	位置预设
	应支持不低于 6 个摇移/俯仰/缩放值、聚焦位置预设，并支持亮度、白平衡等参数可调，关机能保存预设数据；
	投标人响应
	
	

	1.7.7
	控制接口
	应具备远程控制接口，可对摄像机的所有设定以及摇移/俯仰/缩放操作进行远程控制，RS232\RJ45接口。
	单一
	
	

	1.8
	视频会议终端全向麦克风

	1.8.1
	功能要求
	支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制
	单一
	
	

	1.8.2
	采样率
	采样率≥48KHz。
	投标人响应
	
	

	1.8.3
	频响范围
	100Hz~22KHz。
	投标人响应
	
	


其他详细技术参数要求

标注“★”的条款为关键条款，投标方所提供产品必须满足，须提供投标产品原厂商加盖公章的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明材料 （招标方保留功能测试查验权利）；
标注“▲”的条款为优质条款，投标方所提供产品非必须满足，满足的条款可计入优于技术规范书要求的参数个数，须提供投标产品原厂商加盖公章的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明材料 （招标方保留功能测试查验权利）；
未标注“★”及“▲”的条款为基础条款，如应答正偏离，需提供投标产品原厂商加盖公章的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明材料（招标方保留功能测试查验权利）。

1.会场型终端

一、总体要求
★1.1终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；

★1.2终端主要元器件为国产自主，至少包括视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、电源模块、时钟芯片、视频输出芯片等；

1.3支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目须配置1080P30fps对称编解码能力，支持后续通过license升级至4k超高清视频会议能力；

★1.4支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、宜支持H.265图像编码协议；
1.5支持符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等音频协议；

★1.6为保证系统可靠性，支持7x24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象；
二、双流指标
2.1支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

2.2支持主流达到1080p30fps情况下，辅流同时达到1080p30fps；
三、接口要求
3.1提供至少 3 路高清视频输入接口（至少3路非转接HDMI口）、至少 2 路高清视频输出接口；

3.2支持≥2路音频输入接口、≥2路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；

3.3支持≥1个10M/100M/1000M自适应网口；

3.4支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电；

3.5通过以太网线无需借助额外设备，1080P30fps或1080P60fps高清信号最大传输距离不少于100米。
四、网络适应性
★4.1支持10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；

4.2支持10%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
▲4.3自动升降速：支持IP网络升降速，可根 据IP 网络带宽的变化自动调整会议中视音 频带宽，保证图像语音质量良好；

4.4支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；

4.5支持IEEE802.11a/b/g/n/ac等协议标准；
五、终端功能要求
5.1支持在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像；
5.2支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址等信息；

▲5.3支持断点续传功能，在终端升级过程中，发生网络中断、断电重启等情况，恢复后可断点续传，避免升级失败；

★5.5支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息；

★5.6当设备遇到突发情况故障时，支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；
5.7为了提升会议效率，同时满足会场发起会议的需求，支持接入公司现网视频会议软平台召开视频会议，终端支持主叫呼集功能，可实现从终端发起多方会议；

5.8支持在终端画面上叠加台标，可自定义台标大小及显示位置，台标可包含文字、数字及图像标识。

六、安全指标
6.1支持SM3、SM4国密加密算法；

6.2支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；

▲6.3支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；
2.分体会商型终端

一、总体要求
★1.1终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；

★1.2终端主要元器件为国产自主，至少包括视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、电源模块、时钟芯片、视频输出芯片等；

1.3支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目须配置1080P30fps对称编解码能力，支持后续通过license升级至4k超高清视频会议能力；

★1.4支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、宜支持H.265图像编码协议；

1.5支持符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等音频协议；

★1.6为保证系统可靠性，支持7x24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象；
二、双流指标
2.1支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

2.2支持主流达到1080p30fps情况下，辅流同时达到1080p30fps；
三、接口要求
3.1提供至少 2 路高清视频输入接口（至少2路非转接HDMI口）、至少 2 路高清视频输出接口；；

3.2支持≥2路音频输入接口、≥2路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；

3.3支持≥1个10M/100M/1000M自适应网口；

3.4支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电；

3.5通过以太网线无需借助额外设备，1080P30fps或1080P60fps高清信号最大传输距离不少于100米。
四、网络适应性
★4.1支持10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；

4.2支持10%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
▲4.3自动升降速：支持IP网络升降速，可根 据IP 网络带宽的变化自动调整会议中视音 频带宽，保证图像语音质量良好；

4.4支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；

4.5支持IEEE802.11a/b/g/n/ac等协议标准；

五、终端功能要求
5.1支持在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像；
5.2支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址等信息；

▲5.3支持断点续传功能，在终端升级过程中，发生网络中断、断电重启等情况，恢复后可断点续传，避免升级失败；

★5.5支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息；

★5.6当设备遇到突发情况故障时，支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；
5.7为了提升会议效率，同时满足会场发起会议的需求，支持接入公司现网视频会议软平台召开视频会议，终端支持主叫呼集功能，可实现从终端发起多方会议；

5.8支持在终端画面上叠加台标，可自定义台标大小及显示位置，台标可包含文字、数字及图像标识。

六、安全指标
6.1支持SM3、SM4国密加密算法；

6.2支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；

▲6.3支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；
3.视频会议终端摄像头

1、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。

2、支持800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。

3、支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50视频输出。

4、支持10倍光学变焦；支持+15°～ -25°倾斜角度，±90°水平转动角度。。

5、支持≥6个预置位。

6、支持≥1路高清视频输出接口。

7、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。
4.65寸一体化会商型终端

一、总体要求
★1.1终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主；

★1.2终端主要元器件须为国产自主，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入/输出芯片等；

★1.3设备采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏、硬件编解码器等，液晶屏显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9；分辨率≥1920*1080；

1.4整机采用嵌入式国产自主操作系统，CPU≥8核，ROM≥64GB，RAM≥8GB，保障设备日常运行的流畅性；

1.5设备须采用内置一体化摄像头，像素≥800 万，镜头水平视角≥75°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080p30fps 的高清视频画面；
▲1.6为防止信息泄露，更好的提升会场的安全性，内置摄像机配备一体式镜头隐私保护盖，实现隐私遮挡保护；

1.7支持音视频会议，采用硬件编解码方式，支持4K、1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能，本次配置1080P30fps会议能力。

★1.8支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、宜支持H.265图像编码协议；

1.9支持符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等音频协议；

★1.10为保证系统可靠性，支持7x24小时连续正常工作，无死机、无视频卡顿现象；
二、双流指标
2.1支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

2.2支持主流达到1080p30fps情况下，辅流同时达到1080p30fps；
三、接口要求
3.1、为充分满足用户实际使用需求，设备面板须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A、≥1*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*RJ45、≥1*USBType-A，含MIC等接口；

3.2  支持≥1个10M/100M/1000M自适应网口；
四、网络适应性
4.1支持10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；

4.2支持10%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
▲4.3自动升降速：支持IP网络升降速，可根 据IP 网络带宽的变化自动调整会议中视音 频带宽，保证图像语音质量良好；

4.4支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；

4.5支持IEEE802.11a/b/g/n/ac等协议标准；
五、终端功能要求
5.1屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果；

5.2嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤20ms；

5.3内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥10米；

5.4喇叭单元≥3个，频响范围：100Hz-20KHz。

★5.5支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息；

★5.6当设备遇到突发情况故障时，支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；

5.7须支持双屏双显功能，可外接一个显示设备，在两个设备上分别显示远端图像、本端图像和双流；
▲5.8支持≥4个设备同时无线投屏，显示画面布局可根据投屏设备数量、横竖屏等动态调整，投屏中可任意切换主画面并同步播放主画面声音，支持≥4画面同显。

▲5.9支持将本地与会人的特写画面拼接成组合画面并发送到远端，画面布局可自动调整，支持最大4均分画面布局模式
★5.10 须具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、会场选看、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像；
六、安全指标
6.1支持SM3、SM4国密加密算法；

6.2支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；
▲6.3支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；
5.75寸一体化会商型终端

一、总体要求
★1.1终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主；

★1.2终端主要元器件须为国产自主，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入/输出芯片等；

★1.3设备采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏、硬件编解码器等，液晶屏显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9；分辨率≥1920*1080；

1.4整机采用嵌入式国产自主操作系统，CPU≥8核，ROM≥64GB，RAM≥8GB，保障设备日常运行的流畅性；

1.5设备须采用内置一体化摄像头，像素≥800 万，镜头水平视角≥75°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080p 30fps 的高清视频画面；
▲1.6为防止信息泄露，更好的提升会场的安全性，内置摄像机配备一体式镜头隐私保护盖，实现隐私遮挡保护；

1.7支持音视频会议，采用硬件编解码方式，支持4K、1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能，本次配置1080P30fps会议能力。

★1.8支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、宜支持H.265图像编码协议；

1.9支持符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等音频协议；

★1.10为保证系统可靠性，支持7x24小时连续正常工作，无死机、无视频卡顿现象；
二、双流指标
2.1支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

2.2支持主流达到1080p30fps情况下，辅流同时达到1080p30fps；
三、接口要求
3.1、为充分满足用户实际使用需求，设备面板须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A、≥1*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*RJ45、≥1*USBType-A，含MIC等接口；

3.2  支持≥1个10M/100M/1000M自适应网口；
四、网络适应性
4.1支持10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；

4.2支持10%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
▲4.3自动升降速：支持IP网络升降速，可根 据IP 网络带宽的变化自动调整会议中视音 频带宽，保证图像语音质量良好；

4.4支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；

4.5支持IEEE802.11a/b/g/n/ac等协议标准；
五、终端功能要求
5.1屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果；

5.2嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤20ms；

5.3内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥10米；

5.4喇叭单元≥3个，频响范围：100Hz-20KHz。

★5.5支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息；

★5.6当设备遇到突发情况故障时，支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；

5.7须支持双屏双显功能，可外接一个显示设备，在两个设备上分别显示远端图像、本端图像和双流；
▲5.8支持≥4个设备同时无线投屏，显示画面布局可根据投屏设备数量、横竖屏等动态调整，投屏中可任意切换主画面并同步播放主画面声音，支持≥4画面同显。

▲5.9支持将本地与会人的特写画面拼接成组合画面并发送到远端，画面布局可自动调整，支持最大4均分画面布局模式
★5.10 须具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、会场选看、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像；
六、安全指标
6.1支持SM3、SM4国密加密算法；

6.2支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；
▲6.3支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；
6.86寸一体化会商型终端

一、总体要求
★1.1终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主；

★1.2终端主要元器件须为国产自主，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入/输出芯片等；

★1.3设备采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏、硬件编解码器等，液晶屏显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9；分辨率≥1920*1080；

1.4整机采用嵌入式国产自主操作系统，CPU≥8核，ROM≥64GB，RAM≥8GB，保障设备日常运行的流畅性；

1.5设备须采用内置一体化摄像头，像素≥800 万，镜头水平视角≥75°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080p30fps 的高清视频画面；
▲1.6为防止信息泄露，更好的提升会场的安全性，内置摄像机配备一体式镜头隐私保护盖，实现隐私遮挡保护；

1.7支持音视频会议，采用硬件编解码方式，支持4K、1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能，本次配置1080P30fps会议能力。

★1.8支持H.263、H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议；

1.9支持符合国际标准ITU G.711、G.722，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等音频协议；

★1.10为保证系统可靠性，支持7x24小时连续正常工作，无死机、无视频卡顿现象；
二、双流指标
2.1支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；

2.2支持主流达到1080p30fps情况下，辅流同时达到1080p30fps；
三、接口要求
3.1、为充分满足用户实际使用需求，设备面板须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A、≥1*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*RJ45、≥1*USBType-A，含MIC等接口；

3.2  支持≥1个10M/100M/1000M自适应网口；
四、网络适应性
4.1支持10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；

4.2支持10%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
▲4.3自动升降速：支持IP网络升降速，可根 据IP 网络带宽的变化自动调整会议中视音 频带宽，保证图像语音质量良好；

4.4支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；

4.5支持IEEE802.11a/b/g/n/ac等协议标准；
五、终端功能要求
5.1屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果；

5.2嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤20ms；

5.3内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥10米；

5.4喇叭单元≥3个，频响范围：100Hz-20KHz。

★5.5支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息；

★5.6当设备遇到突发情况故障时，支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护；

5.7须支持双屏双显功能，可外接一个显示设备，在两个设备上分别显示远端图像、本端图像和双流；
▲5.8支持≥4个设备同时无线投屏，显示画面布局可根据投屏设备数量、横竖屏等动态调整，投屏中可任意切换主画面并同步播放主画面声音，支持≥4画面同显。

▲5.9支持将本地与会人的特写画面拼接成组合画面并发送到远端，画面布局可自动调整，支持最大4均分画面布局模式
★5.10 须具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、会场选看、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像；
六、安全指标
6.1支持SM3、SM4国密加密算法；

6.2支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；
▲6.3支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源；
2.4投标人资料提交时间

资料提交

投标人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。

投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

2.5主要元器件来源

表2.5 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


2.6 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.6 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.6 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标方技术偏差表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏差说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

    投标方需提供的图纸及文件要求详见技术规范书通用部分第9章，提交方式及具体要求如下表。

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	技术文件及图纸类
	项目单位
	2
	合同生效后2周内

	一书三册
	
	
	设备投运前3周

	试验报告
	
	
	设备到达交货地点前

	其它资料
	
	
	

	技术文件及图纸类
	设计单位
	2
	合同生效后2周内

	一书三册
	
	
	设备投运前3周

	试验报告
	
	
	设备到达交货地点前

	其它资料
	
	
	


附录A 系统现状

中国南方电网有限责任公司于2022年底完成南方电网高清视频会议系统软平台项目招采，并于2023年12月完成全网高清视频会议系统的升级改造，完成验收工作。南方电网高清视频会议系统软平台采用“统一管理、分布式部署” 模式，以“网-省”两级组网架构实现大容量全覆盖，满足覆盖南方电网“网-省-地-县”及营业厅、变电站等边缘节点的诉求。

南方电网总部及各分子公司范围内共划分为9个服务区共计103套MCU节点，其中总部集中部署业务管理系统以及总部MCU资源池（华为CloudMCU），各分子公司各自部署MCU资源池（华为CloudMCU）接入总部统一管理并满足会议资源就近接入的使用需求。

海南电网于2023年12月19日完成MCU资源池（华为CloudMCU）验收工作，并在2024年逐步完成高清视频会议软平台与现网的升级改造，目前视频会议系统主站具备10台视频会议云服务器，具备374个软平台高清端口并发授权。

本次项目建设的会场型终端、分体会商型终端和一体化会商型终端设备作为海南电网省-地-县及营业厅、变电站等边缘节点的接入设备，需与海南电网的南方电网高清视频会议系统软平台音视频互通，无任何兼容性问题。


-  -

