
西部修试公司2026年天鲁厂调度数据网跨网业务开通
技术文件

	2026年4月


西部修试公司2026年天鲁厂调度数据网

跨网业务开通技术文件

（采购文件文件带“★”号的条款为实质性要求和条件，卖方的应答文件必须符合带“★”号的技术要求，否则视为应答文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应）

1项目（工程）说明

项目（工程）概况
根据电网要求，为保障电网安全稳定运行并确保110千伏岗上变电站及110千伏鲁兴线调度权调整工作的顺利交接，曲靖供电局与兴义供电局电力调度控制中心于2025年12月15日致函鲁布革水电厂，要求其依据相关会议纪要等文件，配合完成将110千伏鲁兴线152开关间隔的电力自动化信息上送至兴义地调的核心任务。同时，根据桂电调自〔2025〕1号文件要求，广西中调五象新OCS系统已完成建设并具备接入条件，现天二电厂需通过总调调度数据网双平面（A/B平面）将远动数据及PMU数据接入五象新主调及备调系统。
本项目主要采购鲁布革电厂自动化业务数据上送兴义地调项目的技术服务，以及天二电厂自动化业务数据上送中调新OCS项目的技术服务，包括通道配置、数据调试及系统联调等工作，以分别满足《关于鲁布革电厂配合上送自动化信息的函》、《广西电网电力调度管理规程》要求，确保电力调度安全稳定运行。

施工条件
1.2.1 买方可提供现场用水用电，不提供其它相关工器具。厂区可提供食宿，费用自理。

1.2.2 安全措施：现场人员的着装满足鲁布革电厂、天二电厂要求，必须穿合格的安全帽、工作服、防砸绝缘鞋。

在运设备概况
	序号
	电厂
	设备
	设备厂家及型号

	1
	天二电厂
	调度数据网A加密装置1
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI Netkeeper-2000

	
	
	调度数据网A加密装置2
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI Netkeeper-2000

	
	
	调度数据网B加密装置1
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI Netkeeper-2000

	
	
	调度数据网B加密装置2
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI Netkeeper-2000

	
	
	调度数据网A NAT防火墙
	生产厂家：天融信

设备型号：NG-4000-UF

	
	
	调度数据网B NAT防火墙
	生产厂家：天融信

设备型号：NG-4000-UF

	2
	鲁布革电厂
	纵向加密装置1
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI NetKeeper-2000

	
	
	纵向加密装置2
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI NetKeeper-2000

	
	
	纵向加密装置3
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI NetKeeper-2000

	
	
	纵向加密装置4
	生产厂家：南瑞

设备型号：NARI NetKeeper-2000

	
	
	调度数据网NAT防火墙A
	生产厂家：深信服公司

设备型号：SANGFOR AF-2000-I482

	
	
	调度数据网NAT防火墙B
	生产厂家：深信服公司

设备型号：SANGFOR AF-2000-I482


★2采购范围及工程量清单

2.1采购范围

在本项目中，卖方负责提供本项目全过程技术服务，包括但不限于：
（1）资源申请：协助办理项目实施所需的各类审批手续及资源协调

（2）设备调试：提供设备安装指导、系统联调及性能测试服务

（3）配置指导：提供设备参数配置、系统调试等技术指导

（4）资料归档：负责项目全过程技术文档的编制、审核与归档管理

（5）售后服务：提供质保期内的技术支持及故障处理服务

主要服务范围包括但不限于：

（1）设计服务：根据鲁布革电厂自动化业务数据上送兴义地调项目的实施情况，以及天二电厂自动化业务数据上送中调新OCS项目的实施情况，均需分别提供：

① 竣工图纸：包含系统拓扑图、设备布置图、接线图等全套竣工图纸

② 调试报告：包含系统测试方案、测试记录、测试结论等完整调试文档

（2）技术服务：

① 提供现场技术培训服务

② 提供系统操作维护手册等技术文档

③ 协助完成项目验收工作

2.2工程量清单

主要工程量清单表
	序号
	工程量名称
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	鲁布革电厂自动化业务数据上送兴义地调项目
	严格遵循《南方电网调度数据网技术规范》和《电力监控系统安全防护规定》，完成鲁布革电厂自动化业务数据上送兴义地调的相关工作，包括通道配置、数据调试及系统联调等环节，确保符合《关于鲁布革电厂配合上送自动化信息的函》的技术要求，保障电力调度系统的安全稳定运行。
	项
	1
	

	★1.1
	技术服务
	涵盖鲁布革电厂自动化业务数据上送兴义地调项目全流程服务，具体包括：
①协助向调度申请通信资源、技术人员在现场技术指导及设备调试、协调调度主站配合工作等。

②7×24小时应急响应（接入期间故障处理，确保业务连续性）；

③技术文档交付（实施方案、测试报告、竣工资料，符合归档要求）；

④后续日常维护（系统运行监测、配置优化、故障排查等）
	项
	1
	

	1.2
	资料归档
	项目全过程技术文档的编制、审核及归档管理
	项
	1
	

	2
	天二电厂自动化业务数据上送中调新OCS项目
	严格遵循《南方电网调度数据网技术规范》和《电力监控系统安全防护规定》，完成天二电厂自动化业务数据上送中调新OCS的相关工作，包括通道配置、数据调试及系统联调等环节，确保符合《广西电网电力调度管理规程》的技术要求，保障电力调度系统的安全稳定运行。
	项
	1
	

	★2.1
	技术服务
	涵盖天二电厂远动及PMU数据上送中调五象新主调及备调系统全流程服务，具体包括：
①协助向调度申请通信资源、技术人员在现场技术指导及设备调试、协调调度主站配合工作等。

②7×24小时应急响应（接入期间故障处理，确保业务连续性）；

③技术文档交付（实施方案、测试报告、竣工资料，符合归档要求）；

④后续日常维护（系统运行监测、配置优化、故障排查等）
	项
	1
	

	2.2
	资料归档
	项目全过程技术文档的编制、审核及归档管理
	项
	1
	

	合计
	
	
	
	
	





