广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目设计技术规范书

目  录

第一章 总则	3

第二章 勘察及现场踏勘要求	4

第三章 各专业设计技术标准	4

第四章 方案及图纸成果要求	6

第五章 报批报建及全过程服务	7

第六章 工期要求	7

第七章 质量责任	7

第八章 投标人人员资质要求	8

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目设计技术规范书

第一章 总则

1.1 项目概况

1. 本项目为既有办公楼新增加装电梯工程设计，在广西电网公司AB座连廊靠A座电梯厅侧新装电梯一部，同步配套新建混凝土框架结构电梯井及电梯厅。电梯设计停靠1-9层，额定载重1350千克，额定载客不低于13人/次，额定速度不低于1.75m/s。

2. 设计阶段：方案设计→初步设计→施工图设计→图审配合→施工配合→竣工验收全过程服务。

3. 工程性质：既有建筑加装外挂电梯，包含土建基础、框架结构井道、电梯设备、基坑、防雷、消防、给排水、电气、亮化、无障碍配套、管线迁改、绿化恢复全专业一体化设计。

1.2 编制依据

1. 国家及地方现行加装电梯相关规范、图集、政策文件

2. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

3. 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068

4. 《混凝土结构设计规范》GB50010

5. 《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑地基基础设计规范》GB50007

6. 《建筑防火通用规范》GB55037、民用建筑电气、给排水、防雷接地规范

7. 当地老旧小区加装电梯审批、规划、住建、城管、自然资源部门现行管理规定

1.3 设计总体要求

1. 严格满足规划退让、日照间距、消防间距、建筑间距、环保降噪、无障碍通行要求。

2. 兼顾结构安全、房屋原有承重安全、邻里采光通风、噪音控制、后期运维成本。

3. 设计成果必须通过规划审查、施工图图审、住建备案、联合验收。

4. 不破坏原有房屋主体结构、外墙防水、管线、屋面及公共设施。

第二章 现场踏勘要求

1. 中标单位自行完成现场地形、房屋现状、地基岩土、地下管线、周边障碍物全面踏勘。

2. 复核原有建筑基础、沉降、墙体开裂、结构安全性，出具结构安全复核意见。

3. 查明地下水、基坑开挖条件、边坡安全、地质承载力，配合地基基础选型。

4. 摸排给排水、强弱电、通信、雨水污水管线位置，出具管线避让及迁改设计方案。

5. 充分征求业主、住户意见，优化井道位置、出入口、连廊、踏步、无障碍坡道设计。

第三章 各专业设计技术标准

3.1 建筑专业设计

1. 电梯井道外挂布置、连廊宽度、候梯厅尺寸符合无障碍规范。

2. 出入口衔接单元楼道，高差处理、无障碍坡道、雨棚、防坠落防护设计。

3. 外立面风格统一、美观整洁，与原有建筑外立面协调，满足市容景观要求。

4. 防火分隔、防烟、疏散宽度、应急逃生、井道防火封堵全部满足新规强条。

5. 采光、隔音、降噪、防光污染、防雨水渗漏、外墙防水专项设计。

3.2 结构专业设计

1. 独立桩基/筏板基础，严格验算地基承载力、沉降变形、抗倾覆、抗滑移。

2. 框架结构井道、框架结构连廊受力计算，抗震验算、风荷载验算、温度应力验算。

3. 加装结构与原有住宅楼连接节点安全可靠，严禁损伤主体承重构件。

4. 基坑支护、边坡防护、雨季排水、抗浮设计。

5. 出具房屋结构安全性影响评估、抗震验算专项图纸及计算书。

岩土及地基勘察配合：基础埋深、持力层、承载力特征值严格按地质条件取值。

3.3 电梯机电专业设计

1. 电梯参数：额定载重量、速度、层站、开门方式、轿厢尺寸符合住宅通用标准。

2. 电梯智能化：分层停靠、刷卡呼梯、人脸识别、一键呼叫、应急报警、五方通话。

3. 井道通风、降噪减震、导轨、配重、层门防护、困人应急救援全套设计。

4. 井道照明、应急照明、通风散热、防冻防潮设计。

3.4 电气专业设计

1. 专用配电线路、一户一表、独立配电箱、过载、漏电、防雷接地保护。

2. 防雷接地、等电位联结、井道避雷、防雷电感应设计。

3. 弱电系统：监控、门禁、对讲、五方通话、应急广播。

4. 外线接入、管线敷设、桥架、穿墙防护、防火封堵。

3.5 给排水及消防

1. 屋面、井道雨水排水、防积水、防倒灌设计。

2. 消防应急疏散、防火分区、耐火极限、消防通道满足验收。

3. 污水、雨水管线避让、接驳整改设计。

3.6 附属配套设计

无障碍坡道、台阶、护栏、路面硬化、绿化迁移恢复、标识标牌。

第四章 方案及图纸成果要求

1. 总平面布置图、井道定位图、外立面效果图

2. 建筑平立剖面图、连廊节点大样图

3. 结构基础施工图、框架结构井道图纸、结构计算书

4. 电气、防雷、给排水、消防全套施工图

5. 施工说明、工程量清单、造价概算、材料选型标准

6. 地质勘察配合资料、结构安全复核报告

7. 报批报建全套文本、图纸、电子版CAD+PDF

交付份数

纸质蓝图8套，电子版全套可编辑文件1套。

第五章 报批报建及全过程服务

1. 配合业主完成规划公示、邻里意见协调、规划许可、施工许可全流程资料。

2. 配合施工图审查、专家评审、修改调整，无偿优化图纸。

3. 施工技术交底、现场驻场配合、设计变更、隐蔽验收。

4. 电梯安装调试配合、分部验收、竣工验收、竣工资料归档。

5. 后期运维、检测、年检相关技术支持。

第六章 工期要求

1. 中标3日内进场踏勘

2. 方案设计及报批：15日历天

3. 全套施工图出具：15日历天

4. 全程配合直至项目竣工验收备案完成

第七章 质量责任

1. 设计图纸符合国家强条，满足所有行政审批及验收要求。

2. 因设计缺陷、计算错误、图纸漏项造成返工、整改、罚款、工期延误，由设计单位全额承担责任。

3. 严禁挂靠、转包、分包设计业务。

4. 无条件根据审查、住建、质监、电梯检验部门意见无偿修改图纸。

第八章 投标人人员资质要求

1. 具备建筑工程设计乙级及以上资质。

2. 项目负责人为一级注册结构工程师/一级注册建筑工程师。

3. 具备老旧小区加装电梯同类成功业绩，熟悉当地加装电梯政策审批流程。

4. 结构、建筑、电气、给排水专业齐全，现场服务到位。