500kV无人机辅助接地线装置购置
一、技术要求
1.500kV无人机辅助挂地线装置用途，利用无人机挂拆接地线装置，实现无人挂拆接地线，避免作业人员挂拆接地线带来的危险。

2. 500kV无人机辅助接地线装置应能在环境温度（-25～50 ）℃的范围内正常工作。

3. 使用500kV无人机辅助接地线装置时，应采用复合GB 42590和DL/T 1578要求的无人机作业平台。

4.无人机宜具备自动脱钩、卸载功能，且关键连接与承重组件应能承受挂载设备的冲击力。

5. 500kV无人机辅助接地线装置应具有手动和遥控两种操作模式。其中，遥控操作模式下的遥控距离应不小于200 m。手动是无人机将500kV无人机辅助接地线装置与导线和杆塔挂接后用遥控锁紧固定，用手动的方式把接地导线的一端与塔脚接地线夹连接另一端与500kV无人机辅助接地线装置连接使导线与大地成回路。
6. 500kV无人机挂拆接地线装置适用240mm2～630mm2导线。

7.应取得具有 CNAS/CMA 检测资质的第三方检测机构出具的合格的试验检测报告。
8. 500kV无人机接地线装置应具备以下标c志：
标称电压；
生产商名称或商标；
序列号；
二、技术参数表

表1 技术参数响应表

	序号
	名     称
	单位
	招标人要求值

	1
	500kV无人机辅助接地线装置重量
	kg
	≤3

	2
	500kV无人机辅助接地线装置外形尺寸
	cm
	≤50*20*6

	3
	耐压
	kV
	500

	4
	接地夹
	个
	1

	5
	无人机挂具挂拆工具
	套
	1

	6
	充电器12V
	个
	1

	7
	接地线
	m
	加塑裸铜线25mm2；50m

	8
	绝缘绳
	m
	高强度纤维绳φ5；破断强度3kN；100m

	9
	专用遥控器
	
	标配

	10
	充电器
	
	标配

	11
	运输箱
	
	配有专用工程塑料运输箱1个，坚固耐用，内部填充EVA，减震防摔。


表2 供货范围

	序号
	招标人要求值
	规格型号
	单位
	数量
	投标人响应

	
	
	
	
	
	规格
	数量

	1
	500kV无人机辅助接地线装置
	
	台
	1
	
	

	2
	专用遥控器
	
	个
	1
	
	

	3
	充电器
	
	个
	1
	
	

	4
	运输箱
	
	个
	1
	
	

	5
	绝缘绳
	Ø5
	米
	100
	
	

	6
	无人机挂具挂拆工具
	
	套
	1
	
	

	7
	接地线
	加塑裸铜线25mm²
	米
	50
	
	


三、外观和结构要求

3.1 本产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有机械损伤。

3.2 本产品面板字迹应清晰。

3.3 产品标志：
（1）厂名，厂址；

（2）产品的名称，型号；

（3）制造日期；

（4）出厂编号。

四、质量保证

4.1 组织保证

投标人应有较强的研发和生产力量，具有项目研发生产经验和广泛的客户信誉，产品安全可靠。

4.2 体系管理

投标人需通过ISO9001质量管理体系认证。

五、应提供的技术文件

5.1 供货时必须带有的技术文件，出厂合格证书。

5.2 供货时必须提供电子版和纸质版的产品使用说明书。

5.3 供货时必须提供出厂检测报告和第三方检测报告 

