重载无人机技术规范书

（专用部分）

版本号：2026版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	3

2.3 性能要求响应表	8

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	8

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	8

2.6 主要元器件来源	10

三、投标方技术偏差	11

3.1 投标方技术偏差	11

3.2 投标方需说明的其他问题	12

四、设计图纸提交要求	12

4.1 图纸资料提交单位	12

五、其他要求	12

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20~55℃ |  |  |  |  |
| 2 | 适用海拔高度 | m | ≥6000 |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1： 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1： 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中重载无人机设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

*运载无人机应符合中国民用航空局适航标准，投标人应承诺本次所投无人机取得特殊适航证的截止日期，不得晚于2026年12月31日。

表2.1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 运载无人机标准套装（含吊运系统三电版）充电器版 | 飞行平台1套；智能电池3个；智能充电器3台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 运载无人机标准套装（含吊运系统六电版）充电站版 | 飞行平台1套；智能电池6个；智能充电器3台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配套吊运系统三电版 | 10米，线缆熔断脱困 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配套智能飞行电池 | 38Ah | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配套智能充电器 | 16kw | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配套车载充电器 | 车载400/800V平台 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套RTK高精度定位模块 | 2.4 GHz/5.8 GHz/5G（B1/B4） |  |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3.1重载无人机（载物无人机）设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空机重量 | ≥120 千克（吊运负载不含电池） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★最大起飞重量 | ≥500 千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 轴数 | 6 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 轴距 | ≥4200 毫米 （对角线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★机载电池数量 | 支持三电、六电 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 最大飞行距离 | 六电≥7千米、三电≥4千米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 最大悬停时间 | 六电≥8分钟、三电≥5分钟。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★最大飞行时间 | 六电≥9分钟、三电≥6分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 工作温度范围 | 覆盖-20℃ 至 55℃。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 悬停精度 | 启用 RTK：± 10 厘米（水平），± 10 厘米 （垂直）未启用 RTK：± 60 厘米（水平），± 30 厘米 （垂直） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | GNSS | 支持单北斗模式，在单北斗模式下仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 最大上升速度 | ≥5米/秒 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 最大下降速度 | ≥3米/秒 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 最大水平飞行速度 | ≥13.8米/秒 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 最大飞行海拔高度 | ≥6000米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 最大抗风速度 | ≥12米/秒 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 旋翼数量 | 12对 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 桨叶 | 尺寸：70英寸（双叶折叠桨）； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 20 | ★安全系统 | 前毫米波雷达，后视雷达（单板），下视雷达（单板），激光雷达，FPV | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 21 | 测距范围 | ≥60米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 22 | 最大信号有效距离 | ≥20公里（4G融合） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 23 | 工作频率 | 2.4GHz & 5.8GHz | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 24 | 实时图传质量 | 720p/30fps | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 25 | 天线 | 2天线 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 26 | 照明灯 | 前方 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 27 | ★安全降落装置 | 具备降落伞；最低安全开伞高度：100米；开伞方式：手动、自动开伞； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.2重载无人机（载物无人机）电池设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | ≥20千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★容量 | ≥38Ah | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 标称电压 | 90V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 循环寿命 | 1200次/12个月 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.3重载无人机（载物无人机）遥控器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 8 英寸触控液晶显示屏，分辨率 1920 × 1200，亮度 1500 cd/m² | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★续航时间 | 内置电池：3小时； 外置电池：2小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 充电时间 | 2小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 4G增强图传 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | RTK高精度定位模块 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 工作环境温度 | -20℃ 至 55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.4重载无人机（载物无人机）智能充电器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥456 毫米 × 291 毫米 × 107 毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 重量 | ≥≥23千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 输入电压 | 三相交流电输入：110-380V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 输出电压 | 105V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 额定功率 | 16000W（三相 380V 输入）；3000W（单相 220V 输入 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★充电时间 | 9分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 工作环境温度 | -20℃ 至 55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.6重载无人机（载物无人机）吊运系统双电版设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊绳长度 | 10米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★应急脱困模式 | 线缆熔断脱困 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★消摆功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 称重功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.7重载无人机（载物无人机）车载充电器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 招标方要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | 车载400/800V平台 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 输出电压 | 400V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 额定功率 | ≥24KW | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 支持充电数量 | ≥2 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 工作环境温度 | -20℃~+55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.10重载无人机（载物无人机）配件多功能基站标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≤ Φ165 毫米 × 65 毫米（不含天线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 重量 | ≤ 1.3千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 工作频率 | 2.4 GHz/5.8 GHz/5G（B1/B4） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 中继站增距效果 | 解决严重遮挡（比如建筑物、山体）：3倍至5倍性能提升；解决轻微遮挡（树木、玻璃）：1倍至 3 倍性能提升；中继站需部署于无干扰、无遮挡的高处地点； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 内置电池工作时间（常温） | ≥9小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4   性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 运载无人机（重载无人机） |  |
| 2 | 飞行器 | 符合通用部分5.1的技术要求。 |  |
| 3 | 质保期 | 12个月。 |  |
| 4 | 设备使用寿命 | 不小于5年。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

2.6 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.6.1填写，集成商按附表2.6.2填写。

附表2.6.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.1后。

附表2.6.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。