旗舰重载无人机及大型农业无人机（载物无人机）技术规范书

（专用部分）

版本号：2026版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	5

2.3 性能要求响应表	35

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	35

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	36

2.6 主要元器件来源	37

三、投标方技术偏差	38

3.1 投标方技术偏差	38

3.2 投标方需说明的其他问题	39

四、设计图纸提交要求	39

4.1 图纸资料提交单位	39

五、其他要求	39

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20℃～55℃ |  |  |  |  |
| 2 | 适用海拔高度 | m | ≥6000m |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中旗舰重载无人机及大型农业无人机（载物无人机）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

*运载无人机应符合中国民用航空局适航标准，投标人应承诺本次所投无人机取得特殊适航证的截止日期，不得晚于2026年12月31日。

表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 旗舰重载无人机旗舰空吊套装（充电站版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 旗舰重载无人机旗舰空吊套（充电器版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 旗舰重载无人机标准吊运套装（充电站版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 旗舰重载无人机标准吊运套装（充电器版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大型农业无人机旗舰套装（充电站版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大型农业无人机标准套装（充电器版） | 符合参数要求 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 旗舰重载无人机及大型植保机智能飞行电池 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 标准吊运系统 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 旗舰空吊系统 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 旗舰重载无人机遥控器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配套智能飞行电池 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配套智能充电器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配套全能变频充电站 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配套车载充电器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 配套风冷散热器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 配套电池保温箱 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配套RTK高精度定位模块 | 符合参数要求 | 年 | 1 |  |  |  |
| 18 | 配套4G增强图传套件 | 符合参数要求 | 年 | 1 |  |  |  |
| 19 | 喊话器 | 符合参数要求 | 年 | 1 |  |  |  |
| 20 | D-RTK3多功能基站 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | D-RTK3对中杆三脚架套装 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 关怀计划基础版 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 关怀计划升级版 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 智能飞行电池关怀计划 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 大型植保机遥控器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3.1旗舰重载无人机设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空机重量 | ≥98.8kg（标准吊运系统）；≥103.3kg（旗舰空吊系统），不含电池 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 最大轴距 | ≥2699mm（对角线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 尺寸 | 外形尺寸（展开） ≤ 3334×3055×1045mm （桨叶折叠） ≤ 1786×1852×1045mm （全折叠） ≤ 1154×984×1045mm（无降落伞）≤1272×984×1045mm（有降落伞） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | ★电池数量 | 支持双电、四电 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★最大飞行距离 | 满载：四电10km/双电6km；空载：四电36km/双电24km | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★最大悬停时间 | 满载：四电7min/双电4min；空载：四电25min/双电17min | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 工作温度 | 覆盖范围-20℃ 至 55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★防护等级 | IP55 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | ★最大抗风速度 | 12m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 最大上升/下降速度 | 5m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | ★最大水平速度 | 空载25m/s，满载20m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | ★最大飞行海拔 | ≥6000m（空载） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | ★安全系统 | 360度旋转毫米波雷达 后方毫米波雷达 下方毫米波雷达 激光雷达 三目鱼眼视觉 双FPV 后方双目视觉 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | ★毫米波雷达 | < 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ） < 13 dBm（MIC） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 工作环境温度 | 覆盖范围-20℃ 至 50℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | ★测距范围 | 最大120m | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 最大信号有效距离 | ≥40 公里（FCC） ≥20公里（CE/SRRC/MIC） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 照明灯 | 前方、下方 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 降落伞 | 最低安全开伞高度：100米； 材料：尼龙； 报警方式：蜂鸣报警、灯光报警； 开伞方式：手动开伞、自动开伞 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.2大型农业无人机设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空机重量 | ≥92.3kg（配备标准吊运系统，不含降落伞），不含电池 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★最大轴距 | 2699mm（对角线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 外形尺寸 | 展开：≤3334×3055×1045mm 桨叶折叠：≤1786×1852×1045mm 全折叠：≤1154×984×1045mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | ★电池数量 | 支持双电、四电 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★最大悬停时间 | 满载：≥四电7min/双电4min；空载：四电≥25min/双电≥17min | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 工作温度 | 覆盖范围-20℃ 至 55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | ★防护等级 | IP55 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★悬停精度 | RTK: ±10cm（水平/垂直）/ 普通: ±0.6m（水平）/ ±0.3m（垂直） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 最大上升/下降速度 | 5m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | ★最大抗风速度 | 6m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 安全系统类型 | 360度旋转毫米波雷达 后方毫米波雷达 下方毫米波雷达 激光雷达 三目鱼眼视觉 双FPV 后方双目视觉 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | ★毫米波雷达 EIRP | < 20 dBm（ NCC / MIC / KC / CE / FCC ） < 13 dBm（MIC） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | ★测距范围 | 最大120m | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 照明灯 | 前方、下方 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 卫星模块 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.3旗舰重载无人机遥控器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 7英寸 1920×1200，1400cd/m² | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★续航 | 内置电池：≥3.8小时 外置电池：≥3.2小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | RTK模块 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | ★主从控 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | App | 搭配运载app | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.4大型农业无人机遥控器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★显示屏 | 7英寸 1920×1200，1400cd/m² | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★续航 | 内置电池：≥3.8小时 外置电池：≥3.2小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | RTK模块 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 主从控 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | App | 搭配农业app | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.5旗舰重载无人机及大型农业无人机智能充电器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 430毫米*540毫米*432毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 重量 | 24.5千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★输入电压 | 三相交流电输入：175-530V 单相交流电输入：175-264V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 输出电压 | 62V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 额定功率 | 18000W（360~510Vac） 3000W（200~254Vac） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★充电时间 | 轮充模式：7~8min 并充模式：12~13min | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | ★保护功能 | 过温，过压，欠压，过流，风扇堵转等保护功能 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 工作环境温度 | 覆盖范围-20℃~55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.6旗舰重载无人机及大型农业无人机全能变频充电站设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★输出通道 | 1. 直流充电输出 42-61.6V/11500W 2. 风冷散热器供电 12V/6A 3. 交流输出 220V/1500W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★充电时间 | ≤9分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 油箱容量 | ≥30升 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 工作环境温度 | 覆盖范围-20℃ 至 50℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★重量 | A版：85±1 千克 B版：83±0.3 千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 燃料类型 | 92# 汽油或以上牌号 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 油耗 | 500 mL/kWh | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 机油容量 | 1.3升 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 适配无人机 | 运载无人机（载物无人机）、旗舰重载无人机及大型植保机 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.7旗舰重载无人机及大型农业无人机智能飞行电池标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | 16±0.3kg | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 容量 | 46Ah | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 标称电压 | 52.22V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 循环次数 | ≥1500次 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.8旗舰重载无人机及大型农业无人机车载充电器设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 招标方要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 460mm×310mm×90mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 重量 | 17千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★输入电压 | DC：300-500V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 输出电压 | 62V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 额定功率 | 15000瓦 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 充电时间 | ≤8分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 保护功能 | 过温、过压、欠压、短路、风扇堵转灯保护功能 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 工作环境温度 | 覆盖范围-20℃ 至 55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 适配无人机 | 旗舰重载无人机及大型植保机 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.9旗舰重载无人机及大型农业无人机标准吊运系统标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 994 毫米×677 毫米×690 毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★负载能力 | ≥200千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 吊绳长度 | 15米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 应急脱困模式 | 推杆弃绳脱困 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 消摆功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 称重功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.10旗舰空吊标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 994 毫米×677 毫米×690 毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★挂钩充电方式 | 无线充电、Type-C 充电 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★挂钩续航时间 | ≥10小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 负载能力 | ≥200千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 线缆长度 | 0-30 米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★最大收放速度 | 1.2 米/秒 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 称重功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★挂钩开合功能 | 支持APP或按钮主动控制 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | ★应急脱困模式 | 线缆释放脱困 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 消摆功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 手动波轮收放 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 一键收放 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | ★智能减速保护 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.11旗舰重载无人机及大型农业无人机配件设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套风冷散热器 | 充电时快速带走电池热量，实现高效降温；适配无人机：运载无人机（载物无人机）、旗舰重载无人机及大型植保机 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 配套RTK高精度定位模块 | 可配合遥控器进行使用，利用遥控器进行精准定位打点 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 配套4G增强图传套件 | 可自动切换为移动网络传输，从容应对山体遮挡等复杂场景。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | PSDK套装 | 支持3000W接口； 通讯接口：2*E-Port 2.0 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 遥控器图传模块 | 902 MHz 至 928 MHz：<30 dBm（FCC），<16 dBm（MIC） 1.430 GHz 至 1.444 GHz：<35 dBm（SRRC） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★多机协同套件 | 尺寸：106毫米*62毫米*28毫米 传输距离：最大30米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.12旗舰重载无人机及大型农业无人机配件多功能基站标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★尺寸 | ≥Φ 160 毫米 × 85 毫米（不含 OcuSync 定向天线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 重量 | ≤1.5 千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★工作频率 | 中继站模式： O4：2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz 基准站模式： O4：2.4 GHz/5.8 GHz | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 中继站增距效果 | 中继站性能提升： 解决严重遮挡（比如建筑物、山体）：3 倍至 5 倍性能提升 解决轻微遮挡（树木、玻璃）：1 倍至 3 倍性能提升 中继站需部署于无干扰、无遮挡的高处地点。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 内置电池工作时间（常温） | 多功能基站： 中继站：≥4 小时 基准站：≥7 小时 防护等级；≥IP67 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★定位精度：基准站模式及中继站模式 | 基站定位误差： 单点精度（未标定）： 水平：≤1.5 米（RMS） 垂直：≤3.0 米（RMS） 星基差分精度： 收敛时间：≤20 分钟 水平：≤30 厘米（RMS） 垂直：≤40 厘米（RMS） 网络 RTK 标定**： 水平：≤1.0 厘米（RMS）+1 ppm 垂直：≤3.0 厘米（RMS）+1 ppm 1 ppm：飞机与基站每增加 1 公里，精度变差 1 毫米。例如飞机距离基站 1 公里，则精度为 1.1 厘米。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 对中杆三脚架 | 尺寸：245毫米×245毫米×1398毫米 重量;4.93千克 清单：自锁对中杆×1；双锁三脚架×1 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.13喊话器标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | 572克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★尺寸 | 133毫米x97毫米x194毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 额定功率 | 30瓦 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 防护等级 | IP54 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 有效传播距离 | ≥700米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 喊话播放 | 录音喊话 实时喊话 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.14旗舰重载无人机（载物无人机）关怀计划保障服务及计划标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础版关怀计划保障服务 | 保障范围包括飞行平台（易损件、电池及自选配件除外）及降落伞，基础维修保障额度为72000元，易损件保障额度为8000元，保障额度内不限维修次数。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 升级版关怀计划保障服务 | 保障范围包括飞行平台（易损件、电池及自选配件除外）、降落伞及电池维修，基础维修保障额度为115000元，易损件保障额度为25000元，保障额度内不限维修次数。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 智能飞行电池关怀计划 | 为电池提供保障额度内的免费维修服务，同时再享有1次付费置换机会，有效期为一年，保障额度为5500元。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4   性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 运载无人机（载物无人机）。 |  |
| 2 | 飞行器 | 符合通用部分5.1的技术要求。 |  |
| 3 | 遥控器 | 符合通用部分5.2的要求。 |  |
| 4 | 电池 | 符合通用部分5.3的要求。 |  |
| 5 | 智能充电器 | 符合通用部分5.4的技术要求。 |  |
| 6 | 全能变频充电站 | 符合通用部分5.5的要求。 |  |
| 7 | 吊运系统 | 符合通用部分5.6的要求。 |  |
| 8 | 车载充电器 | 符合通用部分5.7的要求。 |  |
| 9 | 配套电池保温箱 | 符合通用部分5.8的要求。 |  |
| 10 | 配件 | 符合通用部分5.9的要求。 |  |
| 11 | 多功能基站 | 符合通用部分5.10的要求。 |  |
| 12 | 关怀计划保障服务及计划标准 | 符合通用部分5.11的要求。 |  |
| 13 | 质保期 | 12个月。 |  |
| 14 | 设备使用寿命 | 不小于5年。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

2.6 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.6.1填写，集成商按附表2.6.2填写。

附表2.6.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.1后。

附表2.6.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。