无人机机巢A及相关附件（无人机机巢） （广东、深圳）技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	4

2.3 性能要求响应表	19

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	19

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	19

2.6 主要元器件来源	21

三、投标方技术偏差	22

3.1 投标方技术偏差	22

3.2 投标方需说明的其他问题	23

四、设计图纸提交要求	23

4.1 图纸资料提交单位	23

五、其他要求	23

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20~45℃ |  |  |  |  |
| 2 | 适用海拔高度 | m | ≥6000 |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中无人机机巢A及其相关附件（无人机机巢）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无人机机场A套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 选配机巢模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 选配无人机模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 选配无人机电池 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 选配机场无忧旗舰版服务 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 选配无人机无忧旗舰版服务 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配套行业版遥控器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人机机场A配套无人机飞行套装 | 符合参数要求（含飞行器、遥控器、电池、桨叶、旗舰保险2年、运输箱） | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配套随动式探照灯 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配套增强图传模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配套无人机便携电源B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套实时语音喊话器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 避障雷达 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 中继站固定部署版 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 机巡平台入网调试费 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机场安全网关 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 安装运维（初级） | 包含设备的安装，调试，运维 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装运维（中级） | 包含设备的前期勘探，安装，调试，运维，网络调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 安装运维（高级） | 包含设备的前期勘探，安装，调试，运维，网络调试及现场环境定制化部署 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 35kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 110kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 220kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 500kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3.1无人机机巢A标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★尺寸（长×宽×高） | ≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★整机重量 | ≤55kg | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★搭载无人机数量 | 1台 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 最大巡检范围 | ≥8000米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★数据自动上传 | 支持数据自动上传 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 分辨率 | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 工作环境温度 | 工作温度范围覆盖-20°C至45°C | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 风速传感器 | 需要内置风速传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 雨量传感器 | 需要内置雨量传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 环境温度传感器 | 需要内置环境温度传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 水浸传感器 | 需要内置水浸传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 舱内温度传感器 | 需要内置舱内温度传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 舱内湿度传感器 | 需要内置舱内湿度传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 自主巡检功能 | 支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | ★精准降落 | 支持RTK+视觉引导。光照条件充足条件下，降落误差≤20cm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 无人值守运行 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 远程实时图传 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 无人机系统自主开关机 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 紧急备降 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 20 | 远程运维功能 | 支持 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 21 | 防护等级 | 不低于IP56 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 23 | 信息安全 | 满足电网信息安全接入 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 24 | ★供电要求 | 100 伏至 240 伏（交流电） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 25 | 卫星系统技术要求 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 26 | RTK 基站定位精准度 | 设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 27 | 充电时间 | 从15% 充至 95%小于30分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 28 | 媒体下载速率（机场） | 无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 29 | 空调类型 | 需要内置压缩机空调 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 30 | ★续航时间 | 备用电池续航不少于4小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 31 | ★支持车载部署 | 支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 32 | 机场标识灯 | 机场集成标识灯，可以用于夜间返航 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 33 | 4G 接入 | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 34 | 视角范围（FOV） | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150° | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 35 | 补光灯 | 设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 36 | 应用程序 | 支持使用手机APP对机场进行部署、调试 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 37 | 平台扩展 | 平台支持二次开发以及对接现有软件平台 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 38 | 私有化 | 软件平台支持私有化部署 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 39 | 边缘计算 | 设备具备边缘计算模块接口 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 40 | 快速起飞 | 下达任务后，需要15秒内起飞 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 41 | 边飞边传 | 在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 42 | 支持自动告警 | 集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 43 | 智能变化检测 | 支持违建查处、耕地保护的自动对比检测 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.2机巢操作系统标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★支持在线用户数 | ≥100人 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★支持并发操作用户数 | ≥20人 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★系统功能 | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 操作系统支持 | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.3可搭载无人机设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★最大起飞重量 | ≥ 2000 g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★最长飞行时间 | ≥54 分钟 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★最大可抗风速 | ≥12m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 卫星系统技术要求 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 定位方式 | 视觉、卫星定位、RTK | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 相机类型 | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | ★广角相机CMOS | 1/1.3英寸 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★广角相机像素 | 具备广角相机，有效像素不低于4800万 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 中长焦相机CMOS | 具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 中长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | ★长焦相机CMOS | 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | ★长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 可见光相机变焦倍数 | 变焦倍数不低于112倍 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 红外传感器分辨率 | ≥640*512，超分模式≥1280*1024 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 红外传感器帧率 | 30Hz | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 红外热成像测温方式 | 支持点测温和区域测温 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 红外热成像相机变焦倍数 | 支持28倍数码变焦 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 变焦方式 | 支持可见光与红外热成像联动变焦 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 稳定系统 | 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 20 | 可见光相机视频 | 可见光相机支持4k30p视频录制 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 21 | 激光测距模块 | 最远正入射量程1800m | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 22 | 红外补光 | 支持近红外补光灯 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 23 | 云台俯仰 | 支持-90°至90°的俯仰范围 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 24 | 感知系统 | 全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 25 | 电池容量 | 6768毫安时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 26 | 电池电压 | 22.14伏 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 27 | 电池类型 | Li-ion 6S | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 28 | 电池循环次数 | 不低于400次 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 29 | 支持SDK开放 | 支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 30 | 支持API开发 | 支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 31 | 机载算力开放 | 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 32 | 避障雷达 | 避障雷达重量 ≤230g 不低于IP55 避障雷达应同时集成激光雷达与五向毫米波雷达 对12毫米的导线，有效避障速度不低于15m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 33 | 中继站固定部署版 | 接收频点：GPS：L1C/A、L2C、L5 BDS：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b Galileo：E1、E5a、E5b、E6 GLONASS：L1、L2 QZSS：L1C/A、L2C、L5 L-Band 流动站模式精度 固定测量：水平：0.8 厘米 + 1 ppm （RMS）垂直：1.5 厘米 + 1 ppm （RMS） 倾斜测量：角度范围：0° 至 60° 水平：8 毫米 + 0.7 毫米/° 倾斜（30°内精度 <2 厘米） 最大信号有效距离（中继站模式，无干扰、无遮挡） 无人机-中继距离 15 公里 中继-遥控器距离 1 公里 重量：1.26千克 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 34 | 喊话器与喊话器 | 支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 35 | 喊话器重量 | 喊话器重量 ≤95g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 36 | 探照灯重量 | 探照灯重量 ≤103g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 37 | 喊话器防护等级 | 不低于IP55 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 38 | 探照灯防护等级 | 不低于IP55 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.4安装服务标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装运维（初级） | 1、施工准备（环境勘察、土建前确认、安装位置选址、供电要求、网络要求、防雷接地要求、其他附属设施要求）2、设备安装（确认机场安装位置、机场固定安装、安装机场配件、接通电源、接通网络）3、机场安装调试与配置（设备激活和配置、设置备降点、指南针校准、配件检查、网络配置）。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 安装运维（中级） | 1、施工准备（环境勘察、土建前确认、安装位置选址、供电要求、网络要求、防雷接地要求、其他附属设施要求）2、设备安装（确认机场安装位置、机场固定安装、安装机场配件、接通电源、接通网络）3、辅助材料（水泥平台、垫高支架）4、机场安装调试与配置（设备激活和配置、设置备降点、指南针校准、配件检查、网络配置）。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 安装运维（高级） | 1、施工准备（环境勘察、土建前确认、安装位置选址、供电要求、网络要求、防雷接地要求、其他附属设施要求）2、设备安装（确认机场安装位置、机场固定安装、安装机场配件、接通电源、接通网络）3、辅助材料（水泥平台、垫高支架、安全围栏设计及安装）4、机场安装调试与配置（设备激活和配置、设置备降点、指南针校准、配件检查、网络配置、在用户已购买内网平台或内网网关的基础上协助用户完成内网调试工作）。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 35kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 1 电站建模 : 1.1 外业数据采集 1.2 内业数据处理 2.航线规划 : 2.1 间隔巡视航线 2.2 主变巡视航线 2.3 表计巡视航线 2.4 红外巡视航线 3.验证服务: 3.1 安全性验证 3.2 功能性验证 需满足35kv变电站对应的电压等级、设备数量、建模面积。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 110kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 1 电站建模 : 1.1 外业数据采集 1.2 内业数据处理 2.航线规划 : 2.1 间隔巡视航线 2.2 主变巡视航线 2.3 表计巡视航线 2.4 红外巡视航线 3.验证服务: 3.1 安全性验证 3.2 功能性验证 需满足110kv变电站对应的电压等级、设备数量、建模面积。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 220kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 1 电站建模 : 1.1 外业数据采集 1.2 内业数据处理 2.航线规划 : 2.1 间隔巡视航线 2.2 主变巡视航线 2.3 表计巡视航线 2.4 红外巡视航线 3.验证服务: 3.1 安全性验证 3.2 功能性验证 需满足220kv变电站对应的电压等级、设备数量、建模面积。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 500kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 1 电站建模 : 1.1 外业数据采集 1.2 内业数据处理 2.航线规划 : 2.1 间隔巡视航线 2.2 主变巡视航线 2.3 表计巡视航线 2.4 红外巡视航线 3.验证服务: 3.1 安全性验证 3.2 功能性验证 需满足500kv变电站对应的电压等级、设备数量、建模面积。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.5售后服务标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机巢A售后 | 保额内不限次数免费维修，上门服务：在保障范围及额度内，享免费上门维修服务； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 无人机售后服务 | 保额内不限次数免费维修 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4 性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 无人机机巢A及相关附件（无人机机巢） （广东、深圳）。 |  |
| 2 | 无人机机巢 | 符合通用部分5.1的技术要求。 |  |
| 3 | 机巢操作系统 | 符合通用部分5.2的要求。 |  |
| 4 | 可搭载无人机设备 | 符合通用部分5.3的要求。 |  |
| 5 | 售后服务 | 符合通用部分5.4的技术要求。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.5, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

2.6 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.6.1填写，集成商按附表2.6.2填写。

附表2.6.1 设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.1后。

附表2.6.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。