无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	3

2.3 性能要求响应表	23

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	23

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	24

2.6 主要元器件来源	25

三、投标方技术偏差	25

3.1 投标方技术偏差	25

3.2 投标方需说明的其他问题	27

四、设计图纸提交要求	27

4.1 图纸资料提交单位	27

五、其他要求	27

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20~55℃ |  |  |  |  |
| 2 | 适用海拔高度 | m | ≥6000 |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 单套装置明细表（投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超视距空地协同指挥通信系统 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 远程通信运维无人机 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人机全双工自动触发窄带通讯系统 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 双通道数据采集模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无人机应急通信投递装置 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 应急通信投递无人机套装 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小型系留通信无人机套装 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 运维探照通信无人机 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高空多功能系留通信无人机套装 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高空多功能系留通信无人机 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助定位装置 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 运维工具包 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3.1 超视距空地协同指挥通信系统标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水等级 | IP67 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 通信距离 | 空地通视≥10km | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 空地组网 | 支持与多架无人机机载电台、单兵背负电台自动组网，实现超视距飞控和指挥通信。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 地面模块供电功耗 | ≤40W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 地面模块尺寸 | ≤230*200*80mm（不含接口尺寸） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 地面模块产品重量 | ≤ 2790g（不含天线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 地面模块工作温度 | -20至+55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 机载模块尺寸 | ≤ 120x60x45mm（不含支架） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 机载模块最大功耗 | ≤25W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 机载模块工作温度 | -20至+55℃ | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 移动指挥终端 | 1）4GB+64GB，8寸触摸屏，后13MP、前5MP摄像头，840g，1*Type-C（充电和数据传输），1*USB，卸10000mAh电池； 2）支持查看无人机侦察视频，查看单兵位置；语音、文字、照片、短视频、位置信息通信；视频通话、语音通话；实时查看设备和链路状态，支持通过颜色显示链路质量。支持查看所有设备电量。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 单兵背负电台 | 尺寸：120*55*34mm（不含接口）； 重量：≤ 1.4kg（不含天线）； 供电：内置可拆卸电池，也支持外部电源供电； 接口：HDMI、WiFi、5G、以太网、语音； 指示灯：上电、组网链路、以太网、电池电量； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 飞控平台 | 内置飞控平台实现 主要功能 (1)无人机飞行状态和下发无人机控制指令； (2)位置和地图查看：在地图上的位置、航向，跟随模式等 (3)飞行状态查看：任务状态、高度、速度、飞行距离、电量 (4)无人机视频查看：全屏、拍照、录制 (5)无人机操作： 1）自动控制模式：一键起飞、一键降落、一键返航。 2）手动操作模式：上升、下降、左转、右转，前进、后退、左移、右移。 (6)吊舱操作： 相机模式切换（广角、变焦、红外）、云台调整（上下左右）、镜头模式 (7)航线规划：设定飞行速度、高度、返航高度、结束动作、失联动作等。 (8)其它：支持飞行历史记录、查找记录等。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 调度系统软件 | 支持PC安装和一机三屏，建议参数：15英寸 FHD TFT LCD*3 / i7-6700T / 16G DDR4 / 1TB SSD / USB / LAN / HDMI / Win10及以上 (1)语音呼叫：和单兵背负电台之间全双工通话、群组半双工通话； (2)视频呼叫：和单兵背负电台之间双向视频通话； (3)视频查看：对网络中的移动指挥终端发起视频查看，上拉视频； (4)无人机态势共享：实时查看无人机侦察视频； (5)即时消息通信：和单兵背负电台进行文字、图片、短视频、位置消息通信； (6)GIS应用：在线和离线地图，实时位置显示、在线标注、在线测距； (7)对全网设备电池电量监控； (8)支持向云端推流，后方指挥中心实时查看； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 电子围栏性能指标 | (1)卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。； (2)大容量电池，续航时间超过15小时； (3)支持4G差分和数据上传； (4）支持视距空地协同指挥通信系统对接； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 无人值守预警平台 | (1)支持视距空地协同指挥通信系统对接； (2）具备现场无人值守预警功能； (3)含太阳能电池板，增强续航水平。 (4)选装通信加密装置，根据客户要求进行数据加密。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 远程通信运维套装 | (1)支持视距空地协同指挥通信系统对接； (2）载重能力超过15公斤，可与远程通信系统无损挂载并支持与现场通信； (3)续航超过30分钟。 (4)运维组件模块化安装，独立供电。 (5)运维组件驱动方式：无刷电机。 (6)运维组件尺寸：≤800*1100*2100mm。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.2 无人机全双工自动触发窄带通讯系统标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水等级 | IP67 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 内置声码器支持 | NVOC/空口 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★重量 | ≤230（不含天线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 4 | 尺寸 | ≤80×80×55mm（不含天线） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★写频方式 | PSDK 无人机遥控器直接写频，组号，色码 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 6 | ★定位方式 | 支持单北斗定位 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 7 | 支持模式 | PDT数字常规/自组网 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 启动时间 | 冷机60S，热机10S | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 安装方式 | 快速模块化安装 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 接收灵敏度（误码率为5%时） | ≤-118dBm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 接收互调抗扰性 | ≤80dB | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 接收阻塞 | ETSI:>84dBTIA603:>90dB | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | ★发射功率 | ≤8W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 14 | 4FSK调制频偏误差 | ≤10.0% | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 频率误差 | ≤±3ppm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 发射杂散 | ≤-36dBm (9kHz~1GHz) | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 全双工对讲机参数 | 输出功率：2/4瓦； 接收灵敏度：-120dBm/-126dBm/-130dBm； 防护等级：IP67； 电池容量：2040mAH（7.4V）； 频率覆盖：V段/220兆段/350兆段/U段； 重量：293g； 北斗定位、电台互定位； 兼容公安NVOC、VTEL多种声码器； 支持H标准全双工通信模式； 支持PoC电台功能； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 数据采集模块 | (1)支持无人机全双工自动触发窄带通讯系统对接； (2)激光采集模块点云数据率：≥480000点/秒 (3)激光采集模块支持黑白、真彩 (4)激光采集模块误差≤3厘米（100米距离） (5)双通道采集模块重量≤1000g (6)双通道采集模块测量距离≥100m | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.3 无人机应急通信投递装置标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★脚架灯重量 | ≤220g（单支） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 2 | 脚架灯尺寸 | ≤330 mm×300mm×35mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★脚架灯光照射角度 | ≥200° | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 4 | 脚架灯供电电压 | 12-28V | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 脚架灯灯光类型 | RGBW全彩灯光 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 脚架灯总功率 | ≥80W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | ★脚架灯功能模式 | 无人机全彩灯光标定；全彩亮度调节；红蓝爆闪模式；红蓝亮度调节； 白光照明和爆闪模式； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 8 | 抛投器尺寸 | ≤270×50×50mm（L×W×H） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |  |  |
| 9 | 抛投器重量 | ≤320g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |  |  |
| 10 | 抛投器安装方式 | 整个安装过程无需使用螺丝刀，不占用XPORT口，卡扣脚架快装方式,对飞机无改装。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |  |  |
| 11 | 运输箱子重量 | ≤350g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |  |  |
| 12 | 运输箱子尺寸 | ≤330 mm×220mm×140mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |  |  |

表2.3.4 小型系留通信无人机系统标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面箱重量 | ≤15kg | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 设备体积 | ≤485mmx385mmx255mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★地面箱电池容量 | ≥1度电 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 4 | 升高高度 | ≥50米 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 最大可承受风速 | 7级 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | ★地面箱输出接口 | 提供4路USB QC 18W接口，提供4路PD 100W TYPEC供电能力给外设充电。提供2路标准AC220V三口插头。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 7 | 持续监控时间 | 市电 24小时 内置储能4小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★机载模块功率 | ≥500W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 9 | 飞行器轴距 | ≤440mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 防水性能 | IP45 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 有效像素 | ≥4800万 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 变焦倍数 | ≥112倍 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 音视频格式 | 视频支持H264,H265,MJPEG编码 ，音频支持G711，AAC等 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 平台对接 | 可通过ONVIF、GB28181对接各主流平台 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 相机类型 | 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；非制冷氧化钒（VOx）：640 × 512 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 控制方式 | 全自动起降，单手遥控器 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | AI能力 | 自动对准目标自动跟随拍摄 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 存储时间 | ≥8小时 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.3.5 高空多功能系留通信无人机标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载模块重量 | <400g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 机载功率 | ≥3000W（无人机专用） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★控制方式 | 灯光由无人机遥控器PSDK或手机微信小程序和APP直接智能控制开关。灯光具备智能过热保护功能，可以根据温度进行灵活自我调整功率，内部具有超高温自动关停，高温自动降频。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 4 | ★地面供电箱电气规格 | 提供1路USB QC 18W充电接口，提供1路PD 100W TYPEC供电能力给外设充电。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 5 | 地面供电箱参数 | 尺寸≤350mmx270mmx190mm，重量≤8kg，线缆长度≥100m，线缆直径：≤3 mm，线缆外皮具备凯夫拉材质。同时具备手动和电动自动回收线缆，手动收线防反设计。地面箱整体材质为7075高强度铝合金材质，配备液晶显示屏，实时显示电压、电流、功率参数。可以显示线长度。液晶屏幕可视化操作，独立控制器操作简单，Idriver式旋档控制。地面箱内部设计驱蚊灯功能户外应用场合可以有效阻挡虫对设备影响。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 机载灯光重量 | ≤1000g（2根） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | ★机载灯光尺寸 | 300×120×40mm（单边） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 8 | 灯光光照射角度 | 白光60° | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 机载灯光类型 | 白光6500K | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | ★机载灯光照度 | 90000LM（白光） | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 机载灯光功能 | 俯仰调节；白光开关； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 地面灯光重量 | ≤300g | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 地面灯光功率 | ≥400W | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的第三方检测报告 |  |  |
| 14 | 地面灯光控制方式 | 手机微信小程序，APP控制，可以对开关，亮度，战斗模式进行控制。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 无人机整体重量 | 9～9.5kg（含电池）； 4～5.0kg（不含电池 ）； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 无人机对角线轴距 | 100mm～115mm | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 避障能力 | 无人机系统支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器顶部内置激光雷达避障能力。 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 最大可承受风速 | ≥12m/s | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 电池 | 单电池，额定容量≥20000mAh；额定能量≥900Wh | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 20 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥25km | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 21 | 仿地功能 | 手动飞行过程中，飞行器可始终保持相对地面地形的一定高度进行飞行. | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 22 | 电线高亮显示 | 支持将探测到的电线投射在 FPV 及相机画面中，并显示距离； | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 23 | 辅助定位装置 | 支持毫米波雷达定位 | 投标人响应 | 投标人填写 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4 性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）。 |  |
| 1.1 | 超视距空地协同指挥通信系统 | 符合通用部分5.1的要求。 |  |
| 1.2 | 远程通信运维无人机 | 符合通用部分5.2的要求。 |  |
| 1.3 | 无人机全双工自动触发窄带通讯系统 | 符合通用部分5.3的要求。 |  |
| 1.4 | 双通道数据采集模块 | 符合通用部分5.5的要求。 |  |
| 1.5 | 无人机应急通信投递装置 | 符合通用部分5.6的要求。 |  |
| 1.6 | 应急通信投递无人机套装 | 符合通用部分5.7的要求。 |  |
| 1.7 | 小型系留通信无人机套装 | 符合通用部分5.8的要求。 |  |
| 1.8 | 运维探照通信无人机 | 符合通用部分5.9的要求。 |  |
| 1.9 | 高空多功能系留通信无人机套装 | 符合通用部分5.10的要求。 |  |
| 1.10 | 高空多功能系留通信无人机 | 符合通用部分5.11的要求。 |  |
| 1.11 | 辅助定位装置 | 符合通用部分5.12的要求。 |  |
| 1.12 | 运维工具包 | 符合通用部分5.17的要求。 |  |
| 2 | 质保期 | 12个月。 |  |
| 3 | 设备使用寿命 | 不小于5年。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

2.6 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.6.1填写，集成商按附表2.6.2填写。

附表2.6.1 设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.1后。

附表2.6.2 设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。