无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）技术规范书

（通用部分）

版本号：  2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单 对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）技术规范书（通用部分） | / |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

2.2 服务界限	2

2.3 技术文件	2

技术文件的组成	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用条件	4

4.1 正常使用条件	4

4.2 特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1 超视距空地协同指挥通信系统要求	4

5.2 远程通信运维无人机要求	4

5.3 无人机全双工自动触发窄带通讯系统要求	5

5.4 双通道数据采集模块要求	5

5.5 无人机应急通信投递装置要求	5

5.6 应急通信投递无人机套装要求	5

5.7 小型系留通信无人机套装要求	5

5.8 运维探照通信无人机要求	5

5.9 高空多功能系留通信无人机套装要求	5

5.10 高空多功能系留通信无人机要求	6

5.11 辅助定位装置要求	6

5.12 运维工具包要求	6

5.13 网络安全要求	6

5.14 卫星系统技术要求	7

6 试验项目及要求	7

7 检验规则	11

8 技术联络、技术培训及售后服务	13

8.1 技术培训	13

8.2 现场及远程技术服务	13

8.3 售后服务	13

9 标志、包装、运输、贮存	13

9.1 包装	14

9.2 运输	15

9.3 组装指导	15

9.4 质量保证	15

9.5 设备验收	15

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）设备，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

1.10投标方应提供不少于1年的产品质量保证期。

1.11投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.12投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.13投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.14所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.15本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备），详见专用部分附表2.2。

2.2 服务界限

1）本技术规范书适用于无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 技术文件

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的无人机辅助应急通信装置（无人机地面配套设备）及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

4）装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装指导及培训的工作范围及人数和天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。并及时排除故障恢复运行。投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

技术文件的组成

1.投标设备的详细供货清单

2.技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

3.差异表（格式见附表）；

4.售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

5.产品出厂检测报告；

6.提供中文操作手册和维护手册。

# 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB 4208-2017		外壳防护等级（IP代码）

GB/T 191-2008	包装储运图示标志

GJB 2347-1995	无人机通用规范

GJB 5433-2005	无人机系统通用要求

GJB/Z105-98	电子产品防静电放电控制手册

HB 6167		民用飞机机载设备环境条件和试验方法

QJ 2245		电子仪器和设备防静电要求

RTCA/DO-178C	  机载系统和设备合格审定中的软件考虑

RTCA/DO-160     Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

Q/CSG 1205020.10-2018 架空输电线路机巡标准第10部分：直升机/无人机巡检设备性能检测规范

DL/T 1578-2021	架空电力线路多旋翼无人机巡检系统

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压

GB/T 2423.25-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T 2423.26-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/BM：高温/低气压综合试验

GB/T 2423.27-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验

GB/T 38930-2020 民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法

YD/T4182-2023 低速无人系统导航定位通用指标及测试方法

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书

中国南方电网有限责任公司到货抽检业务指导书

中国南方电网有限责任公司专项抽检业务指导书

# 4 使用条件

## 4.1 正常使用条件

1）工作温度范围：-20℃～55℃；

2）适用海拔高度：≥6000m所有区域；

3）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

## 4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应明确，且应在技术规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招技术规范书时向物资部门特别明确。

# 5 技术要求

5.1 超视距空地协同指挥通信系统要求

- 防水等级：IP67。

- 通信距离：空地通视≥10km。

- 空地组网：支持与多架无人机机载电台、单兵背负电台自动组网，实现超视距飞控和指挥通信。

- 地面模块供电功耗：≤40W。

- 地面模块尺寸：≤230*200*80mm（不含接口尺寸）。

- 地面模块产品重量：≤ 2790g（不含天线）。

- 机载模块尺：≤ 120x60x45mm（不含支架）。

5.2 远程通信运维无人机要求

- 空机重量：55.2 千克（吊运负载），60.2 千克（空吊负载）。

- 最大起飞重量：149.9千克。

- 外形尺寸：3220×3224×975mm（机臂展开，桨叶展开）。

- 机载电池数量：支持双电、单电。

5.3 无人机全双工自动触发窄带通讯系统要求

- 防水等级：IP67。

- 内置声码器支持：NVOC/空口。

- 尺寸：≤80×80×55mm（不含天线）。

- 支持模式：PDT数字常规/自组网。

- 安装方式：冷机60S，热机10S。

5.4 双通道数据采集模块要求

a）	可见光传感器有效像素：≥有效像素4800万。

b）	调色盘:白热，黑热，描红，铁红，彩虹1，彩虹2，医疗，北极，熔岩，热铁。

c）	支持存储卡容量:≥512GB。

d）	红外、可见光两种作业模式：支持。

5.5 无人机应急通信投递装置要求

a）	脚架灯尺寸：≤330 mm×300mm×35mm。

b）	安装方式：整个安装过程无需使用螺丝刀，不占用XPORT口，卡扣脚架快装方式,对飞机无改装。

5.6 应急通信投递无人机套装要求

a）	裸机重量：1219g。

b）	最长飞行时间：49分钟。

c）	最大续航里程：35公里。

5.7 小型系留通信无人机套装要求

a）	地面箱重量：≤15kg。

b）	最长飞行时间：49分钟。

c）	最大续航里程：35公里。

5.8 运维探照通信无人机要求

a）	最长飞行时间：49分钟。

b）	最大续航里程：35公里。

c）  最大功率：32W

d）  有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式）

5.9 高空多功能系留通信无人机套装要求

a）	机载模块重量：＜400g。

b）	机载功率：≥3000W。

c）	无人机整体重量：9～9.5kg（含电池）；4～5.0kg（不含电池）。

d）	最大可承受风速：≥12m/s。

e）	电池：单电池，额定容量≥20000mAh；额定能量≥900Wh。

5.10 高空多功能系留通信无人机要求

a）	无人机整体重量：9～9.5kg（含电池）；4～5.0kg（不含电池）。

b）	最大载重：≥6kg。

c）	最大起飞海拔高度：7000米。

d）	最大可承受风速：≥12m/s。

5.11 辅助定位装置要求

a）	中继站模式最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：飞行器与中继站距离：25 公里；SRRC:飞行器与中继站距离：12 公里;CE:飞行器与中继站距离：10 公里。

b）	内置电池工作时间：中继站：4 小时；基准站：7 小时；流动站：10 小时。

c）	电池：6500毫安时；46.8瓦时。

5.12 运维工具包要求

a）	系留专用运维工具包。含维修工具及绝缘防护工器具。

5.13 网络安全要求

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作；

5）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改；

6）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

7）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据；

8）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行；

9）为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号；

10）投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训；

11）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

5.14 卫星系统技术要求

仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

# 6 试验项目及要求

6.1 结构和外观检查

（1）试验方法

通过目测对无人机设备进行外观、重量和结构方面的检查。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.2 环境试验

6.2.1 低温环境适应性试验

按照 GB/T 2423.1/DL/T1578 相关条款方法进行相应等级试验，试验温度为-10 ℃，试验持续时间为2h。试验期间被试样机处于通电待机工作状态，试验期间与试验结束后被试样机无变形和裂纹等现象，插接件、紧固件等无开裂、松脱等现象，显示屏无变形、开裂、花屏等现象，地面站软件工作正常。样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

6.2.2 高温环境适应性试验

按照 GB/T 2423.2/DL/T1578 相关条款方法进行相应等级试验，试验温度为40 ℃，试验持续时间为4h。试验期间被试样机处于通电待机工作状态，试验期间与试验结束后被试样机无变形和裂纹等现象，插接件、紧固件等无开裂、松脱等现象，显示屏无变形、开裂、花屏等现象，地面站软件工作正常。样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

6.2.3 温度湿度振动综合环境适应性试验

按照 GB/T 2423.3/DL/T1578 相关条款方法进行相应等级试验，试验温度为40 ℃，试验相对湿度95±3%，振动频率5~150Hz，振动加速度2g，振动初始振幅1mm，试验持续时间为12h。试验期间被试样机处于通电待机工作状态，试验期间与试验结束后被试样机无变形和裂纹等现象，插接件、紧固件等无开裂、松脱等现象，显示屏无变形、开裂、花屏等现象，地面站软件工作正常。样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

6.2.4 海拔适应性能试验

按照 GB/T 2423.21/GB/T 2423.25~27/DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，试验期间被试样机处于通电待机工作状态，样机巡检系统在-10℃、海拔4000m的环境中无地效悬停时间需大于30min，悬停过程中样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

6.2.5 抗风飞行性能试验

按照 GB/T 38930/DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，试验应满足本标准4.2、4.3规定的要求，在瞬时风速不大于 3 m/ 环境条件下可稳定飞行和悬停，且各项功能正常。悬停时水平偏移不大于 1.5m、标准差不大于 0.75m ，垂直偏移不大于 3m、标准差不大于 1.5m 。三轴姿态角变化量最大均不超过 30° ，变化量标准差均不大于 15°。

6.2.6 抗雨飞行性能试验

按照 GB/T 38924.9/DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，在小雨环境条件下（雨强不大于 2.5mm/h）可稳定飞行的时间不小于 5min 。增稳飞行模式下，无人机飞行状态稳定、姿态正常；稳定悬停时，无人机操控响应正常；静置30min后，飞行后各电气接口不存在明显短路风险，各项功能正常。

6.2.7 防护性能试验

按GB/T 4208中规定的试验方法进行，被试样机的外壳防护等级应满足本标准5.1规定的要求，试验结束后被试样机通电运行，各项功能应正常。

6.3 功能试验

6.3.1 自检功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应满足自检项目至少包括动力电池电压（或电量）、遥测遥控、导航定位和磁罗盘预警功能。以上任一项自检项目不满足要求，均能在地面站或遥控手柄上以明显的声（或光）信号或其他方式进行报警提示，且飞控系统锁死。宜具有根据报警提示直接确定故障部位或原因的功能。

6.3.2 任务规划功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，应满足可对起降方式、转弯方式、飞行速度及航点信息等进行设置，转弯时应采用定点转弯方式。在飞行过程中可实时修改航点。

6.3.3 飞行模式及切换功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应具有手动、增稳和全自主三种飞行模式。三种飞行模式可相互切换，切换过程中飞行状态应保持平稳。

6.3.4 导航定位偏差试验

按照 DL/T1578/YD/T4182相关条款方法进行相应等级试验，样机应具备实时动态定位（real-time kinematic,RTK）功能，导航定位精度水平方向不应低于10cm、垂直方向不低于20 cm。

6.3.5 飞行控制偏差试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，距地面2m高的环境瞬时风速不大于3m/s的条件下，飞行控制偏差应满足与规划航线的飞行控制偏差水平方向不大于1m、标准差不大于0.5m,垂直方向不大于1m、标准差不大于0.5m。

6.3.6 悬停控制偏差试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，通过全自主飞行模式到达预设的悬停点后，无须操作人员干预，可稳定悬停。悬停控制偏差水平方向不大于1.5m、标准差不大于0.75m,垂直方向不大于2m、标准差不大于1m。

6.3.7 机头重定向功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应具备机头重定向功能。

6.3.8 一键返航功能试验

设置返航路径，并以自主方式放飞无人机，待无人机短时飞行后，启动一键返航功能，观察无人机安全返航策略及等待无人机返回，应至少可预先设置返航降落点，宜可设置返航航线、速度等参数。

6.3.9 链路中断返航功能试验

设置返航路径及返航策略，并以自主方式放飞无人机，待无人机短时飞行后，断开遥控器电源，观察无人机安全返航策略及等待无人机返回，应至少可预先设置返航降落点，宜可设置返航航线、速度等参数。

6.3.10 飞行区域限制功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，应可设置允许样机飞行的区域范围，在航线规划时，可对超出范围的飞行航线进行报警提示，且飞控系统锁死;在飞行过程中，当接近区域范围时可在地面站或遥控手柄上报警提示，且有防止飞越措施。

6.3.11 低电压报警功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，在飞行过程中，当电池电压（或电量）低于预设告警电压（或电量）时，可在地面站或遥控手柄上报警提示。

6.3.12 位置追踪功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，可不依赖于机载电源和数传电台，以定时自动或受控应答方式向工作人员发送多旋翼无人机位置信息:且定位偏差水平方向不大于 5m，垂直方向不大于 10m。

6.3.13 拍照功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应具备手动拍照和定点自动拍照功能。

6.3.14 转动功能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应至少具备水平和俯仰两个方向的转动性能，各方向转动最大角速度不小于 30 °/s 。水平转动范围宜为 n×360° 也可为-180°~+180°; 俯仰转动范围至少为-60°~+30°。

6.3.15 稳像精度试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机稳像精度不应低于2.0 mrad。

6.3.16 可见光成像性能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机挂载的可见光传感器有效像素数不低于 2000 万，具备变焦功能和自动对焦功能，在距离不小于 20m 处拍摄的影像中可清晰分辨功 .4 mm 目标，目标轮廓清晰可辨。

6.3.17 红外成像性能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机挂载的红外传感器可为单独型式或与可见光传感器一体化型式。红外传感器的有效像素数不低于30万:具备自动对焦功能:测温范围不小于 10°~150° 、精度不低于±2° 或测量值乘以±2% （取绝对值大者）。。

6.3.18 跟踪精度试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机宜具备跟踪功能，跟踪精度不低于 4.0mrad。

6.4 电磁兼容试验

6.4.1 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照 GB/T 17626.3 /DL/T1578的相关条款方法进行试验，样机试验结果不低于B级。

6.4.2 静电放电抗扰度

按照 GB/T 17626.2/DL/T1578 的相关条款方法进行试验，样机试验结果不低于A级。

6.4.3 脉冲磁场抗扰度

按照 GB/T 17626.9 /DL/T1578的相关条款方法进行试验，样机试验结果不低于A级。

6.4.4 工频磁场抗扰度

按照 GB 17626.8/DL/T1578 的相关条款方法进行试验，样机试验结果不低于A级。

6.5 性能试验

6.5.1 地面站软件性能试验

（1） 按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机应具备当前位置坐标、飞行高度（可为相对高度，也可为绝对高度;相对高度可为负值，绝对高度采用 CGCS2000 坐标系高度）、飞行速度、飞行航向和航迹、剩余电量、导航定位信号强度等参数的实时显示和记录。

（2） 按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，地面站软件应具备电池实时监控管理功能，可对电池电压、充放电次数等进行实时查询和管理。

（3） 按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，地面站软件应对拍摄的可见光影像、红外影像（含热图数据）及飞行日志数据可存储、导出和分析。

（4） 多旋翼无人机位置及偏离角、云台俯仰角及偏转角等信息宜记录至拍摄影像的属性中。

6.5.2 动力电池性能试验

按照 DL/T1578相关条款方法进行相应等级试验，样机动力电池外观特性应具有电源正负极标识，电池接头采取防松脱、防误插措施；在电性能试验中，23°快速放电容量试验不低于电池规格书规定的额定值，且不高于额定值的110%，-20°快速放电容量试验不低于电池规格书规定的额定值的70%，55°快速放电容量试验不低于电池规格书规定的额定值的95%，循环寿命的循环次数不小于300；在环境适应性的低气压试验、温度冲击试验、耐振动性试验中，电池均不出现变形、鼓包、漏液、破裂、起火、爆炸等现象；在安全性的过电压充电试验、欠电压放电试验、外部短路试验、挤压试验、加速度冲击试验、跌落试验中，电池均不出现变形、鼓包、漏液、破裂、起火、爆炸等现象。

6.5.3 机械耐受性能试验

按照 DL/T1578 的相关条款方法进行试验，样机无变形和裂纹等现象，插接件、紧固件等无开裂、松落等现象，显示屏无变形、开裂、花屏等现象，样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

6.5.4 跌落性能试验

按照 DL/T1578 的相关条款方法进行试验，储运包无变形、裂纹和破损屏等现像，样机无变形和裂纹等现象，插接件、紧固件等无开裂、松落等现象，显示屏无变形、开裂、花屏等现象，样机操控响应正常，任务设备转动、拍摄等功能正常。

# 7 检验规则

试验按IEC、GB、DL、中国南方电网企业标准和其他有关标准进行，本技术条件要求的试验，其试验费用由供货方承担。试验应出具详细记载试验方法、测试过程数据和正式的试验报告。

无人机试验分为型式试验、出厂试验、送样检测、专项抽检和到货抽检，具体检测项目如表7.1所示，试验方法和要求参照DL/T 1578-2021	架空电力线路多旋翼无人机巡检系统等相关标准执行。

验收检验在合同规定时间内所有性能指标达到本规范技术要求时，方可进行验收；投标方根据招标方的要求提供建议及做好验收前的相关准备工作，验收过程中投标方在投标文件中声明响应的指标任意一项未通过测试，则视为不合格；验收测试合格后方能交付项目单位，同时双方签署验收证明，对于验收整改问题需按招标方要求限期整改或更换。

表7.1  	无人机检测项目

| 试验项目 |  |  | 试验类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依据条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 专项抽检 | 到货抽检 |
| 一般要求 | 外观特性试验 |  | 6.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 环境适应性 | 低温环境适应性 | 6.2.1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 高温环境适应性 | 6.2.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 温湿度振动综合环境适应性 | 6.2.3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 海拔适应性能试验 | 6.2.4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 抗风飞行性能试验 | 6.2.5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 抗雨飞行性能试验 | 6.2.6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 防护性能试验 | 6.2.7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 功能要求 | 功能试验 | 自检功能试验 | 6.3.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 任务规划功能试验 | 6.3.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 飞行模式及切换功能试验 | 6.3.3 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 导航定位偏差试验 | 6.3.4 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 飞行控制偏差试验 | 6.3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 悬停控制偏差试验 | 6.3.6 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 机头重定向功能试验 | 6.3.7 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 一键返航功能试验 | 6.3.8 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 链路中断返航功能试验 | 6.3.9 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 飞行区域限制功能试验 | 6.3.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 低电压报警功能试验 | 6.3.11 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 位置追踪功能试验 | 6.3.12 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 拍照功能试验 | 6.3.13 | ● | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 转动功能试验 | 6.3.14 | ● | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 稳像精度试验 | 6.3.15 | ● | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 可见光成像性能试验 | 6.3.16 | ● | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 红外成像性能试验 | 6.3.17 | ● | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 跟踪精度试验 | 6.3.18 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 性能要求 | 抗电磁干扰性能 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 6.4.1 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
|  |  | 静电放电抗扰度 | 6.4.2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
|  |  | 脉冲磁场抗扰度 | 6.4.3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
|  |  | 工频磁场抗扰度 | 6.4.4 | ● | ● | ○ | ● | ○ |
|  | 性能试验 | 地面站软件性能试验 | 6.5.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 动力电池性能试验 | 6.5.2 | ● | ● | ○ | ● | ○ |
|  |  | 机械耐受性能试验 | 6.5.3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 跌落性能试验 | 6.5.4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 备注：

- ●为必须开展的试验项目；○为选做试验项目（由项目单位决定试验方案）；×为无需开展的试验项目。

- 第三方试验由具备相应试验项目资质的机构开展。

出厂试验由供货方开展。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术培训

8.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

8.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

8.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括飞行器的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

8.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后招标方所需开展培训的分子公司、基层单位、班站所各进行不少于2天时间的培训。

8.1.6培训人员每次不少3人；

8.2 现场及远程技术服务

8.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

8.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备。

8.2.3 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.2.4 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8.3 售后服务

8.3.1设备的质保期为自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行12个月内为质保期（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。设备在规定的质保期内，发生缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方以书面方式同事投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和缺陷的设备。

8.3.2在接到招标方通知后，投标方虽努力改进，但仍不满足相关要求，招标方可处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

8.3.3 投标单位应提高售后处理服务水平和质量，质保期内在接到使用单位报障后，应在15日内处理完毕，确保使用单位策略按时完成。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将所有零部件包装好，并将全套使用说明书，产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）包装箱应连续编号，不能有重号。

零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）招投标双方应在合同中明确规定多旋翼无人机巡检系统各部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

f.设备发出日期。

6）运输、贮存直到交付使用时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

- 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

9.2 运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

c.备品备件、专用工具和仪器应与附属设备同时装运，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

d.在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

e.从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

9.3 组装指导

制造厂在组装和初期（至少3个架次）使用时应安排技术人员提供现场组装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.4 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下使用、并按使用说明书进行组装和维护，设备的预期寿命应不少于8年。

2）投标方应对其整套系统在到货后提供不少于1年的“三包”质量保证。质保期内所有零部件发生非人为原因损坏时，投标方负责免费维修或更换。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套系统提供维修部件和服务，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据使用经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

6）投标方所供的设备应可接入招标方机巡管理等相关系统进行实时定位监控，符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、巡检航线任务执行等要求。

9.5 设备验收

1）中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

a.满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

b.应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

c.验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。