系留无人机A及相关附件(系留无人机地面辅助装置)技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	3

2.3 性能要求响应表	15

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	15

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	15

2.6 主要元器件来源	17

三、投标方技术偏差	18

3.1 投标方技术偏差	18

3.2 投标方需说明的其他问题	19

四、设计图纸提交要求	19

4.1 图纸资料提交单位	19

五、其他要求	19

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | / |
| 2 | 工程建设单位 | / |
| 3 | 工程地址 | / |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | / |
| 5 | 运输条件 | / |
| 7 | 系统标称电压 | / |
| 8 | 系统最高电压 | / |
| 9 | 系统额定频率 | / |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20~55℃ |  |  |  |  |
| 2 | 适用海拔高度 | m | ≥6000 |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中系留无人机A及相关附件（系留无人机地面辅助装置）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 系留供电装置 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 系留无人机平台 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 抛投器 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安全模块 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无人机喊话照明抛投一体模块 | / | 套 | 1 |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2 设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.2.1 系留无人机标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 |  | 标准参数值 |  |  | 标准值特性 |  | 项目单位要求值 |  | 投标人响应值 | 证明材料 |  | 偏差说明 |  | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 整体重量 |  | ≤30kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 防护等级 |  | IP55 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 工作温度 |  | -20℃~+55℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 存储温度 |  | -20℃-+50℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 支持机型 |  | 适配中等负载仿线飞行无人机 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 机载电源模块重量 |  | ≤700g | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 机载功率 |  | ≥3500W | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | ★机载模块辐射发射标准 |  | - 测试场景要求：FAR - 频率范围：230-1000Mhz - 限值：≤42dB（uV/m） - 测试标准符合：GB/T 6113.101 - 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备测量设备 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 机载模块尺寸 |  | ≤180×50×105mm（不含卡扣） | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | ★机载电源安装控制方式 |  | 机载电源免工具快速拆装，卡扣方式快速安装于脚架，安装时间不超过5秒，对原无人机无改装，具备线缆挂钩点 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | ★地面供电箱参数 |  | - ≤370mmx265mmx245mm - 重量≤8.5kg - 线缆长度≥110m(照明) - 线缆长度≥160m（作为中继机） - 线缆过电路能力：≥10A - 线缆外皮具备凯夫拉材质。同时具备手动和电动自动回收线缆，手动收线防反设计 - 地面箱整体材质为7075高强度铝合金材质，配备液晶显示屏，实时显示电压、电流、功率参数，可以显示线长度，液晶屏幕可视化操作，独立控制器操作简单，Idriver式旋档控制。 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 专用APP软件 |  | 控制接口通过PSDK接入DJI Pilot2，同时提供APP控制软件，可安装到安卓遥控器或者鸿蒙手机，启动画面可以根据甲方需求定制，并提供系留供电系统的控制，APP可以获取电压，电流，线缆长度,功率参数 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 地面电源防雷能力 |  | 具有防雷电路与防雷击功能:满足IEEE C62.41-1991ClassB3等级，6kV/3kA(1.2/50us冲击电压和 8/20us冲击电流混合波） | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | ★机载灯光参数 |  | - COB版本 - 白光功率：≥1500W - 重量：≤1100g - 灯光通量：≥150000流明 - 尺寸：≤300×120×40mm（单边） - 供电电压：36-60V | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.15 |  | 机载主灯防护等级 |  | ≥IP65 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 地面灯光功率 |  | ≥400W | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.17 |  | 地面灯光重量 |  | ≤300g | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.18 |  | ★地面灯光安装方式 |  | 快装，可以和三脚架兼容安装,具备伸脚架，灯光具备远近照明，白光爆闪 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.19 |  | 变频发电机定额功率 |  | ≥3500W | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 变频发电机最大功率 |  | ≥4000W | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 1.21 |  | 变频发电机重量 |  | ≤40kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.22 |  | 变频发电机尺寸 |  | ≤605×330×580mm | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.23 |  | 变频发电机油箱容量 |  | ≥7L | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.24 |  | 变频发电机持续使用时间 |  | ≥5H | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 1.25 |  | 卫星系统 |  | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.无人机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 裸机重量 （含电池） |  | ＜10kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 尺寸 |  | 展开尺寸：＜1000mm×800mm×500 mm（含脚架） 折叠尺寸：＜500mm×500mm×500 mm（含脚架及云台） | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 最大载重 |  | ≥6千克 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 最大水平飞行速度（海平面附近无风） |  | ≥25 m/s | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 最大起飞重量 |  | ≥15kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 飞行器防护等级 |  | ≥IP55 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 电池 |  | 电池容量:≥20000mAh 能量:≥900 Wh 循环次数:≥400 重量:≤5000克 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） |  | ≥40km | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.9 |  | 机载中继 |  | 支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 2.10 |  | ★系留供电模块 |  | 使用SDK控制，集成到无人机系统内 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 2.11 |  | 卫星系统 |  | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 3.抛投器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ★重量 |  | ≤350g | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 尺寸 |  | ≤280×55×50mm | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 电器接口 |  | PSDK控制/蓝牙控制 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 供电电压 |  | DC 20-28V | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | ★抛投位 |  | 4位 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | ★灯光参数 |  | 120°角度，10W红蓝爆闪灯3路。在飞机正常20米悬停下，保证围绕无人机360度均能看到无人机红蓝灯光，地面红蓝灯观察无盲区 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.7 |  | ★安装方式 |  | 可以实现底部脚架快装，无需另外预先装挂件，拆装过程2秒内完成，对飞机无改装，在底部安装灯光不会影响飞机重心、不会遮挡北斗、GPS信号以及IMU等 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 防护等级 |  | 不低于IP54 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | ★具备自定义功能 |  | 可以设定自动4段抛投，定义自动抛投间隔时间1-20秒 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 3.10 |  | ★扩展红蓝灯功能 |  | 具备可扩展接口，可以扩展80W全彩脚架灯 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告 |  |  |  |  |
| 4.安全模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 重量 |  | ≤200g | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 反应时间 |  | ≤2s | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 使用温度 |  | -20℃～+55℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 使用有效期 |  | ≥10年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 电绝缘性 |  | ≥3kv | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 外壳材质 |  | 尼龙玻纤 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.无人机喊话照明抛投一体模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ★重量 |  | ≤2000g | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 电器接口 |  | PSDK控制/蓝牙控制 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 供电电压 |  | DC 20-28V | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | ★抛投位 |  | 4位 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.5 |  | ★灯光参数 |  | 120°角度，10W红蓝爆闪灯3路。在飞机正常20米悬停下，保证围绕无人机360度均能看到无人机红蓝灯光，地面红蓝灯观察无盲区 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.6 |  | ★安装方式 |  | 可以实现底部脚架快装，无需另外预先装挂件，拆装过程2秒内完成，对飞机无改装，在底部安装灯光不会影响飞机重心、不会遮挡北斗、GPS信号以及IMU等 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.7 |  | ★机载模块辐射发射标准 |  | - 测试场景要求：FAR - 频率范围：230-1000Mhz - 限值：≤42dB（uV/m） - 测试标准符合：GB/T 6113.101 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备测量设备 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.8 |  | 喊话功能 |  | 录音喊话 实时喊话 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |
| 5.9 |  | 可见光传感器 |  | 有效像素4800万 | 投标人响应 |  | 投标人填写 |  | 投标人填写 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4 性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 系留无人机A及相关附件(系留无人机地面辅助装置)。 |  |
| 1.1 | 系留供电装置 | 符合通用部分5.1的要求。 |  |
| 1.2 | 系留无人机平台 | 符合通用部分5.2的要求。 |  |
| 1.3 | 抛投器 | 符合通用部分5.3的要求。 |  |
| 1.4 | 安全模块 | 符合通用部分5.4的要求。 |  |
| 1.5 | 无人机喊话照明抛投一体模块 | 符合通用部分5.5的要求。 |  |
| 2 | 质保期 | 12个月。 |  |
| 3 | 设备使用寿命 | 不小于5年。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

2.6 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.6.1填写，集成商按附表2.6.2填写。

附表2.6.1 设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.1后。

附表2.6.2 设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | 无需提供 | 无需提供 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | 无需提供 | 无需提供 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。