微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年01月

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	11

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	28

2.4 主要元器件来源	28

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	29

三、投标方技术偏差	29

3.1 投标方技术偏差	29

3.2 投标方需说明的其他问题	30

四、设计图纸提交要求	30

4.1 图纸资料提交单位	30

五、其他	30

5.1 LCC数据文件	30

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 运输条件 |  |
| 5 | 交货地点 |  |
| 6 | 交货方式 |  |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 45℃ | / | 45℃ |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | 0℃ | / | 0℃ |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 | / | 25 |  |  |
| 2 | 大气压力 | kPa | 50~106 | / | 80~110 |  |  |
| 3 | 日照强度 | W/cm2 | 0.1 (风速0.5m/s) | / | 0.1 (风速0.5m/s) |  |  |
| 4 | 环境相对湿度 | RH | 5%~98% | / | 5%~98% |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 0～20 | / | 0～20 |  |  |
| 6 | 抗风等级 |  | 机巢应不低于设备安装线路本体抗风等级 | / | 机巢应不低于设备安装线路本体抗风等级 |  |  |
| 7 | 安全要求 |  | 符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定。 | / | 符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定。 |  |  |
| 8 | 气候影响 |  | 装置（含太阳能板、电池等）在狂风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。 | / | 装置（含太阳能板、电池等）在狂风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。 |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品设备库存量应不少于10套，在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 主要供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型固定式无人机机巢 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 2 | 中型固定式无人机机巢 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 3 | 固定翼无人机机巢 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 4 | 简易无人机机巢 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 5 | 固定翼无人机 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 6 | 高性能一体化无人机 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 7 | 机巢移动部署模块 | 套 | 符合参数要求 | 1 |  |  |
| 8 | 机巢室内部署模块 | 套 | 符合参数要求 | 1 |  |  |
| 9 | 机巢中继模块 | 套 | 适配无人机机巢 - 机身尺寸≤530mm×110mm×400mm； - 主机重量≤5kg； - 电池容量≥20000mAh； - 可接入卫星通信系统，最大网络带宽速率≥10Mbps。 | 1 |  |  |
| 10 | 机巢集群通信模块 | 套 | 适配无人机机巢 1.内存≥8GB； 2.硬盘≥256GB； 3.机身尺寸≤200mm×150mm×80mm； 4.具备4G移动网络接入，支持双频WIFI连接能力，支持南网北斗高精度定位服务、物联网设备接入服务。 | 1 |  |  |
| 11 | 机巢配套视觉型无人机 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 12 | 机巢配套激光型无人机 | 套 | 符合参数要求 | 1 |  |  |
| 13 | 激光型无人机配套电池套装 | 套 | 适配激光型无人机，包含3块电池及多充电源模块。 | 1 |  |  |
| 14 | 室内无人机激光雷达模块 | 套 | 适配激光型无人机 1.外形尺寸≤130*75*90mm； 2.重量≤285g； 3.激光波长：905nm； 4.FOV：水平360°，竖直-7°~52°； 5.点云输出：200,000 点/秒。 | 1 |  |  |
| 15 | 移动机巢中控飞行模块 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 16 | 机巢配套中型无人机 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 17 | 机巢配套中型无人机电池 | 块 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 18 | 机巢配套中型无人机系留电池 | 块 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 19 | 中型无人机激光雷达模块 | 套 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 20 | 激光型无人机避障雷达 | 套 | 1.外形尺寸≤110*70*90mm； 2.重量≤240g； | 1 |  |  |
| 21 | 无人机保险 | 年 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 22 | 机巢保险 | 年 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 23 | 遥控器 | 个 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 24 | 中型无人机遥控器 | 个 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 25 | 中型无人机遥控器电池 | 块 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 26 | 电池 | 块 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 27 | 桨叶 | 套 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 28 | 高性能双光云台 | 个 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 29 | 高精度可见光云台 | 个 | 适配中型无人机 | 1 |  |  |
| 30 | RTK模块 | 个 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 31 | 组网模块 | 个 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 32 | 无人机中继模块 | 个 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 33 | 太阳能套装 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 34 | 配套移动电源 | 个 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 35 | 多路充电模块 | 套 | 适配高性能一体化无人机 | 1 |  |  |
| 36 | 电池V1 | 块 | 容量：≥6000mAh 能量：≥80Wh | 1 |  |  |
| 37 | 电源适配器V1 | 个 | 输入：100～240V、50/60Hz、1.5A 输出：13.2V ⎓ 5A、5V ⎓ 3A、9V ⎓ 2A、12V ⎓ 1.5A | 1 |  |  |
| 38 | 桨叶V1 | 对 | 尺寸：1042 材质：PA+30%GF | 1 |  |  |
| 39 | 电池管家V1 | 个 | 工作电压：13.2V 工作温度：-20℃～45℃ | 1 |  |  |
| 40 | 遥控器V1 | 个 | 电池容量：≥4000mAh 工作时间：≥2h 屏幕尺寸：3.26寸 OLED 854×480 工作频率：2.400～2.4835GHz、5.725～5.8500GHz 信号最大有效距离：≥8km（FCC）、≥4km（CE） | 1 |  |  |
| 41 | 全能配件包V1 | 套 | 每套含： 电池V1 1块 单肩包1个 桨叶V1 2对 电池管家V1 1个 | 1 |  |  |
| 42 | RTK模块V1 | 个 | GNSS：BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定位精度：垂直1.5cm+1ppm（RMS）、水平1cm+1ppm（RMS） 首次定位时间：<50s | 1 |  |  |
| 43 | 机库电池专用充电线 | 个 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 44 | 室内无人机机库脚架 | 个 | 适配机巢室内部署模块 | 1 |  |  |
| 45 | 定位模块 | 套 | 1.外形尺寸：≤60mm×40mm×15mm； 2.防护等级：IP43； 3.待机时长（内部电池供电）：≥48小时； 4.连续工作时长（内部电池供电）：≥4小时； 5.定位精度：单点定位模式下，平面静态定位精度≤±5m，高程静态定位精度≤±10m。； 6.重量：≤50g； | 1 |  |  |
| 46 | 声学成像模块 | 套 | 1.；频带宽度：1kHz-64kHz； 2.麦克风数量：64个低噪MEMS麦克风； 3.信噪比：60dB； 4.频响一致性：±3dB； 5.生源定位分辨率：定位精度优于1度； | 1 |  |  |
| 47 | AI微机模块 | 套 | 1.重量<300g； 2.外形尺寸：110mm×111mm×42.6mm； 3.防护等级：IP54； 4.工作环境温度：-20℃～+45℃； 5.支持嵌入机器视觉系统； 6.支持定制化开发功能； 7.支持通过4G通信链路传输控制指令。 | 1 |  |  |
| 48 | 紫外成像模块 | 套 | 1.工作波段：240-280nm； 2.镜头焦距：35mm； 3.灵敏度：5x10-16W/cm2； 4.AI边缘计算：CPU：8核ARM A78 64位2MB L2+4MB L3；GPU：32 Tensor Core 1024核；综合算力：100TOPS；SSD：256GB，SD卡：64GB。 | 1 |  |  |
| 49 | 机巢车载移动平台改造 | 项 | 适配无人机机巢，仅限单台机巢使用 | 1 |  |  |
| 50 | 机巢车载移动平台智控改造 | 项 | 可搭配2台机巢，包含升降功能 | 1 |  |  |
| 51 | 机巢车载固定模块 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 52 | 复合型无人机电池充电柜 | 套 | 1.外形尺寸（不含轮子）≤600*1200*670mm 2.整体重量≤100kg 3.具备平板充电模块、遥控充电模块、智能电池充电模块 | 1 |  |  |
| 53 | 复合型无人机电池充电槽 | 套 | 1.外形尺寸（不含轮子）≤430*100*440mm 2.最大充电功率≥800W 3.充电接口数量≥12个 | 1 |  |  |
| 54 | 无人机喷火/水模块 | 套 | 1.尺寸≤800*130*240mm； 2.重量≤2350g； 3.可兼容的燃料75%以上酒精； 4.最大容积≥1.5L。 | 1 |  |  |
| 55 | 无人机小型系留照明模块 | 套 | 1.天空端重量≤2.6kg 2.天空端展开尺寸≤390*390*170mm 3.地面端电池容量≥2300mAh | 1 |  |  |
| 56 | 无人机中型发电模块 | 套 | 1.容量≥3.5L 2.净重≤17kg 3.交流输出≥1700W | 1 |  |  |
| 57 | 无人机微型系留照明模块 | 套 | 1.天空端重量≤250g 2.天空端展开尺寸≤280*280*70mm 3.天空端照明最大功率≤100W | 1 |  |  |
| 58 | 无人机户外电源模块 | 套 | 1.容量≥1度电 2.重量≤12.5kg 3.体积≤400*210*300mm 4.额定功率≥1800W | 1 |  |  |
| 59 | 无人机小型喊话模块 | 套 | 1.尺寸≤150*100*140mm 2.重量≤600g 3.广播距离≥700m | 1 |  |  |
| 60 | 无人机小型抛投模块 | 套 | 1.重量≤315g 2.额定功率≤10W 3.每个抛投钩最大抛投重量≥2kg 4.尺寸≤80*100mm | 1 |  |  |
| 61 | 无人机微型抛投模块 | 套 | 1.重量≤75g 2.尺寸≤100*65*20mm | 1 |  |  |
| 62 | 无人机微型探照模块 | 套 | 1.尺寸≤70*140*55mm 2.重量≤130g 3.总功率≤36W 4.光通量≥3200lm | 1 |  |  |
| 63 | 无人机小型喊话模块 | 套 | 1.重量≤130g 2.尺寸≤130*85*75mm 3.总功率≤20W 4.广播距离≥300m | 1 |  |  |
| 64 | 无人机小型矩阵灯模块 | 套 | 1.尺寸≤310*110*55mm 2.重量≤1000g 3.总功率≤800W 4.总光通量≥85000lm | 1 |  |  |
| 65 | 无人机小型喊话探照一体模块 | 套 | 1.尺寸≤130*150*80mm 2.重量≤200g 3.总功率≤50W 4.广播距离≥300m | 1 |  |  |
| 66 | 无人机中型系留模块 | 套 | 1.尺寸≤360*310*230mm 2.重量≤7.5kg 3.最大功率≥3000W（176Vac-264Vac 输入） 4.线缆≥80m， | 1 |  |  |
| 67 | 无人机大型发电模块 | 套 | 1.容量≥10L 2.净重≤25kg 3.最大交流输出≥3000W（220-240V） | 1 |  |  |
| 68 | 无人机设备柜 | 套 | 1.外形尺寸（不含轮子）≤1000*600*2000mm 2.整体重量≤145kg 3.功率≤200W | 1 |  |  |
| 69 | 无人机吊运模块 | 套 | 1.外形尺寸：≤50cm×50cm×30cm； 2.整机重量：≤10kg； 3.防护等级：IP65； 4.绳索长度：≥30m； 5.集成高精度载荷传感器，实时监测重量并支持超载预警； 6.具备自动脱钩/触底停止和减震结构设计。 | 1 |  |  |
| 70 | 小型无人机通道建模模块 | 套 | 1.外形尺寸：≤20cm×15cm×10cm； 2.整机重量：≤500g； 3.功耗：≤40W； 4.防护等级：IP55； 5.激光波长：≥900nm | 1 |  |  |
| 71 | 三维建模模块 | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 72 | 变电站室内建模、航线规划及验证服务 | 项 | 适配机巢室内部署模块 | 1 |  |  |
| 73 | 无人机机巢调试服务 | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 74 | 高级土建施工部署服务 | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 75 | 初级土建施工部署服务 | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 76 | 中级土建施工部署服务 | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 77 | 35kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 78 | 110kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 79 | 220kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 80 | 500kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 81 | 4G私有化部署服务（50节点） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 82 | 4G私有化部署服务（单节点） | 项 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 83 | 无人机巢工控机组件 | 台 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 84 | 简易无人机巢路由器 | 台 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 85 | 简易无人机巢充电组件 | 个 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 86 | 简易无人机巢数据线缆组件 | 条 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 87 | 简易无人机巢天线延长线 | 根 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 88 | 简易无人机巢天线组件 | 根 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 89 | 简易无人机巢摄像头组件 | 件 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 90 | 简易无人机巢POE组件 | 台 | 适配简易无人机机巢 | 1 |  |  |
| 91 | 微型固定式无人机机巢线束组件 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 92 | 微型固定式无人机机巢空调组件 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 93 | 无人机机巢PLC组件 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 94 | 无人机机巢气象站 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 95 | 微型固定式无人机机巢无人机脚架 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 96 | 微型固定式无人机机巢摄像头组件 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 97 | 无人机机巢改装组件 | 套 | 适配无人机机巢 | 1 |  |  |
| 98 | 挂拆接地模块（单相） | 套 | 1.尺寸：400*560*1150mm； 2.接地线长度：≥8m | 1 |  |  |
| 99 | 验电模块 | 套 | 1.重量：≤0.6kg； 2.告警方式：声、光、远程告警 | 1 |  |  |
| 100 | 登塔防坠落保护模块 | 套 | 1.重量：≤1.5kg； 2.适用塔高：≤100m | 1 |  |  |
| 101 | 高空作业辅助升降模块 | 套 | 1.重量（含电池）：≤13kg； 2.负载能力：配重120kg、250kg升降，并能可靠锁定 | 1 |  |  |
| 102 | 输电线路射线检测模块 | 套 | 1.重量：≤22kg； 2.单次检测时间：≤20min | 1 |  |  |
| 103 | 小水量冲洗无人机 | 套 | 1.载水（清洗剂）量：≥30kg； 2.最大冲洗距离：≥7m； 3.满载续航时间：20min | 1 |  |  |
| 104 | 小水量冲洗模块 | 套 | 最大冲洗距离：≥7m | 1 |  |  |
| 105 | 大线径包覆模块 | 套 | 1.绝缘层厚度：2.5±0.05mm 2.作业速度≥1m/min 3.耐压强度≥66kV | 1 |  |  |
| 106 | 小线径包覆模块 | 套 | 1绝缘层厚度：1±0.05mm 2.作业速度≥1m/min 3.耐压强度≥20kV | 1 |  |  |
| 107 | 绝缘包覆材料 | 米 | 适配包覆模块 | 1 |  |  |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评审专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型固定式无人机机巢 | / | / | / | / | / |  |  |
| 1.1 | ★尺寸（长×宽×高） | ≤800mm×800mm×660mm | 投标人响应 | ≤800mm×800mm×660mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.2 | ★重量 | ≤75kg（不含无人机） | 投标人响应 | ≤75kg（不含无人机） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.3 | ★防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 | IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.4 | 压缩机空调 | 制冷量≥400W | 投标人响应 | 制冷量≥400W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.5 | 环境感知功能 | 支持监测风速、雨量、温度、湿度检测 | 单一 | 支持监测风速、雨量、温度、湿度检测 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.6 | 摄像头分辨率 | 外部监控分辨率≥1080P；内部监控分辨率≥1080P； | 投标人响应 | 外部监控分辨率≥1080P；内部监控分辨率≥1080P； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.7 | 工作环境温度 | 0℃至55℃ | 投标人响应 | 0℃至55℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.8 | ★无人机充电时长 | 在35℃的条件下，利用遥控器将无人机悬停由电量80%耗电至20%以下后立即将无人机回收至机库中，机库自动对无人机充电，要求无人机电量由20%→90%快充时长≤45min。 | 投标人响应 | 在35℃的条件下，利用遥控器将无人机悬停由电量80%耗电至20%以下后立即将无人机回收至机库中，机库自动对无人机充电，要求无人机电量由20%→90%快充时长≤45min。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.9 | ★备用电源（UPS） | 备用电源独立供电时长应不小于90min。 | 投标人响应 | 备用电源独立供电时长应不小于90min。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.10 | 运动机构动作响应时间 | 通过充电机库APP下发X、Y杆展开及回中指令，响应时间应不超过5s。 | 投标人响应 | 通过充电机库APP下发X、Y杆展开及回中指令，响应时间应不超过5s。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.11 | 备降功能 | 无人机无法进行正常降落时，机巢可自主控制无人机备降至 3mX3m 的区域内，并向无人机管控平台上报报警信息。 | 单一 | 无人机无法进行正常降落时，机巢可自主控制无人机备降至 3mX3m 的区域内，并向无人机管控平台上报报警信息。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.12 | ★支持在线用户数 | ≥100人 | 投标人响应 | ≥100人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.13 | ★支持并发操作用户数 | ≥20人 | 投标人响应 | ≥20人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.14 | 系统功能 | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 | 单一 | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.15 | 操作系统支持 | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 | 单一 | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 中型固定式无人机机巢 | / | / | / | / | / |  |  |
| 2.1 | 外形尺寸 | ≤1450mm×1450mm×1400mm（不含天线、气象传感器） | 投标人响应 | ≤1450mm×1450mm×1400mm（不含天线、气象传感器） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.2 | 整机重量 | ≤335kg | 投标人响应 | ≤335kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.3 | 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 | ≥IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.4 | 快充时长（20%→90%） | ≤90min | 投标人响应 | ≤90min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.5 | UPS续航时长 | ≥90min | 投标人响应 | ≥90min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.6 | 支持点云传输 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.7 | 运动机构可靠性 | ≥10000次机械动作循环无故障 | 投标人响应 | ≥10000次机械动作循环无故障 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 固定翼无人机机巢 | / | / | / | / | / |  |  |
| 3.1 | 外形尺寸 | ≤3.2m×4.5m×2.8m（不含天线、气象传感器） | 投标人响应 | ≤3.2m×4.5m×2.8m（不含天线、气象传感器） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.2 | 整机重量 | ≤900kg | 投标人响应 | ≤900kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.3 | 防护等级 | ≥IP54 | 投标人响应 | ≥IP54 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.4 | 快充时长（20%→90%） | ≤150min | 投标人响应 | ≤150min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.5 | UPS续航时长 | ≥120min | 投标人响应 | ≥120min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.6 | 运动机构可靠性 | ≥10000次机械动作循环无故障 | 投标人响应 | ≥10000次机械动作循环无故障 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 简易无人机机巢 | / | / | / | / | / |  |  |
| 4.1 | ★尺寸（长×宽×高） | ≤450×650×250mm | 投标人响应 | ≤450×650×250mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.2 | ★重量 | ≤25kg | 投标人响应 | ≤25kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.3 | ★可控制无人机数量 | 1台 | 投标人响应 | 1台 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.4 | ★最大巡检范围 | ≥2000m | 投标人响应 | ≥2000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.5 | 数据自动上传 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.6 | 微气象功能 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.7 | ★工作环境温度 | -20℃ ～ 45℃ | 投标人响应 | -20℃ ～ 45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.8 | 外部监控功能 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.9 | ★主动散热 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.10 | 自主巡检功能 | 支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预 | 单一 | 支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.11 | ★精准降落 | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤20cm | 投标人响应 | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤20cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.12 | ★无人值守运行 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.13 | 视频监控 | 不低于720P外部视频监控 | 投标人响应 | 不低于720P外部视频监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.14 | 远程实时图传 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.15 | ★紧急备降 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.16 | ★远程运维功能 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.17 | 机库图传延时 | ≤500ms | 投标人响应 | ≤500ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.18 | 信息安全 | 满足电网信息安全接入 | 单一 | 满足电网信息安全接入 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.19 | 供电要求 | AC 220V | 单一 | AC 220V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.20 | 防护等级 | 不低于IP43 | 投标人响应 | 不低于IP43 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.21 | 支持在线用户数 | ≥100人 | 投标人响应 | ≥100人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.22 | 支持并发操作用户数 | ≥20人 | 投标人响应 | ≥20人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.23 | 系统功能 | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 | 单一 | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.24 | 操作系统支持 | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 | 单一 | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 固定翼无人机 | / | / | / | / | / |  |  |
| 5.1 | 无人机续航时间 | ≥150min（空载）； ≥120min（负载2kg） | 投标人响应 | ≥150min（空载）； ≥120min（负载2kg） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.2 | 整机重量 | ≤19kg（含电池重量） | 投标人响应 | ≤19kg（含电池重量） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.3 | 最大载重 | ≥2kg | 投标人响应 | ≥2kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.4 | 最大上升速度 | ≥4m/s | 投标人响应 | ≥4m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.5 | 最大下降速度 | ≥3m/s | 投标人响应 | ≥3m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.6 | 最大水平飞行速度 | 25m/s | 投标人响应 | 25m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.7 | 可见光传感器最大分辨率 | ≥3840×2160 | 投标人响应 | ≥3840×2160 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.8 | 红外传感器最大分辨率 | ≥640×512 | 投标人响应 | ≥640×512 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 高性能一体化无人机 | / | / | / | / | / |  |  |
| 6.1 | ★旋翼数 | 四旋翼 | 单一 | 四旋翼 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.2 | 折叠设计 | 可折叠 | 单一 | 可折叠 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.3 | ★续航时间 | ≥40分钟 | 投标人响应 | ≥40分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.4 | ★最大起飞重量 | ≤2000g | 投标人响应 | ≤2000g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.5 | 支持GNSS卫星定位 | 是 | 单一 | 是 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.6 | ★卫星定位模块 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 | 单一 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.7 | ★支持纯北斗定位模式 | 是 | 单一 | 是 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.8 | ★轴距 | ≤465mm | 投标人响应 | ≤465mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.9 | ★最大飞行高度 | ≥6000m | 投标人响应 | ≥6000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.10 | 最大上升速度 | ≥8m/s | 投标人响应 | ≥8m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.11 | 最大下降速度 | ≥6m/s | 投标人响应 | ≥6m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.12 | 最大水平速度 | ≥21m/s | 投标人响应 | ≥21m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.13 | ★最大抗风速度 | 12m/s | 投标人响应 | 12m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.14 | 环境感知能力 | 具备前、后、左、右、上、下六个方向的视觉感知系统，且上下方向FOV为360°(H)、190°(V)，精准测量范围在0.3 - 20 m | 投标人响应 | 具备前、后、左、右、上、下六个方向的视觉感知系统，且上下方向FOV为360°(H)、190°(V)，精准测量范围在0.3 - 20 m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.15 | 拓展配件 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.16 | ★RTK功能 | 支持，至少支持网络RTK、自定义RTK，且RTK模块可拆卸 | 单一 | 支持，至少支持网络RTK、自定义RTK，且RTK模块可拆卸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.17 | 工作环境温度 | -20°C至45°C | 投标人响应 | -20°C至45°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.18 | 避障雷达 | 具备前、后、上、下四个方向的毫米波雷达，感知范围≥20m | 投标人响应 | 具备前、后、上、下四个方向的毫米波雷达，感知范围≥20m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.19 | 悬停精度 | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时： 垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m 未启用 RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） 水平：±0.15 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） | 投标人响应 | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时： 垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m 未启用 RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） 水平：±0.15 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.20 | ★机载4G模块 | 频段：LTE FDD: B1/3/5/8、LTE TDD:B34/38/38/39/40/41 | 单一 | 频段：LTE FDD: B1/3/5/8、LTE TDD:B34/38/38/39/40/41 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.21 | 自主绕障飞行 | 高速绕障：距离障碍物最小安全距离为1.5m时，支持绕障飞行速度最高20m/s 精准绕障：距离障碍物最小安全距离为0.5m时，支持绕障飞行速度最高3m/s | 投标人响应 | 高速绕障：距离障碍物最小安全距离为1.5m时，支持绕障飞行速度最高20m/s 精准绕障：距离障碍物最小安全距离为0.5m时，支持绕障飞行速度最高3m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 机巢移动部署模块 | / | / | / | / | / |  |  |
| 7.1 | 尺寸（长×宽×高） | ≤350mm×350mm×250mm | 投标人响应 | ≤350mm×350mm×250mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.2 | ★重量 | ≤6kg | 投标人响应 | ≤6kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.3 | ★续航时间 | ≥4.5h | 投标人响应 | ≥4.5h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.4 | 精准降落 | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤10cm | 投标人响应 | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤10cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.5 | 工作温度范围 | -20℃至45℃ | 投标人响应 | -20℃至45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.6 | ★防护等级 | 不低于IP43 | 投标人响应 | 不低于IP43 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.7 | 供电要求 | AC 220V 50Hz，防水航空接头快接式设计 | 单一 | AC 220V 50Hz，防水航空接头快接式设计 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.8 | 通信方式 | 4G | 单一 | 4G |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.9 | 机库警示蜂鸣声 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.10 | 监控功能 | 可进行当日任务、设备、人员的实时监控 | 单一 | 可进行当日任务、设备、人员的实时监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.11 | 消息管理 | 具有消息推送功能 | 单一 | 具有消息推送功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.12 | 任务管理 | 可根据需要对巡检任务进行制定、设置 | 单一 | 可根据需要对巡检任务进行制定、设置 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.13 | 任务详情 | 任务详情展示、任务执行信息可查 | 单一 | 任务详情展示、任务执行信息可查 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.14 | 设备管理 | 具有机库设备管理功能 | 单一 | 具有机库设备管理功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.15 | 系统管理 | 具有用户、角色、部门管理；具有权限控制功能 | 单一 | 具有用户、角色、部门管理；具有权限控制功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.16 | 导航 | 具有导航到任务执行地点功能 | 单一 | 具有导航到任务执行地点功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.17 | 网格化巡检 | 具有输变配各种航线联合巡检功能 | 单一 | 具有输变配各种航线联合巡检功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.18 | 巡检数据实时展示 | 巡检过程中，无人机电量、经纬度、速度等数据信息实时展示 | 单一 | 巡检过程中，无人机电量、经纬度、速度等数据信息实时展示 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.19 | 异地降落 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 机巢室内部署模块 | / | / | / | / | / |  |  |
| 8.1 | ★外形尺寸 | ≤650*650*200mm（L*W*H） | 投标人响应 | ≤650*650*200mm（L*W*H） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.2 | ★重量 | ≤25 kg | 投标人响应 | ≤25 kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.3 | ★搭载无人机数量 | 1 | 单一 | 1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.4 | 工作温度 | -20℃ ～+45℃ | 投标人响应 | -20℃ ～+45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.5 | 工作湿度 | 5%～85% | 投标人响应 | 5%～85% |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.6 | 供电要求 | AC 220V | 单一 | AC 220V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.7 | 无人机充电时间 | ≤80min | 投标人响应 | ≤80min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.8 | 备用电源续航时间 | ≥2h | 投标人响应 | ≥2h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.9 | 备用电源输出电压 | ＜36V | 单一 | ＜36V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.10 | 无人机电池温控方式 | 智能风冷 | 单一 | 智能风冷 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.11 | 无人机值守运行 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.12 | 远程实时图传 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.13 | 无人机系统自主开关机 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.14 | 紧急备降 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.15 | 远程运维 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.16 | 室内照明控制 | 支持 | 单一 | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.17 | 信息安全 | 满足电网信息安全接入要求 | 单一 | 满足电网信息安全接入要求 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 机巢配套视觉型无人机 | / | / | / | / | / |  |  |
| 9.1 | 续航时间 | ≥25分钟 | 投标人响应 | ≥25分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.2 | 整机重量 | ≤2kg | 投标人响应 | ≤2kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.3 | 轴距 | ≤470mm | 投标人响应 | ≤470mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.4 | 最大上升速度 | ≥8m/s | 投标人响应 | ≥8m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.5 | 最大下降速度 | ≥6m/s | 投标人响应 | ≥6m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.6 | 最大水平速度 | ≥21m/s | 投标人响应 | ≥21m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.7 | ★最大抗风速度 | 12m/s | 投标人响应 | 12m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 机巢配套激光型无人机 | / | / | / | / | / |  |  |
| 10.1 | 外形尺寸 | ≤350*285*110mm | 投标人响应 | ≤350*285*110mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.2 | 重量 | ≤1200g | 投标人响应 | ≤1200g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.3 | 续航时间 | ≥20分钟 | 投标人响应 | ≥20分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.4 | 工作温度 | -20℃ ～+45℃ | 投标人响应 | -20℃ ～+45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.5 | 轴距 | ≤390mm | 投标人响应 | ≤390mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.6 | 电池容量 | ≥5000mAh | 投标人响应 | ≥5000mAh |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.7 | 可见光传感器有效像素 | ≥3840×2160 | 投标人响应 | ≥3840×2160 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.8 | 红外传感器有效像素 | ≥640×512 | 投标人响应 | ≥640×512 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.9 | 室内定位方式 | 激光雷达定位 | 单一 | 激光雷达定位 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 机巢配套中型无人机 | / | / | / | / | / |  |  |
| 11.1 | 裸机重量 | 不带电池：≤5050g； 带电池：≤9800 g | 投标人响应 | 不带电池：≤5050g； 带电池：≤9800 g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.2 | 最大起飞重量 | ≥15 kg | 投标人响应 | ≥15 kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.3 | 最大载重 | ≥6kg | 投标人响应 | ≥6kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.4 | 轴距 | ≤1080mm | 投标人响应 | ≤1080mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.5 | 续航时间 | ≥50 min | 投标人响应 | ≥50 min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.6 | 最大上升速度 | ≥10 m/s | 投标人响应 | ≥10 m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.7 | 最大下降速度 | ≥8 m/s | 投标人响应 | ≥8 m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.8 | 最大水平速度 | ≥25 m/s | 投标人响应 | ≥25 m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.9 | 悬停精度 | 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） | 投标人响应 | 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.10 | IP 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 | ≥IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11.11 | 电池容量 | ≥20000mAh | 投标人响应 | ≥20000mAh |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） | / | / |
| 2 | 理论培训时长（天） | / | / |
| 3 | 实操培训时长（天） | / | / |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） | / | / |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD R2000版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word07版 |  |

## 2.4 主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.4.1填写，集成商按附表2.4.2填写。

附表2.4.1 设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.4.1后。

附表2.4.2 设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.4.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.5, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |  |  |  |
| 4 | / |  |  |  |  |  |  |
| 5 | / |  |  |  |  |  |  |
| 6 | / |  |  |  |  |  |  |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | / | / | / |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | / | / | / |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。