无人机移动机巢（一体机）技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	4

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	24

2.4 主要元器件来源	24

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	24

2.6主要元器件来源	25

三、投标方技术偏差	25

3.1 投标方技术偏差	25

3.2 投标方需说明的其他问题	26

四、设计图纸提交要求	26

4.1 图纸资料提交单位	26

五、其他	26

5.1 LCC数据文件	26

5.2 试验报告	27

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | / |
| 2 | 工程建设单位 | / |
| 3 | 工程地址 | / |
| 4 | 运输条件 | / |
| 5 | 交货地点 | / |
| 6 | 交货方式 | / |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 55℃ | / |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -20℃ | / |  |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 | / |  |  |  |
| 2 | 大气压力 | kPa | 50~106 | / |  |  |  |
| 3 | 日照强度 | W/cm2 | 0.1 （风速0.5m/s） | / |  |  |  |
| 4 | 环境相对湿度 | RH | 5%~98% | / |  |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 0～20 | / |  |  |  |
| 6 | 抗风等级 |  | 机巢应不低于设备安装线路本体抗风等级 | / |  |  |  |
| 7 | 安全要求 |  | 符合GB 4943 中的相关规定。 | / |  |  |  |
| 8 | 气候影响 |  | 装置（含车载底座、电池等）在狂风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。 | / |  |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1：主要供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中无人机移动机巢（一体机）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机移动机巢 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 2 | 配套车载电源供电系统 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 3 | 配套车载双机底座 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 4 | 小型无人机 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 5 | 配套移动基站 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 6 | 配套固定式车载底座 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 7 | 配套升降式车载底座 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 8 | 中继无人机 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 9 | 配套小型无人机电池 | 块 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 10 | 配套中继无人机电池 | 块 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 11 | 配套无人机遥控器 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 12 | 导线级绕障模块 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 13 | 嵌入式安全防护模块 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 14 | 配套中继基站 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 15 | 无人机电源存储箱 | 台 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 16 | 移动机巢充电管家 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 17 | 移动机巢平板 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 18 | 移动机巢安装服务 | 根 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 19 | 无人机移动机巢升级服务 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 20 | 移动机巢基站升级服务 | 套 | 符合参数需求 | 1 |  |  |
| 21 | 无人机移动机巢本地化部署服务 | 项 | 符合参数需求 | 1 |  |  |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 项目单位要求值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评审专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机移动机巢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 重量 | ≤10kg（不包含飞行器、遥控器和电池） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.2 | ★尺寸 | ≤428mm × 350mm × 230mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.3 | 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.4 | ★DC输入 | 支持24V供电 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.5 | 设备功率 | ≤300W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.6 | ★供电 | 支持为车载底座供电 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.7 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.8 | 存储温度 | -10℃至40℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.9 | ★支持机型 | DJI Matrice 400系列，Matrice 4D系列、Matrice 4系列 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.10 | 支持云巢平台对接 | 支持接收云巢平台任务下发，任务完成后可通过网关回传至云巢 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.11 | ★设备纳管 | 可将无人机移动机巢所关联的设备拓扑关系上送至云巢系统，进行统一纳管 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.12 | 无人机接入数量 | ≥2台 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.13 | 设备状态 | 能够显示对应设备的连接情况及状态（基站、无人机是否连接） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.14 | RTK设置 | 通过系统设置接入的无人机RTK源 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.15 | 起飞范围设置 | 可对网格的作业半径进行限制，确保飞行安全 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.16 | 网格管理 | 可对所有任务的起飞作业点进行查看与管理 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.17 | ★本地任务创建 | 可通过无人机移动机巢创建本地任务，并关联作业网格 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.18 | 本地网格创建 | 可在本机创建网格作业点 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.19 | 基站标定 | 可通过内置的RTK账号对基站进行标定 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.20 | ★中继自动对频 | 根据任务情况自动进行无人机中继对频 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.21 | ★中继任务管理 | 可区分普通、中继任务类型 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.22 | ★安全起飞高度算法 | 创建任务时，自动错开执行任务无人机起飞高度，确保无碰撞风险 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.23 | 网络制式 | 支持移动/联通/电信 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.24 | 网络连接 | 支持5G/4G | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.25 | 无线传输 | 支持WIFI 6 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.26 | 无线速率 | ≥150M | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.27 | 千兆网口 | WAN口≥1个，LAN口≥4个 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.28 | ★POE供电口 | ≥4个 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.29 | ★内存 | ≥32 GB DDR4 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.30 | ★存储 | ≥1TB SSD | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.31 | 接口类型 | Type-A口、Type-C口 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 1.32 | 散热方式 | 强迫风冷 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 配套车载电源供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DC输入 | 29.2V | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.2 | 功率 | ≤300W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.3 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.4 | 存储温度 | -20℃至50℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2.5 | 电池供电 | 支持Matrice 4D系列电池供电 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 配套车载双机底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 重量 | ≤115 kg（不包含飞行器、无人机移动机巢和电池） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.2 | 舱门关闭尺寸（含天线） | ≤1750 mm × 860 mm × 825 mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.3 | 舱门全开尺寸（含天线） | ≤3600 mm × 860 mm × 825 mm; | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.4 | 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.5 | 供电电压 | AC 220V | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.6 | 待机功率 | ≤250W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.7 | 峰值功率 | ≤1100W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.8 | 平均功率 | ≤500W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.9 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.10 | 存储温度 | -20℃至50℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.11 | 支持机型 | Matrice 4D系列 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.12 | ★控制无人机数 | ≥2台 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.13 | 最大允许工作风速 | ≥10m/s | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.14 | 最大工作海拔 | ≥6000m | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.15 | 温湿度监测 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.16 | 风速监测 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.17 | 雨量监测 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.18 | 舱门自动开合 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.19 | 摄像头监测 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.20 | 声光报警 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.21 | 多状态指示灯 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.22 | 自动开关无人机 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.23 | 无人机精准降落 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.24 | 电量监测 | 支持 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.25 | ★提供对外接口接入功能 | 支持接入第三方平台 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.26 | 安装方式 | 螺栓固定或快拆安装 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.27 | 屏幕类型 | LCD或OLED | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.28 | ★电池容量 | ≥7000mAh | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.29 | ★运行内存 | ≥8GB | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.30 | 屏幕尺寸 | ≥8英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.31 | 存储容量 | ≥128GB | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.32 | 网络类型 | 支持Wifi | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3.33 | 底座形态 | 支持双机底座自动打开、收合 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 小型无人机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 裸机重量 | ≦1900 克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.2 | 最大起飞重量 | ≧2000 克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.3 | 尺寸（不含桨叶） （长×宽×高） | ≦380毫米 × 420 毫米 × 220 毫米 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.4 | 最大上升速度 | 6 米/秒（普通挡） 10米/秒（运动挡） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.5 | 最大下降速度 | 6 米/秒（普通挡） 8米/秒（运动挡） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.6 | 最大抗风速度 | ≧10 米/秒 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.7 | 最大起飞海拔高度 | ≧6000米 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.8 | 最长飞行时间 | ≧50分钟 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.9 | 最大作业半径 | 10公里 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.10 | 镜头 | 具备广角相机、中长焦相机、长焦相机、红外相机 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.11 | 广角相机CMOS | 1/1.3 英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.12 | 广角相机有效像素 | 4800万 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.13 | 中长焦相机CMOS | 1/1.3 英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.14 | 中长焦相机有效像素 | 4800万 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.15 | 长焦相机CMOS | 1/1.5 英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.16 | 长焦相机有效像素 | 4800万 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.17 | 图传方案 | O4+ 图传 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.18 | 近红外补光灯 | FOV：5.7°±0.3° | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.19 | 热成像相机分辨率 | 640×512 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.20 | 热成像相机测温范围 | -40℃ 至 150℃（高增益模式） 0℃ 至 550℃（低增益模式） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.21 | 云台结构设计范围 | 俯仰：-140° 至 +113° 横滚：-52° 至 +52° 平移：-65° 至 +65° | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.22 | 电池容量 | ≧6000 毫安时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.23 | 电池电压 | 22.14 伏 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.24 | 电池重量 | ≦700 克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4.25 | 电池循环次数 | ≧380次 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | 配套移动基站 | / | 投标人响应 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ★裸机重量 | ≦2.5kg | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.2 | ★尺寸 | 投影面积≤210cm²，高度≤35cm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.3 | ★防护等级 | ≧IP67 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.4 | ★差分功能 | 支持频点：BDS B2b，GALILEO E6，L-BAND 收敛时间：20 分钟 水平精度：30 厘米（RMS） 垂直精度：40 厘米（RMS） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.5 | 最大作业半径 | ≧6000m | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.6 | ★图传增强功能 | 支持接入增强图传模块 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.7 | ★支持无人机种类 | 支持小型中继无人机 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.8 | ★供电方式 | 支持POE供电 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.9 | 工作时长 | ≧4h | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.10 | ★RTK功能 | 基站标定完成后，可为配对无人机提供RTK信号源，支持无人机精细化作业。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.11 | ★远程控制 | 通过控制基站远程可控制无人机起飞或降落。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.12 | ★远程中继协同 | 控制基站可控制配对无人机的作业类型，设置无人机为中继无人机或作业无人机。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.13 | 卫星接收频点 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.14 | 网络RTK定位精度 | 水平：1.0 厘米（RMS）+ 1 ppm 垂直：3.0 厘米（RMS）+ 1 ppm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.15 | 天线 | 定向天线 × 4，2发4收 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.16 | 功耗 | ≥14W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5.17 | 支持作业海拔高度 | ≥6000m | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 配套固定式车载底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 定制化 | 可根据客户提供的车型进行底座定制化适配制作 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.2 | 防护等级 | ≥IP66 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.3 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.4 | 支架材质 | 不锈钢/铝合金 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.5 | ★安装方式 | 支持无损安装 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.6 | 可装基站数 | ≥2台 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6.7 | 承重 | ≥100kg | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 配套升降式车载底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 重量 | ≤40kg | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.2 | 尺寸 | ≤1000mm×1000mm×200mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.3 | 防护等级 | ≥IP66 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.4 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.5 | 存储温度 | -10℃至40℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.6 | 输入电压 | DC 24V | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.7 | 满载功率 | ≤400W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.8 | ★蘑菇头推起时间 | ≤100S | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.9 | ★推起机构控制方式 | 点动 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.10 | 支架材质 | 不锈钢/铝合金 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.11 | ★安装方式 | 支持无损安装 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7.12 | 可装基站数 | ≥2台 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | 中继无人机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 体积 （长×宽×高） | ≦1200 mm × 900 mm × 600 mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.2 | 重量（不带挂载） | ≦10000 克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.3 | 最大上升速度 | ≧8 米/秒 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.4 | 最大下降速度 | ≧6 米/秒 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.5 | 最大起飞海拔高度 | ≧6000米 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.6 | 最长飞行时间（无风环境） | ≧45分钟 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.7 | 最大抗风速度 | ≧10米/秒 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.8 | 最大可倾斜角度 | ≧30° | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.9 | 电池容量 | ≧19500 毫安时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.10 | 电池能量 | ≧900 瓦时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.11 | 电池重量 | ≦5000 克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8.12 | 电池循环次数 | ≧300次 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 配套无人机遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | FCC：25 公里 CE：12 公里 SRRC：12 公里 MIC：12 公里 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.2 | 4G 图传模块 | 支持4G增强图传模块 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.3 | 屏幕分辨率 | 1920 × 1200 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.4 | 屏幕尺寸 | ≧7 英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.5 | 屏幕帧率 | 60 fps | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.6 | 屏幕亮度 | 1400 尼特 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.7 | 内置电池续航时间 | ≧3 小时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.8 | 外置电池续航时间 | ≧3 小时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.9 | 工作环境温度 | -20℃ 至 55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9.10 | 重量（不带外置电池） | ≦1.5 公斤 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | 导线级绕障模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 重量 | ≦250 g | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.2 | 尺寸 （长×宽×高） | ≦110 mm × 70 mm × 90mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.3 | 工作环境温度 | -20℃ 至 55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.4 | 感知系统类型 | 环扫激光雷达与五向毫米波雷达 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.5 | 防护等级 | IP55 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.6 | 导线避障能力 | 15 米/秒速度下实现 20 毫米及以上导线级避障 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10.7 | 辅助定位能力 | 能在无光环境下辅助定位 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | 嵌入式安全防护模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 嵌入式安全防护模块 | 基于安全防护模块可支持接入物联网平台、云巢系统远，并确保数据回传的安全、可靠、稳定。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | 配套中继基站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 图传方案 | O4 图传 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12.2 | 中继站模式最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | 飞行器与中继站距离：≧10 公里 中继站与遥控器距离：≧300 米 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12.3 | 中继站增距效果 | 有1 倍至 3 倍性能提升 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12.4 | 功率 | ≦14.5 瓦 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12.5 | 内置电池工作时间（常温） | ≧4 小时 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12.6 | 工作环境温度 | -20℃ 至 55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 无人机电源存储箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 重量 | ≤10kg | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13.2 | 尺寸 | ≤780mm×500mm×450mm | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13.3 | 防护等级 | ≥IP55 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13.4 | 工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13.5 | 存储温度 | -20℃至50℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13.6 | 输入电压 | 220V AC | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 移动机巢充电管家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 重量 | ≤3kg | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14.2 | 工作工作温度 | -20℃至55℃ | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14.3 | 输出电压 | 24V DC | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14.4 | 安全保护 | 具备如短路保护等安全保护措施 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15 | 移动机巢平板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ★重量 | ≤580克 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.2 | ★尺寸 | ≥205×130×6毫米 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.3 | 内存容量 | ≥128GB | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.4 | 运存容量 | ≥8GB | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.5 | ★屏幕尺寸 | 不小于8英寸 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.6 | ★屏幕亮度 | 不低于550nits | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.7 | ★电池容量 | 不低于7000 mAh | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 15.8 | 充电功率 | ≥18W | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 16 | 移动机巢安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 移动机巢安装服务 | 含底座的选型、开模、安装，确保车载底座与无人机移动机巢正常连接及使用。 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 17 | 无人机移动机巢升级服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 无人机移动机巢升级服务 | 断点续飞、数据统计、机型兼容等单项拓展性升级服务（1年期） | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 18 | 移动机巢基站升级服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 配套移动基站升级服务 | 实现远程操控、航线管理、指令飞行等多项功能升级服务 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 19 | 无人机移动机巢本地化部署服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 本地化部署服务 | 实现一体机本地化部署，实现远程控制多机协同作业 | 投标人响应 |  |  | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） | / |  |
| 2 | 理论培训时长（天） | / |  |
| 3 | 实操培训时长（天） | / |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） | / |  |
| 5 | 图纸格式要求 | PDF版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word版 |  |

## 2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |

- 2.6主要元器件来源

*所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表2.5填写，集成商按附表2.6填写。

附表2.5 设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.5后。

附表2.6 设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

*证明材料需附在表2.6后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | / | / | / |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | / | / | / |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2 试验报告

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。