信通分公司2026年局域网建设与改造-TAP流量汇聚设备购置购置项目

技术规范书

海南电网有限责任公司信息通信分公司

2026年1月

目  录

1 总则	- 1 -

1.1 项目建设范围	- 1 -

1.2 质量保证	- 1 -

1.3 进度保证	- 1 -

1.4 系统适用标准	- 1 -

2 对投标方的要求及其工作范围	- 1 -

2.1 对投标方的技术要求	- 1 -

2.2 投标方的工作范围	- 2 -

2.3 报价范围	- 3 -

2.4 技术服务	- 3 -

2.4.1 技术服务内容（模板，标黄部分可修改）	- 3 -

2.4.2 技术服务要求	- 3 -

3 技术指标要求	- 5 -

3.1 基本要求	- 5 -

3.2 技术参数要求	- 6 -

3.3 实施要求	- 9 -

3.4 其他要求	- 9 -

4 测试及验收	- 9 -

4.1 概述	- 9 -

4.2 到货验收	- 9 -

4.3 竣工验收	- 10 -

5 结算及归档	- 10 -

6 项目考核	- 10 -

总则

项目建设范围

本项目范围为信通分公司2026年局域网建设与改造-TAP流量汇聚设备购置。

目前海南电网公司西海岸数据中心机房无TAP流量汇聚设备，数据镜像无法实现一源多目的镜像，需采购8台TAP流量汇聚设备，实现实现一源多目镜像，满足各种设备对镜像数据的需求。其中1台用于III区数据中心IDC区，1台用于III区外联区；1台用于IV区数据中心IDC区，1台用于IV区非信息化区，1台用于IV区外联区。 1台用于V区DMZ区。2台用于变电站巡维中心终端电脑无终端准入，对变电站巡维中心终端电脑远程下发策略及进行管控。

供货范围如下所示，具体技术规格要求参见后文。

| 序号 | 供货范围 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP流量汇聚设备 | 台 | 8 |  |

质量保证

投标方应保证所提供的所有货物的功能、性能、质量均能满足本招标文件要求。技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。

进度保证

投标方必须保证在签订合同后（包括节假日）60天内到货，货到后（包括节假日）60天内完成安装调试投入使用。

系统适用标准

除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

对投标方的要求及其工作范围

对投标方的技术要求

- 所提供的产品必须在国内运行的良好记录。

- 技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方处获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。

- 招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。

- 本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。

- 投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。

- 投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。

- 投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，并保证在三年内不停产。

投标方的工作范围

- 投标方必须积极配合招标方提出的配置调整要求（无次数限制），保证项目顺利实施。

- 投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。

- 交货地点要求：按招标方指定的地点交货。

- 如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

- 投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。

- 在招标方要求的前提下，投标方安排有关工程技术联络会等技术服务。

- 投标方提供与其他厂商的施工配合。

- 投标方应为招标方培训专业维护运行人员。

报价范围

投标方报价中必须包括：

- 产品价格（含安装调试等相关技术服务，详见2.4）。

技术服务

    - 2.4.1 技术服务内容（模板，标黄部分可修改）

要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：

- 产品供货及安装调试。

- 5年免费质保。

- 由原厂技术人员提供实施服务，并提供原厂售后服务承诺函。

- 包括人工费、差旅费、验收过程中出现的技术联络会产生的费用均由投标方承担。

- 培训。

    - 2.4.2 技术服务要求

      - 2.4.2.1产品供货、安装调试及施工配合要求

- 投标方提供产品均为合同限定的公司和国家所制造。

- 投标方应提出产品的部署、测试相对时间表。

- 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施。

- 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装有关的实地工作和服务。

- 如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

      - 2.4.2.2产品维护要求

自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：

- 保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务。

- 保证开通7*24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络。

- 在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障。

- 因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。

      - 2.4.2.3产品质保要求

- 对于所供产品，从竣工验收完成开始，提供包括5年免费（原厂）质保，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场）。

- 质保期内为产品提供免费的软件版本升级服务。

- 质保期内为产品提供免费的损坏或缺陷部件，并提供免费的更换服务。

- 为最终用户提供紧急的支援服务等。

      - 2.4.2.4 培训要求

为了提高维护人员技术水平以及故障处理能力，要求乙方负责对维护人员进行培训。

| 培训内容 | 地点 | 培训人数 | 培训天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP流量汇聚设备运维及操作 | 现场 | 不限 | 1天 |

技术指标要求

基本要求

- 本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。

- 投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。

- 投标方应出具相关证明文件（测试证明文件或计算公式等），并盖公司章确认。

技术参数要求

TAP流量汇聚设备8台：

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件规格 | 支持标准1U机架设备； |
|  |  | 支持1+1冗余电源，支持热插拨； |
|  |  | 支持冗余风扇≥4个； |
|  |  | 配置≥1个Console口、≥1个以太网管理口、≥1个USB口； |
|  |  | 配置≥48个1G/10G/25G SFP28光口，≥8个40G/100G QSFP28光口； |
|  |  | 交换容量≥4Tbps线速转发能力； |
|  |  | 包转发率≥2970Mpps; |
|  | 基础功能 | 支持一对一、一对多、多对一、多对多等方式的流量汇聚和流量复制功能，支持将输入流量复制后进行不同过滤后输出； |
|  |  | 支持分光器输出及镜像链路接入，支持单、双纤输入输出; |
|  |  | 端口聚合组数量≥16组，单个聚合组支持的成员端口数≥64个; |
|  |  | 支持修改报文的源Mac,目的Mac,源IPv4/IPv6, 目的IPv4/IPv6地址； |
|  |  | 支持编辑≥4层Vlan TAG； |
|  |  | 支持转发报文添加时间戳功能，不修改原始报文内容。 |
|  |  | 支持添加VXLAN或GRE头部。 |
|  |  | 支持剥离MPLS/ERSPAN头部； |
|  |  | 支持自定义长度报文截短； |
|  |  | 支持虚拟环回口≥24个，且不占用物理端口;虚拟环回口总带宽≥320G。 |
|  |  | 支持全端口物理环回，不依赖外部光模块、光纤等辅助； |
|  |  | 支持对数据包添加VLAN tag; |
|  |  | 支持修改数据包中的VLAN tag; |
|  |  | 支持删除数据包中的VLAN tag; |
|  |  | 支持VxLAN和GRE隧道终结，支持≥32个IP地址，支持IP地址可被外部网络ping通； |
|  |  | 支持基于匹配的报文字段进行分发和过滤，包括：IP五元组，EtherType，vlan, cos，nvgre tunnel/vsid, VxLan Tunnel/VNI, ERSPAN Key,至少3层 MPLS label，用户自定义字段等; |
|  |  | 支持至少三级流量过滤，分别通过入口物理端口过滤，芯片内部环回接口过滤，出口物理端口过滤; |
|  |  | 支持全包匹配功能： 支持以数据包固定偏移位置、数据包内范围、全包查询方式进行针对特定十六进制特征值、特定字符串、正则表达式的流量过滤，转发和统计功能； |
|  |  | 支持≥20000条模糊匹配过滤规则 |
|  |  | 支持≥20万条精确匹配过滤规则 |
|  |  | 支持同源同宿负载均衡， 支持crc和xor Hash算法; 支持加权负载均衡； |
|  |  | 支持加权负载均衡，允许不同速率端口在一个负载均衡组； |
|  |  | 支持负载均衡组成员端口down后，支持所有报文重新hash，支持down端口上报文被重新hash到其它UP端口，不影响原UP的端口报文； |
|  |  | 支持≥128组全流量镜像组，镜像组不依赖于任何过滤规则； |
|  |  | 支持CPU抓包，支持基于规则的抓包,并且可以保存在本地供参看分析； |
|  |  | 支持脱敏，至少支持8段脱敏； |
|  |  | 支持SSL加解密功能; |
|  |  | 支持数据报文去重，支持自定义配置去重参数，报文去重能力≥160Gbps。 |
|  | 管理功能 | 提供WEB可视化集中管理平台，支持所有设备统一管理，包括但不限于网络拓扑可视化、设备信息查询等。 |
|  |  | 支持通过集中管理平台对设备进行配置、升级。 |
|  |  | 支持SFlow和IPFIX； |
|  |  | 支持图形化展示端口缓存使用情况、报文延时情况、微突发情况； |
|  |  | 支持精确统计、分时段统计、实时统计拥塞导致丢包数； |
|  |  | 支持用一条命令把同一个会话的双向匹配规则共2条同时下发，减轻运维压力； |
|  |  | 支持重叠规则下的精细化分发控制流量过滤机制，在不同过滤规则匹配重叠时，无需指定优先级及配置顺序，报文均能够向所有匹配到的规则的指定出口进行无差别转发； |
|  |  | 支持通过关键字把配置的规则和应用的端口信息都直接搜索呈现出来； |
|  |  | 业务配置支持通过EXCEL表格结构化数据文件的导入，支持自动完成语义解析、语法校验及拓扑关系映射，批量实现配置生成及下发； |
|  |  | 支持WEB、SSH、Telnet、Console等多种方式进行配置和操作管理。 |
|  |  | 支持基于命令行、单机Web界面、集群Web等管理方式。 |
|  |  | 支持本地、远程日志记录和syslog服务配置。 |
|  | 服务承诺 | 投标方须在发布中标公示10天内，完成所投产品的现场测试，如测试不通过或未对所投设备进行测试，则视为虚假应标。 |
|  | 其他要求 | 产品满足国产化要求，使用的CPU和操作系统均通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）的安全可靠测评。 |
|  |  | 提供权威检测机构出具的设备检验检测报告并加盖原厂公章。 |

实施要求

- 负责编制实施方案、测试方案、初验资料、终验资料，负责本产品线缆整理及标签标注；

- 实施工程师须主动与网络、安全、应用等各方人员沟通，根据业务系统需求进行策略配置、联调等系统集成工作，保证实施按时按保质完成。

其他要求

无

测试及验收

概述

中标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据中标方的承诺而监视试验的权利。

当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按中标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到中标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，中标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。

中标方必须协助招标方进行验收，由中标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由中标方承担。

整个验收分为两个阶段：到货验收和竣工验收。资料的完整性也是验收项目之一。

到货验收

根据中标产品的技术规范要求和质量标准，对产品进行检查验收，对产品有异议，招标方有权当场拒收。如发现数量不足或有质量等问题，中标方负责按照招标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

产品设备齐全，包装完整，经开箱检查后型号及规格与合同设备清单一致，设备加电检测工作正常后，视为到货验收合格。

竣工验收

  - 试运行期为1个月，试运行期间内将对全系统的稳定性和可靠性进行观察作为试运行验收测试的内容。在此期间由于产品设计、性能及集成等方面出现的问题均应由中标方免费负责及时处理，但在修复后重新进行试运行。

  - 产品以及整个系统运行正常，且试运行期满后，提交试运行报告及测试报告后，申请竣工验收。

  - 自招标方、中标方双方签署竣工验收报告之日起，合同产品进入质保期。

结算及归档

- 竣工验收后，中标方须配合招标方按项目建设相关规定在15天内完成合同结算工作，按档案归档相关规定在45天内完成归档工作。

项目考核

海南电网在项目验收前根据下表所列考核方法对项目进行考核，按合同款比例向乙方收缴违约金。如考核金额超过10%的合同款，乙方将被列入黑名单；如考核金额大于剩余合同款项，海南电网将立即终止合同。考核条款执行时以要求最严格项为准：

| 序号 | 考核点 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全责任事件 | 每通报1起有责任的一级信息安全事件，考核金额为50%合同款 每通报1起有责任的二级信息安全事件，考核金额为40%合同款 每通报1起有责任的三级信息安全事件，考核金额为30%合同款 每通报1起有责任的四级信息安全事件，考核金额为20%合同款 |
| 2 | 里程碑节点滞后 | 因投标方原因里程碑滞后，每通报1次，扣除0.2%合同款，通报包括但不限于数字化工作简报、项目简报、公函等形式。 |
| 3 | 未按照方案提交交付物或交付质量不高（如验收不通过、成果评审未通过等） | 每出现或被通报1次，考核金额为0.2%合同款，通报包括但不限于数字化工作简报、项目简报、公函、验收组意见、评审意见等形式。 |
| 4 | 工作完成质量不高或工作滞后 | 因工作完成质量不高或工作滞后每被约谈1次，考核金额为0.2%合同款，约谈包括但不限于数字化管理部门、业务主管部门、建设单位或项目经理约谈。 |
| 5 | 1）工作失误 2）操作违规，存在无票操作，擅自扩大工作范围等违纪行为 3）不遵守招标方纪律要求 | 每通报1次，考核金额为1-5%合同款。造成重大影响的，酌情加重考核。 |
| 6 | 服务质量不高 | 项目结算时，组织数字化管理部门、业务部门和建设单位对投标方服务质量进行评价，若得分向上取整后小于90分（满分为100分），每减1分扣除合同款0.05%。 |
| 7 | 1）中标方到场人数不够 2）中标方未按照要求配置专职人员 3）中标方未经招标方书面同意擅自更换项目经理或项目组人员 4）中标方人员资质不合 | 每通报或发现1人次，考核金额为2%合同款 |