深圳供电局有限公司

文件智能交换柜

技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年4月

目录

一、 总则	3

二、 项目范围	4

三、 应遵循的主要标准	5

四、 使用环境要求	6

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）	6

五、 技术要求	6

5.1 配置要求	6

5.2 文件智能交换柜技术要求	6

5.2.1 结构外观要求	6

5.2.2 硬件技术要求	6

5.3 文件智能交换管理系统技术要求	7

5.3.1 系统功能要求	7

5.3.2 硬件技术要求	7

5.4 电子看板技术要求	7

5.5 出入管控模块技术要求	8

5.6 RFID读写器技术要求	8

5.7 RFID标签技术要求	8

5.8 视频监控模块技术要求	8

六、 试验	9

七、 产品对环境的影响	9

八、 技术文件要求	9

九、 监造、包装、运输、安装及质量保证	10

十、 主要元器件来源	11

十一、 技术差异表	11

十二、 投标方需说明的其他问题	11

- 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的公司2026年文件智能交换柜购置项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术规范书的要求，投标人应负全部责任。

1.11本技术条件书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

- 项目范围

2.1项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 公司2026年文件智能交换柜购置 |
| 2 | 项目单位 | 深圳供电局 |
| 3 | 项目单位地址 | 深圳市福田区 |

2.2范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。

2.3服务范围

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 物资清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件智能交换柜（控制主柜） | 套 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |
| 2 | 文件智能交换柜（存储副柜） | 套 | 技术要求详见（五、技术要求） | 3 |  |  |
| 3 | 文件智能交换管理系统 | 套 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |
| 4 | 电子看板 | 套 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |
| 5 | 出入管控模块 | 台 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |
| 6 | RFID读写器 | 台 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |
| 7 | RFID标签 | 只 | 技术要求详见（五、技术要求） | 500 |  |  |
| 8 | 视频监控模块 | 台 | 技术要求详见（五、技术要求） | 1 |  |  |

注：承诺供货周期按自然日计算，指自接到供货通知开始至物资送达指定地点并完成安装调试的时间不超过60天。

- 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标人所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文。主要引用标准如下：

GB/T 191-2008    包装储运图示标志

GB50348-2018	 安全防范工程技术规范

DL/T 2614-2023	 电力行业网络安全等级保护基本要求

Q/CSG1204009-2015	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

GB/T22239—2019	  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181—2022	公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

Q/CSG1204009-2015	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发展改革委 2024 年第 27 号令	电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号	 电力监控系统安全防护总体方案

GB/T 9361-2011	计算机场地安全要求

- 使用环境要求

本招标技术文件书需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

## 4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 10℃～+40℃ |  |  |
| 2 | 工作环境相对湿度 | ≤95％ |  |  |

- 技术要求

## 5.1 文件智能交换柜技术要求

文件智能交换柜包括控制主柜和存储副柜，支持接入文件智能交换管理系统。

### 5.1.1 结构外观要求

（1）一个控制主柜与两个或以上存储副柜组合安装，需提供效果图/实物图；

（2）一个存储副柜支持以单文件单储位的方式存放至少40份A4尺寸的文件或文件夹；

（3）控制主柜尺寸不大于600mm*500mm*2000mm（宽*深*高），存储副柜尺寸不大于1200mm*500mm*2000mm（宽*深*高）；

（4）柜体使用至少1.2mm镀锌钢板，表面均匀覆漆；

### 5.1.2 硬件技术要求

（1）带触控屏一体机（控制主柜），CPU主频≧2.4GHz，内存≧4GB，硬盘存储容量≧128GB，不低于27英寸触控显示屏；

（2）带人脸识别模块（控制主柜），识别成功后自动登录功能；

（3）带声音外放喇叭（控制主柜）；

（4）带在线式UPS电源（控制主柜），备电时间不低于4小时；

（5）带RFID射频识别模块（存储副柜）,识别时长<10s，支持单储位识别与全柜盘点；

（6）带储位指示灯模块（存储副柜），取放文件时支持储位灯光提示；

（7）带储位门禁模块（存储副柜），单个储位设置门禁，根据操作指令自动打开，具备开关门状态反馈，支持断电后手动开门，支持储位门禁单独开启和批量开启。

（8）投标人所提供的文件智能交换柜（触控屏一体机）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。

## 5.2 文件智能交换管理系统技术要求

文件智能交换管理系统是由工作站、交换机、显示器及配套管理系统软件组成，支持接入文件智能交换柜以及RFID读写器、出入管控模块、视频监控模块、电子看板等部件。

### 5.2.1 系统功能要求

（1）人员管理：设置包括并不限于系统管理员、文件管理员、取阅人员等角色。

（2）交换箱管理：可对文件智能交换柜的储位、指示灯进行单独或批量控制管理。

（3）身份鉴权：文件智能交换管理系统接入文件智能交换柜，并支持在文件智能交换柜进行人脸识别和账号密码两种方式鉴权登录，通过后才能进行相应角色权限的操作。

（4）业务流转：文件智能交换管理系统具有包括文件录入/入库、文件送阅/临时出库/退库、文件取阅、文件归还等实现业务流转的功能模块，根据人员角色鉴权操作，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

（5）违规使用手机行为识别告警：文件智能交换管理系统连接视频监控设备，能够主动识别人员在存放室内违规使用手机拍照、录像、通讯等行为，并记录留档，同时推送告警消息，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

（6）消息推送：可推送消息通知，类型包括并不限于新增待阅文件提醒、临期未阅文件提醒、超期未阅文件提醒、违规使用手机提醒、违规带离文件提醒等，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

- 查询和盘点：支持查询操作权限内所有文件的状态并提供数据统计看板，支持对文件智能交换柜的文件在库情况进行盘点，支持查询操作日志。

（8）系统接入：支持与招标人指定的通讯系统进行通信连接并推送消息，需提供完整的系统接入方案，并提供以往实践案例证明。

### 5.2.2 硬件技术要求

（1）工作站：CPU主频≧2.0GHz且≧16核，内存≧32GB，硬盘存储容量≧1TB，网口≧2路；USB≧3路；

（2）交换机：二层POE接入交换机，不少于16个百兆以太网口；

（3）显示器：不低于21英寸显示器。

（4）投标人所提供的文件智能交换管理系统（工作站）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。

## 5.3 电子看板技术要求

（1）采用触控屏一体机，壁挂安装；

（2）CPU主频≧2.4GHz，内存≧8GB，硬盘存储容量≧512G；

（3）带不低于32英寸显示屏及声音外放喇叭；

（4）投标人所提供的电子看板（触控屏一体机）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。

## 5.4 出入管控模块技术要求

出入管控模块包含1套射频通道门、1套人脸识别门禁及安装辅材。

| 组件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 射频通道门 | （1）带RFID射频识别模块； （2）射频输出功率 0-33dbm（可调节）； （3）支持至少40个RFID标签同时读取识别； （4）内置报警灯和蜂鸣器； （5）内置红外触发装置，能够识别人员进出方向； （6）支持吸顶/立式安装； （7）支持违规带离文件识别与声光告警功能，识别时间<5s； （8）具备射频波约束功能，支持通道门识别范围约束。 |
| 人脸识别门禁 | （1）配备不低于180万双目摄像头； （2）人脸识别人员身份及权限信息，支持人脸活体检测； （3）带触摸显示屏； （4）包括并不限于人脸、刷卡、密码认证方式； （5）本地支持1000及以上人脸库、5000及以上张卡，10万条及以上事件记录； （6）配套电磁门锁、开关，支持门磁反馈，具备门禁状态检测。 |

## 5.5 RFID读写器技术要求

（1）支持读取RFID标签信息并以文本形式输出；

（2）RFID射频读写距离0-10cm；

（3）带USB接口；

（4）工作电压DC 5V。

## 5.6 RFID标签技术要求

（1）非抗金属型；

（2）可粘贴；

（3）RFID电子标签与文件智能交换柜和射频通道门的射频识别模块工作频段一致；

（4）RFID电子标签上需印有RFID电子产品编码（EPC码）。

## 5.7 视频监控模块技术要求

视频监控模块包含1台球型摄像机、1台枪型摄像机、1台网络视频录像机及安装辅材。

| 组件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 球型摄像机 | （1）像素：不低于200万； （2）焦距：光学变焦，广角端焦距不高于2.8mm； （3）视频压缩标准：H.264/H.265； （4）调整角度：水平0～350°，垂直0～90°； （5）红外照射距离：不低于10米； （6）接口：有线以太网通信,支持PoE； （7）接口协议：ONVIF，GB28181。 |
| 枪型摄像机 | （1）像素：不低于200万； （2）焦距：2.8mm； （3）视频压缩标准：H.264/H.265； （4）红外照射距离：不低于10米； （5）接口：有线以太网通信；支持PoE； （6）接口协议：ONVIF，GB28181。 |
| 网络视频录像机 | （1）网络视频输入：不少于8路摄像头接入； （2）支持POE接口：4路，输出功率：≤200W； （3）视频解码格式：H.265/H.264； （4）录像分辨率：包括但不限于1080p/720p/D1； （5）硬盘接口：1路SATA，含2TB硬盘； （6）数据存储要求：支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据； （7）通讯接口：有线以太网通讯； （8）接口协议： ONVIF，GB28181，NTP等。 |

- 试验

6.1试验项目及要求

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。上文明确要求提供第三方检测报告的条款须提供第三方检测报告证明；其他条款可提供出厂证明材料（如说明书、出厂试验报告等）或第三方检测报告证明。

6.2出厂检测

出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。

6.3现场交接试验和功能验收

应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。

- 产品对环境的影响

投标方应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

投标方应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。要求提供资料如下：

1）出厂试验报告；

2）产品合格证明；

3）产品安装作业指导书和产品使用手册；

4）其它相关图纸资料等。

- 监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

本标书采购设备无监造要求。

9.2包装

1）要严格按照投标方给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。投标方应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由投标方负责赔偿。

9.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）投标方应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

5）安装使用指导：投标方应在采购设备首次使用时，免费安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

9.4质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

5）设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行安装、测试,并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

6）对质保期内出现的故障,投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见,免费进行维修。

7）对于质保期已过的设备,投标方将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

- 主要元器件来源

投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。

表10.1    主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。

表11.1   技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。