技术要求

- 伟巴斯特站点围栏安装及补充灭火器服务

- 围栏安装服务

数量：21米

用途：储能站区域围护

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 高度1800mm，立柱80×80×2.0mm方管，横梁／竖管30×30方管。 |
| 材质 | Q235碳素结构钢，壁厚符合国标。 |
| 表面处理 | 热浸镀锌（≥60μm）或静电喷塑（≥80μm），颜色为黑色或深绿色。 |
| 结构 | 立柱带法兰盘，竖管间距≤120mm，整体结构稳固。 |
| 标识牌 | 每段须配置≥300×200mm的安全警示标识牌（铝板反光膜或亚克力）。 |
| 安装 | - 立柱埋深≥500mm，混凝土固定，安装平直牢固。 |

- 围栏大门安装服务

数量：1套

用途：储能站出入口

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 双开门，单扇尺寸2000×1800mm，立柱150×150×2.0mm方管。 |
| 材质与处理 | 钢材Q235，表面处理及颜色与围栏保持一致。 |
| 结构 | 开启灵活，配置门锁、门栓。 |
| 标识牌 | 须配置≥400×300mm的站名或安全警示标识牌。 |
| 安装 | - 门柱埋深≥600mm，混凝土固定，开启角度≥90°。 |

- 灭火器补充及安装服务（含箱）

数量：1套（每套含2具灭火器＋1个箱体）

用途：储能站消防器材补充

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ABC干粉，充装量5kg／具 |
| 要求 | 必须通过国家CCC认证，符合GB 4351.1标准。 |
| 箱体 | 钢板／不锈钢，红色烤漆／喷塑，可容纳2具灭火器，带标识。 |

- 科思创站点灭火器补充及安装服务

2.1 灭火器补充及安装服务（含箱）

数量：2套（每套含2具灭火器＋1个箱体）

用途：储能站消防器材补充

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ABC干粉，充装量5kg／具 |
| 要求 | 必须通过国家CCC认证，符合GB 4351.1标准。 |
| 箱体 | 钢板／不锈钢，红色烤漆／喷塑，可容纳2具灭火器，带标识。 |

变压器散热风扇更换及安装服务

2.2 变压器散热风扇更换及安装服务

数量：1台

用途：变压器散热系统

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 220×220×60mm，额定电压220V／50Hz，滚珠轴承。 |
| 性能 | 须与原设备匹配（转速、风量），运行平稳、低噪音，防护等级IP54以上。 |

2.3 变压器散热风扇新安装（开槽、打孔）

数量：2台

用途：变压器散热系统

| 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 220×220×60mm，额定电压220V／50Hz，滚珠轴承。 |
| 性能 | 须与原设备匹配（转速、风量），运行平稳、低噪音，防护等级IP54以上。 |

- 丰富汽配站点相关设备安装服务

标识标牌（展板）制作及安装服务

用途：储能站信息展示与安全标识

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 厚度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展板 | 亚克力 | 5mm | 7 | 块 |
| 2 | 项目信息板 | 雪佛板（PVC） | 10mm | 2 | 块 |
| 3 | 应急流程图 | 亚克力 | 5mm | 2 | 块 |
| 4 | 急停箱标识牌 | 亚克力 | 5mm | 1 | 块 |
| 制作要求 | 文字图案清晰，颜色均匀，边缘光滑无锐角。 |  |  |  |  |

- 理光创想站点标识标牌制作及安装服务

标识标牌（项目信息板）制作及安装服务

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 厚度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息板 | 雪佛板（PVC） | 10mm | 1 | 块 |

- 希克斯站点控制变压器更换安装服务

控制变压器更换安装服务

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器控制器 | BK-1000 | 德力西 | 1 | 台 |

- 理光创想站点标识标牌制作及安装服务

标识标牌（项目信息板）制作及安装服务

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 厚度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急流程图 | 亚克力 | 5mm | 2 | 块 |

质保及其他要求：质保期12个月，设备需提供相关检测报告，包装符合运输和存储要求。