窗体顶端

海南电网公司本部智慧食堂项目

技术规范书

窗体底端

一、产品要求

- （一）本次项目的进销存称重器、人脸识别绑定餐盘终端、波菲炉、自助称重结算器、人脸台式收银结算器、智能托盘、农残检测仪、票据打印机、超市扫码枪等设备使用材料和施工工艺必须是满足招标文件及国家、行业、当地规范要求；上述设备须为原厂原品牌产品，不可为品牌旗下副牌产品或贴标产品，必要时需提供原厂原品牌出具的技术转让协议。

- （二）投标人所供货物是全新的、未使用过的。

- （三）其他要求：本工程为交钥匙工程，卖方负责本项目软硬件实施内容，其中硬件包含：供货、安装、调试；软件包含：与海南电网现用的食堂管理系统对接，进行设备系统接口集成；项目中涉及的团餐管理系统软件、供应链系统软件、超市及进销存系统软件在指定环境下进行安装部署，并完成联调；另还包含项目的安装设计，并根据场地出具相应安装设计图纸，以及设备软硬件入网的安全检测，具体为：网络安全等级保护第二级、入网安全评估。

- 二、设备功能及参数

| 序号 | 功能名称和规格参数 | 是否满足 | 优越性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进销存称重器 |  |  |  |  |
| 1 | 支持集成智能称重、拍照收货、小票打印功能于一体的智能收货秤，适配食材入库管理流程； |  |  |  |
| 2 | 支持采购、供应、库存一体化管理，可与进销存软件配套使用，无缝对接，数据实时上传； |  |  |  |
| 3 | 支持配置自带热敏打印功能； |  |  |  |
| 4 | 支持设备自带电池模组，可断电独立运行； |  |  |  |
| 5 | 采用工控主板，处理器≥4核，内存≥2G，硬盘≥16G； |  |  |  |
| 6 | 主显示屏≥15寸（LCD高亮屏），分辨率≥1920*1080； |  |  |  |
| 7 | 衡器称重最大量程≥300kg，最小称重≥100g，50g≥精度＞0g，称重范围分度值0-300kg； |  |  |  |
| 8 | 电池模组充满电后，可断电独立运行≥8小时。 |  |  |  |
| 人脸识别绑定餐盘终端 |  |  |  |  |
| 1 | 要求可对接海南电网公司食堂管理系统实现组织机构、人员等数据信息同步； |  |  |  |
| 2 | 要求可通过人脸，餐卡，电子卡二维码等方式实现托盘绑定功能； |  |  |  |
| 3 | 要求可对用户的余额进行判断，支持绑盘时设定预警值和最低余额限制，达到值时可限时预警，金额不足时不可绑盘； |  |  |  |
| 4 | 要求支持WIFI、RJ45网口、蓝牙连接，对接后台实现数据同步； |  |  |  |
| 5 | 要求接口支持USB、RS232、RJ45，同时具备以上三类接口，数量有且至少1个； |  |  |  |
| 6 | 要求支持POS机扫码模组，可实现二维码识别； |  |  |  |
| 7 | 要求支持扫手机屏幕，带双目高清摄像头，带红外扫码头，带外放功能喇叭。 |  |  |  |
| 8 | 处理器≥4核，主频≥1.8GHz，存储∶≥2GB RAM+16GBROM； |  |  |  |
| 9 | 单显示屏≥15寸（支持十点触摸），分辨率≥1920*1080。 |  |  |  |
| 自助餐炉 |  |  |  |  |
| 1 | 加水使用，具备恒温保温、菜品可视展示功能。 |  |  |  |
| 2 | 适配≥6.5cm/10cm常用餐盆； |  |  |  |
| 3 | 容量≥13.5L； |  |  |  |
| 4 | 变频功率：50功率≥300W； |  |  |  |
| 5 | ★符合GB4706.1-2005、GB4706.19-2008国家电气安全标准，通过电磁兼容性认证。 |  |  |  |
| （以上产品标★功能须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告进行证明） |  |  |  |  |
| 自助称重结算器 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持海南电网公司食堂管理系统业务，实现绑盘识别身份，展示个人姓名、金额，取餐自动减重并记录克重、消费金额、累计金额，满足用餐人员不同的绑盘需求； |  |  |  |
| 2 | 要求支持托盘识别、取餐自动减重、营养计量、菜品余量报警、压秤报警功能； |  |  |  |
| 3 | 要求衡器需支持示重显示器； |  |  |  |
| 4 | 要求秤重显示器支持除皮、清零功能； |  |  |  |
| 5 | 要求支持48小时不间断工作，不断电运行48小时后正常读取、正常显示； |  |  |  |
| 6 | 要求支持收银模式（修改、删除菜品重量，刷卡支付（组合支付），人脸支付，扫码方式（微信，支付宝，电子卡二维码），订单（补打，退单），营业统计）； |  |  |  |
| 7 | 要求支持WIFI、RJ45网口连接； |  |  |  |
| 8 | 要求接口支持USB、RJ45、DC2.1mm，同时具备以上三类接口，数量有且至少1个，其中网络接口、USB接口、需直插板载接口，不采用转、延长等方式； |  |  |  |
| 9 | 带外放功能喇叭，声音≥70分贝； |  |  |  |
| 10 | 要求绑盘设备适配（带条码）； |  |  |  |
| 11 | ★要求取餐显示功能:当前菜品名称、取餐重量等信息，累计取餐的菜品明细、累积取餐重量、就餐人信息等； |  |  |  |
| 12 | ★要求具备营养计量功能，实时计算并显示就餐人员当餐累计取餐的热量、蛋白质、脂肪、碳水物、纤维、胆固醇等营养数据； |  |  |  |
| 13 | ★要求支持压秤报警功能，当在未读取到托盘信息的时候，秤的重量发生波动，设备能自动发出声光报警； |  |  |  |
| 14 | ★支持离线模式，设备脱机状态下可以正常使用，网络重新连接后离线数据自动上传； |  |  |  |
| 15 | CPU≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB； |  |  |  |
| 16 | 显示屏≥8寸多点电容触摸，分辨率≥1024*600； |  |  |  |
| 17 | 称重秤体最大量程≥30KG，检定分度值10g，秤盘尺寸与称体相符合； |  |  |  |
| 18 | 扫描头≥640×480coms,识别精度≥5mil。 |  |  |  |
| （以上产品标★功能须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告进行证明） |  |  |  |  |
| 人脸台式收银结算器 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持海南电网公司食堂管理系统业务，实现卡、码、脸支付方式识别结算； |  |  |  |
| 2 | ★要求支持人脸识别，支持活体检测，支持强光下人脸识别； |  |  |  |
| 3 | 要求支持刷卡识别； |  |  |  |
| 4 | 要求支持刷卡、扫码、人脸三种支付方式，兼容数字人民币、内部二维码支付； |  |  |  |
| 5 | 要求支持点餐、订餐取餐、取餐核销、查询余额； |  |  |  |
| 6 | 要求支持消费模式：手动、定额、分别、取餐等； |  |  |  |
| 7 | ★要求支持离线消费（离线数据手动、自动上传）、消费查询（查询当餐、当天的营业汇总、用户信息及对应的消费记录高）、错误退款（查询最近的交易记录，可操作退款）、订餐核销功能； |  |  |  |
| 8 | 要求可连续48小时稳定运行； |  |  |  |
| 9 | CPU≥4核、主频≥1.8GHz、内存≥2GB、硬盘≥16GB； |  |  |  |
| 10 | ★双显示屏，显示屏均≥15.6寸电容触摸和多点触控屏，分辨率≥1920*1080； |  |  |  |
| 11 | ★人脸识别容量≥6万人，识别时间＜0.1秒，准确率＞99.9%； |  |  |  |
| 12 | 刷卡识别距离≥30MM、识别时间≤0.2秒，识别区域直径≥45MM； |  |  |  |
| 13 | 要求接口支持USB、RS232、RJ45，同时具备以上三类接口，数量有且至少1个。 |  |  |  |
| （以上产品标★功能须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告进行证明） |  |  |  |  |
| 智能托盘 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持海南电网公司食堂管理系统业务，实现员工就餐盛放餐具、识别身份的功能； |  |  |  |
| 2 | 要求托盘自带一维码标识，支持系统扫码识别，实现身份与就餐记录绑定。 |  |  |  |
| 农残检测仪 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持海南电网公司食堂管理系统业务，实现后厨工作人员检测食材农残相关数据的需求； |  |  |  |
| 2 | 要求支持四波长冷光源，支持多通道同时检测，光源亮度自动校准； |  |  |  |
| 3 | 要求内置国家农残限量标准，可与所测结果进行现场比对，并可持续更新标准； |  |  |  |
| 4 | 要求检测结果可导出Excel表格，存储容量≥20万条； |  |  |  |
| 5 | 要求交直流两用，支持U盘存储，检测项目可扩充，固件可升级； |  |  |  |
| 6 | CPU≥4核，主频≥1.88GHz，显示屏≥7英寸触摸屏。 |  |  |  |
| 票据打印机 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持直接热敏打印。 |  |  |  |
| 2 | 要求接口支持RS232、RJ45、USB接口，同时具备以上三类接口，数量有且至少1个。 |  |  |  |
| 3 | 要求支持蓝牙连接。 |  |  |  |
| 4 | 打印速度≥220mm/秒。 |  |  |  |
| 5 | 打印头寿命≥100km，切刀寿命≥50万次，支持多种条码打印。 |  |  |  |
| 6 | 主控芯片使用自主可控芯片。 |  |  |  |
| 超市扫码枪 |  |  |  |  |
| 1 | 要求支持支持USB接口连接，具备蜂鸣器、LED指示灯提示，防护等级IP42。 |  |  |  |
| 2 | 要求支持红光LED光源，识读一维、二维条码。 |  |  |  |
| 3 | 识读精度≥5mil，扫描速度≥300次/秒。 |  |  |  |
| 注：1.投标单位根据投标产品的功能，是否满足表中所列的功能要求，如有比所列功能更加优越性的，在表中进行说明。 |  |  |  |  |
| 2.投标单位根据投标产品的功能，如还有其他功能的，在表中增加。 |  |  |  |  |