保供电应急指挥车

技术规范书

编号：

深圳供电局有限公司

2026年5月

目  录

1 总则	3

2 工作范围	3

2.1 项目概况	3

2.2 范围和界限	4

2.3 服务范围	4

3 应遵循的主要标准	5

4 使用环境要求	5

5 技术要求	6

6 产品对环境的影响	9

7技术文件要求	9

8 监造、包装、运输、安装及质量保证	10

8.1监造	10

8.2包装	10

8.3运输	10

8.4安装使用指导	10

8.5质量保证	11

9技术差异表	12

10投标方需说明的其他问题	12

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的移动应急通信车，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考，否则做为废标处理。

- 2 工作范围

- 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 保供电指挥车 |
| 2 | 项目单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 项目单位地址 |  |

- 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未做说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供货范围一览表（项目单位填写）

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 车载通讯系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 2 | 图传系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 3 | 会议系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 4 | 休息区系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 5 | 车载办公系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 6 | 照明辅助系统 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 7 | 乘载车辆 | 套 | 见技术参数 | 1 |  |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属于制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

6）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备；

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB14050系统接地的型式及安全技术要求

GB4785  汽车及挂车的外部照明和信号装置的安装规定

GB4785.5电工电子产品应用环境条件（地面车辆使用）

GB 7258－2004 机动车运行安全技术条件

GB 8410－2006 汽车内饰材料的燃烧特性

GB 8702-88电磁辐射防护规定

GB 9175─88环境电波卫生标准

GB 11567－2001 汽车和挂车侧面及后下部防护装置要求

GB 14761.5－2001 汽油车怠速污染物排放标准

GB 17350－2009 专用汽车和专用挂车术语代号编制方法

GB 50689-2011 通信局（站）防雷接地工程设计规范

GB/T 1496－1979 机动车辆噪声测量方法

GB/T 11380－1989 客车车身涂层技术条件

GB/T 12428－2005 客车装载质量计算方法

GB/T 12534－1990 汽车道路试验方法通则

GB/T 12536－1990 汽车滑行试验方法

GB/T 12538－2003 两轴道路车辆重心高度测定方法

GB/T 12539－1990 汽车爬陡坡试验方法

GB/T 12540－2009 汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆测定方法

GB/T 12543－2009 汽车加速性能试验方法

GB/T 12544－1990 汽车最高车速试验方法

GB/T 12545.1－2009 汽车燃料消耗量试验方法

GB/T 12547－2009 汽车最低稳定车速试验方法

GB/T 12673－1990 汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674－1990 汽车质量(重量)参数测定方法

GB/T 12677－1990 汽车技术状况行驶检查方法

GB/T 12678－1990 汽车可靠性行驶试验方法

YD/T 944-2007  通信电源设备防雷技术要求和测试方法

YD/T 5027-2005 通信电源集中监控系统工程设计规范

YD/T 5040-2005  通信电源设备安装工程设计规范

YD/T 5114-2005 移动通信应急车载系统工程设计规范

YD/T 5131-2005 移动通信钢塔桅结构设计规范

YD/T 5132-2005移动通信钢桅结构验收规范

QC/T 252－1998(2005) 专用汽车定型试验规程

QC/T 261－1998 客车安全门技术要求

QC/T 476－2007 客车防雨密封性限值及试验方法

QC/T 484－1999 汽车油漆涂层

QC/T 486－1999 汽车标牌

QC/T 569－1999 汽车驻车制动试验方法

GJB 2225.6-1994 地面电子对抗设备通用技术要求 方舱、厢式车和装车要求

GJB 3436-1998 综合终端通信车规范

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

- 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作温度 | -10℃~+40℃ |  |  |
| 2 | 最大月平均相对湿度 | 90% |  |  |
| 3 | 最大日平均相对湿度 | 90% |  |  |
| 4 | 海拔高度 | 小于1000m |  |  |
| 5 | 语言文字 | 汉字或英文和汉字切换 |  |  |

- 5 技术要求

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。标注“★”的条款为关键条款。

★(应标方必须在技术响应中体现应标产品的外观图片，满足技术条件，并与供货实物一致，否则视为不响应技术要求。)

5.1．基本功能要求

保供电指挥车是一款集现场指挥、办公、通信、休息与运输等多功能特种车辆，具备易操控、指挥能力强、可突进到任务现场。移动通信指挥中心应具有较强的机动性，在平时主要以移动指挥车为载体，在必要时也可以脱离移动指挥车独立工作；保供电指挥中心应提供包括有线通信、无线通信在内的全面化的通信系统。

- 通信功能：搭载车顶高清云台摄像机、高清摄像头、全向麦克风等。至少四路车载录像机（支持网络模块和GPS），全通道1080P。支持侧翻、撞车、急加速、急减速等事件检测并报警提示GPS。支持内置GPS/北斗双模，支持4G/5G；至少200万红外定焦枪型网络摄像机，带报警输入输出，支持多种主流协议及视频压缩标准，存储支持256G及以上；必须具备现场移动电信信号被屏蔽的情况下具备通讯能力。

- 休息区功能：在车上实现至少两人的休息区功能。

- 会议功能：通信指挥车车内设有会议室，可以召开现场会议。

- 通讯功能：利用 4G/5G网路支持，实现指挥车全模式 4G/5G高速上网、电话。

- 图像传输功能：通过单兵采集现场图像传输到指挥车上，通过车载图传或4G/5G图传可将现场图像传输到指挥中心，供领导决策现场指挥。

- 现场照明功能：配备强光照明，辅助现场图像采集和现场指挥使用。

- 现场低压系统电气量采集及回传，至少具备10组采集分支。

- 与深圳供电局电网管理平台打通，实现远程办公功能。

5.2.主要技术性能

1、	生产厂家应承诺所投产品釆用全部技术无侵权。

2、	整车尺寸、总质量、接近角、离去角、最小离地间隙应符合国家相关标准。

3、	交货时间：签订合同之日起六个月内。

4、车厢中部为配电指挥车工作区位。操作办公区是现场指挥领导现场会商、操作员现场操作的核心场所，主要具备会商办公功能、现场监控大屏、指挥、通讯功能，能够满足2-3位人员现场工作。

设备机柜采用标准机架，在相应底盘地板承载受力部位安装5毫米预埋钢板，螺母固定，并安装减震装置以保护机柜内部的系统设备。机柜与设备连接间隙用隔音隔热棉填充，以解决隔音密封问题。

办公桌：办公桌可用岩板或木制桌面，办公桌下方2个多功能端口和话筒接口，可连接2台笔记本电脑、电源、电话和话筒等。车头处、车身两侧均设置悬挂式电视屏幕，共3部电视屏幕，其中车头处的屏幕尺寸为55吋，车身两侧的屏幕尺寸为17吋。可视办公、现场视频、指挥均可使用。

工作区另一侧应设置储物柜、临时设备转置台、车载饮水系统。

车身内饰采用环保材料装修，内壁装修以及沙发座椅、办公桌均达到中高档水平。所有装饰缝隙均采用软包对缝装饰。车内饰、内壁装饰后无螺钉孔和铆钉孔，所有螺钉采用塑料盖帽或皮扣装饰。

车辆内部各柜体与办公桌、储物柜的外露尖角区域均做圆角处理，避免产生尖锐突出物，在行驶与使用的过程中对乘员产生危害。

5、	配备多功能一体打印机、笔记本电脑等现场办公设备。

6、	配备5G车载通信设备，配备图像采集传输系统，指挥人员能够在车内了解车外情况，实现360度监控，车辆车顶配备了1台车顶高清云台摄像机，配备控制键盘。

7、	配备便携式发电机、充逆变一体机、免维护蓄电池、市电输入接口等配电系统，在周边有市电的情况下，可以采用连接市电供电，配备不低于50米线缆。

8、	配备行车记录仪、高清倒车影像及四点倒车雷达等安全设备。

9、车辆需整车对车顶、两侧侧壁、车底等进行加固，满足车辆设备安装及运载要求。

10、车厢内设有上下铺床位、车载冰箱、临时洗浴卫生间、储物区、车载空调、洗手池等。

车内使用E0级房车专用板材，整体内侧、顶部装饰板、整车保温隔音降噪处理，使用耐磨防水地板革，设吊柜、储物柜、鞋柜，纱窗配有防蚊帘、隐私帘。

卫生间应具备换气扇、卫浴照明灯、梳妆镜、抽拉式两用花洒、置物架、毛巾杆、花洒支架、防滑防水地板、电动粉碎马桶、20L电热水器。

车内设备要求安装牢固，防止后期车内装备在车开动时发生异响和松动。（车内装饰仅供参考）

车载冰箱

休息区选配不同类型床位

洗手池

车载空调

车载卫生间

- 11、车载设备要求

- 整车装有多种照明灯、射灯、灯带、阅读灯。

- 整车安装32A漏电保护器，低压保护器，双电瓶隔离器，过载控制保护器，电源开关总成，总控开关面板，220V/12V交、直流电源插座，USB充电插口，电压表、水位计、库仑计，双向换气扇，网络电视，音响系统，烟感报警器等。

- 供电方面整车是安装有5KW的充电逆变一体机，UPS带一组700Ah的锂电池，5KW车载汽油发电机。

- 整车具备外接220V市电供电功能。

- 车侧还安装有加水口以及五孔插座，水路上配备了200升清水箱和70升灰水箱，自吸加水功能便利。

- 车顶从车头往后依次安装摄像及云台灯、顶置空调、天线升降装置，四周安装有各类吸盘天线，为了检修和维护车顶设备，设置车顶工作平台。

12、根据使用要求与国家法规要求对车辆进行改装及申报特种车辆公告。

5.3 底盘品牌及主要技术参数

1、车辆要求：

可上蓝牌车型，并符合以上主要功能。

2、技术参数

- 长：≤6000mm；宽：≤2500mm；高：≤3480mm；发动机排量：≥2287ml;

- 最大功率：≥l25kw

- 轴距：3300±100mm

- 总质量：≤4490kg

- 动力类型：柴油；

- 环保标准：国六；

- 整备质量：≤4360kg；

- 驱动：4X2；

5.4车辆改装及上装设备要求

5.4.1车辆改装布置原则

- 主要设备安装优化设计，合理布局，整车配重合理；

- 各主要设备和控制操作都集中在设备机柜，便于操作人员集中控制和 观察，釆用标准机柜结构，使设备的安装标准化，便于设备的安装、检修、更换;

- 机柜具有良好通风散热性能；为系统升级换代预留设备接口和通道。

- 设备机架安装釆用橡胶阻尼减震式结构，可靠性高，抗冲击、防震动、 抗干扰；

- 按人体工程学原理设计各会议桌及沙发床铺，确保车厢内有足够的操作办公会议空间。

5.5车辆布局参考图

整车布局左视图

整车布局右视图

整车布局俯视图

5.6车辆改装及上装设备表:

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标产品规格/要求 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车辆改装 |  |  |  |  |  |
|  | 车内饰拆除 及恢复 | 为预埋线缆及车体加强等，对车内饰进行拆除与恢复。 | （投标人填写） |  |
|  | 车体加固 | 包含但不限于对车顶设备、机柜、座椅、 发电机等安装位置预埋件焊接及车体整体 加固，车顶同时站立2人，车顶不变形。 | （投标人填写） |  |
|  | 车顶造型 | 根据整车外观设计，不影响微波信号收发。 | （投标人填写） |  |
|  | 车顶平台 | 加装车顶平台，钢骨架+花纹铝板，防滑处 理，过线孔为弯管，防水处理，带走线槽。 | （投标人填写） |  |
|  | 不锈钢后爬 梯 | 不锈钢防滑后爬梯，尺寸根据车体定制。 | （投标人填写） |  |
|  | 车辆内饰 | 平台装饰材料选用阻燃材料，具有隔热、 防水、防火、防静电、防污染等特点，易清洁。 | （投标人填写） |  |
|  | 机柜 | 骨架釆用≥2mm冷轧钢板数控折弯成型，整体焊接而成；机柜表面整体酸洗磷化后喷塑制作，安装设备后，剩余不低于5U机柜空间。 | （投标人填写） |  |
|  | 后舱电视隔墙 | 双层隔断、pu包覆内设电视支架 | （投标人填写） |  |
|  | 后舱储物架 | 1套 | （投标人填写） |  |
|  | 强化地板 | 耐腐防水，约7平方米，选用复合木地板，防滑耐磨。 | （投标人填写） |  |
|  | 会议座椅 | 真皮/2点式安全带,翻折角度≥90°。 | （投标人填写） |  |
|  | 会议桌 | 木质，高档环保漆面。适合5人 |  |  |
|  | 车内装饰 | 整车软包内饰等 | （投标人填写） |  |
|  | 贴膜 | （1）全车玻璃窗贴3M太阳膜（前风挡除 外），会议舱外不能通过玻璃窗看到车内。 （2）贴膜平整，周边整齐平整，无气泡及划痕等缺陷。 | （投标人填写） |  |
|  | 油漆及美容 | 车身喷涂颜色由用户自定，釆用环保金属漆，亮度高、抗紫外线能力强，保光保色好。 | （投标人填写） |  |
|  | 辅料 | 包括专用胶类、小型五金件、标准件、密封条、压条、固定支架等，釆用环保胶。 | （投标人填写） |  |
| 二、设备配置 |  |  |  |  |
|  | 多功能一体打印机 | 彩色激光打印/复印/扫描 | （投标人填写） |  |
|  | ★通讯图传系统 | 车顶高清云台摄像机、高清摄像头、全向麦克风等。 ≥4路车载录像机（支持网络模块和GPS），全通道1080P。支持侧翻、撞车、急加速、急减速等事件检测并报警提示GPS。支持内置GPS/北斗双模，支持4G/5G； ≥200万红外定焦枪型网络摄像机，带报警输入输出，支持多种主流协议及视频压缩标准，存储支持256G及以上； 不低于43英寸 4k显示器 广视角低蓝光； 高性能≥400万像素半球摄像机，不少于3个，内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米。支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 单兵接收机，车顶天线，单兵包、便携式卫星、等 | （投标人填写） |  |
|  | ★广播系统 | 无线麦克风、功放、先科车内扬声器 | （投标人填写） |  |
|  | 静音发电机 | 汽油，额定功率≥5000W,输出电压AC230V,噪音≤62db | （投标人填写） |  |
|  | 笔记本电脑 | 配置不低于:17-11800H八核RTX3050-4G 独显16G内存512G固态 | （投标人填写） |  |
|  | 电动翻转云台 | 0-90°翻转，电动控制 | （投标人填写） |  |
|  | 充逆变一体机 | ≥5KW,输出 AC230V | （投标人填写） |  |
|  | 免维护蓄电池 | ≥700AH, DC12V | （投标人填写） |  |
|  | ★配电系统设计 | （1）根据使用需求，对车辆配电改装，含防雷接地功能 （2）具备过压≥AC280V/欠压≤AC160（@AC220V供电时）断电，线路电压恢复正常时，供电自动恢复 | （投标人填写） |  |
|  | 车载空调 | 无线遥控，顶置，静音型 | （投标人填写） |  |
|  | 车载冰箱 | 嵌入式安装，装于置物台下 | （投标人填写） |  |
|  | 车载饮水系统 | 随车小型饮水机 | （投标人填写） |  |
|  | 车内照明系统 | 车内LED照明灯，照度均衡，亮度不小于100流明 | （投标人填写） |  |
|  | 车外照明系统 | LED泛光场地灯+自动升降360旋转LED 6KW远距离照明。 | （投标人填写） |  |
|  | 行车记录仪 | 前后高清摄像头，配≥64G存储卡 | （投标人填写） |  |
|  | 倒车影像及倒车雷达 | 高清倒车影像及四点倒车雷达 | （投标人填写） |  |
|  | 灭火器 | 2KG二氧化碳、2KG干粉各1支 | （投标人填写） |  |
|  | ★车辆厢舱工艺 | 车辆厢舱作为改装车辆重要的组成部件，应具备优良制作工艺确保整车功能性能及安全性能。制造商应提供自身车厢工艺优异的证明文件，如专利等证书 | （投标人填写） |  |
|  | ★整车分区布置 | 发电机组与升降灯隔离，预留工具存储空间 | （投标人填写） |  |
|  | ★整车型式试验报告 | 投标人需提供投标同型号车辆的3C证书及同型号车辆的强制检测报告 | （投标人填写） |  |
|  | ★工信部公告 | 投标人需提供投标同型号车辆的工信部网站检索证明 | （投标人填写） |  |
|  | ★照明灯系统 | 高度不小于1.2米，单个灯头功率150W，灯组夜间照射距离30m，具备遥控升降、水平、垂直旋转 | （投标人填写） |  |
|  | 其他辅助照明 | 电压12V，LED高亮度、防水 | （投标人填写） |  |
|  | 电器控制系统 | 车厢一侧独立集成控制箱 | （投标人填写） |  |
|  | ★云管理系统 | 车辆、PC、手机远程联动 | （投标人填写） |  |
|  | ★多功能输出舱 | 发电机组电源分配、转换输出、外接电源输入（快速头+接线柱）市电输出/输入 | （投标人填写） |  |
|  | 工具柜总成 | 根据使用人设备需求设计增减 | （投标人填写） |  |
|  | 烟感报警器 | 车厢顶部安装烟雾报警器 | （投标人填写） |  |
| 二、车辆平台 |  |  |  |  |  |
|  | ★必须具备工信部改装公告目录及备案号 | 指挥车公告 | （投标人填写目录号） |  |
|  | ★功率（kW） | ≥125 | （投标人填写） |  |
|  | ★环保标准 | 国Ⅵ排放 | （投标人填写） |  |
|  | 燃料种类 | 柴油 | （投标人填写） |  |
|  | 排放依据标准 | 国六 | （投标人填写） |  |
|  | 转向系统 | 液压助力转向 | （投标人填写） |  |
|  | 轮胎数（含备胎） | 6个 | （投标人填写） |  |
|  | 钢板弹簧片数 | -/3 | （投标人填写） |  |
|  | 总质量 | ≤4490kg | （投标人填写） |  |
|  | 驾驶室准乘人数 | ≥3人 | （投标人填写） |  |
|  | 接近角/离去角 |  | （投标人填写） |  |
|  | 最高车速 | ≥130km/h | （投标人填写） |  |
|  | 接近/离去角 | ≥23/11 | （投标人填写） |  |
|  | 车身外部颜色 | 黄色 | （投标人填写） |  |
|  | 车身外部标志 | 南方电网VI | （投标人填写） |  |
|  | ★售后服务报修系统 | 可在故障发生的第一时间通过本系统进行报修。 在报修时可根据实际情况提交故障说明、现场照片、维修地 点等详细信息。 报修信息提交后，可登录系统查看报修项的进展、负责该项 目的售后工程师详情。 报修项目完成后，可登录系统对本次售后服务进行评价与意 见反馈。 可通过本系统，实时查看相关历史报修进度。 提供系统内容证明材料 | （投标人填写） |  |
|  | ★接地系统 | 接地棒和截面≥25m㎡接地线20M及电缆收纳盘。接地线有自动回收功能。 | （投标人填写） |  |
|  | ★授权函 | 若投标单位为代理商的，需提供投标产品制造商出具的授权函。制造商为国家工信部公告的汽车企业，本次投标型号的车辆已进入国家工信部公告的产品目录，符合现行 国家专用汽车的相关要求，并确保能在招标人当地上牌。 | （投标人填写） |  |

- 6 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 7技术文件要求

7.1在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a.出厂试验报告；

b.产品合格证；

c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；

7.2投标方应提供具备国家工信部公告过的改装资质，车辆改装后的提供合格证明。

7.3投标方应提供上述技术参数响应表中主要技术参数的型式试验报告、工信部公告或权威部门提供的证明材料等材料扫描件。

- 8 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 8.1监造

本标书采购设备无监造要求。

- 8.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 8.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 8.4安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

- 8.5质量保证

- 全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于12年。

- 投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

- 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

- 投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 投标设备在交货前，按照招标技术参数逐一进行检测。在拿到检测合格报告后，方可送货至项目单位。

- 交货后项目单位将严格按照本次招标技术文件对供货设备逐项验收，技术参数如有不符或设备实际功能达不到现场使用要求，项目单位有权拒绝收货并终止合同，所有损失及责任由卖方承担。

- 仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

- 对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

- 对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

8.6 车辆服务

- 厂商应提供相关技术文件，如合格证、型式试验报告、使用说明书等；

- 产品交接试验应由双方共同参与见证；

- ★本次招标报价包括在深圳上牌涉及的检测、上牌指标等服务费（若产生）、抢险、购置税（若产生）等上牌流程及车辆配送甲方所指定区域涉及的费用。上牌前提供需提供国家工信部颁布的改装公告（公告内容与改装后车辆信息一致）及国家环保部提供的环保清单，经甲方核对后，才可申请上牌。

- 整车验收：整车组装后厂家应提前一周通知买方到厂针对整车进行验收，并对操作人员进行技术培训；

- ★整车供货时间：合同签定后45天内。

- 9技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表9.1。

表9.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：   盖章：

- 10投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。