
	[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.








海南电网应急基地配套二期建设改造

项目技术规范书

海南电网人才发展中心
2026年04月
产品规格范围

1、标的1（标包1）：海南电网应急基地配套技改二期
下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。
应遵循的主要标准
《“十四五” 国家应急体系规划》（国发〔2022〕8 号）；

《“十四五” 应急救援力量建设规划》（应急管理部，2022）；

《国家标准化发展纲要》（中共中央、国务院，2021）；

《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007）；

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第 599 号，2011）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）；

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》（国家发改委令第 41 号，2026-07-01 施行）；

《电网安全风险管控办法》（国能发安全规〔2024〕85 号）；

《关于进一步加强电力应急体系和能力建设的指导意见》（国能综安全〔2025〕360 号）；

《跨省跨区电力应急调度管理办法》（发改运行规〔2025〕1193 号）；

《电力可靠性管理办法（暂行）》（国家发改委令第 50 号，2022）；

《加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》（国家能源局，2024）；

《生产经营单位安全培训规定》（应急管理部令第 3 号，修正）；

《安全生产培训管理办法》（应急管理部令第 44 号，修正）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部）；

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

工程概况
应急基地二期建设将以应急物资储备与应急技能培训相结合为目标，打造集物资储备、应急救援、培训演练为一体的综合应急基地。通过一体化建设，实现资源的高效利用，提升应急响应和保障能力，进一步增强台风及内涝灾害的应急能力，力争建成南方电网公司认证的台风应急基地。

其中防风防汛应急基地所涉及楼栋具体概况如下：

应急仿真教学楼：主要功能用房为教学、会议和报告厅等。

应急学员宿舍楼：主要功能用房为学员住宿。

实训楼：主要功能用房为停车库和各专业实训室。

根据海南电网公司关于应急基地建设工作的部署要求，现拟对防风防汛应急基地进行应急实训室/场的建设，本次建设内容包含：

（1）培训区和实训区

应急发电机房实训室

配电室设备水浸应急实训室

现场医疗急救实训室

应急通信训练室

消防安全实训室

安全工器具实训室

无人机抢险操练实训室

室外综合实训场：应急电源（发电车）实训场、临时应急指挥中心搭建实操区、反恐演练实训区、高空救援实训区、破拆实训区

涉水作业实训区

消防排涝实训区

（2）应急物资装备储备区：

利用应急实训楼一楼空闲房间用于存放应急发电车、应急发电机、抢修塔、抽水机、应急安全工器具等物资装备。

本次改造建设内容仅为在功能用房内新增实训设备（包含安装），不涉及房间内天花、地面、墙面的装修，未改变建筑的使用性质。

供货范围

供货范围一览表1
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	除湿净化空气一体机
	1.控制方式：智能App控制；

2.电源方式：直流电；

3.滤网类型：HEPA+活性碳复合滤网；

4.尺寸：378x270x613mm；

5.最大噪音：54dB；

6.额定功率：120W；

7.颗粒度CADR值：850立方米/小时；

8.产品重量：≥8kg。
	台
	3

	2
	小型柴油发电机
	1.额定功率：9.5KW;

2.最大功率：11KW;

3.额定电压：220V单相/380V三相；

4.额定电流：43A~17A；

5.动力类型：单缸立式直喷风冷四冲程；

6.噪音：开架式90db；

7.机油容量：≥1.5L；

8.尺寸：开架式73*49*61cm。
	套
	2

	3
	简易冲锋舟
	1.外长≥230cm，外宽≥125cm，气囊直径≥37cm，气囊数≥3；

2.艇底结构：船底深V型设计，水阻小；

3.艇身材质：PVC复合橡胶涂覆织物，厚度≥0.9mm，具有高强度气密性、耐磨性、耐热性、耐寒性、耐臭氧、抗撕裂、耐屈挠龟裂、耐老化性能；

4.材质物理性：经向拉伸强度≥90KN/m 、纬向拉伸强度≥70KN/m 经向梯形撕裂强度≥420N；

5.耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。

气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥20kPa；

6.产品外观：表面无缺陷，艇底结构V型，艇身工艺为热熔合技术，挂机艉板进行PVC加固保护，专用螺栓固定；

7.底板材质：可拆装铝合金底板；

8.耐磨性能：在12kPa压力下，经1000次循环摩擦后无变化；抗刺穿性能≥165N；

9.配备：检修工具灯

9.1.灯具同时配置有聚光和侧光泛光光源，采用聚光和侧面泛光两种配光设计；通过智能芯片控制，可通过按键开关一键调光，具有聚光强光、聚光工作光、聚光弱光、聚光频闪 SOS，泛光强光、泛光工作光、泛光弱光；泛光警示光、泛光爆闪频率等照明模式。

9.2.材质：铝合金大身 & 工程V0级防火塑料机身；整机尺寸≥80x170x180mm。重量：≥600g。聚光高亮≥2800LM：侧面工作灯：高亮≥ 450LM，工作时间：聚光灯 最高3000lm档位不少2h,100lm档位工作不少于20h。

9.3.整灯可漂浮在水面上，防护等级：IP68（可以在2米水深中浸泡90min的情况下仍可正常工作）

9.4.灯具透明件及外壳分别经受质量 1Kg 的标准冲击锤从 1.2m 高度自由落体冲击试验，冲击次数：5 次，试验结束后，试验部位不应发生破损现象。

9.5.采用双面可插的 Type-C 快充接口，可采用标配的 TypeC 充电器充电，也可通过其他通用 USB 充电器充电，内部电路设有过充保护、过放保护、短路保护功能。
	套
	2

	4
	MR仿真穿戴式终端
	/
	套
	4

	5
	VR仿真穿戴式终端
	/
	套
	2

	6
	智能控制模块
	在柜体改造增加短路、漏电、烟雾等事故模块
	套
	1

	7
	配电室设备水浸MR应急实训系统
	模拟洪涝环境、电力设施水淹等场景，进行电力设施抢修及保供电的实操演练。
	套
	1

	8
	变电站水浸应急演练VR仿真系统
	通过虚拟现实技术1:1建模模拟110kV变电站，开展全站水浸应急演练，主要包含防台风预案、防暴雨预案、洪水进站应急抢险应急预案演练等内容，结合实景开展应急抢险、抢修队伍训练。
	套
	1

	9
	AI可视化管控及考核系统
	通过AI管控技术实现学员的违章识别、安全管控、考核管理，管控所有培训区域。
	套
	1

	10
	紧急救护仿真模拟设备
	/
	套
	4

	11
	紧急救护仿真模拟系统软件
	包括心肺复苏、搬运、包扎、固定、止血五大内容。学员在系统上分类学习应急救护知识，掌握急救救护过程的重点与难点,以便在突发情况下能正确实施自救互救，最大限度地降低人员伤亡和财产损失。

1.设备功能

1）定制软件具有人机交互功能，可以选择视频内容进行播放，图片、文字进行观看学习；

2）视频内容不少于5项内容，图文知识内容不少于15项；

3）心肺复苏知识学习功能；

4）止血知识学习功能；

5）包扎知识学习功能；

6）搬运知识学习功能；

7）骨折固定知识学习功能。
	套
	1

	12
	心肺复苏(CPR)模拟人
	/
	套
	4

	13
	心肺复苏仿真模拟系统软件
	体验者通过多媒体课件教学学习心肺复苏知识，配合心肺复苏模拟人进行心肺复苏训练与考核。

1.设备功能

配有平板电脑对模拟人进行集中控制，平板电脑系统考核软件提供三种使用模式：“仅按压”模式、“心肺复苏术”模式和“比赛”模式。可同时通过蓝牙无线连接至少6台同型号心肺复苏模拟人，并分别为模型编号以在培训期间轻松识别模型。
	套
	1

	14
	教学用AED
	/
	套
	4

	15
	心肺复苏技能MR实训系统
	通过MR场景结合模拟人进行场景式训练，场景包含触电、溺水、交通、消防等急救内容。
	套
	1

	16
	急救医疗器械
	/
	套
	1

	17
	100寸大屏幕
	1.整机采用IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°；

2.屏幕亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域高达90%NTSC；

3.整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G；

4.采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器；

5.支持802.11 a/b/g/n/ac无线模块，工作频率2.4GHz/5GHz；支持可插拔；

6.I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232；

7.整机支持召开云视频会议，内置欢迎界面；

8.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件；
	套
	1

	18
	无线传屏器
	/
	只
	1

	19
	模拟灭火系统
	/
	套
	1

	20
	真水灭火系统
	/
	套
	1

	21
	烟雾逃生系统
	/
	套
	1

	22
	正压式呼吸器
	/
	套
	1

	23
	消防过滤式自救呼吸器（防烟防毒面具）
	/
	套
	1

	24
	电气火灾成因演示台（过载、短路、虚接）
	/
	套
	1

	25
	变压器起火、消防逃生VR体验系统
	通过VR场景培训消防逃生的技能，感受变压器起火的危害。
	套
	1

	26
	便携卫星站
	/
	套
	1

	27
	背负式宽带自组网
	/
	套
	1

	28
	手持多模智能终端
	/
	套
	1

	29
	一体化融合通信指挥箱
	/
	套
	1

	30
	智能单兵头盔
	/
	套
	4

	31
	视频语音接入网关
	/
	套
	1

	32
	天通室内信号覆盖及车载动中通双模天线
	/
	套
	1

	33
	PDT数字集群基站
	含6台PDT对讲机
	套
	2

	34
	短波电台（含天线及对讲机）
	/
	套
	1

	35
	天通无线热点
	/
	部
	2

	36
	卫星终端
	/
	部
	2

	37
	数字调音台
	/
	台
	1

	38
	专业功放
	/
	台
	1

	39
	吸顶音箱
	/
	台
	2

	40
	反馈抑制器
	/
	台
	1

	41
	数字音频处理器
	/
	台
	1

	42
	无线话筒接收机
	/
	台
	1

	43
	HDMI切换器
	/
	台
	1

	44
	100寸液晶显示屏
	/
	台
	1

	45
	机柜
	600*600*1000
	台
	1

	46
	低压快速接入箱
	/
	台
	1

	47
	中压快速接入箱
	/
	台
	1

	48
	仿真线杆倾倒装置建设
	自动倾倒、自动复原
	套
	1

	49
	智能事故模块部署
	模拟水浸、涉水触电、漏电等事故
	套
	1

	50
	AI 管控及考核系统
	人员安全管控及违章识别、操作动作识别、记录打分、成绩考核
	套
	1

	51
	红外网络高清固定摄像机（半球）
	1. 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；2. 像素：≥500万；3. 最大分辨率≥3200 × 1800，水平分辨率不低于1600线；4. 最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 5. 最大补光距离：≥20m；6. 补光灯：≥1颗；7. 镜头类型：定焦；8. 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能；9. 智能编码：H.264:支持；H.265:支持；10. 宽动态：120dB；11. 支持走廊模式；12. 内置MIC：支持；13. 报警事件：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测；14. 接入标准：ONVIF； GB/T28181；15. 供电方式：DC12V/PoE；16. 防护等级：≥IP67
	台
	21

	52
	红外网络高清固定摄像机（枪机）
	1. 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；2. 像素：≥500万；3. 最大分辨率：≥3200×1800，水平分辨率不低于1600线；4. 最低照度：≤0.0005lux（彩色模式）； 5. 最大补光距离：≥20m；6. 补光灯：≥1颗；7. 镜头类型：定焦；8. 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能；9. 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；10. 宽动态：120dB；11. 支持走廊模式；12. 内置MIC：支持；13. 报警事件：支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测；14. 接入标准：ONVIF；GB/T28181；1. 供电方式：DC12V/PoE；2. 防护等级：≥IP67
	台
	5

	53
	枪式摄像机电源
	DC12V2A
	个
	5

	54
	24口POE交换机
	1. 不少于24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口；2. 单口最大PoE输出功率不低于20w，整机最大PoE输出功率不低于350w；3. 交换容量：不低于55Gbps，包转发率：不低于40Mpps；4. 支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；5.使用自主可控CPU。
	台
	1

	55
	16口POE接入交换机
	1. 不少于8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口；2. 单口最大PoE输出功率不低于25w，整机最大PoE输出功率不低于100w；3. 交换容量：不低于18Gbps，包转发率：不低于13.88 Mpps；4. 支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；5.使用自主可控CPU。
	台
	1

	56
	监控管理电脑
	/
	台
	1

	57
	硬盘录像机
	/
	台
	1

	58
	企业级硬盘
	12TB
	块
	7

	59
	千兆光模块
	1. 支持标准：IEEE 802.3z；2. 传输介质：单模光纤；3. 传输距离：≤20km；4. 传输速率：1.25Gbps；5. 端口类型：双纤LC；6. 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；7. 工作电压：3.3V；8. 工作温度：-40℃～85℃。
	块
	4

	60
	8口终端盒
	500*180*400mm，不锈钢材质
	对
	2

	61
	15KW配电箱
	/
	台
	1

	62
	5KW配电箱
	/
	台
	1

	
	
	
	
	


供货范围一览表2

	序号
	材料名称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	工具柜
	/
	台
	10

	2
	帐篷3*4m
	/
	套
	1

	3
	帐篷5*6m
	/
	套
	1

	4
	作业手套
	/
	套
	20

	5
	照明灯塔
	/
	套
	2

	6
	铁铲
	/
	套
	2

	7
	锤头
	/
	套
	2

	8
	电源插盘
	/
	套
	2

	9
	灯具
	/
	套
	10

	10
	多功能负重工具背心+负重腰带
	/
	套
	15

	11
	防暴器材柜+国标8件套
	/
	套
	15

	12
	VI标识牌
	包含设备标牌、实训室标牌、操作流程等；
	套
	50

	13
	不锈钢水槽
	/
	组
	2

	14
	折叠担架
	/
	套
	4

	15
	桌椅
	/
	套
	30

	16
	桌椅
	16人位
	套
	1

	17
	置物架
	600*2000
	套
	4

	18
	信息插座 桌插
	/
	个
	4

	19
	卡农公母线
	/
	条
	6

	20
	6.35音频线
	/
	条
	2

	21
	300芯专业音响线
	/
	m
	20

	22
	10m高清线
	/
	条
	1

	23
	3m高清线
	/
	条
	5

	24
	预制混凝土板
	用于墙壁破拆训练
	块
	10

	25
	预制混凝土管道
	用于管道破拆训练
	个
	3

	26
	废墟搭建
	废墟破拆及救援长宽高约 5*10*1m
	套
	1

	27
	手动破拆工具
	撬棍、断线钳、冲击锤、工兵铲
	套
	3

	28
	电动/液压破拆工具
	液压扩张器、液压剪扩钳、电动冲击钻、液压破碎锤(小型)
	套
	1

	29
	角钢塔 塔高6m
	含材料
	座
	2

	30
	救援绳+安全帽
	/
	套
	5

	31
	救援担架
	/
	套
	2

	32
	训练模拟人
	/
	套
	2

	33
	枪机壁装支架
	鸭嘴型
	只
	5

	34
	6类网线
	6类网线,非屏蔽双绞线
	100m
	8.627

	35
	6芯光缆
	/
	100m
	1

	36
	千兆单模单纤光跳线3m
	1、插损:单模0.1（典型值）/0.2（最大值）；2、工作温度：-25°C～+70°C；3、物理强度:<19.6N；4、连接器符合YD/T1272.1-2003标准
	条
	4

	37
	粘土
	/
	m³
	188.154

	38
	膜结构遮阳雨棚18000*2280*2400
	/
	m²
	41.04

	39
	草坪
	/
	m²
	1.714

	40
	橡胶 垫板5mm
	/
	m²
	16.2

	41
	精密空调
	/
	台
	1

	42
	倾倒杆
	
	根
	1


说明：如供货一览表的规格型号和技术要求冲突，以技术要求为准。

3、技术要求
技术要求（验收标准）：

所有设备须经甲方验收测试合格，验收阶段出现的合同产品相关的一切技术故障和功能缺陷，由乙方负责解决。
说明：带★的技术参数为重要参数，须满足技术规范书要求并提供对应的证明材料，不满足或不提供证明材料将会被严重扣分。带▲标注的技术参数为关键参数，必须完全满足本技术规范书要求，并提供生产制造商出具的有效检测报告作为证明材料，参数响应情况须逐项清晰标注；不满足关键参数要求或未按要求提供证明材料的，将予以严重扣分。

3.1应急发电机房实训室

（1）实训室介绍

应急柴油发电机是在电网发生突发性故障时的临时保障设备，各重要单位都建设有应急发电机房，无论是发生雷击、大风、大雨或电网故障等其他特殊原因临时需要启动应急柴油发电机进行供电保障时，还是应急柴油发电机系统发生故障时，都必须及时执行相应的应急预案、采取相应的措施，解决故障、恢复系统正常运行，否则将会影响到EPS应急供电系统、UPS不间断电源供电系统、移动通信系统、排烟风机、气体灭火控制系统、水炮及水喷雾灭火控制系统、消防电梯、消防排水泵、电力监控系统、消防控制中心、楼宇管理中心等的应急供电。

应急发电机房培训区用于对应急人员在特殊情况下启动应急发电机的操作培训，也可作为发电机房发生故障灾害时的应急处置培训，最终达到恢复供电能力的标准。

本期利旧教学楼地下室原有柴油发电机房展开相关培训，以提高学员对柴油发电机操作和维护的理解和技能，为实际工作提供坚实的基础。

本期在室外规划建设综合实训场，小型柴油发电机实训可在该场地上开展，以提高学员对小型柴油发电机操作和维护的理解和技能，为实际工作提供坚实的基础。

（2）培训内容

还原各项仪表以及信号，提升参训人员在应急状态下的实操能力。

	序  号
	课程名称

	1
	应急发电机安全运行规程及日常维护培训方案

	2
	应急发电机典型故障排查方案

	3
	突发停电应急预案策划方案

	4
	发电机应急供电实操演练规划


3.2配电室设备水浸应急实训室

（1）实训室介绍

配电室是电力系统的重要组成部分，为了保证配电室的安全运行及工作人员的人身安全，需要针对配电室工作人员进行突发自然灾害下的设备应急处置培训。配电室设备应急仿真培训系统通过真实配电设备和仿真实物模型叠加模拟信号的形式，在培训区域搭建等配电室水浸场景，并通过真实水浸环境+MR仿真技术+模拟信号源装置+水浸事故模块+AI管控技术的方式共同还原出台风等恶劣天气导致的配电室洪水倒灌、内涝、渗水的虚拟信号场景，通过后台软件随机设置模拟故障信号，让学员身临其境的感受到现场灾害造成的配电设备故障现象，并严格按照配电房安全用电操作规程及相关应急处置方案进行配电室灾害现场应急处理。并通过AI管控技术实现学员的违章识别、安全管控、操作规范识别、考核管理，学员既可感受到常见故障的故障现象，又可积累故障处理的经验，最终达到最理想培训效果。

（2）项目功能要求

按照《变配电室安全管理规范》以及南方电网公司应急管理措施制定培训流程和考核点，遵循“先通后复”的基本原则，做到出动迅速，处理恰当，处置及时，以最大限度降低损失并能达到安全运行条件。根据功能分为以下3个子项目：

配电房水浸应急抢修MR实训项目、配电房真水水浸演练项目；

AI可视化全流程管控及培训考核项目；

变电站水浸应急演练VR仿真系统

3.2.1配电房真水水浸演练项目

通过“物理场景还原+数字技术赋能+全流程管控”的三层架构，打造兼具培训、考核、竞赛功能的综合性实训场地，助力工作人员高效掌握水浸应急处置技能，提升电力系统应急响应能力。​
以实际配电室为原型建设配电柜真水水浸演练系统，通过 1:1 还原真实水浸场景，搭建闭环式水循环系统，通过精准控制水位高度、水流速度、渗漏位置，模拟台风、暴雨等灾害导致的洪水倒灌、设备浸泡、线路短路等典型事故场景，让学员在沉浸式环境中感受真实事故的冲击与压力。训练学员掌握水浸风险识别、紧急断电、排水处理、设备检测与恢复等核心技能，同时强化安全防护意识，确保在实际事故中能快速、规范、安全地完成处置。

一、功能要求

1、十个规定动作培训功能：常规安全工器具的使用训练、防护用品穿戴训练;

2、实操训练功能：搭建真实配电房水浸场景能进行配电房临场抢修指挥训练；安全检查及相关试验,恢复供电等培训;

3、★配电房水浸事故模拟功能：模拟人体触电事故；（提供生产制造商人体触电培训系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
4、★10kV开关柜恶性操作事故模拟功能：模拟开关柜爆炸事故；（提供生产制造商10kV开关柜恶性操作危害演示装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
5、★配电房水浸事故模拟功能：模拟带负荷挂接地线事故；（提供生产制造商带负荷挂接地线体感设备相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
6、★配电房水浸事故模拟功能：模拟带负荷合刀闸事故;（提供生产制造商带负荷合刀闸体感装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
7、★配电房水浸事故模拟功能：模拟涉水漏电事故；（提供生产制造商涉水漏电装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
二、设备组成

包含高压出线柜、智能控制模块、VI标识牌、供水系统等。

三、设备规格

供电及控制电源：AC220V±10%　50Hz

电源保护模块：漏电保护装置动作电流值≤10mA，0.1s

数据采集模块：光电模拟传感器检测距离1-10cm、开关频率100HZ、响应时间1ms；

上位机系统：实现中控系统对开关柜的控制；

功放音箱：输出功率≥100w，信噪比＞78db

烟机：功率≤600W

LED灯光：频率不低于50HZ，颜色为白色

电动推杆：行程300mm，速度230mm/s。

触电手环：触电级用304不锈钢电极片，触电时安全电流，不伤皮肤，电击强度10档可调。续航时间大于20天，连接稳定。

3.2.2配电房水浸应急抢修MR实训项目

一、设备介绍

在配电房实景基础上，对于难实现或无法通过真实水浸场景实现的部分依托 MR 混合现实技术，打破物理场景的局限，实现“真实设备+虚拟场景”的深度融合。通过MR场景1:1建模还原配电房水浸场景，培训学员水浸应急抢修的整个流程化操作，并在实物设备周围叠加台风呼啸、雨水飞溅、设备告警灯闪烁、电流滋滋声等虚拟感官元素。通过MR眼镜传输信号给配电柜，模拟真实应急场景中的不确定性，提升学员应急处置的灵活性与判断力。

设备组成

MR仿真穿戴式终端、配电室设备水浸MR应急实训系统、高压出线柜（利旧）、智能控制模块。
三、技术要求

MR仿真穿戴式终端技术要求：

1.单眼分辨率≥2160*2160；

2.屏幕刷新率≥90Hz；

3.自由度：6DoF(六自由度)；

4.FOV水平视场角≥100°；

5.具备PICO 企业应用套件；具备手势识别功能；

6.瞳距调节：58~72mm 电机无级调节。
四、功能要求

十个规定动作培训功能：常规安全工器具的使用训练；

★配电房停送电实训功能：电力设施抢修技能及恢复供电技能训练；（提供生产制造商配电房停送电作业VR实训系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
实操训练功能：应急特勤队抢修及救援培训；

★事故模拟功能：电力设施水浸事故模拟；（提供生产制造商涉水漏电装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
★开关柜检修流程训练：通过虚实结合技术进行抢修全过程流程化训练；临场抢修指挥训练；抢修工作流程管理训练；（提供生产制造商虚实结合技术的开关柜检修设备相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
3.2.3 AI可视化全流程管控及培训考核项目

一、设备介绍

为提升电力培训基地的智能化水平，本项目拟通过AI技术构建电力作业AI风险管控系统在电力培训基地多专业场景下的智能化培训管控应用，实现培训过程全流程智能化管理，降低人为操作风险，强化标准作业规范，提升培训管理效率，赋能电力高技能人才培养。

通过AI管控与考核系统创建智能化风险控制与训练评估体系，将实现“风险可预警、违章可追溯、能力可量化”的智能化训练革命。该系统不仅大幅提升台风应急救援训练的规范性与安全性，更为电力行业构建了首个“人—机—环境”全要素联动的应急能力评估标杆，推动应急救援从经验驱动向数据驱动转型升级。

二、设备组成

AI可视化管控及考核系统、图形工作站、AI摄像头；
三、技术要求

图形工作站CPU：酷睿I7 11700；

内存：16GB；

硬盘：256固态SSD硬盘；

显卡：不低于2060显卡。
四、功能要求

1.★AI目标检测功能：检测人员是否穿戴了必要的防护装备或符合规定的服装等，进一步保障人员在特定区域内的安全和秩序。（提供生产制造商AI目标检测系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
2.电子围栏：设置虚拟的电子围栏，对特定区域进行保护和监控，当有人员或物体越过电子围栏时，系统会发出警报，防止设备被盗或被损坏，同时也可防止非作业人员进入危险区域。

3.★AI人流量统计分析功能：实时统计指定区域内的人数，帮助管理者了解指定区域内的人员流量情况，便于合理安排人员疏导、资源分配等工作。（提供生产制造商AI人流量统计分析系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
4.★AI手势识别功能：能准确识别学员关键手势动作，评估操作规范性；（提供生产制造商AI手势识别系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
5.★安全管控AI识别功能：利用AI算法实时监测指定区域内人员的活动状态，当检测到有人跌倒时，能够及时发出警报，以便工作人员迅速采取救助措施，保障人身安全。（提供生产制造商安全管控系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
6.★配电房作业AI行为管控功能：配电房作业过程中，能准确识别学员相关行为动作；（提供生产制造商AI行为管控系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
7.★AI人脸识别功能：人脸识别注册功能，权限设置功能；（提供生产制造商AI人脸识别系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

8.★AI目标检测功能：具备安全帽穿戴检测功能，语音提醒功能；具备绝缘靴穿戴检测功能，语音提醒功能；绝缘手套穿戴检测功能，语音提醒功能；（提供生产制造商AI目标检测系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
9.★配电房作业规范动作行为识别功能：实时识别配电房作业过程中的行为动作是否违规（如带电挂接地线）。（提供生产制造商配电房作业人员AI行为管控系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
3.2.4变电站水浸应急演练VR仿真系统

一、设备介绍

通过虚拟现实技术1:1建模模拟110kV变电站，开展全站水浸应急演练，主要包含防台风预案、防暴雨预案、洪水进站应急抢险应急预案演练等内容，结合实景开展应急抢险、抢修队伍训练。

二、项目组成

变电站水浸应急演练VR仿真系统、VR眼镜套装、触控一体机。
技术要求

VR眼镜套装：显示类型为LCD屏，双眼分辨率3664*1920，刷新率90Hz，处理器为高通Snapdragon XR2，运行内存4GB；

触控一体机：屏幕尺寸为21寸，操作系统为Windows10，CPU不低于I5处理器，内存不低于6GB，硬盘不低于128G。

四、功能要求

1.登录\注册功能，学员可以登录\注册相关账号；

2.新手引导功能，进行对学员手柄及系统操作的说明引导；

3.★变电站安全事故体验功能，作业项目中至少包含模拟防台风应急预案演练、模拟防暴雨应急预案演练、模拟洪水进站应急预案演练等虚拟仿真实训内容；（提供生产制造商变电安全VR模拟训练系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
4.教学模式功能，学员体验正确的作业流程及学习相关的知识；

5.考核模式功能，能够检测学员训练中的对错并评分。

6.VR体验，能够通过双目绘制图像，借助VR眼镜给学员带来沉浸式的VR体验；

7.动态立体教学内容，能够通过三维仿真内容给学员更直观的知识传递方式。
3.3现场医疗急救实训室

3.3.1紧急救护仿真模拟设备

紧急救护实训室配置多媒体教学演示系统、心肺复苏模拟人、紧急救护仿真模拟设备和常用医疗物资，针对电网系统常见触电、高处坠落、物体打击、中暑、动物咬伤、灼烫伤等人员伤害救护，个人求生技能培训等。

心肺复苏(CPR)模拟人

1.三种操作方式(训练、考核、实战)

①训练模式，可随意进行按压和吹气练习;

②考核模式，根据最新AHA指南标准对操作者进行考核，胸外按压与人工呼吸的比例为30:2，完成5个循环;

③实战模式，可自行调整操作参数(操作时间、操作频率、按吹比例、循环次数、音量、评分系数等)；

2.数码控制器功能

①配有电子装置，能够迅速、准确反馈胸外按压位置、深度、频率以及通气量是否正确;

②语音提示(音量可调节，可选择开启或关闭语音)；

③动态条形灯，实时显示按压深度/吹气量，按压/吹气不足黄色区亮，按压/吹气正确黄色、绿色区亮，按压/吹气过大黄色、绿色、红色区亮;

④指示灯显示，按压位置错误时，对应位置指示灯亮红灯;气道打开后，气道指示灯亮绿色;

⑤数码计数显示，详细记录按压/吹气正确和错误次数；

3.模拟生命体征

①初始状态，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动;

②按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致;

③急救成功后，模拟人瞳孔自动缩小，颈动脉自主搏动。

教学用AED

该设备与心肺复苏模拟体验结合使用。它能帮助急救人员熟悉AED，并掌握在急救过程中使用AED的一些基础操作技能。

1.设备组成

AED自动体外除颤仪（训练专用）

2.设备规格

1）屏幕：7寸；

2）尺寸:33*28*10厘米；

3）工作输入电压: DC5V。

3.设备功能

1）可模拟9种急救场景，全程语音提示教学，语音清晰；

2）电极贴片使用水凝胶，可循环利用；

3）遥控器超长待机，不再频繁更换电池，更加环保；

4）中英文切换功能；

5）遥控选装模拟场景，可随时切换。

急救医疗器械

1.材质：铝塑面板 铝合金框架 ABS包角；

2.颜色：闪银色；

3.型号：≥12寸；

4.内容根据《工业企业设计标准》配置《国家标准M281745》，含急救用品≥30种。

3.3.2心肺复苏技能MR实训系统
一、设备介绍

MR混合现实心肺复苏技能实训系统采用MR混合现实技术、手势识别技术,实现虚拟情景化培训与真实心肺复苏训练相结合,通过教、学、练、测、评五大体系对心肺复苏、止血、包扎、固定、搬运知识进行系统性、自主性培训训练,结合触电、溺水、浓烟窒息、交通事故四大场景,使学员在训练中熟练掌握急救技能,提高自救、互救及灾害事故现场处置能力。

二、设备组成

心肺复苏模拟人；信号传输系统；触电、溺水、浓烟窒息、交通事故四大虚拟场景；VR眼镜套装；

三、技术要求

（一）心肺复苏模拟人技术要求

模拟人规格：全身式模拟人，身高≥160cm，热塑弹性体混合胶材料，具备按压组件，吹气组件，气道组件，脉搏组件、瞳孔组件、气道组件；

模拟人功能：实体按压功能;标准气道开放功能。

（二）MR心肺复苏软件系统技术要求

包含教、学、练、测、评5大模块，触电窒息应急救援，浓烟窒息应急救援，溺水窒息应急救援，AED自动体外除颤应急救援，复苏用药应急救援，止血包扎应急救援，骨折固定应急救援等内容；

（三）VR眼镜技术要求

支持瞳距可调节，调节档位≥3档;

屏幕单目分辨≥1400*1600pix;

屏幕刷新率≥70Hz;

自由度:6DoF(六自由度);5、显示类型为LCD屏;

双眼分辨率 3664*1920;

运行内存6GB;

具备手势识别功能，可识别抓握虚拟物体、按压真实模拟人操作等功能。

四、功能要求

1）★混合现实心肺复苏虚实交互功能，心肺复苏模拟人与MR场景深度融合，体验人员操作时，模拟人状态数据真实反馈在MR虚拟场景中；（提供生产制造商混合现实心肺复苏技能实训系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

2）▲数据采集功能，可实时采集模拟人按压力度、按压次数、吹气量、吹气次数、脉搏、瞳孔、气道状态等数据，实时显示并记录在MR心肺复苏软件系统中；

3）▲行程监测功能，按压行程检测功能;吹气行程检测功能。

4）▲VR眼镜手势识别功能，VR眼镜应具备手势识别方式，可识别抓握虚拟物体、按压真实模拟人操作等功能；

5）多模式学习功能，包含教、学、练、考、评五种模式；

6）▲心肺复苏VR场景，包含溺水窒息、触电窒息、浓烟窒息、交通事故救援等四个场景。

7）应急救援技能学习功能，包含心肺复苏、止血、包扎、搬运、固定技能学习。

8）▲具备数据传输功能，1、信号数据传输功能:传感器到模拟人数据信号控制系统;2、蓝牙无线数据传输功能:模拟人数据信号控制系统到MR培训系统。

9）▲具备新手引导功能，设备应具备VR流程交互教学指引功能。

10）▲训练场景：1、MR溺水场景，具备泳池实训场景，包含溺水人员救援、心肺复苏救援等内容;2、MR浓烟窒息场景，具备办公室起火场景，包含佩戴防毒面罩、消防员转移窒息人员、窒息人员使用心肺复苏救援等内容;3、MR触电救援场景，具备台变触电场景，包含转移触电人员、心肺复苏救援等内容;4、MR交通事故场景，具备城市道路两车相撞场景，包含人员从车内转移、创伤包扎、骨折固定、人员搬运等内容。

11）▲多模式训练功能：

1、教学模式可观看视频及阅读文档，其中视频不少于5个;文档包含心肺复苏术、急救知识及火灾现场常用急救技术不少于3个;2、学习模式具备心肺复苏实操训练及观看止血、包扎、固定、搬运3D动画;3、训练模式具备理论答题训练和VR场景训练，训练后分析训练详情及对应建议;4、考核模式具备理论答题考核和VR场景考核，考核完毕分析考核详情及对应建议。

12）▲按压功能:系统应具备真实模拟人心脏按压功能，虚拟场景包含按压不足、按压过大、按压偏左、按压偏右、按压偏上、按压偏下等虚拟提示。

13)▲人工呼吸功能：系统应具备真实模拟人人工吹气功能，虚拟场景包含吹气不足虚拟提示。

14）▲虚实交互功能：

1、心肺复苏模拟人与MR场景深度融合，体验人员操作时，模拟人状态数据真实反馈至MR虚拟场景中;

2、操作过程中按压频率、按压力度、按压位置应与虚拟场景数据同步;

3、人工呼吸过程中吹气量、吹气次数与虚拟场景数据同步。

15）▲数据可视化功能：

1、具备测评展示功能，练习及考核之后分析测评数据;

2、具有可视化统计面板，具备实时展示模拟人按压力度、按压次数、吹气量、吹气次数、脉搏、瞳孔、气道状态等数据功能。
3.3.3多媒体教学演示系统

专业功放：

1.额定功率(THD=1%，连续正弦1kHz，典型值)

8Ω/立体声：2×250W

4Ω/立体声：2×425W

2Ω/立体声：2×720W

16Ω/桥接：1×500W

8Ω/桥接：1×850W

4Ω/桥接：1×1440W

2.RMS输出电压(THD=1%，1kHz)：44.7V

3.输入灵敏度：可选择：35dB，32dB，29dB，26dB

4.THD+N：典型值：0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)

5.串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω)

6.频率响应：典型值：+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω)

7.输入阻抗：20kΩ(平衡)，10kΩ(非平衡)

8.阻尼系数：典型值：3500(8Ω，20Hz-200Hz)

9.信噪比：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω)

10.电源要求：90∽260VAC，50/60Hz

11.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
3.4消防安全实训室

（1）实训室介绍 

实训室通过配备先进的消防设备和模拟器材，提供真实场景的模拟训练，以最大程度地增强实战技能、加深对火灾的认识，并提供相关案例和数据支持，以增加训练的实用性和参与度。

（2）培训内容

还原较为真实的火灾场景，提升参训人员在应急状态下的急救能力。

	序  号
	课程名称

	1
	消防安全知识培训

	2
	消防体验培训

	3
	灭火器使用及火灾避险逃生

	4
	消防过滤式自救呼吸器（防烟防毒面具）使用

	5
	正压式呼吸器使用


（3）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	模拟灭火系统
	1
	套
	主要针对灭火操作测评的灭火器移动智能设备，学习常见场景的灭火技能。

	2
	
	真水灭火系统
	1
	套
	通过火灾常见投影画面还原，利用定制消防栓及消防水带真实培训消防栓等物品的使用方法及灭火流程。

	3
	
	烟雾逃生系统
	1
	套
	

	4
	
	正压式呼吸器
	1
	套
	

	5
	
	消防过滤式自救呼吸器（防烟防毒面具）
	1
	套
	

	6
	
	电气火灾成因演示台（过载、短路、虚接）
	1
	套
	通过设备演示常见的过载、虚接、短路等事故造成的火灾现象及原理。

	7
	
	变压器起火、消防逃生VR体验系统
	1
	套
	通过VR场景培训消防逃生的技能，感受变压器起火的危害。

	8
	其他
	室内装修
	1
	项
	含监控设备


3.4.1模拟灭火系统
一、设备功能

使体验者通过手持真实的应急救援培训灭火器，对屏幕火灾场景进行灭火体验，通过对不同场景的识别选择灭火器，并结合虚拟场景进行虚实结合培训，真实互动体验的同时又能学习到各种灭火器的使用知识。实现功能如下：

（1）让体验者学习认识火灾种类（ABCEDF六类）

（2）让体验者学习认识灭火器种类以及应对不同火灾选用对应的灭火器；

（3）25处3D着火点与不同物质火灾场景，所有着火场景均来源于真实生活事故案例；并改编成3D动画演示，在模拟灭火的同时又能了解着火隐患点及起火原因；

（4）自带动画人物知识讲解与视频演示功能，方便初学者更快掌握。
二、设备组成

操作台、控制终端、投影系统、集成控制系统、采集器、电子改装版2kg灭火器、模拟灭火软件。

三、设备规格

（1）抢答台尺寸：约600×500×900mm、数量3；

（2）控制终端：灯带数量：2；灯带颜色：蓝色；灯带供电电压：DC12V；接口：5.5*2.1；

（3）投影系统：投影亮度≥3000LM、对比度10001-20000:1、标准分辨率1920×1080、屏幕比例16:9、灯泡寿命≥3000小时；

3.4.2真水灭火系统

通过火灾常见投影画面还原，利用定制消防栓及消防水带真实培训消防栓等物品的使用方法及灭火流程。

1.设备功能

1）高科技投影模拟火灾场景功能。

2）真实的消防栓、水带、水枪等设备，让受训者在高度仿真的环境中进行“实装”灭火流 程训练功能。

3）水喷压力传感器，检测喷水位置确保正确扑灭火灾功能。

2.设备规格

1）品牌投影机，流明≥8000、分辨率≥1024X768、激光光源、整机功率≤300W。

2）品牌环绕音响，音响箱体金属材质、输入电压220V、最高功率400W、音响效果3D环绕、95S双低音炮。

3）电脑控制主机

4）真实的消防栓、水带、水枪等设备。

5）水喷压力传感器，量程范围：0-50kPa、采集频率：2.4KHz。

6）主控台：尺寸55寸，分辨率不小于1920*1080，对比度 3000:1  ,屏幕比例：16:9,主 机电脑：I5、4G内存、128G硬盘、1050独立显卡,系统Win10。

3.4.3烟雾逃生系统

1.设备功能

烟雾逃生系统 身体和大脑失衡，感觉空间错乱，体验寸步难行与“烟雾”造成的“天旋地转”，真切了解烟雾的危害，认知逃生的困难，提高预防意识。

2.设备组成

红外感应器、时间控制器、语音控制器、频闪灯、烟雾机、控制系统。

3.设备规格

1）输出电压：AC220V±10%，50HZ；

2）控制系统采用PLC控制频闪，烟雾发生装置工作。

3）红外感应器、时间控制器、语音控制器；

4）频闪灯:功率110w电压：220v净重：1.2kg尺寸：30.5*6.5*15cm应急灯、路牌指示；

5）烟雾机:AC220V，300W。

3.4.4正压式呼吸器

1.充装介质：空气；

2.充装压力：30Mpa；

3.气瓶使用寿命：15年；

4.全面罩：球形全面罩基础款；

5.供气阀：德式供气阀基础款；

6.产品质量≥17kg。

3.4.5消防过滤式自救呼吸器（防烟防毒面具）

1.额定防护时间：≥30min；

2.款式：橡胶成人款；

3.执行标准：GB 201976.7；

4.有3C认证；

5.吸气阻力：≤800Pa；

6.呼气阻力：≤300Pa；

7.滤烟性能：≥95%；

8.吸气温度：0.25%C0时不大于65°C；

9.佩戴质量：不大于1000g；

10.CO防护浓度：0~1%。

3.4.6电气火灾成因演示台

通过设备演示常见的过载、虚接、短路等事故造成的火灾现象及原理。

1.电气过载火灾展示

1）设备功能

该实体演示平台主要展示通电的导线在接入过大负载后，超出导线额定电流后发生的过热现象，随着导线温度升高可以将绝缘熔化，实现功能如下：

①★电气火灾成因演示功能，真实演示电气线路过载时，发生火灾的过程；（提供生产制造商电气过载引起火灾演示装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
②用电线路过细或断路器选择不当，引起用电线路发热从而烧坏绝缘层的过程；

③实时电流和电压采集及智能显示功能；

④设备具有实时温度显示功能；

⑤安全防护功能，设备具有接地保护、漏电保护功能；

2）设备组成

柜体、主控板、红外成像传感器、火灾成因设备。

3）设备规格参数

①设备尺寸：930×700×1750mm；

②工作输入电压:220V，额定功率:3000W;

③工作输出电压:24V;

④工作频率:50Hz；

⑤设备的漏电保护规格为小于30mA；

⑥柜体：材质: 钣金，漆面: 静电喷塑、颜色: 定制。

2.电气短路火灾展示

1）功能

该实体演示平台真实演示电线短路时产生电弧，引燃可燃物，发生火灾的过程。

①★电气火灾成因演示功能，设备具有线路短路处红外成像显示功能；（提供生产制造商短路引起电气火灾演示装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

②实时电流和电压采集及智能显示功能；

③安全防护功能，设备具有接地保护、漏电保护功能；

2）设备组成

柜体、短路事故演示终端、红外成像传感器、保护系统。

3）设备规格参数

柜体：

①设备尺寸：930×700×1750mm；

②工作输入电压:220V 50Hz，额定功率:1000W;

③工作输出电压:24V;

短路事故演示终端

①灯带：采用DM×点光源，功率36W，支持DM×512灯光控制协议；

②灯泡：白炽灯，功率不大于50W；

保护系统：设备的漏电保护规格为小于30mA；

短路过载火灾显示软件：运行平台为Windows，具备输入电流、电压显示；温度成像显示；温度值显示（0-300摄氏度）

3.电气虚接火灾展示

1）功能

实体演示平台主要展示通电导线虚接后局部产生的高温环境和导线接头反复碰触后打出电弧。

①★电气火灾成因演示功能，设备具有线路虚接处红外成像显示功能；（提供生产制造商电气虚接引起火灾演示装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
② 实时电流和电压采集及智能显示功能；

③安全防护功能，设备具有接地保护、漏电保护功能；

2）设备组成

柜体、虚接事故演示终端、红外成像传感器、保护系统。

3）设备规格参数

柜体：

①设备尺寸：930×700×1750mm；

②工作输入电压:220V 50Hz，额定功率:1000W;

③工作输出电压:24V;

虚接事故演示终端

①灯带：采用DM×点光源，功率36W，支持DM×512灯光控制协议；

②灯泡：白炽灯，功率不大于50W；

保护系统：设备的漏电保护规格为小于30mA；

虚接火灾显示软件：运行平台为Windows，具备输入电流、电压显示；温度成像显示。

3.4.7变压器起火、消防逃生VR体验系统

通过VR场景培训消防逃生的技能，感受变压器起火的危害。

系统功能包括但不限于： 

1）构建主变及相关设备的高精度虚拟场景，还原变压器巡视、故障处理全流程。

2）支持模拟变压器漏油而油枕无油、轻瓦斯保护发信、阀门损坏漏油、本体破裂漏油等典型故障场景，包含 3D 故障动画演示。

3）具备故障判断与操作引导功能，学员需按流程完成现场检查、调度汇报、停电申请、阀门操作、砂子覆盖漏油、专业班组通知、报警撤离等操作。

3.5应急通信训练室

（1）训练室介绍 

应急通信训练室建主要用于应急通讯理论、装备、技能进行训练，包括集群通信网的搭建、卫星通信技能训练等内容；同时，通信演练室也作为部分应急通信设备的储备、陈列展示用房。
本项目通过配备一套便携移动应急指挥所装备以及一套国产卫星主站配套设备，实现在断电、断路、无公网及极端天气（含下雨等）的环境下，保障受灾现场与指挥中心之间的应急通信与指挥调度。

一体化融合通信指挥箱将有线、无线、公网、宽带卫星、天通卫星、宽带自组网、超短波等多种通信链路聚合，主要用于突发事件现场音视频、数据采集、传输与指挥调度；快速将现场音视频、数据通过公网或者卫星互联网回传至指挥中心，也可以发送给其它协助配合单位；是“断电、断网、断路”三断情况下的最佳应急通信保障终端。

（2）培训内容

针对省公司应急特勤队及各个供电局应急抢修人员，开展应急通讯理论、装备、技能等方面的训练。

	序  号
	课程名称

	1
	应急通信理论培训

	2
	应急通信设备使用、组装、维护等基础知识

	3
	室内、室外应急通信系统搭建实训

	4
	通信系统与应急指挥系统对接


（3）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	便携卫星站
	1
	套
	

	2
	
	宽带自组网
	1
	套
	

	3
	
	手持多模智能终端
	1
	套
	

	4
	
	LED高清大屏
	1
	套
	

	5
	
	一体化融合通信指挥箱
	1
	台
	

	6
	
	智能单兵头盔
	4
	套
	

	7
	
	视频语音接入网关
	1
	台
	

	8
	
	天通室内信号覆盖及车载动中通双模天线
	1
	套
	

	9
	
	PDT数字集群基站
	2
	套
	含6台PDT对讲机

	10
	
	短波电台
	1
	套
	含天线及对讲机

	11
	
	天通无线热点 
	2
	套
	

	12
	
	卫星终端
	2
	套
	

	13
	其他
	置物架
	4
	套
	

	14
	
	桌椅
	1
	套
	

	15
	
	精密空调
	1
	台
	

	16
	
	新风净化一体机
	1
	台
	


（4）设备应用场景

便携移动应急指挥所仅需1套便携卫星站、1套一体化融合通信指挥箱（以下简称“指挥箱”）、1套中继通信无人机、1台或多台自组网终端+布控球或者DV摄像机、若干手持多模智能终端即可实现应急现场与前线指挥部、后方指挥中心之间实时的语音通信、数据传输、视频传输、多方视频会商、指挥调度等应急救援通信所需的所有功能；

整套系统设备数量少、品类简单、操作简便、功能完善、携行方便，真正实现快速应急，满足极端环境下投资少、功能全、最实用的多场景、多方式应急通信保障系统；

救援人员到达应急抢险现场，将【便携移动应急指挥所】快速展开，临时指挥所快速搭建完成，系统应急通信功能应用如下：

现场音视频采集 

自组网终端作为便携卫星站卫星网络的远距离无线延伸终端，为现场提供卫星网络WiFi接入，可配置智能单兵头盔摄像机、布控球、单兵记录仪后，可将单兵头盔摄像机、布控球、单兵记录仪采集的视频通过WiFi接入卫星网络，并实时传输回应急指挥中心（总部）；

自组网终端作为现场音视频采集及中继通信终端，配置布控球、手持DV、无人机后，可将布控球、手持DV、无人机采集的视频实时传输至指挥箱，并在指挥箱上实时显示/监控多路视频；同时自组网网内的所有单兵之间均可进行PTT语音对讲，指挥箱可通过手咪PTT实时指挥、调度前端的每一台自组网单兵；

指挥不断层

指挥箱周边1-5公里的对讲机均可直接接入指挥箱，实现指挥箱对现场对讲机的实时指挥/调度；并可通过卫星链路实现与应急指挥中心（总部）之间的实时对讲，应急指挥中心（总部）通过视频会议话筒即可远程指挥/调度现场接入指挥箱的每一个对讲机单兵；

中继通信无人机高空覆盖范围内的对讲机可接入机载对讲机接入网关，并通过远距离的便携卫星站卫星链路与应急指挥中心音视频接入网关下的对讲机实时对讲，实现应急指挥中心另一通道的远程指挥/调度接入中继通信无人机的每一个对讲机单兵。

卫星互联网服务延伸、覆盖

便携卫星站卫星网络通过地面单兵宽带自组网终端或中继通信无人机延伸至第一现场，提供实现抢修现场互联网网络WiFi覆盖，支持前突小组的智能手机，pad、电脑等通过WiFi接入卫星互联网网络，实现所有互联网应用。

支持视频会议接入

指挥箱可作为主会场（在同一网络内）同步召集多方视频会议，并可将现场某一路或者多路视频实时推送至视频会议中，还具备现场办公、文件处理、文件共享、指挥调度等功能。

多功能中继通信无人机

配套中继通信无人机（无人机内部已集成自组网终端、对讲机接入网关，起飞即可作为空中通信中继），既可实现将空中视频图像无缝传至指挥箱，也可将地面有遮挡不能直接传输的更大范围、更远距离的单兵自组网采集的音视频实时中继传输至指挥箱；也可将便携卫星站卫星互联网网络高空中继延伸至地面有遮挡不能直接传输的更大范围、更远距离的其他自组网终端，实现多个自组网单兵的互联网网络中继延伸，WiFi覆盖；还可以将现场已有的对讲机接入机载对讲机网关，实现应急指挥中心远程指挥/调度接入中继通信无人机的每一个对讲机单兵。

可实现接入现存的应急会议系统

建设一套海南电网自主可控的国产卫星通信系统主站（简称卫星地面站），应急车通过内加一部多模多功能卫星终端，即可根据现场业务应用需求，选择卫星专网或者卫星互联网。卫星专网落地海南电网国产卫星主站后接入海南应急指挥中心，海南应急指挥中心通过已有的专线网络与南网进行互联互通。（该方案比较推荐，传输带宽大、信号安全可靠、可拓展性高、便于后期统一接入标准与管理）

（5）设备选型标准

便携平板多功能卫星站
便携平板卫星站可提供高速卫星链路接入互联网。操作简便，超轻便携，体积小巧，携行方便，防水性能优异，减震性能良好，适用于前突应急救援。同时可广泛应用于应急、公安、森林、人防、交通、电力等其他各类应急通信行业。

便携平板卫星站可实现手机、PAD、电脑接入互联网，供电方式支持220V交流，同时外接便携式视频指挥箱等业务终端，前端自组网接入后端平台，接受后端平台的实时管理、实时视频传输、实时对讲通信系统。在中心主站提供对本系统专网主站基带设备和卫星便携站设备进行管控的相关设备，同时保证在中心主站实现对本项目中亚太6D高通量卫星国产卫星便携站设备进行状态监视功能。
宽带自组网
背负式宽带自组网是一款多用途高性能单兵无线自组网通讯装备，具备高带宽、远距离、无中心、自动入网、自动中继、支持多跳接力通信；重量轻、操作简单，快速部署现场通信专网，实现应急现场多点图像的实时采集、实时传输，各单兵之间的PTT语音对讲；支持救援现场卫星网络多点延伸，根据需要随意实现网络覆盖；支持屏幕查看电量、底噪和距离等信息，支持在屏幕里设置自组网、4G公网和专网模式，支持HDMI/网络视频输入。

主要特点

MIMO双通道无中心自组网，具有较强的非视距通讯能力

支持频率：支持1420~1520MHz (频率可定制)

支持屏幕查看电量、底噪和距离等信息，续航时间3小时以上。

支持屏幕设置自组网、公网和专网工作模式

支持手咪网内所有设备间PTT语音对讲；

支持1～90Mbps自适应

传输距离可达40公里（对空环境）

支持2.4G

支持HDMI输入

设备自主可控，具备接入应急通信系统功能。
手持多模智能终端
网络制式：天通卫星，4G全网通，数字对讲，支持卫星电话车内动中通；双卡多待智能终端，同时支持“天通一号”卫星移动通信网络、地面4G全网通网络和支持DMR数字对讲；IP68的防护等级，适用于各种恶劣条件的使用场景；

车载动中通天线为车内卫星电话提供稳定的接收和发射通道；通过射频线缆与车内的天通卫星电话连接，解决卫星电话在车内不能对星的困境，实现天通卫星电话在车辆行驶中犹如公网手机一样拨打、接听方便；天线底部带强力吸铁，随手吸于车顶即可。

技术要求

便携卫星站：

1.采用一体化设计，将天线阵列面、BUC、LNB、调制解调器、WIFI等集成一体，无需拼接和线缆连接。

2.支持接入ku频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统，专网模式下，可与应急管理部卫星通信系统互联互通，具备波束自动切换功能。

3.对星方式：自动寻星，通电即可使用，入网时间≤3分钟。

4.重量：天线主体（含支架）重量≤5Kg。

5.天线各轴运动范围：方位：360°无限转；俯仰：0°～90°；极化：±90°。

6.天线类型：平板天线，内置高通量卫星调制解调器。

7.等效口径≤0.45m，功放输出功率≥15W。

8.工作频率：接收：10.70～12.75GHz；发射：13.75～14.50GHz。

9.天线增益：接收：≥32dBi（@12.75GHz）；发射：≥32.5dBi（@14.25GHz）。

10.供电方式：TypeC供电，标配电源。

11.续航时间≥3小时。

12.工作温度：-20℃～55℃。

13.工作湿度：5%～95%@40℃无冷凝。

14.防护等级：天线主体防护等级≥IP54。

15.设备自主可控，具备接入应急通信系统功能。
背负式宽带自组网：

1.MIMO双通道无中心自组网，具有较强的非视距通讯能力;

2.支持频率：支持1420~1520MHz (频率可定制);

3.支持查看电量、底噪和距离等信息;续航时间≥3小时。

4.支持与卫星、公网、窄带专网等系统融合;

5.支持手咪网内所有设备间PTT语音对讲;

6.支持1～90Mbps自适应;

7.传输距离可达40公里（对空环境）;

8.支持2.4G;

9.支持HDMI输入。

10.设备自主可控，具备接入应急通信系统功能。
手持多模智能终端：

1. 网络制式：天通卫星，4G全网通；

2. 双模多待智能终端，同时支持“天通一号”卫星移动通信网络、地面4G全网通网络；

3. 支持指纹识别、NFC、蓝牙、WIFI等；

4. 电池容量≥5000mAh；续航时间3小时以上。
5. IP68的防护等级。

精密空调：

1.额定电源电压/频率：380V~ / 50Hz；

2.接线方式：三相五线制； 

3.防护等级：≥IPX4；

4.额定制冷量：≥25000W；

5.额定输入功率：≥8200W；

6.循环风量：≥3600m3/h；

7.适用温度范围：-10℃~+43 ℃。

LED全彩液晶显示屏（86寸）：

1.整机采用86英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°；

2.屏幕亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域高达90%NTSC；

3.整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G；

4.采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器；

5.支持802.11 a/b/g/n/ac无线模块，工作频率2.4GHz/5GHz；支持可插拔；

6.I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232；

7.整机支持召开云视频会议，内置欢迎界面；

8.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件；

12口交换机：

12口千兆电+4千兆光纤口标准三层网管企业级网络核心交换机,交换容量336Gbps，包转发率108Mbps，端口数量：12口，上下行端口速率：千兆。

一体化融合通信指挥箱：

1.内置服务端和调度台，提供融合通信、指挥调度、一网统管能力；

2.提供统一的语音、定位、视频等指挥调度、配置管理等功能；

3.可通过有线IP、WiFi、4/5G数据网对接窄带自组网、宽带自组网、LTE专网系统、PDT专网集群系统、国标终端、PSTN交换网关；

4.支持GB28181协议与国标摄像头、国标单兵终端对接；

5.支持三屏自定义展示，通过语音、定位、视频分屏呈现，提供更快捷的现场指挥台席。

6.能接入海南电网的视频会议系统；

7.设备自主可控，具备接入应急通信系统功能。
智能单兵头盔：

1.内置高清摄像头，支持开机自动录像、自动录音，支持一键拍照、一键开始录像；

2.WIFI支持802.11b/g协议，2.4GHz；

3.支持全网通传输；

4.摄像分辨率1080P@30fps/720@30fps；

5.电池容量不小于4200mAh，续航时间不低于4小时；

6.存储容量最大支持128GB；

7.防护等级不低于IP66；

8.工作温度≧－30℃～70℃；

9.重量不大于560g；

10.支持高清视频、音频、照明、拍照、激光指示、内置GPS及4G/Wi-Fi，实现高速网络传输、支持实时视频监控现场；

11.可实现户外移动式作业人员的远程监视、远程调度、远程指挥、远程协助等功能。

视频语音接入网关：

支持接入各种格式视频源，支持H264/H265编码互转，视频推拉流协议。可以对接无人机，布控球，国标摄像头等终端，支持与各类型视频监控平台，视频会议系统，视频调度系统对接。解决不同标准的视频终端，视频平台之间的协议转换，融合互通。

设备支持接入各类型集群对讲系统，方便将对讲集群系统与电话系统进行整合，用户可以方便的通过电话呼叫对讲机， 也可以使用对讲机拨打电话。

1.支持RTMP/RTSP/GB28181/SIP视频协议；

2.支持无人机，布控球，国标摄像头接入；

3.支持H264，H265视频编解码转换；

4.支持最高4K/60分辨率视频流；

5.支持2路HDMI输出， 1路HDMI输入；

6.支持对接各类型指挥调度，视频监控，视频会议系统；

7.支持8路1080P视频流转码；

8.支持16路1080P视频流转发；

9.2-4路集群对讲接口；

10. 回声消除，噪声抑制，自适应增益控制；

11.4秒可调语音缓冲。

卫星终端：

1. 网络制式：天通卫星，4G全网通；

2. 双模多待智能终端，同时支持“天通一号”卫星移动通信网络、地面4G全网通网络；

3. 支持指纹识别、NFC、蓝牙、WIFI等；

4. 电池容量≥5000mAh；续航时间3小时以上。
5. IP68的防护等级。

6.设备自主可控，具备接入应急通信系统功能。
3.6应急物资装备储备区

本期利用应急实训楼一楼三个空闲房间用于存放应急发电车、应急发电机、抢修塔、抽水机、应急安全工器具等物资装备，合理配置教学设备、置物架、灭火装备、防潮防尘以及车库出入口减速安全设施等措施。在培训过程中，利用储备物资进行实际操作演练，提升培训效果，同时通过培训活动检验物资的可用性，并建立应急物资动态管理机制，包括定期检查、维护保养、更新替换等流程。

3.7无人机抢险操练实训室

实训室介绍

无人机抢险操练实训区主要针对台风灾害发生后，线路走廊突发险情人员无法直接到达现场，需要调用无人机前往现场进行勘灾操作而开展的培训工作。无人机抢险操练实训区主要开展的培训工作包括：无人机组装调试培训、飞行技能操练培训、应急抢险演练培训三大部分，其中应急抢险演练培训部分配套了典型的台风灾害场景沙盘，通过沙盘拍摄点位动作机关和大屏展示装置，能够实现对无人机抢险路线规划、拍摄录像、飞行操控等技能的培训，培训的无人机设备以海南电网线路巡检常用的无人机设备为主。

本期搬迁利旧电力学校文昌校区原有无人机设备。

培训内容

培训内容主要从运维人员对无人机常规的安装调试、设备飞行操控、拍摄录像、飞行航线规划、风险评估、方案制定等技能进行设计，详细的培训内容课程见下表所示。

	序号
	培训内容
	课程名称

	1
	设备组装调试
	无人机设备认知

	2
	
	无人机结构组成

	3
	
	无人机调试

	4
	飞行技能操练
	无人机基本操作

	5
	
	无人机八字飞行

	6
	
	无人机拍摄操作

	7
	
	无人机模拟飞行

	9
	应急抢险演练
	无人机巡视内容及要点

	10
	
	灾害危害性认知

	11
	
	无人机灾情勘察

	12
	
	电力设备破坏性评估

	13
	
	灾害处置方案制订


3.8应急基地室外综合实训场
本期在教学楼旁室外空草地处规划建设一个约612.43㎡的综合实训区，将该处原有草地清理后进行场地平整及硬化，用以在此区域开展应急电源（发电车）、临时应急指挥中心搭建、反恐演练等应急科目实训演练。实训区设置一个能够容纳40人休息观摩的休息区，休息区配备一定量的椅子供学员休息，且配备的遮阳雨棚需满足抗10级强风的能力。

土建部分：

（1）场地平整

（2）路面硬化

3.8.1应急电源（发电车）实训区

实训区介绍
户外应急电源（发电车）实训区是为了提高应急电源使用技能和应对突发事件能力而设立的专门区域。通过实训，使参与者掌握应急电源的操作、维护、保养及安全使用等知识，以便在紧急情况下能够迅速、准确地使用应急电源，保障电力供应。

建设满足中低压快速接入实训区、普通接入实训区、非标准接入实训区。

实训内容

① 发电车结构与原理：介绍发电车的结构、工作原理及主要部件功能，为实际操作打下基础。

② 操作规程与流程：讲解发电车的启动、运行、停机等操作规程，以及应急情况下的操作流程。

③ 维护保养知识：介绍发电车的日常保养、定期检查及故障排除方法，确保设备处于良好状态。

④ 安全使用注意事项：强调发电车使用过程中的安全事项，包括防触电、防火、防噪音等。

设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	快速接入箱
	2
	套
	中、低压快速接入箱

	2
	
	配电箱
	1
	台
	


设备选型标准

快速接入箱
设备功能

具有快速连接、载流能力强、接触电阻低、插拔寿命高达10000次等优点，为快速抢修复电系统提供坚实的后盾；

具有断零、缺相和过压、欠压保护功能，可防止发电车电源电压异常输出引发事故；

具有限载保护功能，可防止负荷超载，引发发电车过负荷工作；

具有三相不平衡保护功能，可防止三相负载严重不平衡，引发发电车电压不平衡或不平衡过电流工作；

具有过载长延时反时限、短路短延时、短路瞬时三段保护动作电流、动作时间选择功能用户可根据发电车容量设定过载保护电流值、短路保护电流值；

具有漏电保护功能，可防止意外触电事故发生

3.8.2临时应急指挥中心搭建实操区

（1）实训区介绍

临时应急指挥中心的搭建是在应对突发事件、灾害或危机时的重要工作，需要高效、灵活且具备必要的指挥和通讯功能。

（2）实训内容

1）地点选择：

①选择便于快速到达和撤离的地点，确保指挥中心的交通便利性。

②考虑地点的安全性和稳定性，避免自然灾害风险，如洪水、 塌方等潜在威胁。

③选择具有足够空间和基础设施的地方，以便搭建指挥中心所需的各项设施。

2）基础设施搭建：

①搭建帐篷或租用现有建筑作为指挥中心。确保帐篷具备抗风雨能力，能够适应恶劣天气条件。

②设置电力供应系统，包括发电机和电缆，确保指挥中心的电力需求。

③建立信息展示系统，如投影仪、显示屏等，用于展示实时信息和指挥指令。

3）办公设施配置：

①设置办公桌、椅子等办公家具，提供必要的工作环境。

②准备应急照明设备，以备不时之需。

4）安全防护措施：

①设置警戒线、警戒标志等安全措施，确保指挥中心的安全。

②配置消防设备，如灭火器、灭火器等，确保指挥中心的消防安全。

③建立应急预案和紧急疏散路线，以便在紧急情况下迅速撤离。

5）信息化建设：

①建立信息化平台，整合各类资源信息，实现信息共享和协同指挥。

②配置移动通讯设备，确保指挥中心的通讯畅通无阻，以便及时应对各种情况。总之，临时应急指挥中心的搭建需要综合考虑地点选择、基础设施建设、办公设施配置、安全防护措施、人员配置和培训以及信息化建设等多方面因素。

（3）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	帐篷
	2
	顶
	3米*4米、5米*6米

	2
	
	作业手套
	8
	副
	

	3
	
	照明灯塔
	1
	个
	

	4
	
	发电机
	1
	个
	利旧

	5
	
	铁铲
	2
	个
	

	6
	
	锤头
	2
	把
	

	7
	
	电源插盘
	2
	个
	

	9
	
	灯具
	10
	套
	

	10
	
	桌椅
	套
	6
	

	11
	其他
	户外场地
	
	
	平整场地、其他


（4）技术要求

	名称
	参数要求

	帐篷3*4m
	1.产品名称：应急救灾帐篷；
2.产品颜色：蓝色；
3.产品材质：牛津布+钢管；
4.顶高：2.72米
5.居住人数：单铺4人，上下铺8人；
6.产品特点：速搭、防雨、耐磨、便捷、抗风能力强。

	帐篷5*6m
	1.产品名称：应急救灾帐篷；
2.产品颜色：蓝色；
3.产品材质：牛津布+钢管；
4.顶高：2.96米；
5.居住人数：单铺6人，居住人数12人；
6.产品特点：速搭、防雨、耐磨、便捷、抗风能力强。

	作业手套
	1.材质：背部TPR，掌面丁腈磨砂；
2.五级防割；
3.功能：防撞、减震、缓解手部疲劳；
4.手背TPR保护防撞片：TPR材质能有效防护手背撞击并且迅速消散来自外界对手背的冲撞力；
5.手腕魔术贴设计：无束缚性手腕魔术贴，灵活性好，可随意调节腕部宽度，不挑手性；
6.手掌丁腈磨砂防滑耐油：丁腈浸胶工艺，手掌增加防滑性，提供良好的干性和微油表面抓握力；
7.虎口加固设计：手掌虎口增加了超强的耐磨防护设计，安全防护脆弱部位。

	照明灯塔
	1.适用范围：全方位升降工作灯适用于铁路、电力、消防、石油、石化等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。
2.额定电压：220V; 
3.光源：灯头功率：4*500W，灯头光通量：35000W，平均使用寿命：30000h；
4.伸缩气杆：最小高度：1800mm，最大升起高度：4500mm。

	发电机
	1.额定电压：220V单相/380V三相；
2.额定电流：34A~41A/13A~16A;
3.机组尺寸：73*49*61cm；
4.机组重量：115kg；
5.油箱容量：12L;
6.噪音：90db；
7.动力类型：单缸立式直喷风冷四冲程。

	铁铲
	1.产品材质：钢；
2.产品形状：长锹；
3.产品长度：100cm；
4.产品名称：消防锹；
5.产品功能：破拆一般的结构，铲沙扑灭流淌火等。

	锤头
	1.产品材质：45#钢；
2.产品重量：≥3公斤；
3.防滑设计：整体双色包塑，手柄防震防滑，握感舒适；
4.锤头采用精选材质铸造而成，经过分段高频淬火工艺处理，硬度高，耐冲击；
5.整体表面喷漆处理，能有效的防锈防腐。

	电源插盘
	1.适用标准：国标；
2.开关方式：总控;
3.插孔电流：10A;
4.特殊功能：防过载。

	灯具
	1.最高亮度（最大光通量）：100流明-240流明；
2.充电方式：Type-c快充 可拆卸电池；
3.长度160mm 灯头85mm。

	多功能负重工具背心+负重腰带
	1.主体材质：高强度考拉材质；
2.产品规格：20KG；
3.可调节负重背心，体验不同重量训练。


3.8.3反恐演练实训区

（1）实训区介绍

反恐演练实训区是专门用于进行电力系统反恐防暴应急演练的场所，其目的是提高电力系统工作人员的反恐意识、应急处置能力以及协同作战能力，保障人员的安全和组织的稳定运营。

演练通常模拟恐怖分子对电力设施的攻击，如驾车冲撞变电站、手持利器袭击电力工作人员、对变电站实施破坏等情景，以检验和提高应对突发事件的能力。

（2）培训内容

	序  号
	课程名称

	1
	理论知识培训
	基础知识培训：电力安全生产基本知识、安全生产规章制度和劳动纪律等

	2
	
	法律法规知识：包括安全生产法、突发事件应对法、防洪法、消防法等国家法律法规

	3
	
	反恐防暴理论知识：各类恐怖袭击手法及其应对策略、爆炸物品的识别和处理方法、大规模聚集性事件的安全管理

	4
	反恐演练
	威胁情景模拟演练，包括单一威胁和多人合作威胁

	5
	反恐器械使用
	反恐器械正确使用方法、防暴队型、反恐应急处置方法等

	6
	其他
	


（3）技术要求

	名称
	参数要求
	数量
	单位

	防暴器材柜+国标8件套
	1.包装尺寸：1800*900*400mm；
2.包装重量：80kg；
3.材质：采用SPCC加厚冷轧钢板。
	15
	套


3.8.4高空救援实训区

（1）项目功能

使参训人员熟练掌握电网高空救援的基本知识，包括高空救援的基本原则、风险识别方法、救援设备的工作原理等。

让参训人员能够熟练操作各类高空救援设备，如安全带、安全绳、缓降器、救援三脚架、绞盘等，确保在实际救援中能够正确、高效地使用设备。

提升参训人员的应急救援技能，能够针对不同的高空紧急情况，如人员坠落悬挂、杆塔顶端被困、高空作业人员突发疾病等，制定合理的救援方案，并迅速、安全地实施救援行动。

增强参训人员的团队协作意识和应急处置能力，在救援过程中能够与团队成员密切配合，分工协作，共同完成救援任务，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

核心功能要求：

★高空爬塔训练功能：通过爬塔训练，增强学员爬塔技能水平，预防高空爬塔事故的发生。（提供生产制造商高空爬塔事故相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★安全带吊挂事故功能：模拟安全带规范佩戴、错误使用及意外吊挂场景，让学员掌握正确穿戴、挂点选择与应急解脱方法，防范高处坠落及吊挂窒息事故。（提供生产制造商安全带吊挂事故相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★电力高空行走功能：还原电力杆塔高空通道行走、重心控制、风扰晃动等真实工况，提升学员高空行走稳定性与心理适应能力，预防高空失足、失衡坠落事故。（提供生产制造商电力高空行走相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★高压电塔 4 分裂走线功能：模拟高压输电线路 4 分裂导线走线作业环境，训练学员走线平衡、导线防护、间距把控等实操技能，降低走线坠落、线路触碰风险。（提供生产制造商高压电塔4分裂走线相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★跨步电压体感功能：通过无线触电技术模拟接地故障、漏电等场景下的跨步电压形成与危害，教会学员正确撤离姿势与避险措施，防范跨步电压触电伤亡事故。（提供生产制造商跨步电压触电相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★电力安全距离不足事故功能：通过无线触电技术模拟带电设备、高压线路安全距离违规接近场景，直观的感受安全距离不足事故导致的触电风险，强化学员安全距离意识与规范作业习惯，杜绝触电及电弧灼伤事故。（提供生产制造商电力安全距离不足相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

（2）培训内容

	序  号
	课程名称

	1
	高空作业安全知识培训
	高空作业的基本安全操作规程

	2
	
	防护设备的正确使用

	3
	
	高空救援基本知识、风险识别与评估、救援设备知识、应急救援流程与预案

	4
	高空救援技能训练
	个人防护装备穿戴训练、救援设备操作训练、缓降器操作训练、绞盘操作训练、绳索救援技术训练、不同场景救援演练、人员坠落悬挂救援演练、杆塔顶端被困救援演练、高空作业人员突发疾病救援演练、团队协作训练。

	4
	紧急救援演练
	模拟突发状况（如设备故障等）

	5
	心理适应能力训练
	

	6
	其他
	


（3）设备规格

镀锌铁塔

主体材质：采用Q235B低碳角钢（主材）及Q235A热轧角钢（辅材），屈服强度≥235MPa，角钢表面无裂纹、折叠等缺陷。

镀锌工艺：热浸镀锌处理，锌层厚度≥86μm（符合GB/T 13912标准），锌附着量≥610g/㎡，防腐等级达到C3级（户外大气环境），使用寿命≥15年。

	参数
	规格要求

	总高度
	6米（地面以上净高度6米，含基础埋深段），数量2座。

	主材规格
	等边角钢不小于∠75×6mm（主立杆），斜材不小于∠50×6mm，横担不小于∠100×6mm（若带横担）

	截面形式
	三角形桁架结构（稳定性最优），立杆间距0.8m×0.8m，横担长度1.2-1.5m（按需配置

	基础尺寸
	混凝土基础1.5m×1.5m×1.5m（埋深≥1.2m），配6组M24×800mm地脚螺栓（材质Q345B）

	节点连接
	螺栓连接（8.8级高强度螺栓，规格M16），节点板厚度≥10mm


承载能力：顶部额定荷载≥500kg（不含自重），横担悬臂端允许荷载≥150kg

抗风等级：基本风压0.55kN/㎡（对应风速30m/s），阵风荷载系数1.4，杆体最大挠度≤1/100杆高（即≤60mm）。

抗震性能：设防烈度7度（0.15g），水平地震影响系数最大值0.12。

垂直度：组装后杆体垂直度偏差≤1‰（6米高度偏差≤6mm）。

接地系统：底部设2处接地端子（材质T2紫铜），接地电阻≤10Ω（防雷场景）或≤4Ω（电力设备场景），与基础钢筋网可靠焊接。

攀爬安全：若带爬梯，梯步间距300mm，踏棍直径φ20mm，承重≥200kg，设防坠装置。

应用适配：参数基于角铁桁架式杆塔通用设计，具体需根据荷载、地质及气象条件验算调整，主材角钢规格可根据受力优化。

钢结构平台

尺寸：5*2m（L*B）,距地面3.5米高。

主体材质：平台结构采用Q235B碳素结构钢，主梁选用H型钢或工字钢，次梁采用抱扣横梁，支撑立柱为镀锌铁塔，楼面铺板选用冷弯成型花纹钢板或镂空板。所有材料表面经抛丸、磷化后作喷塑防腐处理。

承载能力：楼面承载能力为活荷载2.5KN/㎡，整体结构满足强度、稳定及挠度计算要求，直接承受较大振动荷载的梁进行疲劳强度计算。承载人数不少于6人。

结构组成：主要由主梁、立柱、楼板、栏杆及楼梯组成，整体为组合式结构。主梁与镀锌铁塔通过高强度螺栓连接，次梁与主梁采用高强度螺栓连接方式，铺板之间采用扣板式结构与主次梁刚性固定。

安全防护：平台四周设置防护栏杆，高度为1m；因平台高度大于2m，在防护栏杆下设置高度100-150mm的踢脚板。保证通行净高度不小于1.8m，配置供上下通行的梯子，宽度不小于600mm。

安装要求：采用全组装式结构，无需现场焊接，各构件间通过螺栓或铆钉连接。施工时应确保结构整体性，节点连接采用8.8级高强度螺栓，节点板厚度≥10mm。安装完成后需检查平台平整度及各连接部位牢固性。
（4）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	6米铁塔
	2
	基
	含平台

	2
	
	救援担架
	1
	套
	/

	3
	
	安全帽
	1
	套
	/


3.8.5破拆实训区

为提升应对地震灾害的能力，强化救援队伍专业技能，建设场景化实训场地，项目建设将聚焦破拆与支撑专项训练进行场景化建设，侧重破拆、支撑、搜救、逃生等关键技能，通过实景搭建串联培训内容，增强培训的实战性与针对性，为高效开展地震救援工作奠定坚实基础。

项目内容

地震救援演练：模拟地震救援场景，进行搜救、救治、疏散、破拆等实操训练。

实操训练：破拆救援训练包括对墙壁、管道及石块废墟的破拆和救援技巧。

工具使用：液压破拆工具、手动破拆工具、切割工具等工具的实操训练。

安全操作：训练如何安全地操作破拆工具，如何保护自己和被救援者不受伤害。

环境模拟：搭设仿真倒塌建筑物。

团队合作：在训练中，训练队友和其他救援人员合作，以提高救援效率和成功率。

（2）场地规划

规划位置为室外训练场地（配电应急抢修作业实训区），破拆技术实操区约100㎡。

（3）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明
	备注

	1
	硬件
	预制混凝土板
	10
	块
	墙壁破拆训练
	

	3
	
	预制混凝土管道
	3
	个
	管道破拆训练
	

	4
	
	废墟搭建
	1
	套
	废墟破拆及救援，长宽高约5*10*1m
	

	5
	
	手动破拆工具
	3
	套
	撬棍、断线钳、冲击锤、工兵铲
	

	7
	其他
	电动/液压破拆工具
	1
	套
	液压扩张器、液压剪扩钳、电动冲击钻、液压破碎锤（小型）
	利旧


（4）技术要求

	名称
	参数要求
	数量
	单位

	手动破拆工具
	手动破拆工具组无须动力源，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。

撬棍：总长≥850mm，材质：优质高碳钢。

断线钳：尺寸≥24寸，长度≥600mm，剪切能力≥8mm。

冲击锤：伸缩冲击杆长度：≥640mm、重量： ≤3.9kg、行程：≥375mm；撬锁拔钉器长度：≥315mm  重量：≤2kg；鹰嘴撬长度：≥300mm  重量：≤1.15kg；短尖凿长度：≥310mm，重量：≤1kg；短平凿长度：≥290mm  重量：≤1kg；长尖凿长度：≥360mm  重量：≤ 1.5kg。
工兵铲：长度≥600mm，材质：45号钢，淬火硬度：HRC40-48，重量：≤1kg。
	3
	套

	电动/液压破拆工具
	液压扩张器：额定工作压力：72Mpa，扩张距离：730MM、最大扩张力：280.3KN，重量：16KG、外形尺寸：770*290*175MM、牵引距离：600MM。

液压剪扩器：额定工作压力：72Mpa、剪刀端部最大开口距离：370 mm、最大剪切能力：25mm(板材); (Q235 材料):φ38mm(圆钢)、额定扩张力：54.64-68.79KN (测力点距扩张臂顶端的垂直距离为55mm)、牵引距离：260mm、最大剪切力：≥325KN、质量：14kg。

电动冲击钻：锂电冲击钻/锂电锤：电源电压≥21V，电池容量≥4000mAh，空载转速≥1100r/min，冲击率≥4000r/min，冲击能≥3.2J，钻孔能力钢材≥13mm/木材≥32mm/混凝土≥26mm，输出功率≥950W，净重(不含电池)≤3.1kg。

电动液压混凝土破碎器：带夜间照明系统，配有电量显示功能，电量低于20%时显示报警(红色)，控制阀门为星形手柄，用单手拇指即可操作。额定电压≥28V，容量≥6. 0Ah可通用于全线电动工具。配有≥220V电源线直接使用交流电源，无工作时间限制。手柄具备旋转功能，能沿机身中心轴切面方向360°旋转且能任意位置固定。工作压力≥72MPa，破碎力≥80kN，混凝土剪切开口距离≥300mm，破碎能力厚度≥250mm（C30混凝土楼板），钢筋剪切开口距离≥130mm，剪切能力直径≥35mm圆钢（Q235A材质），重量≤21kg
	1
	套


3.8.6涉水作业实训区

（1）项目功能

涉水作业实训区主要针对电网在受灾后需要在水域内进行抢修作业的典型场景。实训区通过模拟台风过境后电杆倾倒、配电设备水浸、电力线散落等灾害场景，对灾后电杆斜杆扶正、拔杆、接线、拉线、输电线路紧固等工作进行系统培及配电应急演练。

仿真线杆倾倒装置建设

建设规模：在水塘区域部署 1 套仿真线杆倾倒装置及2套非倾倒线杆，每套装置配套完整拉线结构，模拟真实线杆的力学特性与安装形态，确保倾倒过程符合实际事故场景。

训练功能覆盖：装置支持模拟线杆倾倒事故，满足学员开展涉水抢修基础训练（如涉水环境下的安全靠近、现场风险评估）、保命培训训练（如防溺水、防触电防护措施实操）、核心抢修技能训练（如立杆换线、杆上零件更换）等场景，帮助学员在贴近实战的环境中积累操作经验。

智能事故模块部署

在每套仿真线杆上安装智能控制模块，构建多类型涉水事故发生装置，精准模拟涉水场景下的典型故障，具体功能要求如下：

★涉水漏电模拟：通过智能电路控制，模拟线杆因涉水导致的漏电现象，触发声光报警信号，训练学员识别漏电风险并采取断电、绝缘防护等措施。（提供生产制造商涉水漏电体感装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

短路事故模拟：设置可调控短路触发机制，模拟线杆线路因水浸、异物接触等引发的短路故障，训练学员快速定位短路点、排查故障并恢复线路。

★断线与水浸模拟：设计可拆卸线杆线路组件，模拟涉水环境下的断线事故；同时通过水位传感器与控制模块联动，模拟线杆基础水浸场景，训练学员应对线路断裂、设备进水的抢修流程。（提供生产制造商浸水漏电相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★倒杆事故演示功能：装置支持模拟线杆倾倒事故，满足学员开展涉水抢修基础训练（如涉水环境下的安全靠近、现场风险评估）。（提供生产制造商安全倒杆装置相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★安全距离不足触电功能：装置支持模拟保命培训训练（如防溺水、安全距离防触电防护措施实操）。（提供生产制造商电力安全距离不足相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

核心抢修技能训练功能：装置应满足立杆换线、杆上零件更换等场景训练功能，帮助学员在贴近实战的环境中积累操作经验。
AI 管控及考核系统

搭建 AI 管控及考核系统，实现对学员训练过程的全流程智能化管理与科学考核，核心功能包括：

实时操作识别与违章预警：通过摄像头采集训练画面，结合 AI 图像识别算法，实时监测学员操作动作（如防护装备穿戴、工具使用规范），若出现违章行为（如未穿绝缘服、违规靠近漏电区域），系统立即触发语音预警并记录违章信息。

操作流程分析与记录：系统自动追踪学员从事故响应、风险评估到故障抢修的全流程操作，记录关键步骤完成时间、操作准确性等数据，形成可视化操作轨迹，便于学员复盘与教练指导。

考核统计与成绩分析：根据预设考核指标（如抢修效率、操作规范性、安全防护到位率），系统自动计算学员考核成绩，生成多维度分析报表（如个人成绩排名、常见违章类型统计、技能薄弱环节分析），为培训方案优化提供数据支撑。

★违章登杆事故识别功能：通过AI摄像头识别登杆作业过程中的违章行为，超过2米未正确佩戴安全带及保护绳自动判断违章登杆行为及实时语音提醒。（提供生产制造商违章登杆事故相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★安全管控功能：违章预警、实时监控、数据溯源。（提供生产制造商安全管控系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★AI目标检测功能：高空区域定位、安全装备识别、工具掉落追踪；（提供生产制造商AI目标检测系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★AI 人脸识别功能：身份核验、权限判定、黑名单管理，特殊作业场景（戴安全帽 ）精准识别；（提供生产制造商AI人脸识别系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★AI 手势识别功能：标准动作手势识别；（提供生产制造商AI手势识别系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★AI 人流量统计分析功能：人流统计、人数统计、轨迹追溯、户外复杂背景下精准计数；（提供生产制造商AI人流量统计分析相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★AI行为管控功能：多维度违章识别、分级预警、行为分析，识别多种风险行为，动态优化管控策略；（提供生产制造商AI行为管控相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）

★作业人员行为 AI 分析功能：行为特征提取、违章溯源、安全评分，建立个体行为档案，量化评估作业合规性；（提供生产制造商作业人员行为AI分析系统相关知识产权，并加盖生产制造商公章。）
（2）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	水泥杆
	2
	根
	利旧

	2
	
	倾倒杆
	1
	根
	钢结构

	3
	
	简易冲锋舟
	2
	副
	新增

	4
	
	仿真线杆倾倒装置
	1
	套
	自动倾倒、自动复原

	5
	
	智能事故模块部署
	1
	套
	模拟水浸、涉水触电、漏电等事故

	6
	
	AI管控及考核系统
	1
	套
	人员安全管控及违章识别、操作动作识别、记录打分、成绩考核

	7
	其他
	户外场建设
	1
	项
	水泥杆基础


（3）技术要求

	冲锋舟
	1.外长≥230cm，外宽≥125cm，气囊直径≥37cm，气囊数≥3；
2.艇底结构：船底深V型设计，水阻小；
3.艇身材质：PVC复合橡胶涂覆织物，厚度≥0.9mm，具有高强度气密性、耐磨性、耐热性、耐寒性、耐臭氧、抗撕裂、耐屈挠龟裂、耐老化性能；
4.材质物理性：经向拉伸强度≥90KN/m 、纬向拉伸强度≥70KN/m 经向梯形撕裂强度≥420N（提供第三方权威机构检测报告为佐证）；
5.耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。
气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥20kPa（提供第三方权威机构检测报告为佐证）；
6.产品外观：表面无缺陷，艇底结构V型，艇身工艺为热熔合技术，挂机艉板进行PVC加固保护，专用螺栓固定；
7.底板材质：可拆装铝合金底板；
8.耐磨性能：在12kPa压力下，经1000次循环摩擦后无变化；抗刺穿性能≥165N；
9.配备：检修工具灯
9.1.灯具同时配置有聚光和侧光泛光光源，采用聚光和侧面泛光两种配光设计；通过智能芯片控制，可通过按键开关一键调光，具有聚光强光、聚光工作光、聚光弱光、聚光频闪 SOS，泛光强光、泛光工作光、泛光弱光；泛光警示光、泛光爆闪频率等照明模式。
9.2.材质：铝合金大身 & 工程V0级防火塑料机身；整机尺寸≥80x170x180mm。重量：≥600g。聚光高亮≥2800LM：侧面工作灯：高亮≥ 450LM，工作时间：聚光灯 最高3000lm档位不少2h,100lm档位工作不少于20h。
9.3.整灯可漂浮在水面上，防护等级：IP68（可以在2米水深中浸泡90min的情况下仍可正常工作）
9.4.灯具透明件及外壳分别经受质量 1Kg 的标准冲击锤从 1.2m 高度自由落体冲击试验，冲击次数：5 次，试验结束后，试验部位不应发生破损现象。
9.5.采用双面可插的 Type-C 快充接口，可采用标配的 TypeC 充电器充电，也可通过其他通用 USB 充电器充电，内部电路设有过充保护、过放保护、短路保护功能。

	仿真线杆倾倒装置
	自动倾倒、自动复原，包含1套6米钢结构仿真电杆，自动倾倒、自动复原。
1.设备功能
（1）仿真线杆倾倒体验功能。
（2）仿真线杆逃生体验功能，线杆距地面的最大倾倒角度＜50°，能够实现学员逃生自救。
（3）遥控控制功能。
（4）模拟漏电发生触电事故功能。
（5）AI管控及考核功能。
2.规格参数
(1)三相AC380V±10%，50Hz。
(2)漏电保护装置动作电流值：≤30mA。
(3)通讯方式：有线/无线。
(4)倒杆倾斜角度：离地<50度。
(5)线杆高度：根据场地高度定制。
(6)倾倒时间：≦6S。
(7)遥控距离：≧50米。
(8)功率：≤5kW。
(9)4KW+VP40一路单头阀+风冷，配套液压站。
(10)消防水工业水位检测液位开关感应液位传感器探头，防护等级IP67。
(11)摄像头。
(12)触电级用304不锈钢电极片，触电时安全电流，不伤皮肤，点击强度10档可调。续航时间大于20天，连接稳定。

	智能事故模块部署
	模拟水浸、涉水触电、漏电等事故。
规格参数：
(1)消防水工业水位检测液位开关感应液位传感器探头，防护等级IP67。
(2)触电手环，触电级用304不锈钢电极片，触电时安全电流，不伤皮肤，点击强度10档可调。续航时间大于20天，连接稳定。                                                                                                    (3)PLC控制器，三菱FX2N,通讯口：1个RS485口, 能实时采集水位传感器数据。                                                                                               (4)通讯方式 ，采用modbus通讯协议，以太网 TCP/IP。

	AI 管控及考核系统
	系统功能包括但不限于： 
1.水域作业穿戴检测
智能检测作业人员是否正确穿戴水域作业必需的防护装备，包括救生衣、防水服、安全绳等，确保人员符合涉水抢修作业安全规程，降低训练及作业风险。
2.水域电子围栏与越界预警
在实训水域及岸区关键位置设置虚拟电子围栏，实时监测人员与设备位置。一旦非授权进入危险水域或设备移出规定作业区，系统立即告警，防止人员溺水、设备流失或误入带电作业区域，保障训练过程可控。
3.实训事件实时反馈与管控
集中显示实训区域内AI识别到的安全事件与违规行为，包括事件类型、发生时间、具体位置、过程抓拍图像等。管理人员可实时掌握训练动态，对潜在危险或违规操作快速干预，提升涉水抢修作业训练的安全管控与应急响应能力。


3.8.7消防排涝实训区

（1）实训区介绍

排涝实训区主要针对台风过境后，电网配电柜及所在道路出现大面积水浸现象，需要抢险人员开展抽水排涝工作而开展的培训工作。该区域通过构建蓄水池、凹型道路、配电柜、模拟信号灯等装置，形成典型的水浸灾害模拟场景，抢险人员到达现场后从排涝方案制定、隔离区布置、配电柜模拟信号灯操作、抽水排涝车操作、总结报告编制等方面开展相应的培训实操工作。

（2）培训内容

排涝实训区主要培训内容涉及灾情勘察、方案制定、现场执行及报告编制四大方向，详细的培训课程见下表所示。

	序  号
	课程名称

	1
	灾情勘察技术

	2
	应急救援技术

	3
	排涝方案设计

	4
	现场指挥部搭建

	5
	现场隔离区搭建

	6
	应急装备使用

	7
	抽水排涝车操作

	8
	现场临时供电照明设备搭建

	9
	报告编制

	10
	其他


（3）设备清单

	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	说明

	1
	硬件
	勘察无人机
	1
	台
	与无人机实训室共用

	2
	
	抽水排涝车
	1
	台
	利旧

	3
	
	照明灯塔
	1
	套
	

	4
	其他
	临时工棚
	/
	/
	现场指挥所（与临时应急指挥中心共用）

	5
	
	户外场建设
	/
	/
	户外水浸环境建设（与涉水作业实训区共用）


3.9视频监控系统

本次通过配备一套独立的监控系统，完成对培训室视频监控系统信息安全、集中管理，考点管理更智能化、可视化、规范化。

本次监控系统建设主要是对根据现有的电气设备布置，对配电室设备水浸应急实训室、现场医疗急救实训室、应急通信训练室、消防安全实训室、无人机抢险操练实训室、物资储备区等7间实训室未设置监控点的考点，配备摄像机；配备摄像机重新布线，接入本次监控系统专用 POE 接入交换机， 将监控图像实时传输到视频监控中心，通过视频监控管理主机可以直观地了解和掌握监控区域的学员的动态情况，弥补人防不足，有效监督学员的状态、考场监督，方便事后调查取证和专案侦察，提高教学管理水平。

监控点位布置如下：

	序号
	名称
	半球
	枪机
	球机
	合计

	1
	配电室设备水浸应急实训室
	
	6
	1
	7

	2
	现场医疗急救实训室
	3
	2
	
	5

	3
	应急通信训练室
	2
	
	
	2

	4
	消防安全实训室
	5
	
	
	5

	5
	无人机抢险操练实训室
	3
	
	1
	4

	6
	物资储备区
	6
	
	
	6

	
	合计：
	
	
	
	29


在学校的重要培训室、监考区域设置视频监控点，根据用户环境实际需求，按照1080P显示格式，以H.265编码，2Mbps码流存储，按照每天8小时，连续90天（3个月）实时存储数据，计算存储空间，在教学楼一楼消控室内配备存储设备，计算过程如下：

每个像摄像每路监控点每天产生的数据量

2Mbit/s*60*60*29/1024/8=25.48GB

29个监控点90天产生的数据量

25.48GB*29*90/1024=64.96TB

故本期建设29个监控点位90天所产生的数据量共为：64.96TB

采用8TB硬盘进行存储，考虑到硬盘实容量（8T=7448GB）及硬盘的格式化损失（5%计算），计算所需要的硬盘数量为：

64.96TB/(1-0.05)/7448GB*1024=10块

根据全数字化视频监控系统的特色，系统的传输部分采用超六类屏蔽网线（室内实训室）、高性能网络交换机及光纤转换设备等组成独立的监控传输网络，确保高质量图像传输的安全、畅通。本次采用以交换式千兆光纤以太网为主干，100M/1000M 交换到信息机房。

前端设备：室内实训室采用全彩枪型摄像机、全彩半球摄像机、全彩球型摄像机，实现培训点无盲区覆盖。

后端控制中心：本期除档案室视频监控摄像机接入基地内原有安防平台外，其余实训室摄像机均接入文昌新校区各实训室监控平台，并在教学楼一楼消控室内配备1台监控主机，便于查看调取录像。

3.10综合布线系统

本工程综合布线系统按综合配置设计，根据使用需求及相关规范要求设置一定数量的信息点；本次设计采用 POL 无源光网络接入技术以及全光纤传输链路，依据具体应用类型，采用光纤到楼(FTTB)、光纤到房间(FTTR)、光纤到桌面(FTTD)等部署方式，与传统的信息面板相结合的终端连接方式，实现便捷、灵活安全、持续扩展性的网络架构。

根据本工程的性质、功能、环境条件和用户近期的实际使用及中远期发展的需求，确定系统的分级和组成如下：

(1)综合布线系统按使用场所分级为一级。

(2)铜缆布线系统:等级为E级，支持带宽为250MHz，应用器件为6类。

(3)光纤信道：采用 OF-500 等级，支持的应用长度不小于 500m。

(4)链路中所选用的配线电缆、连接硬件、跳线、连接线等性能等级需一致，同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。

本工程综合布线系统由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间等组成：

（1）工作区:按照需求在办公室采用 FTTD 方式，配置数据及语音通用的信息插座，末端支线采用六类4对非屏蔽电缆；信息插座采用六类 RJ45 插口模块，以方便数据和语音点可以互换使用，信息点面板采用 86 型单/双孔面板；在考务室、档案室、理论培训室、计算机室采用 FTTR 方式,设置双口光纤面板。

（2）配线子系统：光纤面板和信息插座均采用六类4对非屏蔽电缆就近敷设至弱电间，配置落地 600*600*1200标准机柜，内设机架式光网络单元(ONU)，主干采用机架式光缆配线架安装。

（3）干线子系统:总控室至各弱电间内网垂直干线采用1根24芯室内单模光缆。

（4）设备间：仿真教学楼一楼、实训楼二楼走廊设置弱电间，放置楼层弱电机柜。数据主干的管理采用光纤配线架、48口(24口)网络配线架；数据、语音配线架分别配置 1U 跳线理线器，在充分利用机柜空间的同时，方便对跳线进行管理。

二、包装、运输、验收、安装及质量保证

1 包装和运输

1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

2 验收

2.1到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）按照到货验收试验要求进行到货验收试验，需要满足投标方响应要求。

（3）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供出厂试验报告、产品说明书。

3 安装调试

（1）到货设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

（2）安装调试前，应完成安装调试方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场安装调试应严格按照调试方案进行。

（3）在安装调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

（4）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

4 培训

投标方负责免费对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为1年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内机芯故障时，所提供的替代机芯设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求3×24小时内故障得以解决。


