# 广西博联信息通信技术有限责任公司

# 2026年防录音干扰器零星采购项目技术规范书

# 一、项目概况

为保障公司商务谈判、重要会议及日常办公中的信息安全，防止商业机密被非法录音窃取，拟采购防录音干扰器3台。其中办公室、会议室各部署1台仿真纸巾盒伪装型设备，另采购1台便携式设备用于外出商务场景。本规范书明确各项技术参数、功能要求及验收标准，作为采购与验收依据。

# 二、总体技术要求

- 1.技术原理：采用超声波声学干扰技术，发射人耳无感知的特定频率超声波信号，对手机、录音笔、摄像设备等声音采集装置的麦克风进行压制性干扰，使其无法正常录制有效音频。

- 2.安全标准：设备须符合国家相关安全行业标准，无电磁辐射危害，对人体无害，不影响正常谈话交流。

- 3.伪装隐蔽：办公室及会议室设备须采用仿真纸巾盒外观设计，与日常办公环境融为一体，不易被识别为安全设备。

- 4.供电方式：支持内置电池供电与外部电源适配器供电双模式，确保灵活部署与长时间使用。

# 三、分项设备技术规格

## （一）仿真纸巾盒型（2台）

| 技术参数 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 伪装外观 | 仿真纸巾盒，外观与市售纸巾盒无异 |
| 主机尺寸 | ≤ 180mm（长）× 120mm（宽）× 120mm（高），允许公差 ±3mm |
| 主机重量 | ≤ 1200g |
| 干扰技术 | 超声波混频干扰 |
| 发射单元 | ≥ 42孔高效超声波发射阵列 |
| 作用距离 | 3–6米（无遮挡条件下） |
| 覆盖角度 | 水平360°全向覆盖 |
| 功率调节 | 支持两档调节 |
| 控制方式 | 机身按键 + 遥控器 + 声控开启三种方式 |
| 电池容量 | ≥ 10000mWh（可插电使用） |
| 续航时间 | ≥ 3小时（满电状态） |
| 充电时间 | ≤ 2.5小时 |
| 电源输入 | DC 16.8V |
| 工作温度 | 0℃ 至 +45℃ |
| 相对湿度 | 35%–85% |

## （二）便携式外出充电宝型（1台）

| 技术参数 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 外观设计 | 设备整体须采用市面主流大容量移动电源（充电宝）的外观形态进行深度伪装，外观、尺寸、重量、接口布局、按键设置及材质触感须与市售品牌充电宝高度一致，确保在商务外出、谈判桌、咖啡厅、车内等场景下放置于桌面或手持时，不会引起任何注意或怀疑。 |
| 主机尺寸 | ≤ 160mm（长）× 80mm（宽）× 25mm（厚），允许公差 ±2mm |
| 主机重量 | 350g–500g（与市面 20000mAh 级充电宝重量一致） |
| 干扰技术 | 超声波混频干扰 |
| 发射单元 | ≥ 28孔超声波发射器 |
| 作用距离 | 2–5米（满足谈判桌面对面场景） |
| 覆盖角度 | ≥ 180°扇形覆盖（正对谈判人员方向） |
| 功率调节 | 支持两档调节 |
| 控制方式 | 机身按键 |
| 电池容量 | ≥ 2000mAh / 12V（可插电使用） |
| 续航时间 | ≥ 2–3小时（满电状态） |
| 充电时间 | ≤ 2小时 |
| 电源输入 | DC 5V |
| 工作温度 | 0℃ 至 45℃ |
| 配件要求 | 电源线、说明书 |

# 四、功能要求

- 1.录音屏蔽功能：有效屏蔽各型智能手机（iOS/Android）、数码录音笔、智能手表、摄像设备等带麦克风终端的音频采集功能，录音文件仅含噪声或无法识别语音内容。

- 2.隐蔽部署功能：仿真纸巾盒型设备须具备高度伪装性，可放置于桌面、茶几、文件柜等位置，不引起对方注意；便携式设备须便于放入公文包或手持，快速搭建安全谈话环境。

- 3无感干扰功能：工作噪音须控制在人耳无感知范围，不影响正常商务交谈，不产生高频啸叫。

- 4.灵活控制功能：支持手动、遥控、声控多种启停方式，便于在谈判过程中秘密开启或关闭。

- 5.双模供电功能：内置电池满足移动/应急使用，外接电源满足长时间固定部署。

- 6.状态指示功能：具备低调的工作状态指示灯（可隐藏或关闭），便于使用者确认设备运行状态。

# 五、性能指标

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 干扰有效率 | 对主流品牌手机、录音笔的录音屏蔽有效率 ≥ 95% |
| 人声保真度 | 正常谈话交流不受可感知影响 |
| 连续工作稳定性 | 满电状态下连续工作无中断，性能衰减 ≤ 10% |
| 电磁兼容性 | 符合GB/T 9254等电磁兼容标准，不干扰其他办公设备 |
| 环境适应性 | 在规定的温湿度范围内正常工作 |

# 六、验收标准

- 1.资料验收：供应商须提供国家发明专利、产品合格证、质量检测报告、使用说明书、质保卡及国家认可的第三方检测机构出具的检测证明。

- 2.外观验收：仿真纸巾盒外观与真实纸巾盒相似度符合要求，无明显电子器件外露；便携式设备外观商务低调，工艺精细。

- 3.功能验收：

- 1）使用市售主流智能手机（苹果、华为、小米等）及录音笔在设备作用距离内进行录音测试，回放音频须无法辨识有效语音内容；

- 2）测试遥控、声控、手动三种控制方式，响应灵敏；

- 3）测试电池续航时间，须达到技术规格要求。

- 4）数量验收：按采购清单核对型号、数量、配件完整性。

# 七、售后服务要求

- 1.质保期限：整机质保不少于1年，核心部件（超声波发射阵列、主控板）质保不少于2年。

- 2.退换货政策：到货后3个月内出现质量问题，供应商须无条件换新。

- 3.技术支持：供应商须提供7×12小时技术咨询响应，必要时提供上门调试指导服务。

- 4.培训服务：供应商须对使用人员进行不少于1次的现场操作培训，确保掌握设备启停、功率调节、日常维护等技能。