
破拆工具

技术规范书

广西电网有限责任公司

2026年1月

目  录
11. 总则


12. 工作范围


23. 应遵循的主要标准


34. 使用条件


35. 技术要求


166. 调试及验收


177. 技术文件要求、培训


178. 包装、运输、安装及质量保证


189. 技术差异表




总则

本招标技术文件适用于广西电网公司破拆工具的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
卖方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
卖方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
工作范围

供货范围

卖方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，卖方应对质量向买方负责，并提供相应出厂和验收证明。

供货范围一览表

卖方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

卖方应确保以下部件能组成满足规范书技术要求的破拆工具。
每套配置：
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	破拆工具
	
	套
	2
	配置1.2m×1.2m，混泥土标号C25，钢筋密度15cm×15cm（井字形单层排列），钢筋直径8mm南网应急救援破拆项目比赛要求专用10cm厚水泥板10块、15cm厚水泥板5块


卖方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
范围和界限

现场安装和试验在卖方的技术指导下由买方完成。卖方协助买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。卖方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。
卖方应协助买方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，卖方和买方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	标准号-年份
	标准名称

	GB/T17906-2021
	《消防应急救援装备-液压破拆工具通用技术条件》


使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

相对湿度：5%—95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

海拔：≤1000m；

污秽等级III级；

技术要求

技术参数要求

工作压力≥72MPa。

扩张距离≥128mm。

最大剪切开口≥27mm、最小扩张力≥27KN。

重量≤7.8公斤。

液压撬棍经经高温55℃±2℃和低温-30℃±2℃的试验后，能够正常工作，无泄漏和异常现象。

液压撬棍连续动作 50 次，然后连续剪切圆钢 50次，应动作正常，无泄露和异常现象，刃口无卷曲、崩刃现象。
多功能液压撬棍外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防锈处理。液压撬棍应具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、 锤击和顶升功能。将所有这些功能集成在一个工具中还可以减轻重量，节省车辆空间。

5.2 质量保证与售后培训等要求

5.2.1质量保证要求

整套破拆装备各个部件均需质保5年以上，质保期内供应商需根据买方需要24h内上门进行维保或维修直至整套装备恢复正常使用。质保期内上门维保或者维修均不得收取任何费用。

5.2.2售后培训要求

货物验收完成后，供应商应派遣具有人社部颁发的四级及以上应急救援员证件的专业人员2名同时上门进行破拆工具培训使用，且培训的专业人员需是带队参加过南方电网应急救援竞赛的教练团队成员，实操培训课时不得低于35个课时（5天），理论培训不得低于14个课时（2天）。同时供应商需提供24小时在线应急咨询服务。

5.2.3其他要求

供应产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备-液压破拆工具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告。交货时需随货提供产品制造商出厂检测证明文件原件，如无法提供制造商出厂检测证明文件或提供虚假证明文件，我方有权拒收货物。所交付的货物需满足相关标准要求，如经由第三方试验检测后无法达到，供应商需无条件更换，更换后仍未能达到相关标准，我方有权解除合同并追究供方相应责任。

调试及验收

现场调试

设备运到现场安装完毕，买方应通知卖方人员到场参加设备调试。卖方应派出有经验的专家提供技术服务。

在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，卖方应负责更换。

现场验收

现场验收应在卖方所有设备安装调试完毕且具备投入试运行时进行,卖方并出具书面测试报告。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

技术文件要求、培训

技术文件要求

卖方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
卖方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由卖方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由卖方负责。

设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

培训

卖方负责对买方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

卖方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

卖方应定出培训大纲及培训计划交买方确认，根据买方实际需求进行修改。

包装、运输、安装及质量保证

设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从卖方发货至买方收到期间，设备和资料应完好无损。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

在设备启运后一周内，卖方应以最快捷的方式通知买方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；设备发出日期。
备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。卖方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
卖方应对其整套设备在到货后提供不少于5年的质量保证。
订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，卖方还应提供产品的鉴定证书。

卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

卖方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

技术差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	




[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



