海南电网有限责任公司2026年智能工器具库房成套装置及管理系统物资采购项目

技术规范书

海南电网有限责任公司

二○二六年五月

1 适用范围	2

2 编制原则	2

3 工作范围	3

3.1工程概况	3

3.2 范围及界限	3

3.3 服务范围	3

4.使用条件	6

5.技术要求	7

5.1 总体要求	7

5.2 与电网管理平台交互	7

5.3 与南网智瞰交互	7

5.4 应用功能要求	7

5.5 技术参数要求	8

6 技术服务要求	14

6.1产品供货、安装调试以及施工配合	14

6.1网络安全要求	14

7.验收	15

7.1概述	15

7.2到货验收	15

8.供货方技术偏差	16

8.1 供货方技术偏差	16

8.2 供货方需说明的其他问题	16

9设计图纸提交要求	16

9.1 图纸资料提交单位	16

- 适用范围

1.1适用于海南电网有限责任公司2026年安全工器具室智能化管理升级改造物资采购项目招标管理。

1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和部署。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供 的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以 “对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货并赔偿损失。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此配置表进行报价。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

1.10 本招标技术文件中标注“★ ”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考，投标方需针对该指标项提供证明材料（第三方检测报告）。

- 编制原则

2.1根据海南电网有限责任公司的招标管理要求，对项目需求、项目工作内容、项目质量保证、项目成果要求等进行明确定义。技术和商务要求做到简洁、清晰。

2.2除本规范书特殊规定外，供货方所提供的配套设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商 定的标准执行。如果供货方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供货方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从采购方处获得书面的认 可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

DL/T974《带电作业用工具工器具室》

GB/T18037《带电作业工具技术要求与设计导则》

GB6162《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB9631《计算机场地安全要求》

GB/T18857《配电线路带电作业技术导则》

DL409-91《电业安全工作规程》

GB50054-95《低压配电设计规范》

GB 50150－91《电气装置安装工程、 电气配套设备交接试验标准》

《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 14 号令）

《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36 号）

Q/CSG1204009《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》

3 工作范围

3.1工程概况

本技术文件采购的设备适用的工程概况见表3.1 工程概况一览表。

表3.1 工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海南电网有限责任公司2026年安全工器具室智能化管理升级改造物资采购项目 |
| 2 | 项目建设单位 | 中国南方电网有限责任公司海南电网有限责任公司 |
| 3 | 项目地址 | 海南电网有限责任公司下属三亚供电局 |

3.2 范围及界限

3.2.1 本技术文件适应于所供智能工器具库房系统及其附属设备的设计、制造、装配、试验、交付、现场部署、调试及试运行工作。

3.2.2 本技术文件未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、部署和运行维护有关的技术要求，按国家和行业有关标准执行。

3.3 服务范围

3.3.1 投标方应按本技术文件的要求提供   8套   （项目单位填写，数量）全新的、合格的智能工器具库房系统及其附属设备的部署、安装、调试等内容。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

3.3.2 投标方应具备对接电网平台的能力，将安全工器具室管理实时数据上传至电网管理平台安全工器具管理模块，投标报价包含对接电网平台及其他系统的费用。

3.3.3 供货范围一览表

投标方提供的智能工器具库房系统的具体规格、数量见表3.2：供货范围及设备技术规格一览表。

表 3.2 供货范围一览表

| 序号 | 服务、装置名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能管理终端 | 班组人机交互应用终端，触控一体机内置集成人脸识别和刷卡、人员认证，将进出人员影像、灯光照明、门禁操作进行联动，嵌入工器具管理模块单元和操作系统，可与物联智能终端进行通信，获取和展示实时采集的工器具管理数据；同时可将现场数据同步至电网管理平台；可以实时监测并收集安全工器具室的工器具信息。智能管理终端支持电力鸿蒙操作系统、安卓、Linux系统 | 台 | 8 |
| 2 | 安全工器具室总控箱 | 生产作业装备室总控箱集成电源变换、网络交换、智能联动控制等功能，可实现电源变换给各类传感终端供电，同时能够完成本地数据交换应用，实现出入库数据显示、门禁联动控制、灯光联动控制等功能 | 套 | 8 |
| 3 | 智能监测终端 | 实时采集安全工器具专用有源电子标签出入库数据，分别安装于安全工器具室内、室外，吸顶式安装，具备精度高、识别快的特点 | 台 | 32 |
| 4 | 智能定位算法终端 | 集定位引擎和多种传输方式于一体的边缘计算单元，接收智能检测终端采集的数据，通过核心算法准确计算分析和判断安全工器具出入库状况，并上传智能管理一体机。 | 台 | 8 |
| 5 | 有源电子标签 | 有源电子标签，能被安全工器具出入库数据采集终端进行识别，方便粘贴于安全工器具上，不影响安全工器具的正常使用。 | 个 | 1200 |
| 6 | 门禁IC卡 | 读取距离0.1m、写入距离0.1m。 | 张 | 80 |
| 7 | 门禁控制 | 实现智能门禁开、关门系统联动。磁力锁（200kg）。 | 套 | 8 |
| 8 | 网络摄像机 | 具有全天候视频监控，带红外监控功能，分辨率1920*1080，存储64G（满足15天存储）。 | 台 | 8 |
| 9 | 智能温湿度传感器 | 实时采集工器具室温湿状态，上传至管理系统。 | 只 | 32 |
| 10 | 安全工器具智能柜 | 绝缘手套、绝缘靴、400V验电器识别专用智能柜。 | 台 | 8 |
| 11 | RFID无源电子标签 | 智能工器具柜内绝缘手套、绝缘靴、400V验电器识别专用RFID电子标签。 | 个 | 400 |
| 12 | RFID无源电子标签读写器 | 将工器具基础信息写入RFID电子标签芯片里。 | 个 | 8 |
| 13 | 接地线智能监测装置 | 包括导线端状态检测、接地端状态检测及米级智能接地定位装置，一组五个模块，包含1个接地监测模块、1个北斗定位模块、3个状态监测模块（可部署于现有的接地线夹上），实现接地状态和定位数据实时上传南网管理平台。 | 组 | 80 |
| 14 | 应急移动管理平台 | 快速分类匹配各类应急抢险工器具，满足应急装备标准化、模块化的管理，配备可拆卸的电动升降机构，适用多种运载方式。通过内置的移动舱管理系统实现存储环境恒温恒湿、舱内工器具可视化、工器具无感化出入仓、借还过程全智能记录、与管理平台实现数据交互等功能，实现了工器具的现场作业管理。 | 套 | 2 |

备注：投标方提供的设备性能参数不应低于5.5技术参数要求中的参数指标，产品使用芯片、处理器等核心部件应满足国产自主可控要求。投标方免费负责提供保证设备发挥功能的一切材料、配件及实施、安装、调试工具。

3.3.4 现场实施、设备调试由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查设备质量, 处理调试投运过程中出现的问题，投标方应选派有经验的技术人员，对招标方运维及使用人员免费培训。

3.3.5 如果调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按合同有关条款执行。

3.3.6 验收要求。投标方所供应硬件设备应符合技术标准，并完成现场调试，详见5.5章节。

3.4 进度要求

3.4.1 投标方在进入现场部署、调试阶段前，应先明确部署和调试工作量，将全部工作量按照工期排出每天需要完成的具体工作量，并取得招标方的批准。

3.4.2 投标方的现场代表应记录每天实际完成的工作量，并提交工作进度表，由招标方每天确认并检查已完成的部署调试内容，对部署调试质量进行监管。

| 任务名称 | 工作时间 | 主要内容及交付项 |
| --- | --- | --- |
| 制定项目实施 方案 | 合同签订后15天内完成 | 一、主要内容 制定项目实施方案，配合完成方案审批工作 二、验收标准 项目实施方案通过招标方相关部门的审核。具备进站部署的条件 |
| 设备供货 | 合同签订后30天内完成 | 一、主要内容 完成供货范围内所有设备的到货及到货验收工作 二、验收标准 供货范围表内所有设备均已到货 |
| 设备部署 | 合同签订后60天内完成 | 一、主要内容 1.完成所有设备的部署工作 二、验收标准： 1.所有设备部署工作完成 |
| 设备调试 | 设备到货后90天内完成 | 一、主要内容： 1.完成所有设备的调试等工作 二、验收标准： 1.所有设备正常运行，系统功能验证通过。 |
| 试运行及验收 | 设备到货后120个月内完成 | 一、主要内容 1.设备部署、功能验收完成，进入试运行 2.试运行30天之后，无缺陷，完成项目验收工作 二、验收标准 1.试运行报告，无明显重大缺陷 |

4.使用条件

本标书采购的智能工器具库房系统，其部署地点的实际外部条件见表 4. 1 ：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表 4. 1    设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数值 | 备注（须说明本工程适用的 是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40℃ | 正常使用条件 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 0℃ | 正常使用条件 |
|  |  |  | 最大日温差 |  | 20℃ | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 |  |  | m | 1000 | 正常使用条件 |
| 3 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 |  | % | 95% | 正常使用条件 |
|  |  | 最大月平均相对湿度 |  |  | 90% | 正常使用条件 |

4.1 正常使用条件

4.1.1 海拔：≤1000m；

4.1.2 环境温度

最高温度： +40℃;

最热月平均温度： +30℃;

最高年平均温度： +25℃;

最低气温： 0℃;

4.1.3 湿度

日相对湿度平均值：95%

月相对湿度平均：90%

4.1.4 部署环境： 户外及户内

5.技术要求

5.1 总体要求

本项目的智能安全安全工器具管理应用应基于安全工器具室内安装部署智能管理终端、安全工器具室总控箱、智能监测终端、智能定位算法终端、安全工器具智能柜、温湿度传感器、网络摄像机等智能设备。将工器具管理数据上传电网管理平台，同步安全安全工器具台账数据、作业计划、两票等数据，实时采集出入库数据并回传电网管理平台；实现台账统一，领用与作业计划、两票等任务关联，领用与试验周期关联警示等功能。将安全工器具数据管理实现信息化管理，全面实现安全工器具台账、检验情况、出入库等信息的统一录入及维护，做到快捷、无感、方便的感应出入库，同时与生产计划关联，为一线班组减负、增效、规范的开展安全工器具管理。

5.2 与电网管理平台交互

集成同步电网管理平台安全工器具台账数据、作业计划、领用、归还等数据，实现使用安全安全工器具台账统一，安全工器具领用与作业计划任务关联，安全工器具领用与试验周期关联警示等。包括但不限于以下数据接口：

（1）工器具台账查询接口，支持根据库房获取工器具台帐信息。

（2）计划任务关联查询接口，根据班组查询所有已派工(执行中)状态的计划工作。

（3）工器具领用上传数据接口，上传工器具领用记录功能。

（4）工器具归还上传数据接口，上传归还记录功能。

（5）同步工器具台账状态接口，同步工器具台账所属库房。

5.3 与南网智瞰交互

投标方应基于南网智瞰，将智能接地线定位信息、工作状态在南网智瞰地图上集成，实现接地线在线定位管理。

5.4 应用功能要求

5.4.1 智能管理终端功能

在智能管理终端处通过人脸识别及刷卡等门禁管理方式经确认权限即可进入库房领用归还工具，终端对进出库房门人员进行实时记录留痕。系统通过智能检测装置对粘贴在安全工器具上的电子标签进行数据采集，经边缘智能终端运算分析判断工具的出入库状态，工作人员携带安全工器具进出库后在智能管理终端处对操作进行确认。

身份认证：在智能管理终端处通过人脸识别或刷卡，通过身份认证。

工具领用：通过认证后，选择作业计划或相应工作任务，打开门禁，进入安全工器具室领出工具，并可按照下发的工具清单确定领用工具。

工具归还：通过认证后，打开门禁，进入安全工器具室归还工具，并确认。

出入库记录：人员、工具出入库记录管理。

出入库影像：每次任务出入库影像管理（适用于智能分布式）。

工具台账：工具台账管理。

试验统计：试验任务统计管理。

归还预警：出库工具超时未归还预警。

试验预警：工具试验到期预警。

5.5 技术参数要求

投标方提供的设备参数性能、软件功能不得低于本章节列出的要求。

供货方应认真逐项填写标准技术特性参数表中供货方响应值，选择“优于要求”、“满足要求”、“不满足要求”其中一个填写。供货方不允许改动采购方要求值，供货方如有差异，请填写供货方技术偏差表。

具体为：

针对标准值特性“供货方响应”，无标准参数值要求，供货方根据实际情况填写投标响应值；

若供货方响应值存在偏差，请在“技术偏差”填写“偏差说明”。

表5.5主要设备标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 |  | 项目单位要求值 |  | 供货方响应值 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能管理终端（触控一体机） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作系统★ |  | 支持电鸿物联操作系统PowerHarmony、Linux |  |  |  |
| 1.2 | 处理器 |  | RockChip RK3568，四核64位Cortex-A55，主频2.0GHz，GPU：ARM Mali-G52 2EE，NPU：1TOPS AI算力 |  |  |  |
| 1.3 | 运行内存 |  | 国产LPDDR4，4G |  |  |  |
| 1.4 | 储存内存 |  | 64G，可支持扩展128G |  |  |  |
| 1.5 | 额定电压 |  | DC 12V±10% |  |  |  |
| 1.6 | 额定电流 |  | <3A |  |  |  |
| 1.7 | 液晶屏尺寸 |  | ≥18.5 寸(对角线） |  |  |  |
| 1.8 | 液晶屏物理分辨率 |  | 1366（H) X 768(V) |  |  |  |
| 1.9 | 接口 |  | 标准USB3.0*2（包含1个OTG接口）； RS232*1，RS485*1； IO接口*4（1路调试串口，3路功能串口，支持全双工通信）； RJ45网络标准千兆/百兆以太网接口，支持Ethernet及无线WIFI； Audio I/O*1, 耳机座: 3.5mm标准接口； 支持蓝牙；HDMI*1； |  |  |  |
| 1.10 | 触摸类型 |  | 10 点电容触摸 G+G 结构光 |  |  |  |
| 1.11 | 高清摄像头 |  | 双目摄像头，有效像素：1920(H)*1080(V)； 清晰度：≥1080P |  |  |  |
| 1.12 | 门禁刷卡器 |  | 门禁 IC/RFID刷卡器（接入主板相关端口） |  |  |  |
| 1.13 | 功率 |  | ≤30W |  |  |  |
| 1.14 | 工作温度 |  | —15~50℃ |  |  |  |
| 1.15 | 工作湿度 |  | 15-85% RH |  |  |  |
| 1.16 | 安装方式 |  | 壁挂式 |  |  |  |
| 1.16 | 主要功能 |  | 班组人机交互应用终端，触控一体机内置集成人脸识别和刷卡、人员认证，将进出人员影像、灯光照明、门禁操作进行联动，嵌入工器具管理模块单元和操作系统，可与物联智能终端进行通信，获取和展示实时采集的工器具管理数据；同时可将现场数据同步至电网管理平台；可以实时监测并收集安全工器具室的工器具信息。智能管理终端支持电力鸿蒙操作系统、安卓、Linux系统。 |  |  |  |
| 2 | 安全工器具室总控箱 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制箱供电电压/频率 |  | 220V±10% 50HZ |  |  |  |
| 2.2 | 工作电流 |  | ≤5A |  |  |  |
| 2.3 | 工作温度 |  | -25～66℃ |  |  |  |
| 2.4 | 工作湿度 |  | 15～95% RH |  |  |  |
| 2.5 | 整机尺寸 |  | 627mm*500mm*200mm |  |  |  |
| 2.6 | 外壳材料 |  | 铝合金、表面喷塑 |  |  |  |
| 2.7 | IP防护等级 |  | IP53 |  |  |  |
| 2.8 | 操作系统★ |  | 支持电鸿物联操作系统PowerHarmony、Linux |  |  |  |
| 2.9 | CPU |  | STM32f407VGT6 ARMCortex-M4、主频168MHz |  |  |  |
| 2.10 | 内存RAM |  | 192KB |  |  |  |
| 2.11 | 存储器 |  | 1MB |  |  |  |
| 2.12 | 通信接口 |  | 1路 以太网TCP/IP协议网口，1路 RS485/RS232 |  |  |  |
| 2.13 | 状态检测接口 |  | 门禁检测接口 |  |  |  |
| 2.14 | 集中输出供电 |  | 3路 AC220V/2A； 1路 DC12V/3A； 3路 DC12V/2A； 1路 DC13.5V/2A； 1路 DC5V/2A |  |  |  |
| 2.15 | 控制单元 |  | 门禁系统：单极DC12V/500mA； 门禁应急：延时1-60秒可设定； 照明智能控制系统工作电压电流DC12V/50mA， 响应时间≤600ms； |  |  |  |
| 2.16 | 无线局域网 |  | 支持WAPI |  |  |  |
| 2.17 | PoE供电 |  | 支持PoE端口供电功率大于15.4W； 整机供电功率大于65W |  |  |  |
| 2.18 | 功能特性 |  | 集成电源变换、网络交换、智能联动控制等多元功能，可通过电源变换功能，为各类传感终端稳定供电，同时能够完成本地数据交换应用，实现出入库数据实时显示、门禁联动控制、灯光联动控制等功能 |  |  |  |
| 3 | 智能定位算法终端 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 系统 |  | Android 系统 7.1 |  |  |  |
| 3.2 | 处理器 |  | 双核 |  |  |  |
| 3.3 | 核心算法 |  | 定位引擎 |  |  |  |
| 3.4 | 运行内存 |  | 2G |  |  |  |
| 3.5 | 储存内存 |  | 16G |  |  |  |
| 3.6 | 额定电压 |  | DC 12V±10% |  |  |  |
| 4.7 | 额定电流 |  | 1.5A |  |  |  |
| 3.8 | 网络方式 |  | 以太网口 RJ45 X 1 、wifi X 1，I/O： USB X 2 ， |  |  |  |
| 3.9 | 工作温度 |  | -10℃ - 50℃ |  |  |  |
| 4 | 智能监测终端 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 工作频率 |  | 2.4GHz |  |  |  |
| 4.2 | 信道 |  | 37 |  |  |  |
| 4.3 | 发射功率 |  | 0dBm |  |  |  |
| 4.4 | 供电方式 |  | DC 12V/ 48V PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  |
| 5.5 | 安装方式 |  | 水平吸顶 |  |  |  |
| 5 | 有源电子标签 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 工作频段 |  | 2.4 GHz |  |  |  |
| 5.2 | 信道 |  | 37 |  |  |  |
| 5.3 | 射频功率 |  | 0dBm |  |  |  |
| 5.4 | 识别方式 |  | 全向识别 |  |  |  |
| 5.5 | 电池容量 |  | 500mAh |  |  |  |
| 5.6 | 使用寿命 |  | 2 年 |  |  |  |
| 5.7 | 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |
| 6.8 | 重量 |  | ≤12g |  |  |  |
| 6 | 门禁卡 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 读取距离 |  | 0.1m |  |  |  |
| 6.2 | 写入距离 |  | 0.1m |  |  |  |
| 7 | 磁力锁 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 装置要求 |  | 磁力锁（200kg） |  |  |  |
| 8 | 网络摄像机 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 工作电压 |  | DC12V |  |  |  |
| 8.2 | 分辨率 |  | 1920*1080 |  |  |  |
| 8.3 | 网络接口 |  | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |  |  |  |
| 8.4 | 存储 |  | 64G（满足 15 天存储） |  |  |  |
| 8.5 | 网络协议 |  | TCP/IP |  |  |  |
| 9.6 | 夜晚摄像 |  | 红外 |  |  |  |
| 9 | 智能温湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 供电电压/频率 |  | 220V±10% 50HZ |  |  |  |
| 9.2 | 测量温度范围及精度 |  | 温度：-10-85℃; 精度： ±3% |  |  |  |
| 9.3 | 测量湿度范围及精度 |  | 湿度：0-99.9%RH；精度： ±4% |  |  |  |
| 9.4 | 通信方式 |  | 无线 |  |  |  |
| 10 | 智能工器具柜 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 液晶屏尺寸 |  | ≥7寸 |  |  |  |
| 10.2 | 供电方式 |  | AC220V/50Hz |  |  |  |
| 10.3 | 通信方式 |  | ≥2路以太网 |  |  |  |
| 10.4 | 人脸识别 |  | 支持活体检测 |  |  |  |
| 10.5 | 刷卡功能 |  | 应具备刷卡开门功能。 |  |  |  |
| 10.6 | 识别率 |  | 出入柜识别准确率≥99% |  |  |  |
| 10.7 | 柜体尺寸 |  | 尺寸规格（高*宽*厚）2400*1100*600mm |  |  |  |
| 10.8 | 柜内结构 |  | 层板，内部结构支持定制 |  |  |  |
| 10.9 | 材质 |  | 冷轧钢/表面喷塑 1.2mm |  |  |  |
| 11 | RFID无源电子标签 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 可读距离 |  | 读写器正常读取标签信息距离范围不小于1m。 |  |  |  |
| 11.2 | 芯片存储空间 |  | ≥256位的识别编码区CEPC区）、≥1400位的用户存储区(User区）、≥96位的标签标识区、≥64位的保留区 |  |  |  |
| 11.3 | 工作温度 |  | -20℃~60℃ |  |  |  |
| 12 | RFID无源电子桌面标签读写器 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 频率范围 |  | 840~960 MHz |  |  |  |
| 12.2 | 响应速度 |  | ≥30个标签/秒 |  |  |  |
| 12.3 | 读取模式 |  | 支持密集读取 |  |  |  |
| 12.4 | 阅读范围半径 |  | ≥200mm |  |  |  |
| 12.5 | 读取距离 |  | 0-10cm |  |  |  |
| 12.6 | 输出功率 |  | 1~26 dBm |  |  |  |
| 12.7 | 通讯接口 |  | USB Type-C |  |  |  |
| 13 | 接地线智能监测装置 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 通信方式 |  | 低功耗、无线通信 |  |  |  |
| 13.2 | 定位模式 |  | 支持北斗、GPS |  |  |  |
| 13.3 | 定位装置电池容量 |  | ≥5000mAh |  |  |  |
| 13.4 | 水平精度 |  | ≤30cm CEP |  |  |  |
| 13.5 | 航向精度 |  | ≤0.5度 |  |  |  |
| 14 | 安全工器具移动管理平台配置 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 舱体 | 舱体尺寸 |  | 1210mmX1740mm×1400mm |  |  |
|  |  | 舱体由金属骨架、夹心铝大板与结构型材铆接组合而成。 |  | 夹心大板内外蒙皮均为0.81.2mm的防锈铝板，采用热压工艺粘接而成 |  |  |
|  |  | 左舱 |  | 设备分类存放 |  |  |
|  |  | 右舱 |  | 设备分类存放 |  |  |
|  |  | 底舱 |  | 设备分类存放 |  |  |
|  |  | 起吊环 |  | 起吊和固定舱体 |  |  |
|  |  | 控制箱 |  | 舱体电气控制 |  |  |
| 14.2 | 升降机构 | 电动升降机构 |  | 快速升降舱体，车舱分离 |  |  |
| 14.3 | 接地系统 | 接地桩（带5米接地线） |  | 舱体接地用 |  |  |
| 14.4 | 照明系统 | LED灯 |  | 舱内照明 |  |  |
|  |  | 示廓灯 |  | 舱体左右示廓 |  |  |
| 14.5 | 舱体颜色 | 工程黄/电力黄 |  | 防腐 |  |  |
| 14.6 | 手自一体升降机 | 用于移动仓在车上的安装和卸载。 |  |  |  |  |
|  |  | 额定电压 |  | 24V |  |  |
|  |  | 功能按键 |  | 上升、下降、急停 |  |  |
|  |  | 遥控器 |  | 共 16 按钮键，其中 1-14 为功能键，15 为停止按钮，16 为空键。 |  |  |
|  |  | 快接航插 |  | 2 个（1 个为供电，1 个为信号 |  |  |
| 14.7 | 动力充电电池 | 电池组容量 |  | 100Ah |  |  |
|  |  | 额定电压 |  | 24V |  |  |
|  |  | 串数 |  | 7 串 |  |  |
|  |  | 额定电流 |  | 持续 30A |  |  |
|  |  | 控制方式 |  | MOS 管方案，同口 |  |  |
|  |  | 通信方式 |  | RS485 Modbus |  |  |
| 14.8 | 工器具管理出入库功能 | 工作频率 |  | GB：920MHz～925MHz、840MHz～845MHz； FCC：902MHz～928MHz； ETSI：865MHz～868MHz （可选）。 |  |  |
|  |  | RF 输出功率（端口） |  | 33dBm±1dB（MA*） |  |  |
|  |  | 通讯接口 |  | TTLUART 接口 |  |  |
|  |  | 工作温度 |  | -20~70℃ |  |  |
|  |  | 读卡速率 |  | ＞400 次/秒 |  |  |
|  |  | 识别准确率 |  | 出入柜识别准确率≥99% |  |  |
|  |  | 频率 |  | 860-930MHz |  |  |
|  |  | 极化方式 |  | 圆极化 |  |  |
|  |  | 读取距离 |  | 0-10m |  |  |
| 14.9 | 存储环境温湿度控制模块 | 测量范围 |  | 0~100%RH |  |  |
|  |  | 测量误差 |  | ±0.3° |  |  |
|  |  | 湿度 |  | ±3%RH |  |  |
|  |  | 分辨率 |  | 温度 0.1℃，湿度 0.1%RH |  |  |
|  |  | 测量精度 |  | 温度±1℃，湿度±5%RH |  |  |
|  |  | 报警显示 |  | 温度-传感器断线警示“E0”，短路警示“E1” |  |  |
| 14.10 | 触控管理终端 | 尺寸 |  | ≥10寸 |  |  |
|  |  | 功能接口 |  | HDMI VGA AV |  |  |
|  |  | 触摸屏类型 |  | 电容式 LED |  |  |
|  |  | 分辨率 |  | 1024*768 |  |  |
|  |  | 屏幕类型 |  | TFT-LCD LED 背景光 |  |  |
|  |  | 平均亮度 |  | 300cd/m2 |  |  |
|  |  | 数据查询响应时间 |  | 低于 2s |  |  |
|  |  | 具备人脸识别 |  | 最大分辨率 1080P/30fps-720P/30fps |  |  |
|  |  | 嵌入工器具管理软件 |  | 具备工器具出入库房管理、试验预警、任务管理等功能 |  |  |

6 技术服务要求

6.1产品供货、安装调试以及施工配合

1)供货方所提供的产品均满足产品技术说明书中规定的技术指标。

2)负责所供产品的运货、交货、安装调试、并保证系统质量。

3)供货方应提出产品的部署、测试相对时间表。

4)交货地点要求：合同签订后30天按采购方指定的地点。

5)安装调试在供货方人员指导下按供货方提供经采购方认可的设计进行，安装由供货方负责，采购方人员参加配合，供货方应编排计划进度表，定期向采购方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施。

6)除采购方另作规定，供货方必须负责一切与安装有关的实地工作和服务。

6.1网络安全要求

本项目所使用的各类具备通信功能的终端的通信与数据交换需满足《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）等网络安全防护的相关要求，需通过入网安评，安全防护测试，方可接入公司内网，确保其网络安全。

7.验收

7.1概述

供货方提供的产品应根据采购方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。采购方保留根据供货方的承诺而监视试验的权利。

当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按供货方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到供货方提供的产品技术数据和采购方技术规范要求的技术性能时，供货方应免费为采购方更换。然后进行到货验收、竣工验收。

整个验收分为两个阶段：到货验收和竣工验收。

7.2到货验收

全部产品在现场安装和调试完毕后，由采购方、供货方一起对产品进行到货验收。

- 在产品到货并安装调试完成后，对产品进行到货验收。

- 在产品安装、调试达到规定指标以后，由供货方将测试记录和最新版软件以及有关文件、资料转交给采购方，经双方确认后，进行1个月试运行。

- 资料的完整性也是验收项目之一。

7.3竣工验收

- 试运行期为1个月，将实现对软硬件系统的统一竣工验收测试。在此期间由于产品设计、性能及集成等方面出现的问题均应由供货方免费负责及时处理，在修复后需重新进行1个月试运行期，在全部指标达到要求时，签署验收证书。

- 试运行期间内将对全系统的稳定性和可靠性进行观察，作为试运行验收测试的内容，产品以及整个系统运行正常，且满足试运行时间1个月以上，可以申请竣工验收。如果试运行不合格，则须重新进行测试。

- 项目通过条件：中标方的技术员和采购方对系统进行的各项测试，若在规定时间内不能达到测试通过标准，则项目验收不能通过。若验收不通过，中标方应1、对验收过程发现的问题进行整改；2、复查系统中是否存在类似问题或相关问题，并进行相应的改进。3、完成整改后，再次对系统实施检测，直至通过验收。

- 供货方经仔细严格的系统测试后，认为稳定性达到移交要求时，由供货方将测试记录提供给采购方。

8.供货方技术偏差

8.1 供货方技术偏差

供货方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表8.1 供货方技术差异表（供货方填写）

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供货方：                盖章：

8.2 供货方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供货方应通过书面形式提交，并加盖公章。

9设计图纸提交要求

9.1 图纸资料提交单位

表9.1 提交的资料及其接收单位

| 提交资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装使用说明书 |  | 1 | （合同约定） |
| 其它资料 |  |  |  |