物资名称：脚扣

技术规范书

编号：

2017年4月

- 1目 录

1 总则

2 供货范围

3 应遵循的主要标准

4 使用条件

5 技术要求★

6 验收与检查

7 包装和运输

8 技术文件

9 培训及售后服务

10 技术差异表

11 投标方需说明的其他问题

- 1 总则

1.1 本技术规范书适用于南网商城安全工器具专区的物资，它提出了该物资的功能设计、结构、性能、验收与试验、包装和运输等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本技术规范书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术规范书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以"对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异"为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术规范书的条文存在差异，招标方有权终止合同或退货，根据严重程度对投标方后续的投标有不同程度的影响。

1.7 投标方应按本技术规范书的要求在应标技术部分如实详细地填写应标物资的标准配置表，并在应标价格部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.8 投标方应充分理解本技术规范书，并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 本技术规范书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.10 标注"★"的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

- 2 供货范围

2.1 中标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）。

2.2 中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，外购的组件或附件由中标方向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3 供货范围一览表

中标方应确保供货范围完整，对于属于本次供货物资正常使用所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，中标方仍须在执行合同时补足。中标方提供的具体规格见表2.1。

表2.1 供货范围及需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脚扣 | 详见技术要求 | 套 | 1 | 是 |  |

2.4 物资配置表

物资配置见表2.2。

表2.2 物资配置一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 脚扣 |  | 1 |  | 踏板总成 |  | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  | 防滑橡胶垫 |  | 块 | 2 |
|  |  |  |  | 3 |  | 脚扣带 |  | 套 | 2 |

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

DL/T 1642-2016 环形混凝土电杆用脚扣

AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣

GB/T 700-2006 碳素结构钢

GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 531-1999 橡胶邵尔A硬度试验方法

GB/T 16825.1-2008 静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校准

GB 2893-2008 安全色

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

- 4 使用条件

4.1 环境温度：5℃～+55℃；

4.2 相对湿度：5%～95%；

4.3 适用电杆：环形钢筋混凝土电杆，梢径φ150mm～φ350mm；

4.4 适用人员：体重及负重之和不大于100kg的作业人员。

- 5 技术要求★

5.1 一般要求

5.1.1 脚扣应按本技术规范书的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2 脚扣所有金属零部件表面应进行防腐蚀处理，镀层或涂层应均匀、牢固，无气泡、无剥落、无锈蚀等缺陷。

5.1.3 脚扣各零部件装配应牢固可靠，各活动部位应转动灵活、无卡阻，紧固件应紧固到位，不得有松动现象。

5.1.4 脚扣应配有脚扣带，脚扣带应采用高强度锦纶绳或同等性能材料，保险扣应开合灵活、锁止可靠。

5.2 结构与分类

5.2.1 脚扣按结构形式分为固定式脚扣和可调式脚扣。

5.2.2 脚扣主要由踏板（脚踏板）、防滑橡胶垫、弧形扣体（抱杆体）、调节机构、保险绳及扣等部件组成。

5.2.3 可调式脚扣应具备在适用电杆范围内无级或有级调节功能，调节机构操作方便，锁紧可靠。

5.3 材料要求

5.3.1 脚扣的金属部件应采用不低于Q235-AF性能的碳素结构钢或具有同等及以上力学性能的合金材料制造，其化学成分和力学性能应符合GB/T 700-2006的规定。

5.3.2 防滑橡胶垫应采用耐磨、耐老化橡胶材料制造，邵尔A硬度为55～70，橡胶垫与弧形扣体应贴合紧密、粘接牢固。

5.3.3 踏板应有防滑设计，踏板表面应具有防滑纹路。

5.4 尺寸要求

5.4.1 脚扣的尺寸应符合DL/T 1642-2016的规定。

5.4.2 踏板有效宽度不应小于100mm，踏板长度不应小于150mm。

5.4.3 防滑橡胶垫厚度不应小于6mm。

5.4.4 脚扣的尺寸分别用于ф300、ф350、ф400、ф450、ф500杆径电杆

5.5 力学性能要求

5.5.1 整体静负荷：脚扣在承受2.5kN的静拉力时，各部件不应有永久变形、裂纹或损坏。

5.5.2 防滑性能：脚扣在混凝土电杆上施加1.5kN的垂直载荷时，不得产生明显滑移。

5.5.3 保险绳静负荷：保险绳在承受4.4kN的静拉力时，应保持完好，不得断裂。

5.5.4 调节机构锁紧力：调节机构在承受1.5kN的拉力时，不应发生滑脱或失效。

5.6 外观质量

5.6.1 脚扣表面应光洁，无毛刺、裂纹、锈蚀、氧化皮等缺陷。

5.6.2 焊接部位应焊接牢固，焊缝应均匀、平整，无裂纹、夹渣、气孔等焊接缺陷。

5.6.3 涂覆层应色泽均匀，无起皮、起泡、流挂、露底等缺陷。

5.7 标识要求

5.7.1 每只脚扣应在明显位置设置永久性标识，标识内容应包括：产品名称、规格型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期、执行标准编号。

5.7.2 脚扣应标有最大允许载荷和适用电杆直径范围。

5.7.3 警示标识应符合GB 2894-2008的规定。

- 6 验收与检查

6.1 检查项目

试验类别分为出厂试验、到货抽检和验收检查，检查内容包括外观检查、尺寸检查、力学性能试验和标识检查。

6.2 出厂试验

中标方应对所生产的产品逐批进行出厂试验并出具出厂试验报告或产品合格证明，招标方可采用现场见证、到货抽检或验收检查等方式核验试验有效性。出厂试验项目应包括：外观检查、尺寸检查、整体静负荷试验、防滑性能试验。

6.3 到货抽检

6.3.1 到货抽检按照DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》执行。

6.3.2 到货抽检不合格的，将增加抽样数量，扩大抽检范围，抽检仍不合格的，中标方应立即召回问题批次产品，招标方有权暂停或停止该供应商供货资格，并将抽检结果纳入网公司供应商失信扣分管理。

6.3.3 到货抽检费用由招标方负责，增加抽样数量抽检产生的费用由中标方负责。

6.4 验收检查

招标方组织对到货脚扣产品开展验收检查，如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

6.5 检查内容

6.5.1 外观检查

（1）金属零部件表面应光洁，无裂纹、毛刺、锈蚀、氧化皮等缺陷；焊接部位应牢固，焊缝均匀无缺陷。

（2）防滑橡胶垫应完好，无老化、龟裂、脱胶现象，与弧形扣体贴合紧密。

（3）踏板防滑垫应粘接牢固，无翘起、脱落。

（4）保险绳应无断股、磨损、打结等缺陷，保险扣应开合灵活、锁止可靠。

6.5.2 尺寸检查

测量脚扣的尺寸是否符合本技术规范书及DL/T 1642-2016的要求。

6.5.3 力学性能试验

（1）整体静负荷试验：按DL/T 1642-2016规定的方法进行，施加2.5kN静拉力，保持5min，检查各部件是否产生永久变形、裂纹或损坏。

（2）防滑性能试验：将脚扣安装在混凝土电杆上，施加1.5kN垂直载荷，测量滑移量。

6.5.4 标识检查

检查产品标识是否清晰、完整、永久，内容是否符合本技术规范书第5.7条的要求。

- 7 包装和运输

7.1 包装

产品包装应牢固，包装物表面应有明显的"防潮"、"防雨"、"严防碰撞"等字样。在包装物上至少应有如下标志：

a）产品名称；

b）制造厂名；

c）数量和重量；

d）出厂检验合格证；

e）执行标准的编号；

f）出厂日期。

7.2 运输

7.2.1 产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取有效防护措施，以免损坏或遗失。

7.2.2 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

★7.2.3 包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，招标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

- 8 技术文件

投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。技术文件要求如下：

a）产品性能试验报告；

b）供货批次产品出厂检验报告；

c）产品合格证书；

d）产品说明书，应至少包括正确使用、维护和保养方法；

e）第三方型式试验报告（含整体静负荷、防滑性能等关键项目）。

- 9 培训及售后服务

9.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

9.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

9.3 招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。

9.4 中标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包含正确使用方法、日常检查及维护保养等，并提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

- 10 技术差异表

投标方应将所供物资与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均应填写表10.1。

表10.1 技术差异表（投标方填写）

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标方：________________________ 盖章：________________________