[image: image1.png]



调度中心OCS等关键系统第三批自主可控设备加装

OS2省地级主站基础软硬件
技术规范书

深圳供电局

2026年5月

目  录

11.总则


1

2.工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

3.应遵循的主要标准

2

4.技术要求

2

4.1安全可控要求

3

4.2硬件设备配置要求

12

4.3商用软件配置要求

14

4.4 实施要求

16

5.资料管理

16

5.1文档范围

16

5.2投标方的责任

16

5.3随机手册

16

5.4文档种类

16

5.5其它

16

6.售后服务及技术培训

16

6.1硬件维护

17

6.2软件维护

17

6.3技术培训

17

7.质量保证

17

8.验收要求

19

9.包装、运输和贮存

19

10备品备件及专用工具

19

10.1备品备件

20

10.2随机备品备件清单

20

11.技术差异表

20

12.投标方需说明的其他问题

20

附件一：设备需求一览表




1.总则

1.1  本招标技术文件适用于调度中心OCS等关键系统第三批自主可控设备加装项目OS2省地级主站基础软硬件的采购安装，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10投标方应考虑产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的，应当主动配合招标方开展网络安全审查。
1.11  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

2.工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程（项目）名称
	调度中心OCS等关键系统第三批自主可控设备加装

	2
	建设（采购）单位
	深圳供电局有限公司电力调度控制中心

	3
	工程（送货）地址
	深圳市深圳供电局有限公司大厦


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
3.应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

主席令第五十三号         《中华人民共和国网络安全法》

主席令第三十五号         《中华人民共和国密码法》

4.技术要求

4.1安全可控要求
1、优先使用《南网云平台技术白皮书》所发布的服务与组件，采用南网云平台的中间件、数据库组件、计算、存储资源等技术或开源技术保证安全可控。

2、项目建设阶段，要求围绕《南方电网公司全栈安全可控技术路线目录（2024）》开展产品差异分析及设计，设计方案参考《南方电网公司系统安全可控适配典型设计参考（2024版）》，且后续根据上述文件同步更新迭代。

3、本项目涉及的所有应用和软硬件产品必须符合安全可控要求，CPU、操作系统、数据库的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

4、本项目涉及的所有应用能够适配未来安全可控环境潜在变化需求，目前南方电网公司服务器、工作站、交换机、存储、操作系统、数据库、中间件、浏览器、开源软件及关键组件等安全可控选型适配情况包括但不仅限于：

1）服务器、工作站、交换机、存储等设备：CPU、DRAM颗粒、SSD、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片等满足安全可控要求，选型要求确保系统的稳定性、可靠性以及满足特定的性能需求。

2）操作系统：兼容国内主流桌面、服务器安全可控操作系统（包括不限于统信UOS、银河麒麟、麒麟信安等）。

3）数据库：要求兼容国内主流安全可控数据库（包括不限于达梦、金仓等）。

4）中间件：兼容国内主流安全可控中间件（包括不限于中创等）。

5）浏览器：兼容统信浏览器、麒麟奇安信浏览器、360安全浏览器、搜狗浏览器、红芯浏览器等安全可控浏览器，应用系统可与支持国密算法的国产浏览器加密通信。

6）开源软件及关键组件：要求开源软件及关键组件安全可控，选型过程中评估。
4.2硬件设备配置要求
4.2.1 PC服务器

	序号
	设备名称
	技术要求

	1
	数据库服务器
	安全可靠：

1）所提供产品的标准不得低于《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，且CPU芯片、操作系统等关键部件安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）、国家保密科技测评中心(www.nsstec.gov.cn)公告结果。

2）CPU、硬盘颗粒、DRAM颗粒、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片等配置信息需要同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（格式见附件四）。

原厂商产品（非OEM），性能不低于以下要求：

高度≤4U，标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等；

CPU：≥2颗X86架构服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥64MB，原始主频≥2.3GHz，所有CPU应是同款、同一型号；

内存：当前配置≥512GB DDR5,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32；

硬盘：配置≥4块960GB（或以上）SSD，4*8TB SATA盘，硬盘托架≥16个；支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、SSD；

阵列卡：双通道阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10，cache≥2GB，带掉电保护功能；

网卡：板载配置≥2*GE电口及≥4*10GE光口，另配置≥3块独立的4端口10/100/1000M-BaseT以太网卡；

PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；

HBA卡：2块双端口≥16Gbps HBA卡。
电源和风扇：支持热插拔冗余电源，单电源供电可正常运行，支持热插拔冗余散热风扇，电源和风扇模块要求满配；

配件：原厂光驱、键盘、鼠标、电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供）；

系统管理软件：标配且带无限期使用许可，能提供服务器关键部件（包括但不限于CPU、内存、硬盘、网卡、HBA卡、阵列卡、PCI-E设备、散热、电源、温度等）运行状态和故障状态等监控，并支持与集中管控软件集成（提供集成接口并免费配合集成工作）。

兼容性：兼容并稳定运行主流安全可控Linux操作系统近三年内的发布版、提供针对主流操作系统的可稳定运行的驱动程序；支持64位操作系统；兼容主流商用数据库软件及主流中间件等近三年内的发布版。

	2
	虚拟化服务器
	安全可靠：

1）所提供产品的标准不得低于《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，且CPU芯片、操作系统等关键部件安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）、国家保密科技测评中心(www.nsstec.gov.cn)公告结果。

2）CPU、硬盘颗粒、DRAM颗粒、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片等配置信息需要同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（格式见附件四）。
原厂商产品（非OEM），性能不低于以下要求：
高度≤4U，标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等；
CPU：≥2颗X86架构服务器处理器，总核数≥128核，支持超线程，L3缓存≥64MB，原始主频≥2.3GHz，所有CPU应是同款、同一型号；

内存：当前配置≥1TB DDR5,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32；

硬盘：配置≥4块960GB（或以上）SSD，4*8TB SATA盘，SAS热交换硬盘托架≥16个；支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、SSD；
阵列卡：双通道阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10，cache≥2GB，带掉电保护功能；
网卡：板载配置≥2*GE电口及≥6*10GE光口，另配置≥2块独立的4端口10/100/1000M-BaseT以太网卡；
PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；

电源和风扇：支持热插拔冗余电源，单电源供电可正常运行，支持热插拔冗余散热风扇，电源和风扇模块要求满配；

配件：原厂光驱、键盘、鼠标、电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供）。

系统管理软件：标配且带无限期使用许可，能提供服务器关键部件（包括但不限于CPU、内存、硬盘、网卡、HBA卡、阵列卡、PCI-E设备、散热、电源、温度等）运行状态和故障状态等监控，并支持与集中管控软件集成（提供集成接口并免费配合集成工作）。

兼容性：兼容并稳定运行主流安全可控Linux操作系统近三年内的发布版、提供针对主流操作系统的可稳定运行的驱动程序；支持64位操作系统；兼容主流商用数据库软件及主流中间件等近三年内的发布版。

	3
	应用服务器
	安全可靠：

1）所提供产品的标准不得低于《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，且CPU芯片、操作系统等关键部件安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）、国家保密科技测评中心(www.nsstec.gov.cn)公告结果。

2）CPU、硬盘颗粒、DRAM颗粒、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片等配置信息需要同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（格式见附件四）。
原厂商产品（非OEM），性能不低于以下要求：
高度≤4U，标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等；
CPU：≥2颗X86架构服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥64MB，原始主频≥2.3GHz，所有CPU应是同款、同一型号；

内存：当前配置≥256GB DDR5,单条内存≥32GB，最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32；

硬盘：配置≥4块960GB（或以上）SSD，SAS热交换硬盘托架≥16个；支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、SSD；
阵列卡：双通道阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10，cache≥2GB，带掉电保护功能；
网卡：板载配置≥2*GE电口及≥8*10GE光口，另配置≥2块独立的4端口10/100/1000M-BaseT以太网卡；
PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；

电源和风扇：支持热插拔冗余电源，单电源供电可正常运行，支持热插拔冗余散热风扇，电源和风扇模块要求满配；

配件：原厂光驱、键盘、鼠标、电源线以及其它保证设备正常运行必须的软硬件（电源线插头类型及长度应根据现场实际需要提供）。

系统管理软件：标配且带无限期使用许可，能提供服务器关键部件（包括但不限于CPU、内存、硬盘、网卡、HBA卡、阵列卡、PCI-E设备、散热、电源、温度等）运行状态和故障状态等监控，并支持与集中管控软件集成（提供集成接口并免费配合集成工作）。

兼容性：兼容并稳定运行主流安全可控Linux操作系统近三年内的发布版、提供针对主流操作系统的可稳定运行的驱动程序；支持64位操作系统；兼容主流商用数据库软件及主流中间件等近三年内的发布版。


4.2.2工作站

	序号
	设备名称
	技术要求

	1
	工作站
	安全可靠：

1）所提供产品的标准不得低于《工作站政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求，且CPU芯片、操作系统等关键部件安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）、国家保密科技测评中心(www.nsstec.gov.cn)公告结果。

2）CPU、硬盘颗粒、DRAM颗粒、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片等配置信息需要同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（格式见附件四）。
塔式工作站：

外形：标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等；

CPU：X86架构，总核数不低于8核，原始主频≥2.0GHz；

内存：大于或等于32GB DDR4；

硬盘：4块960GB（或以上）SSD固态硬盘，SLC闪存颗粒，读写混合型，擦写寿命：≥3 DWPD 5年；

显卡：2个双屏3D显卡（每显卡流处理单元≥768个,每显卡独立显存≥2GB）或1个四屏3D显卡（流处理单元≥1536个,独立显存≥4GB），原生提供DP输出接口4个）；

网卡：10/100/1000 自适应网口×4；

光驱：DVD ROM；

USB接口：≥4个；

音频：具备音频输入、输出接口（可通过板载、声卡或USB转换方式），配置话筒和小型音箱（具体规格以现场需求为准，在合同签订时确定）；
其它：键盘、鼠标、电源线；


4.3商用软件配置要求

4.3.1操作系统配置要求
操作系统的选择要兼顾系统安全稳定性和使用灵活性的要求。
操作系统应为具有开放性、高可靠性和安全、通用、成熟的产品。
应采用国产安全Linux操作系统。
系统建设时应使用可以获得的操作系统主流版本，并在系统生命周期内及时进行补丁升级。
应该使用安全操作系统或对系统进行安全加固。加固方式包括：安全配置，安全补丁，采用专用软件强化操作系统访问控制能力，以及配置安全的应用程序。
操作系统与主流服务器、工作站兼容性良好。
4.3.4集群软件

应具备高可靠性和高稳定性，最大限度的保证业务和数据的连续性
与项目投标所采用的数据库软件、操作系统、服务器、存储等软硬件设备配合良好，可采用操作系统配套的高可用集群软件,也可采用与所用操作系统高度兼容的第三方高可用集群软件。
应支持多种集群模式，可根据实际环境及应用的要求灵活定义主机角色，支持双机和多机集群的形式，支持Active/Passive模式以及Active/Active模式；支持双机热备、双机互备、N+1备份、N机互备等。当本地两台服务器一台出现死机，断电其它的意外故障时，可以将该服务器的全部功能切到另一台服务器。
支持非共享磁盘集群模式。
应具有成熟可靠的底层心跳通信机制；稳定快速并且可配置的上层资源管理程序；简单、直观和易于使用的图形配置管理程序；兼容主流操作系统并与操作系统的安全机制紧密配合。支持网卡(公网/私网)、COM(RS-232C)、磁盘心跳3种检测网络心跳探测，探测不受系统负荷影响。
应同时支持应用集群及数据库集群（支持主流数据库及集群运行模式）。支持对金仓、达梦、通用等主流关系数据库和时序数据库进行热备。并对此数据库及应用进行检测；支持DB僵死状态监视，深度保护数据库服务；可以通过编辑脚本，实现特有应用程序的切换 ；能够提供操作简便的Script Wizard来配置脚本。
支持对本地磁盘，共享存储，网络环境，操作系统，以及应用程序的服务和进程的进行实时监控。并对集群软件自身的服务状态进行监视。.应具备管理多种集群资源的能力，包括原始资源、资源组、克隆资源等，并对资源的运行状态实现实时监视。
4.3.5服务器虚拟化授权要求
支持自定义CPU数量、内存数量、磁盘容量及数目、网卡数目等参数的虚拟机实例。

支持x86、ARM架构的虚拟机实例。

支持选择主流操作系统发行版和国产操作系统作为初始操作系统。

支持虚拟机实例模板，支持从已有虚拟机实例导出模板，支持从模板快速创建虚拟机实例。

支持运行状态下对CPU、内存、磁盘进行调整，实现计算资源弹性伸缩。

支持接入虚拟网络，可指定网络类型，实现计算资源间，计算资源与存储资源，计算资源与云外资源的互联互通。

支持使用弹性网卡，和弹性公网IP，实现低成本的故障转移，虚拟机应支持绑定多个虚拟网卡，每个虚拟网卡至少能分配1个、内网地址及1个对外地址，提供业务应用通过多个外部网络访问虚拟机的能力。

支持接入负载均衡，虚拟机实例可作为负载均衡后端工作节点，完成指定工作任务。

支持接入虚拟防火墙，通过虚拟防火墙对出入虚拟机实例的流量进行访问控制，满足安全性要求。

支持接入NAT网关，打通虚拟机虚拟网络与NAT网关的链接，使虚拟机实例可通过NAT网关访问外网或作为NAT网关后端的工作节点。

支持接入基于分布式存储架构的对象存储、块存储、文件存储等高性能网络存储达到计算存储分离。
支持接入基于物理机本地存储的本地盘，以达到数据的快速访问。
支持基于高性能网络存储资源的数据备份、数据恢复，满足可靠性要求。
支持基于虚拟机实例创建自定义镜像，支持多用户间镜像共享。

支持虚拟机实例跨宿主机实例迁移，跨存储迁移等操作。

支持根据管控需求设置、切换虚拟机资源的独占模式与共享模式。

支持用户对虚拟机进行启动、停止、重启、重置、修改密码、更换操作系统等操作。
支持批量对一台或多台虚拟机进行设置。

支持创建快照，保留某一个时间点上一个磁盘的数据拷贝，支持定时对虚拟机磁盘创建快照，从而保证业务可持续运行。快照应支持增量捕捉的方式，即两个快照之间只有数据变化的部分才会被拷贝。

块存储支持块存储空间的动态调整。

块存储支持以系统盘或数据盘的方式挂载到虚拟机实例中。

块存储支持共享型存储，可将同一个块存储实例挂载到同一虚拟网络中的块存储多个虚拟机实例中。

块存储支持存储数据快速格式化。

块存储支持多数据副本或者冗余提高数据高可靠，消除单点故障。

块存储支持某个时间点的快照功能，并可根据快照回滚到某个时间点状态。

块存储支持对块存储上的数据进行加密。

支持对主机操作系统和应用系统进行多种方式的双因子认证。

在虚拟机层面，以及其所运行的物理机层面，支持可信计算功能。
4.4 实施要求
投标方应积极参加项目建设工作，与集成方积极配合，如因投标方原因或配合不力造成的一切损失，均由投标方负责。
负责所供设备的运行、搬运，由投标方所在地至招标方指定地（含楼内）的运输和验收。

负责所供设备的工厂集成安装调试及现场安装调试。

配合招标方开展项目上线所需开展的网络安全测评、源代码审计、功能性能测试等。
提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。主要技术资料如下：深化施工图、竣工资料、设备技术说明书和使用说明书、使用说明书、产品型式试验和常规试验数据及试验报告、试验和验收标准、质量保证书和其它必需的资料。
有责任对招标方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密。
电子化移交要求：提供详尽设备台账信息，硬件包含但不限于设备名称、设备型号、厂家、机器名、SN号、管理IP、部署位置等。
5.资料管理

5.1文档范围

1）投标方提供的文档包括工程设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、联络会议记要、验收报告等。
2）还应提供每次维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档。
3）提供的文档还应包括由投标方采购供货的第三方设备的软件的技术手册及相关资料。
4）编制项目施工图和竣工图。

5.2投标方的责任

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

5.3随机手册

对每一设备都应有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

5.4文档种类

投标方必须至少提供以下文档（所有文档提供电子文档一份）：

项目           说        明                         数量

1          设备功能说明手册                       3
2          设备安装和配置手册                     3

5.5其它

在投标方定购设备到货后，投标方应立即准备以下文档各五份交给招标方：

1）全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单。

2）所有主要部件和连接线缆的材料规格。

3）设备连接的详细端子排。

4）设备的尺寸、功耗说明。

6.售后服务及技术培训

6.1硬件维护
1）提供设备自项目现场验收之日起5年的设备免费维护服务。

2）投标方所投产品需根据南方电网相关技术规范修编内容对所供产品进行升级，以满足相应技术规范要求。

3）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

4）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能，48小时内故障得以解决。

5）重大设备故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障，如故障无法修复需要将故障设备返厂修理时，投标方应提供备品备件临时替换使用，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

6.2软件维护
1）提供设备自项目现场验收之日起3年的软件免费维护服务，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务。 

2）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

3）在用户发现软件缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

4）重大软件故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

5）在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

6.3技术培训

1）投标方应由资深系统研发专家为招标方的技术人员开设现场培训课程。招标方的技术人员应在安全防护设备的部署、运行维护等各方面得到培训，熟悉和掌握运行、检查、修理和维护相关安全防护设备并掌握软件开发工具。

2）投标方应向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；还应提供测试设备、工具和安全设备，以及其它必需品和工作场地。

3）投标方应提出对受训者最为有利的培训计划(包括培训时间、地点、内容)。

4）投标方应向招标方提交培训时间表和课程表，投标方应定出培训大纲，培训大纲和计划应提交招标方确认，根据招标方实际运行需求进行修改。

7.质量保证

1）订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

2）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3）投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8.验收要求
1.验收分为两个阶段：现场验收（SAT）和整体考核验收（项目验收）。工厂验收（FAT）由供货方按照要求自行完成并在项目现场验收前应提供符合要求的工厂测试验收报告；
    2.FAT和SAT验收测试大纲根据项目招标技术文件、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件的内容编写，由卖买双方共同制定；整体考核验收测试大纲由项目建设单位组织完成SAT大纲编写，由卖买双方共同确认。
    3.FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试和可扩性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间由供货方自行进行并在现场验收前提供相应FAT测试报告。
   （1）系统功能及性能测试
   在确定的测试条件下，建立完整的系统，确定系统正常运行，在此基础上按照用户的功能要求，逐一测试系统的全部功能及性能，例如亮度均匀测试、亮度测试、网络扩展接口的测试等。如果在测试中出现严重功能失败时，将重新FAT。
   （2）稳定性测试
    为考验系统稳定性，要进行系统连续72小时的稳定性测试。在此期间硬件不允许出现故障，不允许设备自启动，否则要重新开始稳定性测试。
   （3）测试人员要求
    投标方应派有经验的工程师参与FAT。结合项目实施情况，招标方可决定是否到工厂参与FAT测试旁站。
   （4）招标方的权力
    工厂验收通过后，即使招标方已签收，但若在招标方施工现场发现有不按合同供货的全部或部分设备，招标方仍有权拒收。
4.SAT测试
    （1）测试条件
系统安装调试结束并能正常运行后在现场环境下进行。
    （2）投标方的责任
        1）SAT由投标方负责，招标方参加。
        2）为便于系统的调试，投标方应派技术专家到招标方现场做技术支持服务。
        3）由于投标方的责任，SAT不能按时完成所引起的损失由投标方负责。
（3）SAT通过条件
    投标方工程师在现场对系统进行的各项测试，若在规定的时间不能达到测试标准，则SAT不能通过。

5.投标方应在验收测试前2周提供详细的FAT和SAT验收测试大纲，大纲应提供所有工厂验收和现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本招标文件要求。招标方有权提出一些合理的特殊测试（如超高清分辨率），并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同的保证负责。
   6.投标方将负责对现场安装和测试进行指导，投标方的工程师将协助进行现场试验验收。

9.包装、运输和贮存
1）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

2）所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7）随产品提供的技术资料应完整无缺。

8）订购的新型产品除应满足本技术条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

9）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10）投标方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

11）屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

12）质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

10备品备件及专用工具
10.1备品备件

1）投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要备品备件及与其可兼容的插件替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备在市场停销后5年。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。

2）投标方应对所提供监控系统进行在线联调以及三年运行和维护所必须的备品备件提出建议和报价。

3）投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

4）所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

5）备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

10.2随机备品备件清单

	序号
	名  称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11.技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

12.投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
附件一：设备需求一览表
投标厂商需根据招标要求作出详细投标方案，报来投标产品型号规格、技术性能参数、产品使用说明书等资料，如有差异或更好建议配置，需作专门说明。

	序号
	名称
	
	单位
	数量

	一
	系统设备
	
	
	

	1
	数据库服务器
	
	台
	17

	2
	虚拟化服务器
	
	台
	10

	3
	应用服务器
	
	台
	47

	4
	主备用工作站
	
	台
	64

	二
	配套软件
	
	
	

	1
	操作系统
	
	套
	138

	2
	虚拟化扩容授权
	
	套
	20

	3
	集群软件
	
	套
	5



