海南电力产业发展有限责任公司

2026-2027年第一批通信自动化类

辅材框架采购项目

技术规范书

2026年4月

目  录

1 总则	- 1 -

1.1 项目建设范围	- 1 -

1.2 进度保证	- 6 -

1.3 系统适用标准	- 7 -

2 对投标方的要求及其工作范围	- 7 -

2.1 对投标方的技术要求	- 7 -

2.2 投标方的工作范围	- 8 -

2.3 产品报价范围	- 8 -

2.4 技术服务	- 8 -

3 技术指标要求	- 10 -

3.1 基本要求	- 10 -

3.2 主要技术要求及性能指标	- 10 -

3.3 实施要求	- 10 -

4 测试及验收	- 10 -

4.1 概述	- 10 -

4.2 到货验收	- 11 -

总则

项目建设范围

本技术规范书招标范围为海南电力产业发展有限责任公司2026-2027年第一批通信自动化类辅材框架采购项目技术规范书。

采购需求估算量如下表所示。

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动倒伏装置加5米手动升降杆加避雷针 | 1、由手动倒伏装置、多级升降桅杆、避雷针、1/2馈线系统、钢丝绳加固装置、接地系统、安装基础六部分组成，实现PDT天馈系统常态高位运行、应急手动降杆、90°水平倒伏。 2、结构形式：手动倒伏+多级手动升降+避雷针一体化桅杆。 3、总高度≥5m，整机配重：50-60kg 4、馈线规格：1/2″专业馈线 5、升降桅杆材质：304不锈钢，结构：多级套管嵌套伸缩，管径：108-60mm，单节长度：约1.25m（4节），壁厚≥3mm。 6、倒伏装置材质：304不锈钢，底盘厚度≥10mm，连接板尺寸≥350mm×250mm，底法兰尺寸≥250mmX250mm，倒伏角度：90°（与地面平行），倒伏杆长≥2m。 7、避雷针材质：玻璃钢，避雷针尺寸≥3米6。 8、包含安装所必须的手摇把、地锚、风绳、特氟龙馈线跳线、不锈钢收线箱（尺寸≥500mm*500mm）等材料。 | 套 | 1 |
| 2 | 射频同轴电缆 | HCAAYZ–50–12 | 米 | 1 |
| 3 | 泰坦通信电源断相保护器 | XJ3-D，适用于泰坦电源 | 套 | 1 |
| 4 | 圣阳蓄电池 | GFMJ-500AH | 个 | 1 |
| 5 | 国网迈腾整流模块 | MT4820/T | 个 | 1 |
| 6 | 泰坦电源交流采样装置 | XSB-D | 个 | 1 |
| 7 | 直流电源线 | ZA-RVV-2*25mm2 | 米 | 1 |
| 8 | 直流电源线 | ZA-RVV-2*16mm2 | 米 | 1 |
| 9 | 直流电源线 | ZA-RVV-2*10mm2 | 米 | 1 |
| 10 | 直流电源线 | ZA-RVV-2*6mm2 | 米 | 1 |
| 11 | 直流电源线 | ZA-RVV-2*4mm2 | 米 | 1 |
| 12 | 交流电源线 | ZA-RVV-3*4mm2 | 米 | 1 |
| 13 | 交流电源线 | ZA-RVV-3*6mm2 | 米 | 1 |
| 14 | 设备接地线(黄绿相间） | ZA-BVR-1*25mm2 | 米 | 1 |
| 15 | 设备接地线(黄绿相间） | ZA-BVR-1*16mm2 | 米 | 1 |
| 16 | 设备接地线(黄绿相间） | ZA-BVR-1*10mm2 | 米 | 1 |
| 17 | 抱杆 | 1、L型，采用钢结构材质。 2、短距离部分末端增加四方形底座四角开孔（6mm螺丝）固定抱杆。 3、高度≥2米 4、钢管外径≥60mm 5、壁厚≥2mm~5mm 6、横向杆200-300mm | 根 | 1 |
| 18 | 抱杆接地-热镀锌扁钢 | 截面积不得小于40mm x4mm，6米/根 | 根 | 1 |
| 19 | 室外壁挂箱 | 1、尺寸≥350(宽)×200(深)×450(高)mm 2、内部组件接线完成，含交流空开×1（2P，AC-10A）、防雷浪涌保护器（2P单相模块40KA）、10A双插孔底座×1、小型断路器×2、端子排×4、网络信号防雷器（1P，通流容量3KA）×1、8芯ODF、接地配件等 | 台 | 1 |
| 20 | 室内壁挂箱 | 1、尺寸≥600(宽)×600(深)×350(高)mm 2、内部组件接线完成，含交流空开×1（2P，AC-10A）、10A三插孔底座×2、8芯ODF、接地配件等 | 台 | 1 |
| 21 | 直流空开 | 1P，DC32A空开 | 个 | 1 |
| 22 | 逆变器 | DC48V分别两组输入/AC220并联两组输出，容量≥3kVA | 台 | 1 |
| 23 | 交流PDU插排 | ATS,10个输出（规格二三孔） | 个 | 1 |
| 24 | 光缆标识牌 | 100个/套，320*680mm，双孔 | 套 | 1 |
| 25 | 适配器 | 百兆款，带现款，标准POE电源适配(IEEE802.3at或802.3bt)典型电压48V或者50V，功耗25W | 个 | 1 |
| 26 | HDPE管 | 阻燃 Φ25 | 米 | 1 |
| 27 | 驱动气体瓶组 | QQP8/6.6-HT | 只 | 1 |
| 28 | 信号反馈装置 | QXF0.75/5.3-HT | 只 | 1 |
| 29 | 低泄高封阀 | QDG0.2/6.6-HT | 只 | 1 |
| 30 | 启动钢瓶架 | QPJ8-HT | 瓶组 | 1 |
| 31 | 气体单向阀 | QQD6/6.6-HT | 只 | 1 |
| 32 | 安全阀 | QAX7.5-HT | 只 | 1 |
| 33 | 气控管路 | 8*1 | 套 | 1 |
| 34 | 喷嘴 | QPT40-HT | 只 | 1 |
| 35 | 喷嘴装饰罩 | DN40 | 只 | 1 |
| 36 | 选择阀 | QXZ65/5.3-HT | 台 | 1 |
| 37 | 自动泄压装置 | QXZ50/5.3-HT XYK12 | 台 | 1 |
| 38 | 自动泄压装置 | XYK28 | 台 | 1 |
| 39 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/7 | 只 | 1 |
| 40 | 手持式干粉灭火箱 | MF/ABC5 | 只 | 1 |
| 41 | 推车式二氧化碳灭火器 | MT/30 | 只 | 1 |
| 42 | 驱动气体瓶组 | QQP8/6.6-HT | 只 | 1 |
| 43 | 信号反馈装置 | QXF0.75/5.3-HT | 只 | 1 |
| 44 | 低泄高封阀 | QDG0.2/6.6-HT | 只 | 1 |
| 45 | 启动钢瓶架 | QPJ8-HT | 瓶组 | 1 |
| 46 | 气体单向阀 | QQD6/6.6-HT | 只 | 1 |
| 47 | 安全阀 | QAX7.5-HT | 只 | 1 |
| 48 | 耐火电线 | ZBN-BYJ-2x2.5 | 米 | 1 |
| 49 | 防火泥 | 2kg/包 | 包 | 1 |
| 50 | 直流配电屏输入连接电缆 | ZA-YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 1 |
| 51 | 交流配电屏输入电缆 | ZA-YJV-3*16mm2 | 米 | 1 |
| 52 | 消防配电箱连接电缆 | NHB-YJV-5*16mm2 | 米 | 1 |
| 53 | 空调连接电缆 | ZA-YJV-5*16mm2 | 米 | 1 |
| 54 | 空调连接电缆 | ZA-YJV-5*4mm2 | 米 | 1 |
| 55 | 机柜交流PDU连接电缆 | ZA-YJV-3*6mm2 | 米 | 1 |
| 56 | 风机连接电缆 | NHB-YJYR-5*4mm2 | 米 | 1 |
| 57 | 风机连接电缆 | NHB-YJYR-4*4mm2 | 米 | 1 |
| 58 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-2*4m㎡ | 米 | 1 |
| 59 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-2*6m㎡ | 米 | 1 |
| 60 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-2*10m㎡ | 米 | 1 |
| 61 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-2*16m㎡ | 米 | 1 |
| 62 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-2*25m㎡ | 米 | 1 |
| 63 | 电力电缆 | ZAN-YJV22-1*95m㎡ | 米 | 1 |
| 64 | 防水材料 | 墙面、地面(含施工辅材等) | 桶 | 1 |
| 65 | 漆料 | 底漆、面漆(含飞粉、阴阳条等施工辅料 ) | 桶 | 1 |
| 66 | 镀锌线槽 | CT300*100含支吊架，护置，弯通，封头等 | 米 | 1 |
| 67 | 镀锌线槽 | CT200*100含支吊架，护置，弯通，封头等 | 米 | 1 |
| 68 | 镀锌线槽 | CT50*50含支吊架，护置，弯通，封头等 | 米 | 1 |
| 69 | 梯形桥架 | CT600*200含支吊架，护置，弯通，封头等 | 米 | 1 |
| 70 | 梯形桥架 | CT300*200含支吊架，护置，弯通，封头等 | 米 | 1 |
| 71 | 梯形桥架 | CT300*100含支吊架，护置，弯通，封头等 | 个 | 1 |
| 72 | 镀锌线管 | DN50 | 根 | 1 |
| 73 | 镀锌线管 | DN25 | 根 | 1 |
| 74 | 金属软管 | DN25 | 米 | 1 |
| 75 | 镀锌三角支架 | L3标准 20*40 | 个 | 1 |
| 76 | 镀锌三角支架 | L3标准 200*400 | 个 | 1 |
| 77 | 热镀锌角钢 | 50*50 | 米 | 1 |
| 78 | 通杆螺丝 | M10/3米/条，含拉爆1200套(母+底座+防滑垫片+弹簧垫片) | 条 | 1 |
| 79 | 镀锌角码90°角铁L型 | 40*40*3，双孔 | 个 | 1 |
| 80 | 铜鼻子 | DT-240 | 个 | 1 |
| 81 | 铜鼻子 | DT-185 | 个 | 1 |
| 82 | 铜鼻子 | DT-120 | 个 | 1 |
| 83 | 铜鼻子 | DT-95 | 个 | 1 |
| 84 | 铜鼻子 | DT-70 | 个 | 1 |
| 85 | 铜鼻子 | DT-50 | 个 | 1 |
| 86 | 铜鼻子 | DT-35 | 个 | 1 |
| 87 | 铜鼻子 | DT-25 | 个 | 1 |
| 88 | 铜鼻子 | DT-16 | 个 | 1 |
| 89 | PVC-U排水管 | DN50，含保温棉 | 米 | 1 |
| 90 | PVC-U排水管 | DN75，含保温棉 | 米 | 1 |
| 91 | PVC-U直接 | DN75， | 个 | 1 |
| 92 | PVC-U正三通 | DN75， | 个 | 1 |
| 93 | PVC-U 45度弯头 | DN75， | 个 | 1 |
| 94 | PVC-U直接 | DN50 | 个 | 1 |
| 95 | PVC-U正三通 | DN50 | 个 | 1 |
| 96 | PVC-U 45度弯头 | DN50 | 个 | 1 |
| 97 | PVC管卡 | DN75， | 个 | 1 |
| 98 | PVC管卡 | DN50 | 个 | 1 |
| 99 | 泡沫砖 | 120*240*600 | 块 | 1 |
| 100 | 水泥 | 50KG | 包 | 1 |
| 101 | 中沙 | 2.8吨一方 | 立方 | 1 |
| 102 | 801胶水 | 50KG/包 | 包 | 1 |
| 103 | 砂浆王 | 10KG/包 | 包 | 1 |
| 104 | 全孔铝合金扣板 | 600*600*1.0 | 平方米 | 1 |
| 105 | 不锈钢挡鼠板 | 1500mm宽*400mm高*25mm厚 | 张 | 1 |
| 106 | 甲级钢质防火门 | 单开门，900*2000mm | 樘 | 1 |

进度保证

技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。

★为了保证抢修物资配送的时效性，投标方单位在海口设立相应仓库存放物资（提供仓库租赁等证明）。

★在签订合同后，根据招标方首次备货要求，7个工作日内按照不低于合同20%金额进行备货 ，备货后由招标方进行确认，确保关键物资满足24小时内到货要求（含节假日），其他物资7个工作日内完成供货。

★为确保供货交付到招标方所需的工程现场，投标方需提供免费运输服务及卸货服务。

系统适用标准

除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

对投标方的要求及其工作范围

对投标方的技术要求

- 所提供的产品必须在国内运行的良好记录。

- 技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方那里获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。

- 招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。

- 本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。

- 投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。

- 投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。

- 投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品。

投标方的工作范围

- 投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。

- 交货地点要求：按招标方指定的地点交货。

- 如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

- 投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。

产品报价范围

投标方报价中必须包括所供设备运达指定地点的运输费、卸车费等。

技术服务

- 2.4.1 技术服务内容

- 要求投标方至少为本项目提供以下技术服务：

- 产品供货及配送。

- 保修和维护。

- 2.4.2 技术服务要求

      - 2.4.2.1产品供货及施工配合要求

- 投标方提供产品均为合同限定的公司和国家所制造。

- 除招标方另作规定，有必要时投标方需前往实地配合开展工作。

- 如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

      - 2.4.2.2产品维护要求

自招标方向投标方订购产品之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：

- 保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务。

- 保证开通7*24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络。

- 在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障。

- 因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。

      - 2.4.2.3产品质保要求

- ★对于所供产品，从安装完成后正常运行开始，提供包括1年免费原厂质保期，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的2小时内到达现场）。

- 质保期内为产品提供免费的软件版本升级服务。

- 质保期内为产品提供损坏或缺陷部件的免费更换服务。

- 为最终用户提供紧急的支援服务等。

实施要求

- 负责编制到货及终验资料。

- 供货时每台设备粘PVC纸运维标签，标签至少包括以下内容：保修期限、原厂24小时全国免费售后服务电话及海南本地售后服务电话。

- 如果招标方认为有必要，投标方应派技术人员到现场配合进行适配性测试，并根据测试结果，配合开展所投产品的适配改造和调优，改造和调优过程中产生的费用由投标方负责。

测试及验收

概述

投标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容，招标方保留根据投标方的承诺而监视试验的权利。

当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按投标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到投标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，投标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。

投标方必须协助招标方进行验收，由投标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由投标方承担。

到货验收和资料的完整性也是验收项目之一。

到货验收

根据中标产品的技术规范要求和质量标准，对产品进行检查验收，对产品有异议，招标方有权当场拒收。如发现数量不足或有质量等问题，中标方负责按照招标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 产品设备齐全，包装完整，经开箱检查后型号及规格与合同设备清单一致，设备加电

- 检测工作正常后，视为到货验收合格。