2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目（标的1：全流量检测分析设备）

技术规范书

2026年6月

目录

1 总则	3

2 工作概况	4

3 工作范围	4

4 引用标准	4

5 技术要求	4

6 资料管理	6

7 售后服务及技术培训	7

8 质量保证	7

9 包装、运输和贮存	8

- 总则

  - 为适应南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司发展需要，规范采购招标技术要求，特制定本技术条件书。本技术条件书适用于2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目。

  - 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,报价人应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。

  - 如果报价人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着报价人方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对谈判技术文件的意见和同谈判技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术条件书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

  - 本技术条件书经投标寻源方、报价人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 报价人在响应文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果报价人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，投标寻源方发现报价人提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，投标寻源方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 本技术条件书未尽事宜, 由投标寻源方、报价人双方协商确定。

- 工作概况

    - 为满足项目实施交付需求，计划采购全流量检测分析设备1台。

- 工作范围

  - 服务界限

    - 现场授权安装和调试在报价人的技术指导和监督下由投标寻源方完成，报价人协助投标寻源方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；

  - 到货周期

要求自合同签订之日起30日内到货。

- 引用标准

除本招标书另有说明外，报价人提供的所有设备均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本。如果这些标准的内容有不同之处时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行。如果报价人选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。标准如下：

（1）GB-------中华人民共和国国家标准

（2）DL-------中华人民共和国电力行业标准

（3）《电力二次系统安全防护规定》

（4）中国信息安全测评中心

（5）国家保密科技测评中心

（6）ISO------国际标准化组织标准

（7）IEC------国际电工委员会标准

（8）ITU-T----国际电信联盟标准

（9）CCITT ------国际电报和电话咨询委员会

（10）ITU------国际电信联盟

（11）SI------标准国际单位制

（12）其它招标方指定的规约

- 技术要求

- 其中★项目为关键参数、否决项。▲项目为重点评分项，如优于指标要求需提供证明材料并加盖公章。

- 1、★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。

- 2、★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由投标方承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。

- 3、★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。

  - 技术指标要求

- 5.1.1全流量检测分析设备（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备规格 | ★标准机架式设备 硬盘：硬盘容量≥90TB； 采集网口：≥4个千兆网口、≥2个万兆光口 ▲处理能力≥18000Mbps |
| 设备功能 | 该设备为软硬件一体设备，需实现对网络中的原始数据包进行抓取并解码，分析网络流量中是否包含网络攻击行为，能够针对已知与未知威胁进行分析、发现、追踪与取证。 |
| 流量转发 | 提供原始流量转发功能，支持将原始流量镜像至指定转发口，供第三方系统接收处理。 |
| 系统日志保存 | 本地存储的系统日志至少能够保留6个月 |
| SNMP 支持 | 支持SNMP V2、V3版本协议以接入第三方监控系统 |
| 集群部署 | 支持将多台探针形成集群部署，流量镜像通过负载均衡的方式输入多台探针，由探针集群的主设备进行跨设备的流量聚合，聚合后的功能与普通探针端口链路一致，下载数据包时能自动整合不同探针上的数据包到同一份数据包中。 |
| 数据包格式 | 支持多格式数据包回放功能，能够将已捕获的数据包文件在系统上进行回放分析，实现与实时采集链路相同的分析功能，抓包格式应支持3种以上，包括cap、pcap、pcapng 等常见格式。 |
| 国产数据库交易解码 | 支持主流国产及国际数据库交易解码功能，至少需支持Oracle、MySQL、达梦、GauseDB、人大金仓，支持对数据库交易量、耗时、成功率指标进行统计；以上分析指标支持检索呈现，支持绘制分钟级精度趋势图。 |
| 非标准端口识别 | 支持常用协议运行在非标准端口上的识别监测，如协议为远程桌面且端口不为3389、协议为SSH且端口不为22。 |
| 元数据提取 | ▲支持提取协议元数据功能，至少支持30种协议元数据，例如：IPv4、IPv6、icmpv4/v6、OSPF、BGP等；元数据内容包括所有协议标记字段，例如，OSPF的nbr_address邻居地址、LinkStateID链路状态ID等；提取的元数据支持输出至第三方平台进行大数据分析 |
| 统一展示 | 采集数据能通过syslog、kafka、API上传至监控展示平台，并通过监控展示平台实现统一呈现，并能实现全局数据特征检索、拓扑生成 |
| 采集器监控 | 支持采集服务器监控功能，提供CPU、内存、磁盘IO、服务状态等不少于5项性能指标 监控平台可下发巡检策略，对采集服务器进行周期性巡检，及时发现由于性能导致数据不采集，数据采集丢失等问题 |
| 加密传输 | 提供B/S和C/S两种链接方式，可通过数据检索控制台客户端远程登陆服务器进行高效数据分析和调取原始数据包分析，并可配置数据加密传输。能通过WEB页面对服务器采集性能进行监控，包括采集链路占用内存，数据包/字节数/乱序，分析时延，数据包缓存大小，存储数据合并时间，存储数据压缩时间，BadLen、CrcErr、ProErr等。 |
| 解码分析 | 提供国产自主可控知识产权的解码软件，解码软件可PC主机部署，对终端网卡进行抓包分析；解码软件具备智能诊断功能，能自动诊断包括：HTTP错误、SMTP/POP3服务器慢响应、SMTP/POP3服务器返回错误、FTP服务器慢响应、FTP服务器错误、TCP连接被拒绝、TCP非法校验和、TCP重复的连接尝试、TCP头部偏移错误、TCPSYN带数据、IPTTL太小、IP地址冲突、路由环路等常见故障场景。 |
| 数据分析 | ▲提供高效分析指标功能，分析指标应至少包括8种，包括：比特率、总字节数、流量占比、状态、客户端/服务器RTT、会话开始/结束时间、连接建立时间、客户端/服务器TCP分段丢失率等。 |
| 多维度展示 | 支持根据设备IP主机、IP会话、TCP会话、数据库交易分析等维度信息展示，各维度展示的所有指标都需支持秒级分析展示能力。 |
| - ★自主可控要求 | - 1.该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、安全芯片）需要满足自主可控要求。 2.需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； 3.软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。 3）数据库：该软件兼容达梦等关系数据库。 4）应用服务器中间件：该软件兼容中创等应用服务器中间件。 5）浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。 4.本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。 5.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |

- 资料管理

  - 文档范围

为确保本系统的安装、投产、运行和维护，供方应需在合同规定时间内，提供系统所有设备技术文档和操作使用手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行系统维护和进一步开发的需要。提供的图纸应符合标准规格。向投标寻源方提供相关验收资料（电子版扫描件一套，书面材料一套）。包括但不限于：

| 项目 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户使用手册 | 1 |
| 2 | 系统维护手册 | 1 |
| 3 | 系统功能说明手册 | 1 |
| 4 | 系统安装和配置手册 | 1 |
| 5 | 系统测试手册 | 1 |

  - 报价人的责任

报价人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由报价人采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由报价人负责。

- 售后服务及技术培训

在产品质保期内有制造质量的货物，由供货方负责修理或更换。对非甲方责任造成的货物损坏，供货方有优先提供更换的义务。

7.1售后服务要求

7.1.1 软件类

- 提供3年的原厂安全和性能补丁服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现软件缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大软件故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

7.1.2  硬件类

- 提供3年的设备保修服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现系统缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大系统故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

7.2技术培训

(1)供方负责对需方技术人员及运行、维护人员的培训；

(2)由供方负责免费提供培训，甲方选派人员参加；

- 质量保证

  - 乙方所提供货物的质量保证期为从乙方所提供货物通过验收后3年。

  - 在乙方所提供货物质量保证期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合甲方规定，乙方应按照甲方要求进行免费修理或更换。

- 包装、运输和贮存

  - 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

  - 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

  - 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

  - 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 订购的新型产品除应满足本技术条件书外， 报价人还应提供产品的鉴定证书。

  - 报价方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若采购方根据运行经验指定报价方提供某种外购零部件，报价方应积极配合。

  - 报价方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

  - 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，报价方应免费为采购方修理或更换零部件。