2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目（标的5：数据库审计系统）

技术规范书

2026年6月

目录

1 总则	3

2 工作概况	4

3 工作范围	4

4 引用标准	4

5 技术要求	4

6 资料管理	6

7 售后服务及技术培训	7

8 质量保证	8

9 包装、运输和贮存	8

- 总则

  - 为适应南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司发展需要，规范采购招标技术要求，特制定本技术条件书。本技术条件书适用于2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目。

  - 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,报价人应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。

  - 如果报价人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着报价人方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对谈判技术文件的意见和同谈判技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术条件书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

  - 本技术条件书经投标寻源方、报价人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 报价人在响应文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果报价人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，投标寻源方发现报价人提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，投标寻源方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 本技术条件书未尽事宜, 由投标寻源方、报价人双方协商确定。

- 工作概况

    - 为满足项目实施交付需求，计划采购数据库审计系统(数据库堡垒机)1套。

- 工作范围

  - 服务界限

    - 现场授权安装和调试在报价人的技术指导和监督下由投标寻源方完成，报价人协助投标寻源方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；

  - 到货周期

要求自合同签订之日起30日内到货。

- 引用标准

除本招标书另有说明外，报价人提供的所有设备均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本。如果这些标准的内容有不同之处时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行。如果报价人选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。标准如下：

（1）GB-------中华人民共和国国家标准

（2）DL-------中华人民共和国电力行业标准

（3）《电力二次系统安全防护规定》

（4）中国信息安全测评中心

（5）国家保密科技测评中心

（6）ISO------国际标准化组织标准

（7）IEC------国际电工委员会标准

（8）ITU-T----国际电信联盟标准

（9）CCITT ------国际电报和电话咨询委员会

（10）ITU------国际电信联盟

（11）SI------标准国际单位制

（12）其它招标方指定的规约

- 技术要求

- 其中★项目为关键参数、否决项。▲项目为重点评分项，如优于指标要求需提供证明材料并加盖公章。

- 1、★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。

- 2、★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由投标方承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。

- 3、★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。

  - 技术指标要求

- 5.1.1数据库审计系统(数据库堡垒机)（1套）

| 指标子项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能及环境兼容要求 | ▲支持≥144个数据库实例授权支持CentOS、Redhat或Ubuntu等 操作系统；支持银河麒麟或统信等国产操作系统，及海光或鲲鹏等国产CPU芯片部署环境； |
| 资产管理 | ★支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer、MongoDB、Redis、 Impala、GaussDB、武汉达梦、人大金仓、等类型的数据源进行统一 管理；实时展示数据库运行指标，至少包括实时请求数、实时会话 数、访问量、流入量、流出量；支持根据组织架构或权限组，进行数据库分组； |
| 身份管理 | 支持通过AD(LDAP)等外部认证系统，结合动态令牌等附加因素，或者本地身份系统鉴别人员的实名身份；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 权限模版 | ▲支持为敏感资产自定义权限模板；支持通过内置权限模板实现身份初始化授权与最小化权限访问控制。（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 准入控制 | 支持数据库登录授权，通过身份的多因素认证，应支持IP地址、MAC地址、第三方堡垒机用户账号或域账号等因素的任意组合，系统根据多维身份管理策略，自动判别登录主体的合法性，如不符合设定的身份管理策略，登录失败；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 防绕过 | ▲支持直连阻断与本地操作管控；通过Web客户端或集中管理的远程应用发布的数据库客户端等模式，结合实名化认证，确保仅受信运维人员、运维通道可访问数据库，从架构层面杜绝应用假冒。（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 数据库账号安全 | 具备免密登录功能，用户通过数据库堡垒机身份认证后，由系统使用已加密托管的数据库密码进行代理认证，运维终端无需知晓数据库真实用户名密码就可登录数据库，同时需要确保运维终端即使知晓数据库账号密码也无法访问数据库，从根源杜绝密码泄露问题。免密登录至少支持PL/SQL Developer、DBeaver等主流及信创常用数据库运维工具。 支持产品OTP登录二次身份认证 具备账号托管功能，支持将数据库真实密码加密存储于数据库堡垒机中，由系统自动认证代理连接数据库，防止因数据库账密公开造成的泄露问题；系统支持对数据库堡垒机登录环节配置OTP/动态令牌二次身份认证。（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 权限管控 | 针对敏感数据集合的访问，任何账户（包括DBA\SYSDBA\SchemaUser\any 权限等用户）都需要通过授权才可以访问，对不具备访问权限的操作，明确阻断拒绝，实现用户权限分离管理；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） 支持通过标准SQL、原始SQL等方式自定义高危SQL，用以精细化控制针对指定对象的ALTER、DROP、CREATE 、TRUNCATE等高危操作行为；支持将访问日志中的原始SQL进行标准化，形成标准SQL，方便运维人员从访问日志中直接拷贝标准SQL用以自定义高危SQL；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） 支持无需进行SQL语句自定义，即可在系统页面直接设置针对数据库用户代码的操作管控授权，包括存储过程、函数、包、触发器、视图、索引等代码的创建、删除、修改，对用户、角色的创建、删除和修改，以及对密码的更改，对数据库、SCHEMA、敏感数据表、业务用户表格、系统表格、以及表空间的删除、清空、修改、创建；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） 支持数据访问频次控制，当请求超过自定义的阈值时，阻断请求；支持查询行数控制，当查询行数超过自定义的阈值时，超过的行数进行阻断，防止返回过多明文导致批量数据泄漏；支持对已分类资产、未分类资产进行动态管控；实现将新增或变更的数据资产自动纳入管控；动态管控策略至少包含阻断、脱敏两种方式；支持对通 过PLsql、Navicat、DBeaver 等三方运维工具进行数据导出的行为进行管控，未授权身份无法实现数据导出；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 安全防御 | 支持通过数据库账号集中托管与权限回收机制，实现对闲置或过期账号的快速清理与访问权限撤销。 支持数据库堡垒机登录口令暴力破解防御，对口令攻击行为进行防御，防御数据库爆破行为； 支持通过代理架构隐藏数据库真实IP与端口，从网络层隔离数据库服务，使外部扫描工具无法直接探测数据库服务。 |
| 误操作恢复 | 支持误操作恢复，对DROP、Truncate类型的操作进行告警、阻断，支持DML操作的事务级数据回滚保护；（投标时提供功能截图并加盖原厂公章） |
| ★自主可控要求 | 1.需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； 2.软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。 3）数据库：该软件兼容达梦等关系数据库。 4）应用服务器中间件：该软件兼容中创等应用服务器中间件。 5）浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。 3.本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |

- 资料管理

  - 文档范围

为确保本系统的安装、投产、运行和维护，供方应需在合同规定时间内，提供系统所有设备技术文档和操作使用手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行系统维护和进一步开发的需要。提供的图纸应符合标准规格。向投标寻源方提供相关验收资料（电子版扫描件一套，书面材料一套）。包括但不限于：

| 项目 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户使用手册 | 1 |
| 2 | 系统维护手册 | 1 |
| 3 | 系统功能说明手册 | 1 |
| 4 | 系统安装和配置手册 | 1 |
| 5 | 系统测试手册 | 1 |

  - 报价人的责任

报价人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由报价人采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由报价人负责。

- 售后服务及技术培训

在产品质保期内有制造质量的货物，由供货方负责修理或更换。对非甲方责任造成的货物损坏，供货方有优先提供更换的义务。

7.1售后服务要求

7.1.1 软件类

- 提供3年的原厂安全和性能补丁服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现软件缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大软件故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

7.1.2  硬件类

- 提供3年的设备保修服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现系统缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大系统故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

7.2技术培训

(1)供方负责对需方技术人员及运行、维护人员的培训；

(2)由供方负责免费提供培训，甲方选派人员参加；

- 质量保证

  - 乙方所提供货物的质量保证期为从乙方所提供货物通过验收后3年。

  - 在乙方所提供货物质量保证期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合甲方规定，乙方应按照甲方要求进行免费修理或更换。

- 包装、运输和贮存

  - 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

  - 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

  - 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

  - 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 订购的新型产品除应满足本技术条件书外， 报价人还应提供产品的鉴定证书。

  - 报价方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若采购方根据运行经验指定报价方提供某种外购零部件，报价方应积极配合。

  - 报价方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

  - 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，报价方应免费为采购方修理或更换零部件。