- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目（标的1：全流量检测分析设备） | 全流量检测分析设备 | 1 | 台 | 设备规格 | ★标准机架式设备 硬盘：硬盘容量≥90TB； 采集网口：≥4个千兆网口、≥2个万兆光口 ▲处理能力≥18000Mbps | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备功能 | 该设备为软硬件一体设备，需实现对网络中的原始数据包进行抓取并解码，分析网络流量中是否包含网络攻击行为，能够针对已知与未知威胁进行分析、发现、追踪与取证。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量转发 | 提供原始流量转发功能，支持将原始流量镜像至指定转发口，供第三方系统接收处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统日志保存 | 本地存储的系统日志至少能够保留6个月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SNMP 支持 | 支持SNMP V2、V3版本协议以接入第三方监控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集群部署 | 支持将多台探针形成集群部署，流量镜像通过负载均衡的方式输入多台探针，由探针集群的主设备进行跨设备的流量聚合，聚合后的功能与普通探针端口链路一致，下载数据包时能自动整合不同探针上的数据包到同一份数据包中。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据包格式 | 支持多格式数据包回放功能，能够将已捕获的数据包文件在系统上进行回放分析，实现与实时采集链路相同的分析功能，抓包格式应支持3种以上，包括cap、pcap、pcapng 等常见格式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 国产数据库交易解码 | 支持主流国产及国际数据库交易解码功能，至少需支持Oracle、MySQL、达梦、GauseDB、人大金仓，支持对数据库交易量、耗时、成功率指标进行统计；以上分析指标支持检索呈现，支持绘制分钟级精度趋势图。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非标准端口识别 | 支持常用协议运行在非标准端口上的识别监测，如协议为远程桌面且端口不为3389、协议为SSH且端口不为22。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 元数据提取 | ▲支持提取协议元数据功能，至少支持30种协议元数据，例如：IPv4、IPv6、icmpv4/v6、OSPF、BGP等；元数据内容包括所有协议标记字段，例如，OSPF的nbr_address邻居地址、LinkStateID链路状态ID等；提取的元数据支持输出至第三方平台进行大数据分析 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 统一展示 | 采集数据能通过syslog、kafka、API上传至监控展示平台，并通过监控展示平台实现统一呈现，并能实现全局数据特征检索、拓扑生成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采集器监控 | 支持采集服务器监控功能，提供CPU、内存、磁盘IO、服务状态等不少于5项性能指标 监控平台可下发巡检策略，对采集服务器进行周期性巡检，及时发现由于性能导致数据不采集，数据采集丢失等问题 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加密传输 | 提供B/S和C/S两种链接方式，可通过数据检索控制台客户端远程登陆服务器进行高效数据分析和调取原始数据包分析，并可配置数据加密传输。能通过WEB页面对服务器采集性能进行监控，包括采集链路占用内存，数据包/字节数/乱序，分析时延，数据包缓存大小，存储数据合并时间，存储数据压缩时间，BadLen、CrcErr、ProErr等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码分析 | 提供国产自主可控知识产权的解码软件，解码软件可PC主机部署，对终端网卡进行抓包分析；解码软件具备智能诊断功能，能自动诊断包括：HTTP错误、SMTP/POP3服务器慢响应、SMTP/POP3服务器返回错误、FTP服务器慢响应、FTP服务器错误、TCP连接被拒绝、TCP非法校验和、TCP重复的连接尝试、TCP头部偏移错误、TCPSYN带数据、IPTTL太小、IP地址冲突、路由环路等常见故障场景。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据分析 | ▲提供高效分析指标功能，分析指标应至少包括8种，包括：比特率、总字节数、流量占比、状态、客户端/服务器RTT、会话开始/结束时间、连接建立时间、客户端/服务器TCP分段丢失率等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多维度展示 | 支持根据设备IP主机、IP会话、TCP会话、数据库交易分析等维度信息展示，各维度展示的所有指标都需支持秒级分析展示能力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ★自主可控要求 | - 1.该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、安全芯片）需要满足自主可控要求。 2.需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； 3.软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。 3）数据库：该软件兼容达梦等关系数据库。 4）应用服务器中间件：该软件兼容中创等应用服务器中间件。 5）浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。 4.本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。 5.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |