- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术指标子项 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目（标的3：上网行为管理） | 上网行为管理 | 4 | 台 | 产品规格 | 硬件规格 | ★不少于4个以太网电口，2个SFP口，2个SFP+口，冗余电源。 | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全要求 | 1.投标产品标准不低于《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。 2.CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 性能要求 | ▲网络层吞吐量≥10 Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，带宽性能≥1 Gbps，用户数≥ 5000，每秒新建连接数≥10000,最大并发连接数≥400000； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备功能 | 该设备为软硬件一体设备，需实现对内网用户互联网访问行为进行身份认证、访问控制、流量限速、内容过滤及全面行为审计，满足网络安全监管要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运维管理 | 多主模式 | ▲支持两台设备同时做主机的部署模式； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可视化展示 | 支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：终端接入、上网安全、系统状态、接入状态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 故障排查 | 支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（提供截图证明并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 认证管理 | 认证管理 | 支持802.1x认证，可对接本地和AD域用户源进行用户名密码认证。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量管理 | 动态流量调整 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义；（提供截图证明并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | P2P智能流控 | 通过抑制P2P下行丢包，减少P2P下行流量，缓解网络出口在流控后仍存在的压力问题；（提供截图证明并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量配额 | 支持对单个用户/用户组、位置、终端类型等设置日流量、月流量配额功能；必须支持流量配额的配置、实时使用量查询。 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应用访问管理 | 应用识别规则库 | ▲设备内置应用识别规则库，支持不低于8000种以上应用规则数和不低于8000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持不低于3000种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供权威机构检测报告并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | URL库管理 | 能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 网页过滤 | 支持根据访问的URL进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络共享管理 | 防共享接入 | 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能；支持以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 终端资产管理 | IP地址管理 | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外联控制 | 统信、麒麟等信创终端支持设置终端访问地址白名单和黑名单，写入终端防火墙ACL策略，实现强访问管控;管控规则可离线生效； windows终端支持SSL中间人解密与客户端解密能力的，确保数据传输的透明性与安全性。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 业务访问审计 | 业务系统自定义 | 支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务访问审计 | 支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志管理 | 审计通路 | 支持IM聊天软件、邮件客户端、云笔记、网盘、浏览器、远程协助工具、文件传输工具、会议软件、打印机、文件解密等途径的文件外发行为进行日志审计。（提供截图证明并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 日志中心 | 支持内置、外置日志中心,并支持分级配置管理员日志查看权限； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上网行为统计报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表，至少包括5种; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质要求 | 资质要求 | 公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心《网络安全专用产品安全检测证书》或同等效力的其他证书 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自主可控要求 | ★自主可控要求 | - 1.该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、安全芯片）需要满足自主可控要求。 2.需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； 3.软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。 3）数据库：该软件兼容达梦等关系数据库。 4）应用服务器中间件：该软件兼容中创等应用服务器中间件。 5）浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。 4.本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。 5.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |