- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司信息类软硬件（全流量检测分析设备、流量汇聚镜像设备、上网行为管理、防病毒系统、数据库审计系统）投标寻源项目（标的4：防病毒系统） | 防病毒系统(服务器防病毒license) | 1 | 套 | 授权数量 | ★对现有云平台主机防病毒系统提供≥880个主机许可扩容。含三年维保服务。 | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 病毒防护性能 | ▲产品在病毒样本基本库≥1500时，检测率≥99%；流行病毒样本库≥1500时，检测率≥99%。（提供CNAS测试报告证明材料） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主机与客户端管理 | 支持通过arp、ping和nmap三种方式进行未安装主机发现功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Agent安装方式支持手动下载安装包（Linux X86，Linux X86 64，Linux ARm 64,windows安装包类型）安装和一句话命令（CMD，Powershell方式）自动安装；支持选择安装主机范围，配置主机连接方式，至少包括直连主机、代理连接、前置机连接三种模式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲在进行虚拟化环境统一扫描时，整体资源占用不应超过系统资源的35%；在安装部署虚拟化安全产品时，原虚拟环境的可用资源减少不应超过 35%（提供CNAS测试报告且检测结果为符合） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持在服务端设置密码，防止恶意卸载agent。支持Agent停用监控；支持通过管理端对agent进行批量远程启动、停止、重启和卸载操作；对agent自身进程进行保护，当恶意终止后可以自动拉起来。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对agent进行灰度更新发布，并指定时间，指定用户，指定版本进行Agent更新. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持监测主机的运行进程、CPU利用率、内存利用率、线程数、I/O读写情况，可设置监控阈值，超过阈值进行告警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新的虚拟机开机的时候能够得到即时保护；虚拟机休眠以后，恢复开机能够得到即时保护。（提供权威第三方测试报告） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持Agent资源限速，可限制Agent CPU资源使用率，主机内存使用率、支持自定义限速阈值设定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持管理服务端对Agent日志文件数量和大小限制进行设置和修改，包括日志文件大小和备份文件数量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持展示各客户端版本、规则库版本、插件版本、扫描引擎版本状态信息，支持手动本地/联网更新模式，自动联网更新模式，更新记录，手动/自动全网下发，下发操作记录维护等能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品支持银河麒麟、统信操作系统（提供各操作系统兼容性证书）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持本地扫描和云安全扫描（并支持对压缩包文件进行扫描），具备本地病毒码和云端病毒码，支持实时扫描，预设扫描手动扫描和立即扫描。如发现特殊情况 （如业务高峰期），可支持终止操作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持配置扫描参数，包括扫描目录、后缀，以及例外的目录、文件、文件hash、进程镜像文件和后缀以及是否扫描网络盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持配置自动响应策略，响应措施包括：仅记录、隔离、清除、拒绝访问，并且支持配置自动响应的生效目录和后缀和生效时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲支持扫描办公文件、压缩文件、勒索/挖矿病毒、文本文件等各种类型文件。压缩文件扫描支持配置扫描参数：压缩层级、单文件大小、单压缩包最多可解压文件数量；（提供截图证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持不对正常的系统程序文件、应用程序文件、程序代码和数据等产生误报警（提供CNAS测试报告且检测结果为符合） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对防病毒扫描过程中的CPU占用比例进行手动设定，保障不影响正常业务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持切换内核级落盘查杀，勒索病毒落盘即拦截，确保恶意文件无法运行；具备无文件攻击检测能力，支持无文件攻击防护统计（提供截图证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持主机综合安全态势可视化大屏展示能力；支持生成安全报表，并导出word格式，支持自定义时间范围生成安全报表。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平台管理 | 支持用户操作超时配置、登录失败账户锁定、单端登录、认证密码复杂度、密码修改周期等配置能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持超级管理员、系统管理员、审计员、租户角色，超级管理员可查看不同租户的数据。支持自由创建角色，并分配权限；支持机构管理能力，针对机构分配测试或证实授权 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持Syslog日志外发，提供外部接口与南方电网公司云盾系统对接,并负责完成对接与集成工作（提供原厂承诺函） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质要求 | 提供《计算机软件著作权登记证书》证书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供产品类型为“病毒防治产品”的《网络安全专用产品安全检测证书》证书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★自主可控要求 | 1.需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料； 2.软件部署运行环境须满足以下要求： 1）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。 2）操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。 3）数据库：该软件兼容达梦等关系数据库。 4）应用服务器中间件：该软件兼容中创等应用服务器中间件。 5）浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。 3.本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |