摄像头技术规范书

一、总则

1、本规范书适用于本次采购的摄像头（即户外网络高清摄像头）应符合国家自主可控技术要求。

2 规范性引用文件

符合网络高清摄像头国家、行业标准。

3、适用环境工作条件

环境温度-5℃－+60℃，相对湿度90% 。

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：户外使用，本次采购的摄像头对水电站下游河面水流拍照、摄像，通过移动流量卡，将图片和视频上传至“广西中小水电站生态流量监测管理系统”网站页面。

- 产品主要参数

户外网络夜视全彩摄像头，400万像素及以上，白天、黑夜均可彩色高清摄像，采用大光圈镜头+高感光传感器，带交流220V变12V的适配器供电(非POE)，支持国标GB/T 28181协议，摄像头能接入现场生态流量主机，摄像头抓图和视频能在第三方平台上播放，摄像头可安装固定在平底支撑铁架上，带固定螺丝。防水级别要求达到户外下雨天能正常使用。

主要参数：

| 类型 | 云台摄像头 |
| --- | --- |
| 清晰度 | 400万像素及以上 4MP 5MP |
| 图片、视频 | 可抓取图片，同时能视频传输 |
| 图像增强 | 夜视全彩，红外LED+智能算法，低照度0.005 Lux(F1.2, AGCON)， O Lux with Ught全彩图像，低功耗 |
| 共电方式 | 带交流220V变12V的适配器供电（(非POE)） |
| 硬件接口 | 支持带直接12V供电(非POE)和网线进入，支持 复位 |
| 网络方式 | 有线网线+无线WiFi |
| 网络协议 | GB/T 28181，开放型网络视频接口,ISAPI, SDK,Ehome(2.0/4.0) |
| 浏览器 | 360浏览器，IE10,IE11 |
| 存储类型 | 云存储 SD卡 |
| 客户端接入 | 支持符合GB/T 28181标准，可接入第三方网络平台 |
| 焦距 | 4mm 标准（6-15米）广角，有效距离50米 |
| 感光面积 | 1/3英寸 |
| 传感器类型 | 1/3" Progre s sive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.005 Lux(F1.2, AGCON)， O Lux with Ught |
| 宽动态 | 1/3 s~1/100, 000 s 120 dB |
| 电源适配器 | 交流220V变12V的适配器 |
| 外观防水 | 符合长期户外使用要求，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 带安装配件 | 带安装支架，安装固定在平底支撑铁架上，带固定螺丝 |

参考实物图：

所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！

三、供货范围

- 项目名称：2026年河池金城江供电局生产材料购置项目

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 户外网络夜视全彩摄像头，400万像素及以上，白天、黑夜均可彩色高清摄像，采用大光圈镜头+高感光传感器，带交流220V变12V的适配器供电(非POE)，支持国标GB/T28181协议，摄像头能接入现场生态流量主机，摄像头抓图和视频能在第三方平台上播放，摄像头可安装固定在平底支撑铁架上，带固定螺丝。 详见本技术规范书。 | 个 | 3 | 要求： 1、供货时按1个摄像头带1套电源适配器和安装支架及其配件供货。 2、摄像头能接入现场生态流量主机，摄像头抓图和视频能在第三方网上平台播放。 3、附产品合格证、说明书 |

- 四、 包装、运输

- 1、所购物资包装，需达到防止物流搬运卸货不当造成变形，防止受损、受潮，保证本次货物及其资料完好无损到货现场。

2、交付的设备货物应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物到货现场，到货现场不变形，不受损、受潮。

五、售后服务

- 产品存在质量缺陷问题，供货商负责维修、更换，产生的费用由供货商承担。

- 摄像头安装遇到问题，供应商提供远程技术指导、操作培训。

- 如需软件升级，供应商须提供相应服务，至摄像头视频正常上传第三方网页。