南方电网供应链（贵州）有限公司2026年花溪评标基地工位式评标室家具定制零星采购项目技术规范书

2026-06

南方电网供应链（贵州）有限公司2026年花溪评标基地工位式评标室家具定制采购零星采购项目技术规范书

- 一、适用范围

- 本技术规范书适用于独立评标室专用办公小卡座（含桌面、隔断）及真皮可升降办公椅的采购、生产、验收等全流程，供应商所供产品需符合本规范书明确的技术要求、国家及行业相关标准。

- 二、核心原则

适配性：满足评标室 “一人一位” 的使用需求，家具尺寸与评标室空间布局协调，功能适配长时间伏案评审工作，本次共计采购27套定制家具。

环保安全性：所有材料甲醛释放量、TVOC 等有害物质限量符合国家环保标准，结构设计无安全隐患。

长效耐用性：选用高耐磨、抗老化材质，确保产品正常使用年限不低于3年。

- 三、整体规格

单卡座外轮廓尺寸（长 × 宽 × 高）：1400mm×1600mm×720mm，具体以现场实际情况测量后进行调整生产，允许偏差 ±5mm；

桌下腿部活动空间：高度≥720mm、宽度≥550mm、深度≥600mm，确保评标专家双腿自由伸展；

桌面及隔断主体：胡桃木色或原木色或条纹色等，需提供实物色板供采购方确认；

桌面基材：核心参数：E0 级多层板或者刨花板，厚度≥18mm， 甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC 释放量≤0.1mg/m³（GB/T 39600-2021），无刺激性气味；耐沸水、耐酒精、耐咖啡等常见污渍（测试后无变色、鼓包），表。

隔断板材：同桌面基材标准，厚度≥18mm，边缘采用 2.0mm 厚 PVC 封边条（含抗老化剂），采用 R5mm 圆角处理，无尖锐棱角，避免磕碰受伤。

框架结构：

桌腿及隔断支架：采用 Q235 冷轧钢板，厚度≥1.5mm，管材截面尺寸 40mm×40mm（桌腿）、30mm×30mm（隔断支架）；

连接件：所有连接件需配备防松垫圈（尼龙锁紧螺母），安装后扭矩≥15N・m，无松动、异响；

储物设计：​

搭配一个资料斗柜，材质与桌子材质同类，采用三节静音滑轨，抽拉力≤10N，抽拉顺畅无卡顿、无噪音（噪音≤30dB）。

- 四、真皮可升降办公椅技术要求

尺寸参数：椅座尺寸（长 × 宽）：480mm×450mm，椅背高度≥900mm（支撑至腰椎以上），扶手高度可调节范围 400mm-480mm，座椅升降行程≥100mm（适配不同身高专家），具体根据现场后稍作调整，确保定制尺寸更加精准。

面料材质：采用真皮（厚度≥1.2mm），无异味、无裂痕，透气排汗，。椅座及椅背采用高密度定型海绵，久坐无塌陷、无变形。

环保要求：皮革及海绵中有害物质限量达标，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC 释放量≤0.1mg/m³，无刺激性气味。

- 五、其他要求

生产过程需接受采购方随机抽检，抽检不合格则无条件退换货，并承担相应损失。

本规范书未明确的技术指标，需符合国家及行业最新强制性标准；若国家发布新规范，按新标准执行。

生产包送货上门，结合现场施工节奏，按照实际需要分批夜间运送到货安装，匹配现场的施工进度，同时做好与施工单位的关于末端插座、开孔等配合工作。完工后做好施工现场的清洁工作。