《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置研制项目》加工服务技术规范书

广西电网公司贺州供电局

2025年5月

- 总则

- 一般要求

- 本技术条款主要描述广西电网公司贺州供电局《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置研制项目》加工服务项目有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

- 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

- 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

- 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

- 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

- 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

- 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

- 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

- 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

- 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

- 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

- 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

- 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

- 标准和规范

- 本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

- 如供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备完全满足本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书相应的专门章节中加以详细描述。

- 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范确定时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

- 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

- 技术要求

- 项目研究内容

研制一种龙门式双联闭锁吊具，横梁由高强度金属制作，由双层梁组成，上下梁由两侧导向杆连接，使用时，下层梁垂直压紧在紧凑型横档上，上层梁中间设有丝杆螺母，上层梁两外侧设拉板，拉板下部设计为L型，L型卡住绝缘子铸铁帽，通过旋转丝杠，带动绝缘子串向上提升，方便更换第一个绝缘子。

- 技术指标要求

- 1.额定载荷

- 起吊能力：明确额定起吊重量（如≥XX kN），需覆盖绝缘子串及附属金具的总重量，安全系数≥3（即结构破断载荷≥额定载荷的3倍）。
    载荷分布：确保上下梁、拉板等部件在偏心载荷下（如绝缘子串倾斜时）的承载能力。
2.横梁与结构强度
    材质：横梁采用高强度金属（如Q355B、铝合金6061-T6），屈服强度≥345 MPa，抗拉强度≥490 MPa。
    双层梁设计：上下梁平行度误差≤1mm/m，导向杆垂直度偏差≤0.5°，确保升降过程中无卡滞。导向杆直径≥20mm，表面硬度HRC≥40，抗弯曲强度≥500 MPa。
3.拉板与卡具性能
   拉板结构：L型卡爪材质为45#钢调质处理（硬度HB220-250），卡爪开口尺寸与绝缘子铸铁帽匹配（误差±0.5mm），卡住后间隙≤1mm。拉板抗拉强度≥600 MPa，L型折弯处需经无损检测（如磁粉探伤），无裂纹。闭锁功能：卡爪需设计防脱锁止结构（如弹簧卡扣），确保提升时不松脱。
4.丝杆螺母传动系统
   丝杆参数：采用梯形螺纹（如Tr30×6），螺距精度6H，表面镀锌防锈，抗拉强度≥800 MPa丝杆与螺母配合间隙≤0.1mm，空载旋转力矩≤10N·m，满载时手轮操作力≤150N。

- 自锁性能：螺母需具备自锁功能（螺纹升角≤摩擦角），满载时静置10分钟无下滑。
5.压紧与定位精度
   下层梁压紧力：垂直压紧紧凑型横档时，接触压力≥5kN（确保吊装时不滑移），接触面粗糙度Ra≤12.5μm。
    定位偏差：上下梁中心偏差≤2mm，拉板L型卡爪与绝缘子铸铁帽中心对齐误差≤3mm。
6.安全系数与试验要求
   整体安全系数：各受力部件（横梁、拉板、丝杆）安全系数≥2.5，关键焊缝（如拉板与横梁连接处）安全系数≥3。

- 静载试验：施加1.5倍额定载荷，持续30分钟，结构变形量≤1mm，无永久损伤。
动载试验：施加1.2倍额定载荷，升降5次，传动系统无卡滞，卡爪闭锁可靠。
疲劳试验：施加额定载荷，循环升降1000次，部件无裂纹、磨损量≤0.5mm。

- 外观与操作便捷性
    重量控制：整机重量≤50kg（便于人工搬运），各部件可拆卸，最小拆装单元重量

- ≤20kg。

- 表面处理：金属件需镀锌或喷塑防腐（盐雾试验≥500小时无锈蚀），手轮、拉板等操作部位需防滑处理。
8.环境适应性
   工作温度：-20℃~+60℃，湿度≤95%（无凝露），能在风速≤10m/s（5级风）环境下使用。

- 研究开发成果交付物

表1 研究开发成果交付的形式和数量

| 序号 | 成果名称 | 型号规格 | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置研制项目》加工服务 | / | 1套 | 广西贺州 | 符合技术指标要求 |

- 人员要求

- 投标方应在投标时提供投入本项目工作的项目组人员名单，列入名单的人员应专职于本项目工作，专职开发人员人数占名单总人数比例不得少于60%，在未通过项目验收前，该名单中的人员变动不得超过30%。（根据项目需要进行修改）

- 投标方应在投标时应提供项目组总负责人名单及其资质、业绩说明、履职计划及承诺书，总负责人应理解Q/CSG 2133003中的要素管理要求，在未通过项目验收前，总负责人不应变动。

- 投标方应在投标时应提供项目组中关于《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置研制项目》的所有研究内容，以及驻场开发、部署与维护的专职责任人名单及其资质、业绩说明，在未通过项目质保期前，该名单中的人员变动不得超过25%。需明确驻场开发人员的预计工作时间和主要工作内容。

- 技术资料和文件

- 在合同签订后30个工作日内，中标方应向招标方提交《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置研制项目》的研究报告。

- 在合同签订后60个工作日内，中标方完成加工并向招标方提交《一种紧凑型横担带电更换双串第一片绝缘子装置》1套。

- 合同验收前，中标方应向招标方提交项目验收申请书等报告等相关材料。

- 项目联络

- 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。

- 联络会的内容如下：

- 确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

- 确认服务、工作产品的实施方案。

- 检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

- 其他有关事项。

- 评审与验收

- 投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

- 验收方式

1. 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

2.项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

- 3.如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

- 售后服务

- 所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

- 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

- 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在72小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

- 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在7天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

- 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

- 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

- 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

- 其他相关要求

- 技术配合

（1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

（2）中标方须结合当次系统开发的目标、指标和任务要求，编制并向招标方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

（3） 中标方须编制并向招标方提交系统设计报告。

（4）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

（5）中标方有责任协助招标方做好企业研发费用税前加计扣除工作，并在合同签订后3个月内，办理本合同在科技行政主管部门的认证登记手续。

- 现场服务

（1） 当招标方对监测结果存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

（2） 中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

- 知识产权约定

★在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。项目实施过程中形成的专利、软件著作权及论文招标方独有。

中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

附件

1、差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

2、投标方需要说明的其它问题