南方电网科学研究院有限责任公司

2026年劳保用品购置

零星采购技术附件

采购范围及要求

（一）110kV令克棒

1.执行标准：最新GB/T 13398。

2.材质：玻璃钢环氧树脂（非玻璃布）。

3.规格：提供“上”字头或“U”型头，连接处金属件需镀铬，每节不大于2m，配帆布包。

4.工作电压：110kV。

5.工频耐压：大于等于220kV/1min。

6.数量需求：2套。

（二）35kV 放电棒

1. 执行标准：最新GB/T 13398、DL/T 1476。

2. 材质：玻璃钢环氧树脂（非玻璃布），内置限流电阻。

3. 规格：伸缩分段式，配备 25mm²、6m 长接地铜线 +专用接地夹；配专用帆布收纳包，阻直两用结构。

4. 工作电压：35kV。

5. 工频耐压：大于等于 95kV/1min。

6. 数量需求：5套。

（三）10kV 放电棒

1. 执行标准：最新GB/T 13398、DL/T 1476。

2. 材质：玻璃钢环氧树脂（非玻璃布），内置限流电阻。

3. 规格：伸缩分段式，配备 25mm²、6m 长接地铜线 + 接地夹；配专用帆布收纳包，阻直两用结构。

4. 工作电压：10kV。

5. 工频耐压：大于等于 45kV/1min。

6. 数量需求：5 套。

（四）急救箱

1.执行标准：最新GBZ 1。

2.规格尺寸：14寸标准工业级急救箱，ABS高强度工程塑料箱体，防水防摔耐腐蚀，带锁扣。

3.使用场景：适用于实验室、车间、办公作业场所，满足日常轻微外伤、出血、烫伤、磕碰应急救护使用。

4.配置：含消毒用品、止血包扎耗材、医用工具、防护用品、急救辅助物资，全套标准化配齐，分区收纳、标识清晰。

5.数量需求：20套。

上述货物交货地点为广州市黄埔区科翔路11号，乙方在自合同签订后1个月内把上述货物运至交货地点，运输方式由乙方根据实际情况自定，运杂费由乙方承担，现场卸车由乙方负责。
资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法  

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。
