附件A-项目信息清单

标的名称：韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测服务

标段名称： 韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测服务

项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | \ |
| 2 | 项目备案文号 | \ |
| 3 | 初设批复文号 | \ |
| 4 | 资金落实情况 | \ |
| 5 | 施工图预算批复文号 | \ |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 韶关市乳源瑶族自治县 |

（一）项目概况：

- 韶关供电局通济巡维中心技术业务用房，建设地点位于韶关市乳源瑶族自治县乳城镇220千伏通济站旁，总用地面积1555.3平方米，总建筑面积1396.75平方米，其中：地上建筑面积1396.75平方米，层高3层，建筑高度12.7米，无地下室。具体建设规模以施工图为准。

- （二）采购范围：

- 开展韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测和监测服务，包括但不限于：

- 1、按照建设工程质量检测相关标准和建设单位检测需求，制定相应的检测方案，按方案开展检测工作；

- 2、检测和监测的内容包括：沉降观测 、室内环境质量检测、结构实体检测、土壤氡检测、地基基础检测、建筑材料与节能、防雷检测、消防检测、白蚁防治。详见《韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测清单》

- 3、其他检测和监测项目按行政主管部门有要求开展检测，如需行政主管部门验收备案则按要求完成。

（三）结算方式：

- 工程质量检测服务采取总价包干，成交单位依据检测要求，满足住建管理部门验收标准完成所需检测项目，整个工程检测费用以最高限价乘以成交费率后作为包干价格。

（四）报价表：

| 序号 | 工程或费用名称 | 最高限价（万元） | 响应费率（%） | 响应报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测服务 | 15.88 |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 15.88 |  |  |  |
| 报价要求： （1）采用响应费率方式（保留两位小数，如：99.99%），同时填报响应金额报价；供应商报价不超出最高限价为有效报价，如供应商的报价超出最高限价，采购工作组应当否决其响应；响应费率＝响应报价/最高限价×100%（保留两位小数）。当响应金额报价与响应费率计算结果不一致时，以响应费率为准，按上述公式修订固定金额报价。 （2）为避免恶意竞争，不得低于成本价报价，响应报价低于最高限价规定的比例（详见采购文件的比例要求）的必须附详细的成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求）。 |  |  |  |  |  |

韶关供电局通济巡维中心技术业务用房工程质量检测清单

| 一、沉降观测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监测项目制作 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 埋设次数 | 埋设工作量 （个） | 备注 |
| 1 | 高程基准网点及沉降观测点埋设 | 1 | 9 |  |
| （二）监测点测量 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 观测次数 | 观测工作量 （个） | 备注 |
| 1 | 基准点 （沉降） | 2 | 3 |  |
| 2 | 韶关供电局通济巡维中心技术业务用房本体 | 5 | 6 |  |

二、室内环境质量检测

| 序号 | 检测参数 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氡气 | 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氢、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时,应全数检测。 2、室内环境污染物浓度检测点数设置如下： 房间使用面积小于50平方米的设1个检测点； 房间使用面积为50～100平方米的设2个检测点； 房间使用面积为100～500平方米的设不少于3个检测点； 房间使用面积为500～1000平方米的设不少于5个检测点； 房间使用面积大于1000平方米的，大于1000平方米的部分，每增加1000平方米增设1个检测点，增加面积不足1000平方米室按1000平方米计算。 | 点 | 3 |
| 2 | 甲醛 |  | 点 | 3 |
| 3 | 氨 |  | 点 | 3 |
| 4 | 苯 |  | 点 | 3 |
| 5 | 甲苯 |  | 点 | 3 |
| 6 | 二甲苯 |  | 点 | 3 |
| 7 | TVOC |  | 点 | 3 |

| 三、地基基础检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目 | 基础类型 | 总桩数 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 |
| 1 | 韶关供电局通济巡维中心技术业务用房本体 | 桩基础（预应力管桩） | 28根 | 低应变 | 根 | 20 |
|  |  |  |  | 静载 | 根 | 2 |

| 四、建筑材料及节能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |  |  |  | 单位 |  | 检测数量 |
| 1 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比/超强比、最大力下总伸长率、反向(反复)弯曲 |  |  |  | 组 |  | 15 |
| 2 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 |  |  |  | 组 |  | 8 |
| 3 | 机械连接 | 抗拉强度 |  |  |  | 组 |  | 4 |
| 4 |  | 残余变形 |  |  |  | 组 |  | 3 |
| 5 | 混凝土试块 | 抗压强度 |  |  |  | 组 |  | 32 |
| 6 | 混凝土抗渗 | P6 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 7 | 混凝土氯离子含量 | 试块送检 |  |  |  | 组 |  | 3 |
| 8 | 混凝土配合比 | 验证配合比（坍落度、表观密度、抗压强度） |  |  |  | 组 |  | 3 |
| 9 | 砂浆配合比 | 验证配合比（稠度、保水率、抗压强度） |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 10 | 预拌砂浆性能 | 稠度、抗压强度、保水性、表观密度、拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  | 2 |
| 11 | 硅酸盐水泥/其他硅酸盐水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性（沸煮法）、胶砂强度、比表面积/细度、密度/胶砂流动度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 12 | 砂 | 筛分析、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量/石粉含量、泥块含量、氯离子含量、亚甲蓝值 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 13 | 石 | 筛分析、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 14 | 粉煤灰 | 细度、含水量、需水量比、强度活性指数/28天抗压强度比、烧失量 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 15 | 外加剂 | 减水率、抗压强度比、含固量、密度、pH值、总碱量 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 16 | 砂浆试块 | 抗压强度 |  |  |  | 组 |  | 6 |
| 17 | 砌墙砖 | 抗压强度、吸水率、密度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 18 | PP-R给水管 | 尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 19 | PP-R给水管件 | 尺寸、静液压试验 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 20 | PVC排水管 | 尺寸、拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩率 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 21 | PVC排水管件 | 尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 22 | 防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、低温柔性、不透水性、耐热性 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 23 | 电线电缆 | 结构尺寸检查、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、单根电线或电缆燃烧 |  |  |  | 组/芯 |  | 2 |
| 24 | 防水卷材 | 可溶物含量、拉伸性能、不透水性、耐热性、低温柔性/低温弯折性 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 25 | 腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、打磨性、粘结强度（标准状态） |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 26 | 插座 | 标志检验、防触电保护、温升试验、电气间隙、爬电距离、工频耐压、绝缘电阻、插头拔出力、灼热丝 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 27 | 开关 | 标志检验、防触电保护、温升试验、电气间隙、爬电距离、耐潮、工频耐压、绝缘电阻、灼热丝 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 28 | 电工套管 | 尺寸、抗压性能、电气性能、跌落性能、耐热性能 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 29 | 电工套管 配件 | 跌落性能、电气性能、耐热性能 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 30 | 防水砂浆 | 抗压强度、抗折强度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 31 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 32 | 门窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 33 | 铝合金型材 | 壁厚/铝材厚度、基材硬度、抗拉强度、伸长率、膜厚、涂层厚度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 34 | 玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 35 | 蒸压加气混凝土砌块 | 体积密度、导热系数、抗压强度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 36 | 外墙节能构造钻芯 | 保温层厚度 |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 五、防雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测产品/对象 |  | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 |  | 检测数量 |  |
| 1 | 防雷装置 |  | 防雷检测 | GB/T 21431-2015 全数检测。 | ㎡ |  | 1396.75 |  |

| 六、土壤氡检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测频率 | 单位 | 数量 |
| 1 | 土壤氡放射性 | 土壤氡浓度 | 在工程地质勘察范围内布点时，应以间 距 10m 作网格，各网格点即为测试点（当遇较大石块时，可偏离±2m），但布点数不应少于 16 个。布点位置应覆盖基础工程范围.该项目以10m网格测量取样，布点位置应覆盖基础工程范围 | 点 | 16 |

| 七、消防检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 |
| 1 | 消防检测 | 全数检测 | ㎡ | 1396.75 |

| 八、白蚁防治 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 |
| 1 | 白蚁防治 | 全数检测 | ㎡ | 1396.75 |

| 九、结构实体检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 |
| （一）主体结构实体检测部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实体结构 | 保护层厚度检测 | 1、对非悬挑梁板灰构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数少于10个时，应全数检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 5 |
| 2 |  | 回弹法检测混凝土强度（基础回弹） | 10%不少于3个点 | 构件 | 3 |
| 3 |  | 回弹法检测混凝土强度（主体回弹） | 30%不少于10个构件 | 构件 | 13 |
| 5 |  | 楼板（梯板）厚度检测 | 每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件，每个构件的检测点不少于3个 | 点 | 9 |
| 6 | 后锚固件 | 植筋抗拔试验 | 每单位工程、每规格抽检0.1%，植筋且不少于3根，螺栓不少于5根 | 根 | 3 |