# “基于虚拟电厂平台的台区储能"承载力-调控-电能质量"优化解决方案”项目科学技术成果鉴定技术方案

“基于虚拟电厂平台的台区储能"承载力-调控-电能质量"优化解决方案”项目科学技术成果鉴定技术方案

- 1.项目概况

本项目依托“基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策虚拟电厂关键技术研究与示范应用”科技项目研究成果，针对配电台区分布式储能等可调资源参与电力市场的实际需求，研发基于虚拟电厂平台的台区储能优化解决方案。随着分布式光伏、储能、柔性负荷等资源在配电网侧广泛部署，亟需通过虚拟电厂（VPP）技术聚合海量台区侧可调资源，参与电力现货市场、辅助服务市场等多市场耦合交易，提升分布式资源的市场化运营效益。

与此同时，台区储能系统作为配电网侧重要的灵活调节资源，在提升台区承载力、改善电能质量、促进光伏消纳等方面具有显著价值。本项目将台区储能的就地治理能力与虚拟电厂平台的市场化交易能力深度融合，实现“台区自治+虚拟电厂协同”的完整技术闭环。

- 2.技术研发情况

2.1虚拟电厂平台基础功能开发

电价预测管理为虚拟电厂运营商参与电力市场提供决策支持，帮助其更好地适应电力市场的变化，优化资源配置，降低风险，提高运营经济效益，包含电价预测方案、市场数据维护、市场电价预测、电价预测分析4项功能子项。

市场交易管理为虚拟电厂运营商提供需求响应、辅助服务、现货多市场交易支持，包含可调能力评估、聚合协同优化、日前协同计划、交易需求管理、需求响应申报、备用容量申报、调频容量申报、现货交易申报、耦合交易申报、市场中标结果10项功能子项。

平台响应监管为虚拟电厂运营商提供代理资源多层级在线监视、日前调度计划、日内调度指令可视化展示，日前、日内交易执行跟踪，包含资源负荷监视、日前调度计划、日前响应监视、日内协同调控、日内调控监视5项功能子项。

响应收益结算为虚拟电厂运营商提供交易结算结果计算及分析，包含日清结果管理、用户分摊结算、月结账单查询、响应分析评价4项功能子项。

运营统计分析为虚拟电厂运营商提供多市场运营数据统计及分析，为未来运营提供辅助支持，包含虚拟电厂总览、资源运行统计、市场运营统计3项功能子项。

2.2虚拟电厂可调能力挖掘算法开发

2.2.1可调能力挖掘算法

异质资源聚合模型对典型分布式光伏、风电、柔性负荷、储能的物理特性进行了分析和建模，为资源聚合方法的研究提供基础。台区储能系统作为具备双向调节能力的优质可调资源，在聚合模型中考虑其充放电效率、SOC约束、响应速度等关键参数。

负荷预测通过多维度动静数据结合的方式对负荷开展预测并对可调能力进行评估，根据可调能力的特征进行多时间尺度聚合分类，形成秒级、分钟级、小时级的可调资源，满足不同电力市场不同时间尺度调节的需求。

可调能力评估根据资源用户等级注册的基本信息，进行可调能力的评估和挖掘。资源聚合优化聚合运营商对当前可协调、调度的资源，形成预设的聚合方案，便于参与后续市场申报和交易。

2.2.2电价预测模块

研发了面向多市场耦合交易的电价预测模块：基于LSTM-Transformer组合神经网络，接入历史电价序列、负荷数据、新能源出力、天气特征等多维数据，实现日前电价与实时电价的精准预测，日前预测精度<10%。电价预测模块嵌入虚拟电厂交易决策系统，为台区储能充放电策略优化与多市场报价提供核心数据支撑。

2.2.3多市场耦合交易决策算法

多类型市场的收益算法：研究并构建虚拟电厂参与电能量市场和调频辅助服务市场的收益模型，考虑虚拟电厂自身运行约束、调节能力的基础上，对参与不同市场的虚拟电厂进行建模，实现其收益最大化。

耦合交易申报算法：根据参与不同市场得出的不同收益数据，辅助分析不同方案的利弊，最终根据需要选择不同的申报方案参与市场交易。

虚拟电厂决策算法：虚拟电厂作为独立主体参与电能量市场、辅助服务市场，协调自身在两类市场上的竞标容量，在电能量市场进行申报电量、电价的同时在辅助服务市场申报容量、里程、价格等，同时考虑可调节负荷运行成本、储能运行成本、运营商运行成本，力求自身效益最大化。

2.3虚拟电厂智能决策算法开发

多类型市场的收益算法作用于虚拟电厂作为聚合分布式能源的管理系统，参与电力市场是其主要业务和获利方式，需要研究并构建虚拟电厂参与电能量市场和调频辅助服务市场的收益模型，考虑虚拟电厂自身运行约束、调节能力的基础上，对参与不同市场的虚拟电厂进行建模，实现其收益最大化。

耦合交易申报算法根据参与不同市场得出的不同收益数据，辅助分析不同方案的利弊，最终根据需要选择不同的申报方案参与市场交易。

虚拟电厂决策算法使得虚拟电厂作为独立主体参与电能量市场、辅助服务市场，一方面虚拟电厂是以利益为导向的聚合机制，另一方面电能量市场与辅助服务市场具有关联性，因此虚拟电厂需要协调自身在两类市场上的竞标容量，在电能量市场进行申报电量、电价的同时在辅助服务市场申报容量、里程、价格等，同时考虑可调节负荷运行成本、储能运行成本、运营商运行成本，力求自身效益最大化。

2.4虚拟电厂领域大模型及智能助手开发

利用国产开源大模型，构建虚拟电厂调控运行垂直领域人工智能大模型，建立人工智能大模型对于虚拟电厂相关概念、知识、规则的语义理解能力，为资源负荷精准预测、聚合分析、交易决策、调度运行等智能算法的开发提供基础性框架技术，满足业务发展对技术和算法的持续性迭代更新需求。

2.5虚拟电厂平台与台区储能系统的协同融合

本项目将台区储能系统作为虚拟电厂平台的重要可调资源进行接入与协同调度，形成“台区就地治理+虚拟电厂市场交易”的完整技术体系。

2.5.1台区储能系统技术基础

台区储能系统采用磷酸铁锂电池（LFP），配置储能变流器（PCS），具备四象限运行能力，支持有功功率与无功功率独立解耦控制。储能系统具备调频、调峰、调相多功能协同能力：响应时间<20ms，功率因数可调范围-1~+1。台区部署μPMU同步相量测量单元，实现毫秒级同步感知，为虚拟电厂平台提供高精度实时数据支撑。通过储能削峰填谷与动态需量控制，可将变压器峰值负载率控制在安全范围内，为虚拟电厂参与市场交易提供稳定的可调节容量裕度。

2.5.2资源聚合层面

通过虚拟电厂平台的异质资源聚合模型，将分散在各配电台区的储能系统整合为统一调度的虚拟储能电站。聚合过程中充分考虑各台区储能的不同容量等级、SOC状态、响应速度等差异化特征，形成满足不同市场交易品种需求的分级可调资源池，打破台区间的信息孤岛，实现规模化效应。

2.5.3交易决策层面

基于虚拟电厂平台的LSTM-Transformer电价预测模块与多市场耦合交易决策算法，为台区储能参与电力现货市场、调频辅助服务市场、需求响应等多市场交易提供最优申报策略。在保障台区就地治理功能（低电压治理、三相不平衡治理、谐波治理等）不受影响的前提下，挖掘储能剩余可调能力参与市场化交易，实现储能资源收益最大化。

2.5.4协同调度层面

虚拟电厂平台的调度指令通过云边协同机制下发至台区储能边缘智能盒，边缘智能盒在本地完成指令的安全校验与分解执行。通过设置多级安全约束边界（如SOC上下限、最大充放电功率、台区变压器负载率限值等），确保虚拟电厂调度指令在不影响台区供电安全与电能质量的前提下执行，实现“台区自治+虚拟电厂协同”的完整技术闭环。

- 3.参考资料

（1）“基于虚拟电厂平台的台区储能"承载力-调控-电能质量"优化解决方案”项目申报书

4.项目评价范围

虚本次科学技术成果鉴定活动针对“基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”项目成果开展，评价范围包括但不限于以下方面：

（1）技术创新程度

评价项目在虚拟电厂平台与台区储能系统深度融合的协同架构、基于自主可控大模型的多市场耦合交易智能决策算法、台区储能多功能协同控制技术、μPMU毫秒级同步相量测量与边缘计算技术、数字孪生驱动的策略预演与闭环校正技术、多智能体强化学习协同决策算法等方面的创新水平，以及在解决台区承载力不足、调控能力欠缺、电能质量劣化等实际问题过程中所体现的原创性和集成创新程度。

（2）技术指标先进程度

评价项目核心技术指标与国内外同类技术的比较优势及先进性水平。

（3）技术难度和复杂程度

评价项目在多源异构数据融合与毫秒级同步感知、多时间尺度多目标协同优化、分布式储能资源集群化聚合与多市场耦合交易、虚拟电厂与台区储能跨层级协同调度等方面的技术难度和系统复杂度。

（4）成果的重现性和成熟程度

评价项目技术方案在不同类型台区场景中的可复制性和适应性，以及经过工程验证的技术成熟度。

（5）成果应用价值与效果

评价项目在提升台区电压合格率、降低三相不平衡度、改善电能质量、提升光伏消纳能力、实现台区储能参与电力市场交易收益等方面的实际应用效果。

（6）经济效益与社会效益

评价项目在延缓电网投资、降低线损、峰谷套利、碳减排、促进清洁能源消纳、支撑新型电力系统建设等方面的经济效益与社会效益。

（7）进一步推广的条件和前景

评价项目在不同地域、不同电网条件下的推广适用性，以及规模化应用的市场前景。

- 5.项目评价原则

5.1 总体原则

科技成果鉴定工作坚持实事求是、科学民主、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，保证科技成果鉴定工作的严肃性和科学性。评价工作由具有评价资质的第三方专业机构聘请同领域专家，依照规定的程序和标准，对本项目的科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景等进行审查与辨别，并做出相应结论。

5.2 具体评价原则

（1）科学性原则

以电力系统理论、控制理论、人工智能理论等科学原理为依据，以实测数据、检测报告、工程验证结果等实际材料为支撑，确保评价结论的科学性和可靠性，核心评价结论应具有可复核性。

（2）客观公正原则

评价专家独立开展工作，不受任何单位和个人的干涉。评价意见基于项目技术资料和实际验证结果，实事求是地反映项目的技术水平。

（3）先进性对比原则

将本项目技术与国内外同类技术进行对比分析，评价其在虚拟电厂平台架构与算法、台区储能多功能协同控制、同步感知精度、电价预测、多市场交易决策等方面的先进程度。对比数据来源于第三方检测报告、科技查新报告及公开发表的文献资料。

（4）系统性评价原则

按照技术价值、经济价值、社会价值等多维度进行系统评价，全面衡量成果的综合效益和推广价值。

（5）注重实效原则

重点评价成果的实际应用效果和推广价值，以工程验证数据、用户应用证明、经济效益证明等实际材料为依据，评价成果在解决台区实际问题中的可操作性和市场前景。

- 6.服务人员

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | 负责人 |  |
| 2 | XX | 技术员 |  |
| 3 | XX | 技术员 |  |

- 7.服务清单

7.1依据“基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”技术研究报告等项目参考资料，对项目开展科学技术成果鉴定；

7.2开展项目评价会议，根据本项目的技术研发情况、虚拟电厂商业运营模式研究情况、可调资源市场开拓及接入情况，组织技术人员评价科技项目，出具科学技术成果鉴定证书。专家组人数不少于7人，专家组中专家职称级别均要求不低于副高级职称，其中不少于3人为正高级职称。

| 序号 | 采购项目 | 项目说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ““基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”技术研究报告”项目科学技术成果鉴定 | 根据本项目的技术研发情况、虚拟电厂商业运营模式研究情况、可调资源市场开拓及接入情况，出具《“基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”科学技术成果鉴定证书》； | 1 | 项 |

# 8、技术评价计划

| 时间节点 | 完成内容及交付项 |
| --- | --- |
| 甲方对指定项目提出鉴定要求后的20天内。 | 完成的内容： 出具《“基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”科学技术成果鉴定证书》。 |

# 9、项目交付物

- 《“基于虚拟电厂平台的台区储能‘承载力-调控-电能质量’优化解决方案”科学技术成果鉴定证书》