广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购

# 技术规范书

2026年5月

技术规范

1.总则

本技术规范是对设备的相关规定和要求，投标方应仔细阅读并遵循以下内容进行投标。

1.1 一般规定

本文件为《广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购》设备招标技术规范书。本技术规范书适用于本项目所需采购的硬件，及供货设备的功能设计、结构、性能、试验等方面的技术要求。

本项目为系统集成项目，以最终系统运行可靠、稳定、高效、方便和系统对接兼容效果为最终目的，投标方应提供系统所涉及所有的设备（含招标设备或材料）的运输、集成、技术支持及督导、电缆敷设连接实施、调试等。

本技术规范书应视为保证项目所需服务与设备的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

所供产品的技术参数要求必须符合（满足或高于）采购供货清单（含配套设备）的通用（无“▲”号）技术参数要求（3.技术性能指标要求），标“▲”号技术参数为关键技术参数，不满足将影响技术评分要求。

1.2 标准和性能

投标方需确保本次投标中所有产品（含第三方硬件、软件）均满足国家及行业有关的知识产权、专利权等相关的法律和法规，并出具承诺函，如因此产生的一切法律纠纷由投标方负全部责任。

投标方所提供的系统必须满足南方电网公司、广东电网有限责任公司制定的相关技术规范。

投标方设计原则包括先进性、实用性、集成性、可扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性和兼容性等，主要内容如下：

（1）先进性：系统应到国际先进水平，支持最新的国际标准和国内外有关的规范要求，并且是应用成熟的系统。

（2）实用性：系统操作应用灵活方便，易于掌握，系统的各种功能贴近应用，便于实际常规应用操作。

（3）集成性：在高度集成小型化前提下，应具有多种功能，便于相关设备接入，各设备的功能，在系统集成后能充分发挥，能一体化协作。

（4）可扩展性：系统设计要考虑今后网络及视频的发展，系统应具有较强的扩展性。

（5）灵活性：能够适应多功能的要求，达到提高工作效率、节省人力物力和能源的目的。系统参数配置少，调整少，自动化程度高，使用方便，操作简单。

（6）安全性：结构、系统设计本身具有安全机制，支持加密，系统各环节具备权限及访问控制机制。

（7）可靠性：具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作，满足7×24小时待机要求。系统启动快，系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常，系统恢复迅速。系统故障率低，维护维修方便。

（8）经济性：综合考虑系统的性能和价格，包括系统运行后经济效益预算的可能收益，系统的易扩容，能够与相关单位进行对接等。

（9）兼容性：系统具有和业界相关产品有良好的兼容性。充分考虑和纵向上级单位系统连接的兼容性，确保充分发挥视频系统的特点。考虑和现有视频的兼容和互通性。

1.3 投标方的职责

投标方应根据招标方标书的实际需求和招标方现场的实际情况，提出性能最佳、运行最稳定、能够保证投标所提供的设备与材料是崭新、原产、完整和可用的，系统设备能够安全、可靠的运行。若发现由于投标方提供的设备材料不完整，如：为降低标价故意省去该冗余的电路配置部分，或故意省去用户不了解的某些零、配件，从而导致系统功能无法实现或不能完全实现，投标方应免费提供。

投标方应完成以下职责：

- 详细分析了解招标书。

- 负责设备的采购、包装并运输到交货点；负责设备的安装指导和参与调试及售后维护。

- 负责供货范围内设备的投运、试验验收和质保期内的故障排除。

1.3 投标报价要求

由投标方所提供的设备部件间的连线均应视为设备内部布线，隐含于设备报价中。设备与外部的所有连接接口件应成套配置。

2.概述

1、为满足广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购承接项目开展需要，按以下招标范围进行相应的物资招标。

2、负责供货范围内的物资采购、包装并运输到交货点；负责设备的安装指导和调试督导等技术服务，以及售后维护。

- 技术性能指标要求

| 序号 | 物资/材料名称 | 规格/参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈话专用流媒体解码终端 | 1.采用H.264、H.265视频硬件编解码芯片，Linux系统分布式架构设计，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，保证系统运行的流畅性； 2.具备1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及信号传输状态灯、1个恢复出厂设置按键、3个USB 2. 0接口、1个千兆网口，1路千兆光口，2路HDMI视频输入输出接口、2路3.5mm音频输入输出接口，1路RS232接口，1路RS485接口，3路IR/IO。 3.支持节点OLED显示屏状态显示，可以显示节点名称、ip地址、运行状态等。 4.音频输入: 音频输入接口,内嵌音频同步或异步输入,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持多路音频混音播放，且无损音质； 5.音频输出:1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口,支持最多混音16路信号,支持音量调节,48KHz 16bit采样率，双声道无损音质； 6.音频参数：支持输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；支持音频编码输出AAC-LC/G.711/G.726格式，8-48KHZ采样率，单/双声道模式； 7.支持H.264和H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。 8.系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 9.支持单播和组播传输音视频码流； 10.支持设备在线升级以及在线点名操作,支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 11.支持查看节点状况：版本信息、设备的IP、音视频状态、CPU与内存的使用情况、网络速率、运行时长等。 12.网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工,支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份； 13.支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 14.设备功耗≤10W； 15.工作温度-10℃~60℃ ,工作湿度10%~90%无凝结； 16.支持1路HDMI输出，输出信号分辨率最高支持3840x2160@30Hz,向下兼容； 17.支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换； 18.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示，单屏同时支持最大32路视频窗口显示及叠加； 19.支持LED自定义时序分辨率输出，最大输出时序带宽148.5MHz，输出分辨率360x240 ~ 3840x2160； 20.支持LED无缝拼接，无错位吃像素现象，支持LED大屏精准定位，可解决LED屏上精准开窗功能； 21.支持LED实时同步，同步效果媲美传统集中式拼接处理器； 22.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数； 23.支持OSD字幕叠加,可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度； 24.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示； |  |
| 2 | 指挥智控系统 | 1.系统支持控制审查调查室内设备电源控制、大屏显示内容进行切换、显示布局进行切换； 2.实时视频观看审查调查室内全景摄像机画面； 3.可远程控制指挥中心画面布局、显示内容等； |  |
| 3 | 有线指挥控制平板电脑 | 1.核心处理器：国产双核处理器 2.运行内存：≥2GB 3.存储：≥64GB 4.尺寸：≥10.1寸 5.数据传输：RJ45网络传输 |  |
| 4 | 谈话指挥客户端 | 1.可依据案由、约谈、数量、结案率等相关数据进行饼状图、树状图等可视化方式进行数据统计展示及导出所需数据统计报告； 2.可实时观看现场音视频实况， 3.可实时观看现场笔录内容 4.可远程与讯问室办案人员进行语音受令。 |  |
| 5 | 谈话受令屏 | ≥34英寸，≥21:9，IPS 直面屏;可实现同时显示笔录界面内容以及谈话受令界面内容 |  |
| 6 | 谈话专用流媒体编码终端 | 1.采用H.264、H.265视频硬件编解码芯片，Linux系统分布式架构设计，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，保证系统运行的流畅性； 2.具备1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及信号传输状态灯、1个恢复出厂设置按键、3个USB 2. 0接口、1个千兆网口，1路千兆光口，2路HDMI视频输入输出接口、2路3.5mm音频输入输出接口，1路RS232接口，1路RS485接口，3路IR/IO。 3.支持节点OLED显示屏状态显示，可以显示节点名称、ip地址、运行状态等。 4.音频输入: 音频输入接口,内嵌音频同步或异步输入,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持多路音频混音播放，且无损音质； 5.音频输出:1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口,支持最多混音16路信号,支持音量调节,48KHz 16bit采样率，双声道无损音质； 6.音频参数：支持输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；支持音频编码输出AAC-LC/G.711/G.726格式，8-48KHZ采样率，单/双声道模式； 7.支持H.264和H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。 8.系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 9.支持单播和组播传输音视频码流； 10.支持设备在线升级以及在线点名操作,支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置； 11.支持查看节点状况：版本信息、设备的IP、音视频状态、CPU与内存的使用情况、网络速率、运行时长等。 12.网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工,支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份； 13.支持POE与外部DC12V供电双供电模式； 14.设备功耗≤10W； 15.工作温度-10℃~60℃ ,工作湿度10%~90%无凝结； 16.视频输入:1路HDMI输入，1路HDMI环出； 17.输入信号分辨率最高支持3840x2160@30Hz,向下兼容，输入信号分辨率自适应； 18.支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps； 19.支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换； 20.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号； 21.支持多头显卡信号点对点采集编码，采集画面留存无撕裂； 22.支持远程电脑开关机控制，通过I/O模式或者网络模式控制； 23.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可台标进行文字修改； 24.支持大屏信号源的可视化回显；音频视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端； |  |
| 7 | 报警联动系统 | 与谈话指挥应用系统联动 |  |
| 8 | 审查调查谈话同步录音录像设备 | ▲1.设备性能：采用嵌入式+边缘计算双架构设计，综合算力达6 TOPS（每秒6万亿次运算）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 2.设计结构：采用≤1U标准机架结构，满足仲裁场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。 3.状态屏：内置≤1.4寸状态显示屏，支持（当前时间、开始录制时间、录像状态、IP状态、硬盘容量、可录制时间）显示。 ▲4.数据存储：支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标准配置≥1TB存储容量，最大支持8TB扩容。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） ▲5.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。 ▲6.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 支持NFS、iSCSI7.视频接口：≥4路HD-SDI、≥1路HDMI、≥4路IPC输入高清视频接入，支持≥2路HDMI高清视频输出，内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。 8.音频接口：≥2路专业音频接口输入，≥2路音频输出（支持2路独立音频录制存储、回放、导出功能、录制音频格式为PCM-WAV 16K 16Bit，可以直接传输给语音平台进行语音转文字，语音分析等功能）。 9.网络接口：≥4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大≥15W供电），≥1千兆网络接口。 10.控制接口：≥1×RS-232（支持设备联动控制）≥1×RS-485接口。 11.其他接口：≥2×USB3.0、≥2×USB2.0。 12.断电保护：支持异常断电数据保存。 13.其他功能：支持权限功能管理、针对监控用户、操作用户、管理员、领导设置相对应权限、可设录像关联用户权限，确保设备数据安全不泄密。 14.集中管理：支持集中管理功能、可以实现主动式后端管理存储案件数据备份、支持NFS、iSCSI。 ▲15.系统维护：支持网络检测、硬盘检测状态检测等多种系统维护管理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） ▲16.专业级视频编解码系统：采用H.264 High Profile与H.265双编码标准，支持智能码率自适应（512Kbps-16Mbps可调），硬件加速引擎实现8路高清音视频同步编码+4路高清音视频解码，适应不同网络带宽环境。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 17.网络通讯协议：支持H.323/SIP/RTSP/RTMP等主流协议，支持QoS服务质量保障。 18.WEB服务系统：基于H5的零插件架构，支持多终端自适应（兼容国产操作系统） 功能包括： 远程控制、实时直播观看、录像点播与下载、摄像机参数调节、录像重点标记等。 |  |
| 9 | 审查调查谈话记录应用系统 | ▲1.系统嵌入在WPS或Office的工具栏中，用户任意打开流式软件在工具栏中可找到系统的功能辅助；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章） ▲2.互联互通：系统支持与服务端互联互通，获取已创建的案件排期，用户直接选择案件即可快速约谈办案；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章） 3.系统支持多用户登录，不同用户的案件信息无法进行调阅，领导权限可调阅所属部门的案件信息； ▲4.登录系统后，流式软件工具栏中可找到讯问辅助功能，编辑区两侧弹出讯问辅助功能区； 5.快速排期：提供简易式快速排期，便于针对案件进行数据存储，数据共享； ▲6.排期管理：快速查询未约谈办案、正在约谈办案、历史约谈办案的信息记录，包括但不限于案件的录音录像文件、笔录文件(未签名)、笔录文件(已签名)； 7.约谈办案签到：支持无缝对接人证对比设备，实现当事人进入约谈办案室前进行人证比对签到，签到信息可生成记录快速导入至笔录中； 8.约谈办案纪律：快速语音播报讯问纪律，如有变动纪律内容，可随时进行修改后播报； 9.一键讯问：用户单击开始约谈办案按钮后进入约谈办案状态，系统自动开启录音录像、笔录文件自动保存、如有语音转写功能自动开启语音转写； 10.笔录编辑：笔录头部模板信息可根据案件信息自动填充，笔录编辑过程围绕着用户习惯设定，如需语音识别辅助，则选择语音转写模式即可； 11.现场视频辅助显示：在编辑区左侧有录音录像功能辅助区，区域内可显示约谈办案现场合成画面与示证画面，双画面可实时切换显示，可通过按钮进行关闭或者打开辅助显示功能； 12.状态显示：录音录像功能辅助区有状态显示区域，状态包括：服务器、本庭存储、本机录音录像状态、剩余容量等信息，笔录保存状态、示证状态、音频独立存储状态等； 13.约谈办案录音录像：系统支持录音录像的停止与关闭功能，重点标记打点、信息叠加、画面切换等功能； 14.互联网约谈办案：系统后台预设当事人信息，支持一键互联网约谈办案组网功能； 15.证据展示：系统支持快速打开电子证据或实物证据，一键切换证据展示画面给被约谈办案人员观看； 16.一键暂停：用户单击暂停按钮，进入暂停模式，暂停录音录像功能、暂停光盘刻录功能、暂停语音转写功能等； ▲17.电子签名：可选择自行上传文书签名或当前笔录进行电子签名，签名位置用户可自定义设定，符合文书签名要求；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章） 18.一键结束案件：用户单击结束按钮，结束当前案件的录音录像与笔录自动保存功能； 19.选择案件：无需终止约谈办案，可快速打开另一个案件，进行多案件约谈办案功能； 20.一键关闭：用户选择关闭按钮时，弹出是关闭系统或关闭约谈办案室内所有设备的提醒，可实现一键关闭约谈办案室内设备； 21.可展示案件编号、承办人、案件类型、案由、当事人案件创建时间、案件介绍、承办部门、承办机构和证据材料。 |  |
| 10 | 紧急报警系统 | 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报 外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 |  |
| 11 | 谈话专用特写摄像机 | 1.配置高清镜头 , 实现高清效果。 2.低畸变水平角度可达 95°，小镜头，大眼界。同时支持 EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清。 3.支持 3G-SDI 接 口， 有 效 传 输 距 离 最 高 长 达 150 米（1080p25）。SDI、网络、USB 三路可同时输出。 4.超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净5.清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。 6.支持 PoC 和 PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 |  |
| 12 | 谈话专用全景摄像机 | 1）防护等级不低于IP67、IK10 2）适应温度-30℃~60℃、湿度5~95%(无凝结)的工作环境； 3）彩色最低照度≥0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门)，黑白最低照度≥0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门)，0Lux(红外开启)； 4）镜头焦距≥2.8mm，最大光圈≥F1.6； 5）内置补光灯，支持混合补光，红外补光距离≥30m，白光补光距离≥20m； 6）支持H.265/H.264高清低码流编码； 7）支持移动侦测(人形检测）、遮挡检测功能； 8）具有不低于1个RJ45以太网口、1个MicroSD卡插槽、内置麦克风，支持拾音； 9）支持DC12V、PoE供电； 10）图像尺寸≥2560×1440，帧率支持30/25fps可设置； 11）图像传感器≥1/2.7''400万像素逐行扫描CMOS；。 |  |
| 13 | 谈话指挥云台摄像机 | 1.采用 1/1.8 英寸、842 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现4K（3840×2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P/720P 等多种分辨率。 2.采用高品质超高解析度的 4K 超高清长焦镜头，最大支持 12× 光学变焦， 同时广角端水平视场角达 60°。 3.功耗低于 400mW 时摄像机自动休眠，保护设备安全，可随时唤醒使用。 4.多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络以及 USB 对摄像机进行控制。 5.支持本地存储功能，可实现 U 盘本地录制。 6.支持 HDMI 1.4b 和 3G-SDI 接口，可直接输出非压缩数字视频。 7.超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声。应用 3D 降噪功能可大幅降低图像噪声，即便是低照度情况下，依然 能保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB。 8.搭载智能曝光图像处理技术，有效解决投影、电视等设备光线对画面的影响。 9.能实现低延时、高质量、精确帧的音视频传输 , 并且实时发现 , 交互控制 , 弹性的IP制播工作模式 , 出色的应对网络视频制作需求。 10.支持 HDMI 1.4b 高清输出，配备 3G-SDI 接口，3G-SDI 有效传输距离最远 长达 150 米（1080P30）。HDMI 或 3G-SDI、USB、LAN 可同时输出 3 路 高清数字信号。 |  |
| 14 | 谈话专用指挥摄像机 | 全功能USB接口，兼容USB3.0、USB2.0，支持音频，支持编码输出，支持UVC v1.1~1.5协议。 采用全新一代1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 1080P下输出帧频可达60fps。 采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 有线网络支持PoE供电，控制、供电、视频和音频仅需一条网线即可完成。 多种控制方式，使用RS232，RS485、网络以及USB，对摄像机进行控制。 输出H.264码流支持Slice和SVC编码模式，适应高端USB会议视频应用。 同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 支持USB3.0、网络接口可同时输出1080P视频。 同时支持USB 5V供电，12V电源适配器供电和PoE供电。 |  |
| 15 | 多功能指挥控制键盘 | 内置3英寸彩屏，通过拉流协议支持当前摄像机画面实时预览 外置RS-232、RS422/485串口以及IP 网络接口，网络接口支持POE功能；HDMI输出 可外接tally接口； |  |
| 16 | 阵列式全向音频采集器 | 1.阵列规格:8MEMS 阵列 2.拾音范围:10米 3.声学功能:远场拾音、模态降噪、高保真、去混响 4.指向性:全指向性 5.灵敏度:≥50mV/Pa 6.采用语音增强技术，让人声频段自动增强，体验“声”临其境。 |  |
| 17 | 温湿度环境显示系统 | 1、支持显示温湿度、时间参数； 2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%； 3、时钟精度不低于2PPM； 4、设备支持RS485接口； 5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步； 6、支持DC12V低压供电； |  |
| 18 | 监督谈话同步录音录像设备 | 1.设备性能：采用嵌入式+边缘计算双架构设计，综合算力达6 TOPS（每秒6万亿次运算）。 2.设计结构：采用≤1U标准机架结构，满足仲裁场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。 3.状态屏：内置≤1.4寸状态显示屏，支持（当前时间、开始录制时间、录像状态、IP状态、硬盘容量、可录制时间）显示。 4.数据存储：支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标准配置≥1TB存储容量，最大支持8TB扩容。 5.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。 6.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。 7.视频接口：≥4路HD-SDI、≥1路HDMI、≥4路IPC输入高清视频接入，支持≥2路HDMI高清视频输出，内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。 8.音频接口：≥2路专业音频接口输入，≥2路音频输出（支持2路独立音频录制存储、回放、导出功能、录制音频格式为PCM-WAV 16K 16Bit，可以直接传输给语音平台进行语音转文字，语音分析等功能）。 9.网络接口：≥4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大≥15W供电），≥1千兆网络接口。 10.控制接口：≥1×RS-232（支持设备联动控制）≥1×RS-485接口。 11.其他接口：≥2×USB3.0、≥2×USB2.0。 12.断电保护：支持异常断电数据保存。 13.其他功能：支持权限功能管理、针对监控用户、操作用户、管理员、领导设置相对应权限、可设录像关联用户权限，确保设备数据安全不泄密。 14.集中管理：支持集中管理功能、可以实现主动式后端管理存储案件数据备份、支持NFS、iSCSI。 15.系统维护：支持网络检测、硬盘检测状态检测等多种系统维护管理功能。 15.音视频处理能力： 专业级视频编解码系统：采用H.264 High Profile与H.265双编码标准，支持智能码率自适应（512Kbps-16Mbps可调），硬件加速引擎实现8路高清音视频同步编码+4路高清音视频解码，适应不同网络带宽环境。 高保真音频处理：采用AAC-LC音频编码标准，48kHz采样率。 智能画面合成系统：支持7种专业合成模式：单画面全屏显示、 画中画叠加 、 多画面分割（3/4/5/6/7画面），支持自定义布局模板保存与调用。 智能录播系统：支持MP4通用格式封装，分段录制（支持断点续传）、自动合成功能（支持多段视频智能合并）、时间戳同步技术。 16.网络通讯协议：支持H.323/SIP/RTSP/RTMP等主流协议，支持QoS服务质量保障。 17.WEB服务系统：基于H5的零插件架构，支持多终端自适应（兼容国产操作系统） 功能包括： 远程控制、实时直播观看、录像点播与下载、摄像机参数调节、录像重点标记等。 |  |
| 19 | 约谈边缘计算应用终端 | 1.采用标准机架结构，满足司法场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。 2.配备1.9英寸工业级高清显示屏，实时显示设备运行状态、系统参数及告警信息。 3.支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标配1TB企业级存储硬盘，最大支持8TB扩容。 4.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。 5.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。 6.视频接口：6路网络高清视频输入+2路HDMI高清视频输入。支持2路HDMI高清视频输出。内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。 7.音频接口：4路专业音频接口输入，2路音频输出。 8.网络接口：4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大15W供电） 1×千兆LAN，1×SPF光口（10Gbps，最大传输距离80km） 9.控制接口：2×RS-232（支持设备联动控制）1×RS-485接口。 10.扩展接口：1×TTL调试接口、4×可编程GPIO、1×高速TF卡座、2×USB3.0、1×Type-C）。 11.输入电压：AC 100-240V（50/60Hz） 12.典型功耗：≤85W 13.断电保护：支持异常断电数据保存 14.工作温度：-10℃～60℃ 15.相对湿度：0-95%非冷凝 16.抗震性能：通过5-500Hz随机振动测试 |  |
| 20 | 隐藏式摄像机 | 1.像素：高清1080P，25帧，音视频同步。快速聚焦功能，可提供优异的视频图像效果和快速聚焦体验。 2.视频加密：录像图传编码加密，双码流软件架构 3.网络模式: RJ45 4.包含隐蔽装饰 |  |
| 21 | 功率助推器 | 频响范围 20HZ-20KHZ,±1.5dB 输入灵敏度 0.5V 平衡输入阻抗 10KΩ/un-Balanced 信噪比 95dB 失真度 ≤0.2% 额定功放 600W*2 8Ω 分离度 >70dB 阻力系数 >240 转换速率 15V/uS |  |
| 22 | 柱形电声换能器 | 1.频率范围：不低于80Hz~20kHz（-10dB）。 2.驱动单元：不少于4×3"铁氧体全频单元。 3.最大声压级：≥115dB。 4.额定功率：≥100W。 5.标称阻抗：8Ω。 6.扩散角度（-6dB）：垂直≥20°，水平≥120°。 7.扬声器需采用全频单元纯阵列技术设计，音柱系统严格使用统一规格的喇叭单元，不支持混合尺寸单元的组合应用方案。 |  |
| 23 | 多媒体插座 | 按现场需求配置对应插座接口。 |  |
| 24 | 电源管理终端1 | 1.内置电源综合控制管理系统； 2.面板翘板开关,BYPASS及单路开关； 3.支持RS232控制接口，可接中控或电脑控制； 4.支持网络控制接口； 5.支持扩展控制接口，用于多台设备级联控制； 6.额定输出电压:交流220V,50Hz； 7.额定输出电流≥40A； 8.可控制电源8路； 9.每路动作延时时间:1秒(可自定义延迟时间)； 10.供电电源:VAC 50 / 60Hz 30A； 11.每路输出:指示灯； 12.单路额定输出电源大于30A； |  |
| 25 | 人脸识别一体机 | 界面自定义：背景图片、酒店名称可自定义显示； 图标功能：支持门铃、呼叫前台功能，以及房内有无人的显示，及图标显示规则配置。 房态显示：支持显示立即清扫、请勿打扰，与房内客控系统进行对接显示。 门禁管控：人脸识别核验控制房间门打开； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； |  |
| 26 | 电插锁1 | 双开门，适用于木门、玻璃门、金属门等。 |  |
| 27 | 电磁锁 | 单开门，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等。 |  |
| 28 | 开门按钮1 | 材质：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； |  |
| 29 | 门禁电源 | DC12V，5A |  |
| 30 | 人脸识别固件升级 | 按现场需求定制。 |  |
| 31 | 破玻按钮 | 标准结构：选用防火材料，绿色； 电气性能：最大耐用电流3A@36VDC； 适用门型：安全门、逃生门、安全系统等； 尺寸：86*86*50mm 接点输出：NO/NC/COM |  |
| 32 | 刷卡一体机 | 屏幕参数：2.8寸LCD非触摸显示屏 按键属性：触摸按键 认证方式：支持刷卡（ID卡卡号）、密码认证方式； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：室内使用，不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）； |  |
| 33 | 卡片录入仪 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； |  |
| 34 | 通行卡 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz |  |
| 35 | 超高清摄像机1 | 1.▲成像元器件≥全画幅Exmor R CMOS传感器，传感器有效像素不低于 1030万像素。(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）。 2.可更换镜头卡口：E卡口 3.信号系统：DCI 4K：4096*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p QFHD：3840*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p FHD：1920*1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p; 4.感光度：双基础ISO 800/12800，最高可扩展409600 5.储存格式：XAVC Intra 10bit 4:2:2、XAVC Long FHD 4:2:2 10bit (QFHD: 4:2:0 8bit) 6.快慢动作：全画幅模式下：DCI 4K：1至60帧；QFHD： 1至60、100、120帧；FHD： 1至60、100、120、150、180、200、240帧。Super 35模式下：FHD：1至60、100、120帧。 7.ND滤镜：机身内置电子可变ND滤镜（1/4ND~1/128ND） 8.信号输出：具备1路12G-SDI视频输出和1路HDMI视频输出和一路SFP光纤输出和一路IP编码输出，IP编码支持RTSP，SRT 流输出，支持NDI¦HX协议输出（需另外购买NDI License）。 9.预置位： 100个 10.云台PTZ运动速度：0.02°/秒~60°/秒 11.云台PTZ运动范围：水平：-170°~+170°，俯仰-30°~195°（吊装时为-210°~15°） 12.最高预置位调用速度：水平/俯仰，60°/秒 13.支持POE++（符合IEEE802.3bt Type 4 Class 8标准）供电。 14.支持XLR型5针音频立体声输入，LPCM 24位，48kHz，4通道，支持48V幻象电源。 15.支持Genlock 16.支持HLG拍摄、支持S-log3、支持支持SDI 16bit RAW输出、支持S-Cinetone。 17.支持机内用户LUT 18.储存卡：支持CFexpress Type A卡/ SD储存卡双卡槽录制. 19.质量：单机身约4.6 kg 20.电源：DC 19.5V 21.▲镜头参数:焦距28-135mm;支持自动对焦;最大光圈F4(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章） |  |
| 36 | 超高清摄像机2 | 1.▲成像元器件≥全画幅Exmor R CMOS传感器，传感器有效像素不低于 1030万像素。(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）。 2.可更换镜头卡口：E卡口 3.信号系统：DCI 4K：4096*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p QFHD：3840*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p FHD：1920*1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p; 4.感光度：双基础ISO 800/12800，最高可扩展409600 5.储存格式：XAVC Intra 10bit 4:2:2、XAVC Long FHD 4:2:2 10bit (QFHD: 4:2:0 8bit) 6.快慢动作：全画幅模式下：DCI 4K：1至60帧；QFHD： 1至60、100、120帧；FHD： 1至60、100、120、150、180、200、240帧。Super 35模式下：FHD：1至60、100、120帧。 7.ND滤镜：机身内置电子可变ND滤镜（1/4ND~1/128ND） 8.信号输出：具备1路12G-SDI视频输出和1路HDMI视频输出和一路SFP光纤输出和一路IP编码输出，IP编码支持RTSP，SRT 流输出，支持NDI¦HX协议输出（需另外购买NDI License）。 9.预置位： 100个 10.云台PTZ运动速度：0.02°/秒~60°/秒 11.云台PTZ运动范围：水平：-170°~+170°，俯仰-30°~195°（吊装时为-210°~15°） 12.最高预置位调用速度：水平/俯仰，60°/秒 13.支持POE++（符合IEEE802.3bt Type 4 Class 8标准）供电。 14.支持XLR型5针音频立体声输入，LPCM 24位，48kHz，4通道，支持48V幻象电源。 15.支持Genlock 16.支持HLG拍摄、支持S-log3、支持支持SDI 16bit RAW输出、支持S-Cinetone。 17.支持机内用户LUT 18.储存卡：支持CFexpress Type A卡/ SD储存卡双卡槽录制. 19.质量：单机身约4.6 kg 20.电源：DC 19.5V 21.▲镜头参数:焦距16-35mm;支持自动对焦;最大光圈F4(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章） |  |
| 37 | 超高清摄像机3 | 1.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS，传感器有效像素不低于 850万像素。 2.最大广角（水平视角）≥70度。 3.视频输出支持2160/29.97P、2160/25P、1080/59.94P、1080/50P、1080/59.94i、1080/50i、720/59、94P、720/50P。 4.▲20倍光学变焦，4K30倍变焦，高清40倍。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 5.▲4K信号输出时水平分辨率：≥1700 TV线。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 6.同时具备1路3G-SDI和1路HDMI和一路IP编码输出 7.支持网络IP和RS422串口控制，支持POE+（符合IEEE802.3at）供电。 8.可支持NDI｜HX协议视频输出。 9.支持2通道音频输入，并可在3G-SDI，HDMI，IP输出视频流中嵌入音频。 |  |
| 38 | 摄像机控制键盘 | 1.与摄像机为同一品牌，保证系统兼容性。 2.支持RS422和IP控制，可以通过IP控制不少于100台摄像机，且能够对每台摄像机保存100个预置位（需摄像机支持）。 3.支持独立的 PT、变焦和对焦速度控制。 4.在一个网络上最多可以运行 5 台控制器，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制。 5.可通过跷跷板式按键进行变焦控制。 6.支持摄像机曝光模式、一键白平衡、光圈值、快门速度快速调节旋钮。 |  |
| 39 | 视频切换台1 | 1.▲高清一体化视频切换台，支持4:2:2（Y/Pb/Pr）8bit 内部处理精度,（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 2.▲视频输入不少于6路3G-SDI ， 6路HDMI，输出不少于3路3G-SDI ，3路HDMI（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 3.▲8通道处理，最高可扩展至12通道。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章） 4.最高支持1080p60，并支持数字版权保护HDCP； 5.支持USB和网络推流功能，最多可支持3路推流信号。 6.不少于4路平衡音频输入，2路线型音频输入，42路混音编辑 7.支持8个快捷音频播放按键，支持内置视频播放器，并支持SD卡本地存储 8.支持VISCA摄像机控制协议，最多可控制12台摄像机 9.具备独立LED显示窗口，可进行菜单参数设置。 |  |
| 40 | 8路输出扩展器 | 1、输出扩展器带有8通道的DA 转换器，可以将来自MTX系列处理器的数字输出信号转换为高品质的模拟音频 2、采样频率：48kHz/44.1kHz； 3、信号延迟：＜2.5ms； 4、频率响应：20Hz－20kHz； 5、总谐波失真：＜0.05%； 6、动态范围：107dB； 7、串音/通道分隔：-100dB； 8、等效输入噪音：-126dBu。 |  |
| 41 | 分布式输入节点1 | 1、可同时支持一路信号的输入 2、支持VGA、DVI、HDMI常规信号接口输入； 3、支持4K高清输入； 4、支持60帧实时编码处理，确保图像不丢失、流畅； 5、内置先进的图像处理平台，确保原始图像完美呈现； 6、高低码流同时输出，适用近距离、远距离互联； 7、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理； 8、支持实时输入信号预览回显，确保每个信号状态尽在掌控； 9、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 10、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核，实现中央控制功能，可根据用户需求自定义编程； 12、集成KVM模块； 13、支持POE供电。（选配） |  |
| 42 | 分布式输出节点1 | 1、可同时支持一路信号的输出 2、支持VGA、DVI、HDMI常规信号接口输入； 3、支持4K高清输出； 4、支持30帧实时编码处理，确保图像不丢失、流畅； 5、内置先进的图像处理平台，确保原始图像完美呈现； 6、高低码流同时输出，适用近距离、远距离互联； 7、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理； 8、支持实时输入信号预览回显，确保每个信号状态尽在掌控； 9、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 10、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠； 11、集成中控内核，实现中央控制功能，可根据用户需求自定义编程； 12、集成KVM模块； 13、支持POE供电（选配）。 |  |
| 43 | 分布式输入节点2 | 1.完全分布式架构，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响，节点支持7x24小时不间断连续开机工作能力； 2.采用H.265视频编码算法，支持≥2K分辨率采集，分辨率及帧率并向下兼容，自动适应编码方式，带宽码率128K-20Mbps可调； 3.支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容，一键式填入视频流地址，快速增加输入设备； 4.节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络支持组播的情况下支持超过200路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制；单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 5.为保证系统安全性，接入内网的电脑与接入外网的电脑，在通过HDMI连接线及USB连接线都接入节点的情况下，节点只支持键盘鼠标信号传输和视频信号传输，两台电脑之间不会发生数据互通，避免出现内网通过节点连入外部互联网，避免“一机两用”违规； 6.具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥2路USB接口、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 7.为防止视频线异常松动脱落，节点HDMI视频接口具备≥6级可调节伸缩保护卡扣装置； 8.所投产品需现有显控系统兼容，在不增加其他设备的情况下实现信号互联互通，资源共享； |  |
| 44 | 分布式输出节点2 | 1.完全分布式架构，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响，节点支持7x24小时不间断连续开机工作能力； 2.采用H.265视频编码算法，支持4K分辨率并向下兼容； 3.支持多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触选择，任意笔触粗细可在1到40像素调整，可选择不少于 20 个颜色，快捷标注三角旗、红旗； 4.支持设置拼墙窗口布局为1P、4P、9P、1+4P、1+5P、2+8P、1+12P等常用布局，也可自定义拼墙布局的行列数量，支持使用拼墙输出盒的原始布局，可开启自动填充布局模式； 5.为保障产品稳定性，要求分布式产品MTBF≥200000小时； 6.为防止视频线异常松动脱落，节点 HDMI 视频接口具备≥6级可调节伸缩保护卡扣装置； 7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA输出接口、≥1路RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR，≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 8.支持综合图像校正、三维空间变换、身（肢）体关键点识别、人脸识别、手识别以及手势分类和控制行为推理功能，无需借助穿戴任何传感器装置实现体感视音频调度、体感业务操作和体感指挥场景切换功能； 9.所投产品需与现有显控系统兼容，在不增加其他设备的情况下实现信号互联互通，资源共享； |  |
| 45 | 32寸监视器 | 1、屏幕尺寸：32英寸 2、屏幕分辨率：全高清 3、系统：Android 4、运行内存/RAM：1GB 5、背光方式：直下式/DLED 6、USB2.0接口数：2个 7、HDMI2.1接口数：2个 8、USB3.0接口数：2个 |  |
| 46 | 升降器 | 定制 |  |
| 47 | 监听耳机 | 1.频响范围:20Hz - 40kHz 2.喇叭尺寸:45mm 3.最大声压级:118dB 4.音频解码:AAC/SBC/LDAC 5.充电接口:USB-C 6.耳机电池容量:1000mAh 7.蓝牙版本:Bluetooth 6.0 |  |
| 48 | 会议室灯膜 | 1、定制 |  |
| 49 | 视频切换台2 | 切换箱体，支持输入不小于9槽位，输出不小于9槽位。支持前面板按键，带字符屏显示。不少于1个 RJ-45 10/100M自适应以太网口、不少于1个RS-232 串口输入口（DB9母头）、不少于1个RS232串口输出口（DB9公头），支持网络、RS232控制，本次配置不低于16路HDMI输入、16路HDMI输出。 |  |
| 50 | 智控核心主机 | 1.5U标准型智能中控，前面板带电源开关，支持110~220V供电，支持8个多功能串口（RS232/422/485）,支持8个IR红外接口，支持8个I/O接口，支持10个弱电继电器，支持双网口 |  |
| 51 | 智控软件编程 | 软件编程 |  |
| 52 | 有线智控控制端 | 不少于10寸专用固定式安卓触控终端，支持墙面安装和桌面安装（配合桌面托架），美观高端，高性能处理器，高分辨率广视角屏幕，10.1寸、分辨率1280(RGB)×800 、支持POE网口供电，支持12V直流供电，支持有线网络和WIFI无线网络，无电池固定安装 |  |
| 53 | 电源管理终端2 | 不少于8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置; 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机; 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作; 配置232接口，支持外部中控设备控制/多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 通过前面板开关自动时序上电或关电 不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压 采用高品质的万用座，对接紧密，不易脱落，适应各种规格的电源插头 电源净化功能(EMI专业电网滤波器)，提供更纯净的电源 欠压、超压检测 |  |
| 54 | 协议传输器 | 以太网协议主机,支持不少于24个10/100/1000BASE-T端口(含不少于8个SFP Combo),不少于4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,不少于1个Slot 含双电源，含2个千兆模块 |  |
| 55 | 轻质砖 | 轻质砖 |  |
| 56 | 水泥砂浆1 | 墙壁批荡用水泥砂浆 |  |
| 57 | 定制门槛石 | 1.5m*0.25 |  |
| 58 | 大理石踢脚线 | 1、大理石踢脚线、天然天麻石，整块切片； 2、20mm厚，10mm宽; |  |
| 59 | 涂料 1 | 墙面、天棚无机涂料：易清洁、易维护、阻燃、环保、无异味无毒，符合强制性国家标准：GB18585—2001《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。 |  |
| 60 | 涂料 2 | 墙面、天面所需乳胶漆（3遍），环保、无异味无毒，符合强制性国家标准 |  |
| 61 | 涂料 3 | 墙面、天面所需深色防尘漆（2遍），环保、无异味无毒，符合强制性国家标准 |  |
| 62 | 胶合板墙 | 隔墙用胶合板墙 单面 |  |
| 63 | 墙固剂 | 刷墙固剂 |  |
| 64 | 定制阳光卷帘 | 阳光卷帘 |  |
| 65 | 定制窗帘盒 | 定制玻璃幕墙处窗帘盒 |  |
| 66 | 水泥砂浆2 | 地面找平用水泥砂浆 |  |
| 67 | 地固剂 | 刷地固剂 |  |
| 68 | 定制不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线，100mm高 |  |
| 69 | OA静电地板 | OA静电地板 |  |
| 70 | 包塑软管 | 1、地面强电线槽、地面线槽开口杯梳： 2、DN32，引至地面包塑软管保护线缆； |  |
| 71 | 地毯 | 地毯 |  |
| 72 | 铝合金L型型材 | 1、铝合金拉丝，L型收边条30*30； 2、玻璃幕墙地面异造型包裹，嵌入地毯L型铝合金收边； 3、梯级踏步边角包裹，嵌入地毯L型铝合金收边条； |  |
| 73 | 照明配电箱 | 含箱体、含空开（1个总空开、9个照明空开、9个插座空开）等。 |  |
| 74 | LED灯盘（300*1200） | 1、LED照射面积≥10-15（含）平米； 2、控制方式：普通开关控制材质：铝合金； 3、色温：冷光（5000K以上）； 4、照明功率：30-40W |  |
| 75 | 照明配电电缆 | WDZB-YJY-5×10mm2 |  |
| 76 | 照明插座电线 | WDZB-BYJ-3×2.5mm |  |
| 77 | 照明大面板 | 照明面板、86型、二开单控 |  |
| 78 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |
| 79 | 定制镀锌线槽 | 规格：MR100mm*100mm*1.0mm |  |
| 80 | 定制双开木质门 | 双开木质门尺寸宽2000mm*高2400mm，门上方含宽2000mm*高700mm木质装饰板，含门框等配件。 |  |
| 81 | 卡式嵌入式水冷空调天花机 | 卡式风机盘管MCKW1200W--额定制冷容量：11.9kw, 额定制热容量：18kw,风量：高档≥2040m³/h、中档1680m³/h、低档1380m³/h。 |  |
| 82 | 无缝钢管1 | 无缝钢管 DN80 |  |
| 83 | 保温棉 | 1、 B1橡塑保温棉; 2、适用管径DN80/DN50/DN40/DN32/DN20)，厚度30mm |  |
| 84 | 无缝钢管2 | 镀锌钢管 DN40 |  |
| 85 | PCV-U冷凝水管1 | PCV-U冷凝水管 DN50 |  |
| 86 | PCV-U冷凝水管2 | PCV-U冷凝水管 DN40 |  |
| 87 | PCV-U冷凝水管3 | PCV-U冷凝水管 DN32 |  |
| 88 | 手动蝶阀 | 手动蝶阀：DN80 |  |
| 89 | 碳钢法兰1 | 碳钢法兰： DN50 |  |
| 90 | 铜闸阀 | 铜闸阀：DN20 |  |
| 91 | 碳钢法兰2 | 碳钢法兰： DN80 |  |
| 92 | 碳钢法兰3 | 碳钢法兰： DN40 |  |
| 93 | 电磁二通阀 | 电磁二通阀 ：DN25 |  |
| 94 | 温控器 | 液晶面板 ：AC8100 |  |
| 95 | 不锈钢软接 | 设备与冷冻水管不锈钢软接：DN20 |  |
| 96 | 控制电缆 | 空调末端控制电缆7*1.5 |  |
| 97 | 排气阀 | 排气阀：DN25 |  |
| 98 | 冷冻水管配件 | 45度弯头\90度弯头\直通\变径三通\三通 |  |
| 99 | PVC-U排水管配件 | 45度弯头\90度弯头\直通\变径三通\三通\PVC胶水 |  |
| 100 | 冷冻水管吊架 | 冷冻水管支架制作安装 支架、吊架、托架 |  |
| 101 | 直通变径1 | 直通变径DN80变DN50 |  |
| 102 | 直通变径2 | 直通变径DN80变DN40 |  |
| 103 | 直通变径3 | 直通变径DN50变DN40 |  |
| 104 | 空调钢管1 | DN50 |  |
| 105 | 空调钢管2 | DN32 |  |
| 106 | 空调钢管3 | DN25 |  |
| 107 | 空调配电箱 | 含箱体、含空开（1个总空开、6个空调空开、2个备用空开）等。 |  |
| 108 | 24口千兆网络交换机 | 24口千兆网络交换机,含24个千兆电口、2个千兆光口、配置2个千兆光模块、含原配跳纤 | 接入原华三系统，按现场需求配置 |
| 109 | 堆叠卡 | 堆叠卡 | 接入原华三系统，按现场需求配置 |
| 110 | 堆叠线 | 堆叠线缆 |  |
| 111 | 镀锌线槽 | 规格：MR100mm*100mm*1.0mm |  |
| 112 | 电插锁2 | 定制 |  |
| 113 | 开门按钮2 | 86型开门按钮 |  |

4、包装、运输、贮存和质量保证

1、材料、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

2、所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

3、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

6、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

8、包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

9、订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。

10、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

11、投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

5.供货范围

## 5.1、一般要求

投标方应根据以下供货范围一览表进行供货，为确保工程整体效果，在不改变其它功能要求情况下，投标方应补充清单中遗漏的产品。

投标方可根据总体功能进行方案优化，对优化方案进行报价作为招标方参考。

投标方提供的设备应包含所有安装的辅助材料，投标方可根据功能及现场情况确定材料的多少。

为确保方案整体功能的完整性，投标方可根据实际需要增加或减少所必须的设备和材料，但必须对原有方案进行详细说明。若出现功能性的差异，投标方在中标后应无条件免费补充。

投标方所报设备价格包括了相应的材料、设备运输、技术支持费用。

## 5.2、供货范围一览表

5.21、标包1：广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购供货范围一览表：

| 序号 | 物资/材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈话专用流媒体解码终端 | 台 | 7 |
| 2 | 指挥智控系统 | 套 | 7 |
| 3 | 有线指挥控制平板电脑 | 台 | 7 |
| 4 | 谈话指挥客户端 | 套 | 6 |
| 5 | 谈话受令屏 | 套 | 7 |
| 6 | 谈话专用流媒体编码终端 | 台 | 14 |
| 7 | 报警联动系统 | 套 | 12 |
| 8 | 审查调查谈话同步录音录像设备 | 台 | 7 |
| 9 | 审查调查谈话记录应用系统 | 套 | 7 |
| 10 | 紧急报警系统 | 套 | 12 |
| 11 | 谈话专用特写摄像机 | 台 | 22 |
| 12 | 谈话专用全景摄像机 | 台 | 11 |
| 13 | 谈话指挥云台摄像机 | 台 | 7 |
| 14 | 谈话专用指挥摄像机 | 台 | 4 |
| 15 | 多功能指挥控制键盘 | 套 | 4 |
| 16 | 阵列式全向音频采集器 | 套 | 14 |
| 17 | 温湿度环境显示系统 | 套 | 11 |
| 18 | 监督谈话同步录音录像设备 | 台 | 1 |
| 19 | 约谈边缘计算应用终端 | 台 | 5 |
| 20 | 隐藏式摄像机 | 台 | 2 |
| 21 | 功率助推器 | 台 | 1 |
| 22 | 柱形电声换能器 | 台 | 2 |
| 23 | 多媒体插座 | 套 | 16 |
| 24 | 电源管理终端1 | 台 | 8 |
| 25 | 人脸识别一体机 | 台 | 6 |
| 26 | 电插锁1 | 套 | 1 |
| 27 | 电磁锁 | 台 | 36 |
| 28 | 开门按钮1 | 套 | 29 |
| 29 | 门禁电源 | 台 | 37 |
| 30 | 人脸识别固件升级 | 套 | 31 |
| 31 | 破玻按钮 | 台 | 37 |
| 32 | 刷卡一体机 | 台 | 8 |
| 33 | 卡片录入仪 | 台 | 1 |
| 34 | 通行卡 | 张 | 26 |
| 35 | 超高清摄像机1 | 台 | 1 |
| 36 | 超高清摄像机2 | 台 | 1 |
| 37 | 超高清摄像机3 | 台 | 6 |
| 38 | 摄像机控制键盘 | 台 | 2 |
| 39 | 视频切换台1 | 台 | 3 |
| 40 | 8路输出扩展器 | 台 | 2 |
| 41 | 分布式输入节点1 | 台 | 12 |
| 42 | 分布式输出节点1 | 台 | 4 |
| 43 | 分布式输入节点2 | 台 | 2 |
| 44 | 分布式输出节点2 | 台 | 2 |
| 45 | 32寸监视器 | 台 | 1 |
| 46 | 升降器 | 套 | 1 |
| 47 | 监听耳机 | 个 | 2 |
| 48 | 会议室灯膜 | 套 | 1 |
| 49 | 视频切换台2 | 台 | 1 |
| 50 | 智控核心主机 | 台 | 1 |
| 51 | 智控软件编程 | 套 | 1 |
| 52 | 有线智控控制端 | 台 | 1 |
| 53 | 电源管理终端2 | 台 | 1 |
| 54 | 协议传输器 | 台 | 2 |
| 55 | 轻质砖 | m | 9.6 |
| 56 | 水泥砂浆1 | m² | 19.2 |
| 57 | 定制门槛石 | 块 | 4 |
| 58 | 大理石踢脚线 | m | 7 |
| 59 | 涂料 1 | m² | 958 |
| 60 | 涂料 2 | m² | 958 |
| 61 | 涂料 3 | m² | 540 |
| 62 | 胶合板墙 | m² | 27 |
| 63 | 墙固剂 | m² | 528 |
| 64 | 定制阳光卷帘 | m² | 76 |
| 65 | 定制窗帘盒 | m | 32 |
| 66 | 水泥砂浆2 | m² | 366 |
| 67 | 地固剂 | m² | 366 |
| 68 | 定制不锈钢踢脚线 | 米 | 118 |
| 69 | OA静电地板 | m² | 360 |
| 70 | 包塑软管 | m | 139 |
| 71 | 地毯 | m² | 366 |
| 72 | 铝合金L型型材 | m | 53 |
| 73 | 照明配电箱 | 套 | 2 |
| 74 | LED灯盘（300*1200） | 套 | 32 |
| 75 | 照明配电电缆 | m | 125 |
| 76 | 照明插座电线 | m | 800 |
| 77 | 照明大面板 | 个 | 13 |
| 78 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 14 |
| 79 | 定制镀锌线槽 | m | 530 |
| 80 | 定制双开木质门 | 樘 | 4 |
| 81 | 卡式嵌入式水冷空调天花机 | 台 | 12 |
| 82 | 无缝钢管1 | m | 55 |
| 83 | 保温棉 | m | 550 |
| 84 | 无缝钢管2 | m | 180 |
| 85 | PCV-U冷凝水管1 | m | 40 |
| 86 | PCV-U冷凝水管2 | m | 50 |
| 87 | PCV-U冷凝水管3 | m | 60 |
| 88 | 手动蝶阀 | 个 | 2 |
| 89 | 碳钢法兰1 | 副 | 8 |
| 90 | 铜闸阀 | 个 | 24 |
| 91 | 碳钢法兰2 | 副 | 8 |
| 92 | 碳钢法兰3 | 副 | 16 |
| 93 | 电磁二通阀 | 套 | 12 |
| 94 | 温控器 | 个 | 12 |
| 95 | 不锈钢软接 | 个 | 24 |
| 96 | 控制电缆 | m | 120 |
| 97 | 排气阀 | 个 | 2 |
| 98 | 冷冻水管配件 | 个 | 120 |
| 99 | PVC-U排水管配件 | 个 | 30 |
| 100 | 冷冻水管吊架 | kg | 300 |
| 101 | 直通变径1 | 个 | 2 |
| 102 | 直通变径2 | 个 | 4 |
| 103 | 直通变径3 | 个 | 4 |
| 104 | 空调钢管1 | m | 40 |
| 105 | 空调钢管2 | m | 120 |
| 106 | 空调钢管3 | m | 24 |
| 107 | 空调配电箱 | 台 | 2 |
| 108 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 6 |
| 109 | 堆叠卡 | 块 | 2 |
| 110 | 堆叠线 | 条 | 2 |
| 111 | 镀锌线槽 | m | 420 |
| 112 | 电插锁2 | 套 | 8 |
| 113 | 开门按钮2 | 个 | 2 |