2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的1：堡垒机（配置1））

技术规范书

2026年7月

目录

1 总则	3

2 项目概况	4

3 工作范围	4

4 引用标准	4

5 使用环境要求	5

6 技术要求	5

7 资料管理	8

8 售后服务及技术培训	9

9 质量保证	10

10 包装、运输和贮存	10

- 总则

  - 为适应南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司发展需要，规范采购招标技术要求，特制定本技术条件书。本技术条件书适用于2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目。

  - 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,报价人应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。

  - 如果报价人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着报价人方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对谈判技术文件的意见和同谈判技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术条件书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

  - 本技术条件书经投标寻源方、报价人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 报价人在响应文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果报价人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，投标寻源方发现报价人提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，投标寻源方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 本技术条件书未尽事宜, 由投标寻源方、报价人双方协商确定。

- 项目概况

为满足项目实施交付需求，计划采购堡垒机（配置1）1台。

- 工作范围

  - 服务界限

    - 现场授权安装和调试在报价人的技术指导和监督下由投标寻源方完成，报价人协助投标寻源方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；

  - 到货周期

要求自合同签订之日起30日内到货。

- 引用标准

除本招标书另有说明外，报价人提供的所有设备均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本。如果这些标准的内容有不同之处时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行。如果报价人选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。标准如下：

（1）GB-------中华人民共和国国家标准

（2）DL-------中华人民共和国电力行业标准

（3）《电力二次系统安全防护规定》

（4）中国信息安全测评中心

（5）国家保密科技测评中心

（6）ISO------国际标准化组织标准

（7）IEC------国际电工委员会标准

（8）ITU-T----国际电信联盟标准

（9）CCITT ------国际电报和电话咨询委员会

（10）ITU------国际电信联盟

（11）SI------标准国际单位制

（12）其它招标方指定的规约

- 使用环境要求

本设备招技术规范书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件如下。报价人应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1设备使用环境

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 报价人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长期工作环境温度 | 10℃～35℃ |  |  |
| 2 | 存储温度 | 0℃～55℃ |  |  |
| 3 | 长期工作环境相对湿度 | 35%～80% |  |  |
| 4 | 存储相对湿度 | 10%～95% |  |  |
| 5 | 长期工作海拔高度 | 0m～1000m |  |  |
| 6 | 存储海拔高度 | 0m～1000m |  |  |

- 技术要求

  - 设备技术要求

    - 设备基本要求

设备及全部配件必须为全新的、持久耐用的产品。即使在本技术规范书中没有明确地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。同时，可根据系统、测试对象性能的要求并随着IT技术发展，可提供持续的软件开发和硬件的升级。

    - 设备结构要求

无要求。

  - 设备技术参数和性能要求

报价人应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求（详见下文），标注“★”的条款为关键条款，报价人应出具相应技术资料证明达到条款和技术参数的要求，作为评标时的否决项。

    - 堡垒机（配置1）

| 指标 | 类别 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 产品规格 | ★2U标准机架式设备，提供冗余电源，需为国产化操作系统和国产化处理器，国产化CPU≥8C，内存≥32G，系统盘≥128G SSD，数据盘≥4T硬盘，接口≥6*千兆电，≥4*千兆光，≥2*万兆光口，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*GE热备口，1*扩展插槽，配套硬件国密加密卡。可管理授权终端数≥500个。 |
|  | 性能指标 | 字符并发数≥4500个，图形并发数≥2500个。 |
|  | ★安全要求 | 产品集成部件的芯片基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。 |
| 系统要求 | 远程访问 | ★支持基于SDP技术的远程接入，无需额外部署VPN设备。支持服务隐藏功能，开启后，攻击者无法扫描到对应服务端口。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | ★支持服务端口代理功能，支持可将多个服务端口代理成一个。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | ★支持客户端在开启VPN的情况下，通过SDP技术和该端口建立安全隧道。（需要提供加盖制造商公章的功能截图和具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明） |
|  | 多级组织管理/分权分域 | ★支持划分多级组织架构（至少10个层级），支持管理员批量导入用户信息，可通过勾选账户进行批量操作如停用/启用、冻结、移除本组织成员。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | 支持划分多级组织架构（至少10个层级），不同层级有独立的用户管理，用户角色管理，资产管理，密码管理、策略管理、审计管理的权限角色，支持不同用户-部门-角色的灵活编排组合。 |
|  | 客户端 | ★堡垒机系统支持BS以及CS模式，支持免费专用客户端。支持在windows、linux、麒麟、统信等操作系统下部署。支持在客户端上完成日常运维工作。（需要提供加盖制造商公章的功能截图和具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明） |
|  |  | ★支持堡垒机专用客户端和堡垒机建立加密隧道，隧道加密算法可按需选择是国密或者标密。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  | 支持IPv6和IPv4双栈网络 | 支持对IPv6和IPv4双栈网络下托管设备运维管理和用户访问。 |
| 用户认证 | 用户角色自定义 | 堡垒机具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户管理，用户角色管理，资产管理，密码管理、策略管理、审计管理，支持不同角色相互组合。 |
|  | 多因子认证 | 支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、、硬件国密动态令牌等身份认证方式。支持不同认证方式相互组合成双因素认证。 |
|  |  | ★支持静态密码身份认证，支持配置静态密码的有效期、最小长度要求、到期提醒、密码强度限制，弱密码字典。支持通过电子邮件、短信方式找回密码。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | ★支持提供静态PIN+动态OTP口令认证方式，并支持配置PIN码的有效期、到期提醒、PIN码强度及弱PIN码字典。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | 支持从LADP、AD域等手动或自动同步账号。 |
|  |  | 支持主机账号密码强度约束，不符合强度的密码无法创建 |
| 运维 | 资产运维 | 支持通过堡垒机直接代理HTTP/HTTPS协议，无需前置机。 |
|  |  | 支持数据库的库名和表名权限控制，可自定义数据库的库名/表名集合，并支持定义符合集合以及不合符集合的处置措施，支持阻断和授权工单两种处置措施。授权工单模式下，可以定义工单过期时间以及被引用的工单模版。 |
|  | 认证策略 | ★支持根据组织/角色/访问时间/网络地址/终端类型来定义用户的认证方式和是否必须使用双因子认证，精细化管理用户认证策略且在同一策略条件内，支持为不同客户端（桌面端、Web门户）接入用户提供不同认证方式选择。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  | 授权策略 | ★支持基于用户、用户组、组织机构、角色和用户属性的静态授权，通过不同授权模型满足运维管控要求。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  |  | ★支持基于网络、位置、时间的动态授权，并支持仅告警、二次认证、授权审批和阻断的授权管理动作。 |
|  |  | 支持分别自定义多个资产访问工单模版和授权策略工单模版，两个模版均可定义至少5级审批人，且每级审批可选多个审批人至少几人审批通过。支持为不同部门定义不同的资产访问工单模版，同时也可在主机命令控制、数据库命令控制、数据库库/表权限控制、基于时间/位置/网络的动态访问控制等策略引用不同的授权策略工单模版，从而保证工单审批的灵活性。 |
| 审计 | 运维管控 | ★支持可通过参数配置开启或关闭字符、图形、文件、数据库等协议的审计范围，但不影响对应协议的基础会话审计。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
|  | 日志管理 | ★支持运维审计，审计日志包括认证日志、授权日志、网页审计、图形审计、字符审计、文件审计、数据库审计、隧道日志、系统日志。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
| 自动化运维 | 自动化运维 | 支持自动化运维，支持自定义自动化脚本。支持设定任务为手动、定时和周期执行方式。支持登录后自动执行脚本，执行完后堡垒机保存运维记录。 |
|  |  | ★支持自动化运维功能，支持window bat脚本、windows ps脚本、linux shell脚本、python脚本等脚本类型。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |
| 资质 | 产品资质 | ★拥有软件著作权证书，厂家需具备产品自主知识产权，禁止OEM贴牌投标，提供产品软件著作权并加盖制造商公章。 |
|  |  | ★提供产品《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》相关资质证书并加盖制造商公章。 |
| ★自主可控要求 |  | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |

- 资料管理

  - 文档范围

为确保本系统的安装、投产、运行和维护，供方应需在合同规定时间内，提供系统所有设备技术文档和操作使用手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。报价人提供的文件和资料应能满足招标方进行系统维护和进一步开发的需要。提供的图纸应符合标准规格。向投标寻源方提供相关验收资料（电子版扫描件一套，书面材料一套）。包括但不限于：

| 项目 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户使用手册 | 1 |
| 2 | 系统维护手册 | 1 |
| 3 | 系统功能说明手册 | 1 |
| 4 | 系统安装和配置手册 | 1 |
| 5 | 系统测试手册 | 1 |

  - 报价人的责任

报价人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由报价人采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由报价人负责。

- 售后服务及技术培训

在产品质保期内有制造质量的货物，由供货方负责修理或更换。对非甲方责任造成的货物损坏，供货方有优先提供更换的义务。

7.1售后服务要求

7.1.1 软件类

- 提供3年的原厂安全和性能补丁服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现软件缺陷时，报价人必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大软件故障时，报价人应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由报价人负责一切后果。

7.1.2  硬件类

- 提供3年的设备保修服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现系统缺陷时，报价人必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大系统故障时，报价人应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由报价人负责一切后果。

7.2技术培训

(1)供方负责对需方技术人员及运行、维护人员的培训；

(2)由供方负责免费提供培训，甲方选派人员参加；

- 质量保证

  - 乙方所提供货物的质量保证期为从乙方所提供货物通过验收后3年。

  - 在乙方所提供货物质量保证期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合甲方规定，乙方应按照甲方要求进行免费修理或更换。

- 包装、运输和贮存

  - 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

  - 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

  - 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

  - 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 订购的新型产品除应满足本技术条件书外， 报价人还应提供产品的鉴定证书。

  - 报价方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若采购方根据运行经验指定报价方提供某种外购零部件，报价方应积极配合。

  - 报价方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

  - 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，报价方应免费为采购方修理或更换零部件。