2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的2：堡垒机（配置2））

技术规范书

2026年7月

目录

1 总则	3

2 工作概况	4

3 工作范围	4

4 引用标准	4

5 技术要求	5

6 资料管理	7

7 售后服务及技术培训	7

8 质量保证	8

9 包装、运输和贮存	8

- 总则

  - 为适应南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司发展需要，规范采购招标技术要求，特制定本技术条件书。本技术条件书适用于2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目。

  - 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,报价人应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。

  - 如果报价人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着报价人方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对谈判技术文件的意见和同谈判技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术条件书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

  - 本技术条件书经投标寻源方、报价人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 报价人在响应文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果报价人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，投标寻源方发现报价人提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，投标寻源方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 报价人应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 本技术条件书未尽事宜, 由投标寻源方、报价人双方协商确定。

- 工作概况

    - 为满足项目实施交付需求，计划采购堡垒机（配置2）4台。

- 工作范围

  - 服务界限

    - 现场授权安装和调试在报价人的技术指导和监督下由投标寻源方完成，报价人协助投标寻源方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；

  - 到货周期

要求自合同签订之日起30日内到货。

- 引用标准

除本招标书另有说明外，报价人提供的所有设备均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本。如果这些标准的内容有不同之处时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行。如果报价人选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。标准如下：

（1）GB-------中华人民共和国国家标准

（2）DL-------中华人民共和国电力行业标准

（3）《电力二次系统安全防护规定》

（4）中国信息安全测评中心

（5）国家保密科技测评中心

（6）ISO------国际标准化组织标准

（7）IEC------国际电工委员会标准

（8）ITU-T----国际电信联盟标准

（9）CCITT ------国际电报和电话咨询委员会

（10）ITU------国际电信联盟

（11）SI------标准国际单位制

（12）其它招标方指定的规约

- 技术要求

- 其中★项目为关键参数、否决项。如优于指标要求需提供证明材料并加盖公章。

- 1、★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。

- 2、★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由报价人承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。

- 3、★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。

  - 技术指标要求

- 5.1.1堡垒机（配置2）（4台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 标准机架式专用硬件 CPU：数量≥1，核心数≥8，主频≥2.3GHz 内存：≥32GB 硬盘：≥2*4T SATA 硬盘 电源：冗余双电源 |
| 授权数量 | ★支持≥500 个管理终端同时在线，系统支持基于国产芯片与国产操作系统部署 |
| 用户管理 | 支持三权分立，内置超级管理员、配置管理员、审计管理员等角色,并可根据模块化功能来自定义用户角色。 内置动态令牌认证和手机令牌认证 支持基于 LDAP v3 协议的 AD/国产化域控的账号定期自动化同步，当域中新增或删除账号时，会自动同步至堡垒机中。 支持设置用户密码的长度、复杂度、相关度和检查历史密码；支持密码过期前告警 具备账号密码的防暴力破解功能，可在用户持续输错若干次密码后，自动锁定账号或者客户端 具备登录来源限制功能，可在连续登录失败若干次后，自动拦截登录来源 IP |
| 资产管理 | 支持资产动态视图管理 支持资产连通性测试，包括端口测试、密码校验及 PING 检测； 支持应用发布功能，可集中管控各类 B/S、C/S 应用，且 B/S 资产支持使用中文账号 支持等价资产管理和等价账号管理，当等价关系设定后，其中一台资产内的账号密码发生变更，等价的资产、账号密码随之自动变更； |
| 支持协议 | 字符远程操作协议支持 SSH、Telnet 等协议，图形化远程操作协议支持 RDP、VNC、X11 等，文件传输协议支持 FTP、SFTP 等。 支持 Oracle、MySQL、达梦、高斯、人大金仓数据库 支持调用多种客户端工具： 字符：xshell、secureCRT 等 图形：mstsc、realvnc 等 文件传输：filezilla、winscp 等 数据库：SQLPlus、navicat 等 |
| 访问限制 | 支持设置堡垒机用户只能从一个固定 IP 地址访问堡垒机 |
| 权限管控 | 具备独立的权限管理页面，支持基于用户、资产等属性的动态访问控制； 支持对通过 RDP 协议登录到目标资产后的剪贴板控制，可限制剪贴板的文件上行、字符上行、文件下行、字符下行操作； 支持通过批量导入导出的形式进行权限配置。 支持基于 A/B 角管理模式的双人复核，当用户登录到目标资产时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作；当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； 支持高危命令权限控制； |
| 资产访问 | 针对基于云盘模式的文件传输操作：用户将文件暂存在系统上，再经由系统一键上传到目标资产或者一键下载到用户本地，此过程无需依赖任何第三方工具； 支持会话级或用户级资源控制能力，限定用户通过运维安全管理系统发起的图形、字符、数据库三类操作分别可以占用的最大资源比例，防止因会话负载过高而阻碍系统正常运行； |
| 访问控制及异常告警 | 支持基于用户组、设备/设备组、IP/IP 段等组合设置访问策略，授权特定用户可访问的目标设备； 支持基于访问权限定义高危操作。支持基于时间、IP/IP 段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别等组合条件设置告警规则，当用户越权执行某些特定命令或者使用特权的时候进行告警、记录及阻断； |
| 行为审计 | 具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的完整记录 可实现对 Oracle、MySQL、达梦、高斯、人大金仓数据库客户端操作行为的 SQL语句完整还原； 支持可疑会话自动识别，可将超过一定时长，或会话文件超过一定大小的在线会话自动标识为可疑会话，并在审计界面进行可视化展示 支持文件传输审计，可完整记录用户通过系统进行的 SFTP、剪切板、磁盘映射、rz/sz 四大类文件传输操作，并能对传输的文件信息进行留存，以便于事后审计支持资产、用户、操作等维度的审计日志检索 |
| 设备管理 | 支持 HA 方式部署，支持 2 台堡垒机构建集群进行部署 支持定期自动备份审计数据至文件服务器，定期清理过期的审计日志 本地存储的系统日志至少能够保留 6 个月 支持 SNMP V2、V3 协议以接入第三方监控系统 支持通过 syslog、kafka 协议发送系统日志 |
| 产品资质 | ★具有《网络安全专用产品安全检测证书》 |
| ★自主可控要求 | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |

- 资料管理

  - 文档范围

为确保本系统的安装、投产、运行和维护，供方应需在合同规定时间内，提供系统所有设备技术文档和操作使用手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。报价人提供的文件和资料应能满足招标方进行系统维护和进一步开发的需要。提供的图纸应符合标准规格。向投标寻源方提供相关验收资料（电子版扫描件一套，书面材料一套）。包括但不限于：

| 项目 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户使用手册 | 1 |
| 2 | 系统维护手册 | 1 |
| 3 | 系统功能说明手册 | 1 |
| 4 | 系统安装和配置手册 | 1 |
| 5 | 系统测试手册 | 1 |

  - 报价人的责任

报价人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由报价人采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由报价人负责。

- 售后服务及技术培训

在产品质保期内有制造质量的货物，由供货方负责修理或更换。对非甲方责任造成的货物损坏，供货方有优先提供更换的义务。

7.1售后服务要求

7.1.1 软件类

- 提供3年的原厂安全和性能补丁服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现软件缺陷时，报价人必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大软件故障时，报价人应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由报价人负责一切后果。

7.1.2  硬件类

- 提供3年的设备保修服务及1年原厂标准服务，包含：

- 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

- 在用户发现系统缺陷时，报价人必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

- 重大系统故障时，报价人应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

- 在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由报价人负责一切后果。

7.2技术培训

(1)供方负责对需方技术人员及运行、维护人员的培训；

(2)由供方负责免费提供培训，甲方选派人员参加；

- 质量保证

  - 乙方所提供货物的质量保证期为从乙方所提供货物通过验收后3年。

  - 在乙方所提供货物质量保证期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合甲方规定，乙方应按照甲方要求进行免费修理或更换。

- 包装、运输和贮存

  - 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

  - 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

  - 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

  - 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 订购的新型产品除应满足本技术条件书外， 报价人还应提供产品的鉴定证书。

  - 报价方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若采购方根据运行经验指定报价方提供某种外购零部件，报价方应积极配合。

  - 报价方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

  - 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，报价方应免费为采购方修理或更换零部件。