- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的2：堡垒机（配置2）） | 堡垒机（配置2） | 4 | 台 | 硬件规格 | 标准机架式专用硬件 CPU：数量≥1，核心数≥8，主频≥2.3GHz 内存：≥32GB 硬盘：≥2*4T SATA 硬盘 电源：冗余双电源 | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 授权数量 | ★支持≥500 个管理终端同时在线，系统支持基于国产芯片与国产操作系统部署 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户管理 | 支持三权分立，内置超级管理员、配置管理员、审计管理员等角色,并可根据模块化功能来自定义用户角色。 内置动态令牌认证和手机令牌认证 支持基于 LDAP v3 协议的 AD/国产化域控的账号定期自动化同步，当域中新增或删除账号时，会自动同步至堡垒机中。 支持设置用户密码的长度、复杂度、相关度和检查历史密码；支持密码过期前告警 具备账号密码的防暴力破解功能，可在用户持续输错若干次密码后，自动锁定账号或者客户端 具备登录来源限制功能，可在连续登录失败若干次后，自动拦截登录来源 IP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资产管理 | 支持资产动态视图管理 支持资产连通性测试，包括端口测试、密码校验及 PING 检测； 支持应用发布功能，可集中管控各类 B/S、C/S 应用，且 B/S 资产支持使用中文账号 支持等价资产管理和等价账号管理，当等价关系设定后，其中一台资产内的账号密码发生变更，等价的资产、账号密码随之自动变更； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持协议 | 字符远程操作协议支持 SSH、Telnet 等协议，图形化远程操作协议支持 RDP、VNC、X11 等，文件传输协议支持 FTP、SFTP 等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 访问限制 | 支持设置堡垒机用户只能从一个固定 IP 地址访问堡垒机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 权限管控 | 具备独立的权限管理页面，支持基于用户、资产等属性的动态访问控制； 支持对通过 RDP 协议登录到目标资产后的剪贴板控制，可限制剪贴板的文件上行、字符上行、文件下行、字符下行操作； 支持通过批量导入导出的形式进行权限配置。 支持基于 A/B 角管理模式的双人复核，当用户登录到目标资产时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作；当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； 支持高危命令权限控制； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资产访问 | 针对基于云盘模式的文件传输操作：用户将文件暂存在系统上，再经由系统一键上传到目标资产或者一键下载到用户本地，此过程无需依赖任何第三方工具； 支持会话级或用户级资源控制能力，限定用户通过运维安全管理系统发起的图形、字符、数据库三类操作分别可以占用的最大资源比例，防止因会话负载过高而阻碍系统正常运行； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 访问控制及异常告警 | 支持基于用户组、设备/设备组、IP/IP 段等组合设置访问策略，授权特定用户可访问的目标设备； 支持基于访问权限定义高危操作。支持基于时间、IP/IP 段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别等组合条件设置告警规则，当用户越权执行某些特定命令或者使用特权的时候进行告警、记录及阻断； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行为审计 | 具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的完整记录 可实现对 Oracle、MySQL、达梦、高斯、人大金仓数据库客户端操作行为的 SQL语句完整还原； 支持可疑会话自动识别，可将超过一定时长，或会话文件超过一定大小的在线会话自动标识为可疑会话，并在审计界面进行可视化展示 支持文件传输审计，可完整记录用户通过系统进行的 SFTP、剪切板、磁盘映射、rz/sz 四大类文件传输操作，并能对传输的文件信息进行留存，以便于事后审计支持资产、用户、操作等维度的审计日志检索 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备管理 | 支持 HA 方式部署，支持 2 台堡垒机构建集群进行部署 支持定期自动备份审计数据至文件服务器，定期清理过期的审计日志 本地存储的系统日志至少能够保留 6 个月 支持 SNMP V2、V3 协议以接入第三方监控系统 支持通过 syslog、kafka 协议发送系统日志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | ★具有《网络安全专用产品安全检测证书》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★自主可控要求 | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |