- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的3：日志审计系统） | 日志审计系统 | 1 | 套 | 硬件要求 | ★2U标准机架式设备，提供冗余电源；CPU≥8，内存≥128，系统盘≥128G SSD，数据盘≥4*16T硬盘，接口≥4*千兆电，≥4*千兆光，≥2*万兆光口，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*扩展插槽，具备液晶显示屏。 | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★安全要求 | 产品集成部件的芯片基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 性能要求 | 系统支持审计≥540台日志源设备接入，应可扩展日志源接入数量。 系统支持≥13000EPS/秒的日志平均处理能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统架构 | 系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志采集 | ★系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap等方式采集日志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持规则自适应日志接入，仅输入端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS(绿盟科技)、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、奇安信、亚信、艾科网信、Windows、Linux/Unix、、HUAWEI(华为)、H3C(华三)、Apache、nginx 、IIS、WebLogic、Vmware、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统支持利用 JDBC的方式对数据库表日志进行综合管理与分析。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统支持采集国产化数据库数据接入，包括但不限于：人大金仓、南大通用、达梦数据库，神州通用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统支持采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、openEuler等，（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志管理 | ★系统应支持综合态势大屏概览，直观展示系统运行天数、日志保存天数、日志总数、各日志类型日志数量、当日事件统计TOP5、CPU/内存/磁盘等系统资源占用情况，并能够可视化展示日志源设备活跃情况、日志接入速率趋势图、近7日日志量趋势图、近7日事件量趋势图，便于运维人员及时发现日志接入异常，（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译，（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应内置对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等，（需要提供加盖制造商公章的功能截图和具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应内置对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势等，（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持对资产进行监控配置，包含资源监控、采集监控、采集限速等，（需要提供加盖制造商公章的功能截图和具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志转发 | 系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志备份恢复 | 系统应支持按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持将产生硬件故障但能WEB访问设备上的数据备机到新设备上，备机数据应包含日志源、事件规则、统计项、枚举值等，（需要提供加盖制造商公章的功能截图和具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志查询分析 | 系统应支持实时日志查询、历史日志查询，实时日志查询支持3分钟、5分钟、10分钟、30分钟不同频次刷新频率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持从日志属性或资产属性对日志进行检索，日志属性可自定义添加字段为检索条件，资产属性可基于资产标签进行二次检索 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持全量日志查询，无需加载冷数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 事件告警 | 系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资产管理 | 系统应支持资产属性配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★系统应支持资产监控，支持根据设备类别对资产进行分类，根据IP可下钻至资产的整体数据、告警及关联事件。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报表管理 | ★系统应能够按照多种维度统计日志信息，包括但不限于攻击日志、审计过滤、恶意程序、防火墙、主机报表、应用服务器、网络设备、Windows审计、Linux审计、终端审计、SOX合规、PCI合规、ISO 27001合规等多种场景。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户管理 | ★系统应该支持国密(SM)多因子认证登录能力，并可指定用户。（需要提供加盖制造商公章的功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统部署 | 系统应支持IPv4、IPv6部署 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | ★产品需具有《网络安全专用产品安全检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供证书复印件证明并加盖制造商公章 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+，提供证书复印件证明并加盖制造商公章 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件证明并加盖制造商公章 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★自主可控要求 | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |