- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的4：日志审计系统（日志分析计算节点）） | 日志审计系统（日志分析计算节点） | 3 | 套 | ★硬件要求 | 标准机架式设备 CPU：数量≥2 个，每个 CPU 核心数≥16，主频≥2.3GHz 内存：≥128GB 系统硬盘：≥2 块 960G SSD 企业级硬盘； 数据硬盘：硬盘容量≥48TB，企业级硬盘，RAID5 模式下容量≥40TB； RAID 卡：1 张，支持 RAID0/1/5/10 阵列模式 电源：冗余双电源； 网口：4 个千兆电口、2 个万兆光口（含多模光模块） | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志留存 | 设备支持保留系统日志不少于 6 个月。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据采集 | 支持对网络设备、安全设备、主机系统的日志、网络流量等多种数据源的采集；支持对日志采集器进行采集配置并下发；提供 Syslog、SNMP Trap、文本格式日志、数据库、Netflow、HTTP、Script 等采集方式；并支持数据源信息导入、导出、数据源迁移操作。（提供功能截图证明） 支持自动生成解析策略，自动生成的内容包括：解析方式、结构化提取日志字段、各字段的映射方法、解析后字段名称等。 预置日志解析规则≥500 条，支持对已适配的第三方日志源自动识别并匹配解析策略，无需手动配置即可自动完成数据解析和接入。（提供功能截图证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据存储 | 支持新增日志类型功能，支持新增字段信息；支持数据存储类型的配置；支持分类存储日志； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资产管理 | 支持主机资产管理功能，资产分类至少包括服务器、网络设备、安全设备、数据库、中间件、存储设备、虚拟化设备等类型，支持对 IPV6 资产的管理。 支持资产详情信息的展示，能够展现资产名称、IP 地址、操作系统、物理地址、责任人等资产基础信息。 支持从资产分组、组织架构、业务分组、地理位置及网段视角展示主机资产详情信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报表管理 | 至少支持快速报表、周期报表功能、自定义模板三种方式 支持自定义报表模板，可加入多种统计分析视图（含自定义）；支持灵活编辑和布局调整以形成整体报表； 报表可添加不限于告警统计、异常行为统计、弱口令统计、攻击者统计、日志统计、资产统计、风险统计等内容模板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 统计视图 | 统计视图应支持：列表、折线图、柱状图、饼图、散点图等视图展示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升级管理 | 支持统一系统软件版本升级、支持配置升级地址并展示当前版本和升级相关信息，支持手动/自动升级方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 角色管理 | 支持用户角色管理， 可以为不同角色赋予不同系统功能模块及数据的读写权限 （提供功能截图证明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全性 | 支持系统账户的安全性验证，包含双因子认证、账户登录设置、可信主机等设置，支持对登录异常账户锁定、密码长度、密码强度、登录会话并发数等进行设置；支持配置可信主机；开启双因子认证，认证方式支持短信，并可扩展或对接其他第三方认证渠道。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 知识库 | 支持知识库管理及威胁关联分析能力 支持自定义知识库，支持对自定义知识库字段的管理和配置，支持自定义知识库的增删改查等基础配置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SNMP 支持 | 支持 SNMP V2、V3 版本协议以接入第三方监控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★自主可控要求 | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |