- 技术参数偏离表

（说明：根据技术参数偏离表的内容及要求，针对响应产品的技术参数响应情况、质保期响应情况、到货期响应情况进行逐条响应明确具体参数。提供盖章文件）

本项目采购的设备须满足自主可控要求。

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术参数要求 | 质保期要求 | 到货期要求 | 参数响应情况 | 质保期响应情况 | 到货期响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司软硬件产品（堡垒机、日志审计系统、入侵防御系统）投标寻源项目（标的5：入侵防御系统（数据库防火墙）） | 入侵防御系统（数据库防火墙） | 2 | 套 | ★硬件规格 | 标准机架式设备 CPU：数量≥2，单颗核心数≥16,主频≥2.3Ghz 内存：≥64GB 硬盘：≥2 块 8TB，支持 RAID1 模式 电源：冗余双电源 网口：万兆光口≥4 个，千兆接口≥8 个 管理网口：提供管理接口和 HA 接口 | 3年 | 合同签订后30日内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 性能要求 | 网络吞吐量≥5Gbps；并发数据库连接数≥5000 个；并发数据库流量≥1Gbps； 数据峰值处理能力≥30000QPS；数据库实例数无限制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质 | ★产品应具备《网络安全专用产品安全检测证书》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部署模式 | 为适应各种复杂的部署环境，产品部署模式上应满足以下的要求： 1. 支持透明串联部署，支持硬件 bypass 2. 支持反向代理方式部署，反向代理部署支持 IPV6，支持 HA，HA 模式下支持策略实时或定期同步 3. 支持旁路阻断部署 4. 支持集群部署（需提供产品功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持数据库 | 至少支持 Oracle、MySQL、达梦、GauseDB、人大金仓数据库（需提供产品功能截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据源扫描 | 支持新建数据源扫描任务自动发现数据源，可以定时扫描。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总览展示与告警 | 展示各个资产的访问控制情况、攻击防护情况、数据脱敏情况、设备运行情况支持风险告警查询，查询条件至少包含 8 种，可包括但不限于：账号、数据库名、客户端工具、操作系统用户名、客户端 IP、操作类型、SQL 关键字、执行结果、影响行数、执行时长等字段。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 敏感数据扫描 | 支持扫描发现不少于 8 种敏感信息，可包括但不限于：身份证、银行卡、手机号、座机号、护照号、车牌号、MAC 地址、日期、时间、邮箱等。支持自定义敏感数据扫描规则。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 访问控制 | 至少支持 8 种数据来源筛选管控，可包括但不限于：IP、客户端主机名、操作系统用户名、客户端工具名、数据库账号、密码桥账号、数据库名、对象组、操作类型、SQL 关键字、SQL 长度、执行时长、影响行数、返回结果集等。（需提供产品截图） 支持多种越权阻断动作，如：动态脱敏、命令阻断、会话阻断。（需提供产品截图） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全防护能力 | 内置的特征策略包含缓冲区溢出、SQL 注入、提权等常见攻击特征，内置多种数据库安全规则（需提供产品截图） 自定义规则支持根据账号、数据库名、客户端工具、操作系统用户名、客户端IP、操作类型、SQL 关键字等制定防护策略。（需提供产品截图） 支持数据库“隐身”，使黑客无法通过常用手段扫描数据库漏洞，从而达到保护数据库的目的。支持主流漏洞扫描器防护，如：绿盟、安恒等。 支持 IP 组、操作系统用户名组、客户端主机名组、客户端工具名组、数据库账号组、时间组和对象组的分组管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志发送 | 支持通过 syslog、kafka 协议发送系统日志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志存储 | 本地存储的系统日志至少能够保留 6 个月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SNMP 支持 | 支持 SNMP V2、V3 版本协议以接入第三方监控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★自主可控要求 | 1.该设备涉及的主要芯片产品（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电流模块控制芯片）需要满足自主可控要求。 2.CPU需要通过国家安全可靠测评。 3.嵌入式操作系统需要满足自主可控要求。 4.原厂需就以上要求提供自主可控承诺函并加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |