启鸣数智柬埔寨上达岱水电站设备状态大数据智能分析系统设备海运包装服务报价表

| 序号 | 项目名称 | 不含税价格 | 税率 | 含税总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启鸣数智柬埔寨上达岱水电站设备状态大数据智能分析系统设备海运包装服务 |  | 6% |  |

服务说明：

本次采购为设备的海运包装服务，服务范围涵盖所有设备及技术资料在交付前的全程包装作业。服务商须严格按照远洋运输及多次搬运、装卸、仓储及长距离陆路运输的标准要求进行包装设计及实施，并充分考虑热带气候条件下（高温、高湿、高霉、白蚁、大雨等）对运输及仓储的不利影响，确保货物及技术资料安全无损运抵项目现场。

具体要求如下：

1、防护措施：须根据货物的不同特性，分别采取或综合采用防潮、防湿、防雨、防锈、防震、防变形、防腐蚀和防霉变等有效保护措施，确保货物在运输及仓储各环节中完好无损。

2、执行标准：包装箱制作须按国家标准《机电产品包装通用技术条件》中的出口包装相应条款执行；箱装及框架包装的尺寸须分别符合《硬质直方体运输包装尺寸系列》及《运输包装件尺寸与质量界限》的规定，所有标准均以最新适用版本为准。

3、包装方式限定：合同设备及材料须按以下种规定方式进行运输包装

木箱（WOODEN CASE）、托盘（PALLET）、木质包装检疫要求：采用木材作为包装材料，须对该包装材料进行有效的熏蒸处理，并提交由官方动植物检疫机构出具的木材包装材料检疫证明，确保木质包装符合目的国入境检疫要求。

4木箱包装件数7件，以下为暂定尺寸。

长122×宽80×高252*4 件

长122×宽70×高190*1 件

长70×宽70×高120*1 件

长100×宽100×高110*1 件

5、抽真空包膜服务：约15件电子设备需货物抽真空包膜服务