关于采购防护服参数要求的技术说明

本次拟采购9套防爆防护服。

防护服参数要求：

防护服应含：1、全身防护服（护颈、护上臂、护下臂、护前胸、护手套、护肘、护大腿、护裆、护膝、护小腿、护脚）；2、铁丝网防暴头盔；3、背包。

防护面积：不少于1.2㎡，

尺寸：符合165CM-185CM身高的人员穿着

材质：防护外壳采用PE加纤维特质塑料制成

执行标准：GA 420-2008防暴服

吸能性能：以120J动能冲击防护层

蓄燃时间：≤10S

温度：-2°C~+45℃

插扣强力：>500N

尼龙搭扣的扣合强度：>7.0N/㎡

连接带强力：>2000N

前胸及裆部：≥0.1㎡

后背：≥0.1㎡

上肢（双肢计）:≥0.18㎡

下肢（双肢计，含脚背）:≥0.3m

参考图片：

防护服：