# 附件A-项目信息清单

项目名称：500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）

施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕34号 |
| 2 | 项目备案文号 | 云发改能源[2025]948号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕2 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网规划〔2025〕30 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司大理局 |
| 7 | 项目建设地点 | 云南省大理白族自治州剑川县±800kV新松换流站 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）施工

※变电部分:

变电建筑工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

电气二次：更换2面线路保护屏，并完成新增设备与其前期设备相应二次接线，对站内监控系统、故障录波、保信子站、同步相量、直流站控系统等进行调试及扩充，RTDS仿真试验及联调。

系统二次：长新变接入系统后，全接线方式下新松换流站稳控装置直流双极闭锁情况下需增加切除长新变下新能源机组的控制措施，详细的策略改造方案按南网总调直调稳控系统控制策略建设及改造需求执行。

长新变接入系统后需要对新松换流站原有孤岛判别装置设计改造、包括控制策略修改，详细的策略改造方案按南网总调直调稳控系统控制策略建设及改造需求执行。

稳控装置、孤岛判别装置需进行RTDS仿真试验及联调。

变电水工工程：

本项目不涉及。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

本期工程需要在新松换南网主干ASON网设备上配置1块STM-64光接口板，配合开通1条长新变至新松换10Gb/s光链路。

本期工程长新变将解口传输新网A云南省域1条苗尾电站至新松换10G链路接入长新变，苗尾电站和新松换板卡利旧。本期只需更换1个光模块，并配合调整1条长新变至新松换10Mb/s光链路。

本期工程新松换无需在云南省干传输新B网上配置板卡，只需配合调整1条长新变至新松换622Mb/s光链路。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

变电土建工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

- 主要生产工程：

电气二次：更换2面线路保护屏，并完成新增设备与其前期设备相应二次接线，对站内监控系统、故障录波、保信子站、同步相量、直流站控系统等进行调试及扩充， RTDS仿真试验及联调。

其他：电缆敷设、远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计量系统调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

系统二次：安全稳定控制装置升级改造（包含策略改造），孤岛判别装置升级改造（包含策略改造）；RTDS仿真试验及联调。

（二）辅助生产工程：无；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

通信工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、通道开通及业务接入、割接等，与施工相关的所有其他费用项目。

通信部分新增主要设备如下：

STM-64光板（1路SDH制式STM-64光板）                          1块

光接口模块（通用：10G XFP单模光模块（1550nm,80km,LC））        1块

光模块（允许衰耗24db（≤78km））                               1块

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电土建工程：

本项目不涉及。

变电安装工程：

1、电气二次设备：本期新上的500kV线路保护、控制电缆、低压电力电缆、需拆除的前期屏柜（2面）及相关电缆。

系统二次设备：安全稳定控制装置升级改造（包含策略改造），孤岛判别装置升级改造（包含策略改造）；RTDS仿真试验及联调。

3、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： /。

※架空线路部分：

本项目不涉及。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：通信设备板卡、尾纤、48芯光纤配线架（ODF）。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：无。

（二）其他甲供物资：  □光缆金具、□绝缘子、□金具、□光缆标识牌。