标的1

项目名称：藏粤直流工程深圳中部换流站建筑施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕137号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2025〕791号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕1 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 南方电网计财〔2026〕3号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 广东藏粤直流电力运营有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东省深圳市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司（联合体） |
| 9 | 项目监理单位 | 广东创成建设监理咨询有限公司 |

一、项目概况

（一）工程建设规模

藏粤直流工程深圳中部换流站建设规模如下：

|  | 本期 | 终期 |
| --- | --- | --- |
| 直流额定功率 | 5000MW |  |
| 直流主接线方式 | 对称双极接线，接地极出线1回 |  |
| 柔直变压器 | 按12台450MVA单相双绕组变压器设计， 2台备用，共14台 |  |
| 主变规模 | 2×1000MVA | 4×1000MVA |
| 交流500kV出线 | 500kV交流出线6回，分别为深圳2回、鹏城2回、现代2回 | 500kV交流出线8回，分别为深圳2回、鹏城2回、现代2回及远景备用2回 |
| 低压无功补偿 | 每组主变低压侧装设3组60Mvar 低压电容器和1组60Mvar低压电抗器 | 每组主变低压侧预留5组低压无功补偿设备 |

（二）站址概况

深圳中部站址位于广东省深圳市龙华区与龙岗区交界处，处在坂澜大道与坂李大道交接处地块，站址周边无其他工业企业污染源。站址主要为林地，不占用基本农田。进站道路由西北侧基地联络道引接。

站址围墙内占地面积20.4791hm2，进站道路长度约200m，站区围墙长度1818m。

站址按长轴北偏东36.13°方向布置，全站根据功能分区，可划分为“直流场”、“阀厅及柔直变区”、“交流配电装置区”、 “站前区”区域。

总平面由西向东四列式布置：交流配电装置区→阀厅及柔直变区→直流场。

二、采购范围

# 包括全站的建筑工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

建筑A标：阀厅、主辅控楼、柔直变区域、西侧直流场内建筑工程，含区域内桩基。从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段的建筑等相关工作内容和服务。

建筑B标：站前区、交流配电装置区、串抗区、东侧直流场、一次备品备件库及阀备品库、露天堆场区域内建筑工程，以及全站围墙施工，含区域内桩基。从本工程施工准备至工程竣工投产及工程移交、达标投产及创优为止各阶段的建筑等相关工作内容和服务。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

1）建筑工程：全站构支架钢结构、建筑钢结构、建筑用压型钢板（包括檩条）、行车（葫芦、桥式起重机）、智能仓储设备及系统、阀冷设备、消防炮、全站建筑物通风及空调系统、柔直变压器BOX-IN及围墙隔声屏障等。

（二）其他甲供物资： /。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。